建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：新田县新圩镇污水集中处理设施建设项目

建设单位(盖章)：新田县住房和城乡建设局

湖南宏晟环保技术研究院有限公司

二O二O年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	10

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	32

七、环境影响分析	32

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

九、结论与建议	58

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目总平面布置图

附图3 环境监测布点图

附图4 环保目标示意图

附图5  项目现场图片

附图6  污水管网图

附图7  水系图

附图8  项目纳污范围图

附件：

附件1 委托书               附件2 质保单及监测报告

附件3 发改备案文件         附件4 用地预审意见

附件5 选址意见书           附件6 政府文件

附件7 专家评审意见

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新田县新圩镇污水集中处理设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新田县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑乐平 |  |  | 联系人 |  | 彭石发 |  |  |
| 通讯地址 | 永州市新田县滨河东路40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17769480939 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 425700 |  |
| 建设地点 | 永州市新田县新圩镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及 代 码 | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4284 |  |  | 建筑面积 （平方米） | 459.108 |  |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 1369 | 环保投资 (万元) |  | 30 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 2.19% |
| 评价经费 (万 元) | / | 投产日期 |  | 2020年09月 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 为贯彻落实中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018〕17号)、国务院办公厅《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》(国办发〔2018〕101号)和全省推进城乡环境基础设施建设现场会精神，加快乡镇污水处理设施建设，改善人居环境，结合我省实际，制定本实施方案。湖南省人民政府办公厅于2019年9月3日发布了关于印发《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》的通知（湘政办发〔2019〕43号），方案明确要求：在2022年之前，全省建制镇污水处理设施实现基本覆盖。 2019年11月25日，湖南省住房和城乡建设厅会同湖南省林业局等八部门，联合印发了《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号），就加快推进城乡污水处理设施建设，做好城乡污水处理设施建设前期工作有关事项作出了部署和通知。 新圩镇隶属于湖南省永州市新田县，是新田县经济中心之一，但是，新圩镇污水处理基础配套设施滞后，新圩镇产生的污水仅经过简易处理后直排入周边小溪，汇入新田河。随着城镇规模不断扩大，镇区排污规模持续增大，加重了周遭水体自然净化的压力。若此部分污水不加以合理处理和有效管控，必然会对周边水体造成污染。进而破坏水环境生态。因此，尽快建设污水处理设施，实现污水达标、有序排放，是满足新圩镇持续规模发展的需要，更是保护城镇环境的需要。 基于以上背景下，新田县住房和城乡建设局拟在新田县新圩镇投资新建“新田县新圩镇污水集中处理设施建设项目”。该项目的实施，可切实解决该地区长期以来形成的农村水环境污染问题，为人民群众创造一个更加优美的生活居住环境，实现新田镇社会经济的可持续发展，为逐步实现“宜居新田”奠定良好基础。开展此项目，有利于加强村镇基础设施建设，完善村镇服务功能，改善村容镇貌，提升乡镇及农村人居环境和农村社会文明；有利于改善农村生产条件、提高广大农民生活质量，优化村镇投资环境，促进农村经济社会全面发展。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版，2018年修订版），本项目属于三十三、水的 生产和供应业中“96 生活污水集中处理”，生活污水日处理规模小于10万吨，故本项目应编制环境影响报告表。为此，新田县住房和城乡规划建设局委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，认真研究该项目的有关文件，组织有关技术人员进行实地踏勘和调研，在掌握充分的资料、数据的基础上，编制了本报告。 2、项目概况 项目名称：新田县新圩镇污水集中处理设施建设项目 建设性质：新建 建设单位：新田县住房和城乡建设局 建设地点：永州市新田县新圩镇，项目地理位置详见附图1。 项目总投资：总投资1369万元； 劳动定员及工作制度：项目定员10人（其中生产人员4人，其他人员6人），年生产365天。生产人员两班制，日工作时间12小时；其他人员日工作8小时，实行白班制。 3、建设内容和规模 （1）纳污范围及建设规模 本项目污水处理厂拟分两期建设，污水厂近期处理规模为1000m3/d，远期处理规模为1650m3/d。本次评价只对污水处理厂近期规模1000m3/d进行评价。排水规划范围（详见附图8）与新圩镇区总规范围一致，总面积1.94平方公里。本项目接纳的污水主要包括新圩镇镇区的居民生活污水和养殖废水。 图1 项目纳污范围图 根据新圩镇规划，项目用地位置地势较低，便于污水引流入污水厂，同时项目用地未占用基本农田等生态环境敏感区，远离居民点等敏感区。结合项目工可，项目纳污范围内现状污水产生量约为700.0m³/d；近期污水产生量约为757.5m³/d，故项目近期污水处理规模设置为1000m³/d，完全能够满足项目纳污范围内的治污要求。新圩镇实行污水集中处理达标外排，满足地方规划，有利于改善水环境治理，较为合理。 为了确保项目污水厂持续稳定运营，新圩镇应对镇区功能明确进行定位，合理进行分区，减少大型工业企业入驻，同时实行工业区、生活区、商业区分区设置，其中工业区产生的工业废水不宜纳入本项目进行处理，所有进入本项目进行处理的污水应该满足污水处理厂进水水质要求，详见表0。 表0 污水厂进出水质情况一览表 污水; 污水量（m3/a）; 污染物因子. CODcr; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷. 进水浓度（mg/L）; 365000; 350; 170; 200; 40; 28; 3.5. 进水污染物含量（t/a）; 127.75; 62.05; 73.00; 14.60; 10.22; 1.28. 格栅; 出水浓度（mg/L）; 349.30; 169.49; 184.00; 39.96; 27.97; 3.50. 去除率%; 0.20; 0.3; 8; 0.1; 0.1; 0.1. 初沉调节池; 出水浓度（mg/L）; 338.82; 127.12; 64.40; 38.76; 27.41; 2.10. 去除率%; 3.00; 25; 65; 3; 2; 40. 缺氧池; 出水浓度（mg/L）; 203.29; 69.91; 57.96; 33.72; 23.30; 1.78. 去除率%; 40.00; 45; 10; 13; 15; 15. 曝气池; 出水浓度（mg/L）; 60.99; 24.47; 55.06; 18.55; 6.99; 1.48. 去除率%; 70.00; 65; 5; 45; 70; 17. 二沉池; 出水浓度（mg/L）; 59.16; 18.35; 19.27; 18.18; 6.85; 0.96. 去除率%; 3; 25; 65; 2; 2; 35. 设计出水浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 20; 8; 1.0. 出水污染物含量（t/a）; 21.90; 7.30; 7.30; 7.30; 2.92; 0.37. 经过项目厂区处理后的污水，应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，方可外排进入周边水体。 （2）工程主要建设内容 本工程污水处理厂总占地面积4284m2，总建筑面积为459.108m2，新建格栅、初沉调节池、缺氧池、曝气池、二沉池、污泥池、消毒池、脱水间、加药间等工程，并同步建设道路、给排水、绿化、消防、变配电等配套设施。项目拟配套建设的污水管道总长度4355m，纳污面积为0.59平方公里。项目建设内容及规模详见表1。 表1 项目主要建设内容 工程组成; 建设内容; 功能定位. 主体工程; 污 水 处 理 厂; 格栅; 地下，1座，设计尺寸为L×B×H=10.3m×1.7m×4.05m，设计流量Qmax=0.038m3/s; 拦截去除污水中尺寸较大的悬浮物、漂浮物. 初沉调节池; 地下，1座初沉调节池（分设初沉区和调节区两单元），初沉区设计尺寸为L×B×H=12m×4m×7.55m，调节设计尺寸为L×B×H=12m×6m×7.55m，设计流量Qmax=0.038m3/s; 去除污水中的沙粒、大颗粒物等；同时对污水调质. 缺氧池; 地下，2座，设计尺寸为L×B×H=2.0×5.0×4.5m，设计流量Qmax=0.0116m3/s; 降低污水中氮类污染物. 曝气池; 地下，2座，设计尺寸为L×B×H=11.0×5.0×4.5m，设计流量Qmax=0.0116m3/s; 处理污水中COD等污染物. 混合液回流池; 地下，2座，设计尺寸为L×B×H=1.5×5.0×4.5，设计流量Qmax=0.0116m3/s; 用于污水处理过程污水等混合液回流. 二沉池; 地下，2座，设计尺寸为L×B×H=5.0×5.0×5.8m，设计流量Qmax=0.0116m3/s; 用于二次沉淀. 污泥池; 地上，1座，设计尺寸为L×B×H=4.0×4.0×2.0m，设计流量Qmax=0.038m3/s; 用于暂存污泥. 清水池; 地下，1座，设计尺寸为L×B×H=4.0×4.0×4.0m，设计流量Qmax=0.038m3/s; 用于缓冲调节. 消毒池; 地下，1座，设计尺寸为L×B×H=5.0×4.0×4.0m，设计流量Qmax=0.038m3/s; 用于污水消毒. 管网工程; 污水管道总长度4355m，纳污面积为0.59平方公里，纳污范围主要为新圩镇镇区; 用于收纳污水. 辅助工程; 脱水间; 1栋1F，建筑面积为127.764m2，砖混结构; 用于污泥脱水. 风机房; 1栋1F，建筑面积为68.796m2，砖混结构; 用于设置风机. 加药间; 1栋1F，建筑面积为81.081m2，砖混结构; 用于加药预处理. 值班室; 1栋1F，建筑面积为61.776m2，砖混结构; 用于工人值班. 控制室; 1栋1F，建筑面积为38.61m2，砖混结构; 用于生产设备控制. 变配电间; 1栋1F，建筑面积为81.081m2，砖混结构; 变压器用房. 环保工程; 废气治理; 集气系统+生物除臭装置+15m 高1#排气筒; /. 废水处理; 化粪池; /. 噪声处理; 安装减振降噪设施、选用低噪音的设备；合理布局；加强绿化；车辆限速、禁鸣管理; /. 固废收集; 设置垃圾桶收集生活垃圾；设置临时堆棚; /. 公用工程; 给水; 地下水水井; /. 排水; 污水经处理达标后，排入新圩镇无名小溪; /. 供电; 市政电网; /. （2）经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表2。 表2 主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 4284; 6.43亩. 2; 总建筑面积; m2; 459.108; /. 其中; 脱水间; m2; 127.764; /. 风机房; m2; 68.796; /. 加药间; m2; 81.081; /. 值班室; m2; 61.776; /. 控制室; m2; 38.61; /. 变配电间; m2; 81.081; /. 3; 管网长度; m; 4355; /. 4; 绿地面积; m2; 1826.48; /. 5; 总投资; 万元; 1369; 全部自筹. （3）主要设备、设施 本项目所采用的生产设备均为新购置设备，通过查询可知，此部分设备未被列入《国家淘汰设备目录》规定的限制类或淘汰类设备，详见表3。 表3 主要设备、设施一览表 构筑物名称; 设备名称; 规格型号; 数量/台. 格栅/初沉调节池; 污泥提升泵; 50WQ10-10-0.75，Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kw，带耦合器; 4. 潜水搅拌机; QJB2.5/8-320/3-740; 2. 污水提升泵; 50WQ23-15-2.2，Q=23m3/h,H=15m,N=2.2kw，带耦合器; 3. 超声波液位计; 4～20mA输出; 1. 电磁流量计; DN150，Qmax=100m3/h; 1. A/O生化池+二沉池; 潜水搅拌机; QJB2.2/8-320/3-740，N=2.2kw; 2. 混合液回流泵; 100QW100-10-5.5，Q=100m3/h，H=10m，N=5.5kw; 4. 污泥回流泵; 50QW25-10-2.2，Q=25m3/h，H=10m，N=2.2kw; 4. 风机房/脱水间; 污泥螺杆泵; G-50-1.0.75KW; 2. 箱式压滤机; BAMY25/630-UBK，1.5kw; 1. 罗茨风机; HC-1001S，Q=5.18m3/min,H=4500mm，H20,N5.5kw; 2. 防腐轴流风机; DZ4.0，Q=3540m3/h,P=89Pa，N=0.12kw; 2. 加药间; 防腐型轴流风机; DZ4.0，Q=3540m3/h,P=89Pa，N=0.12kw; 2. 次氯酸钠配药装置; φ800X1200，N=0.75kw; 1. PAC配药装置; φ800X1200，N=0.75kw; 1. 次氯酸钠搅拌机; JBJ1300,N=1.1kw; 1. PAC搅拌机; JBJ1300,N=1.1kw; 1. 次氯酸钠加药泵; 机械隔膜计量泵，Q=0-20L/h，N=0.25kw; 2. PAC加药泵; 机械隔膜计量泵，Q=0-20L/h，N=0.25kw; 2. 管网工程; 污水泵; /; 5. （4）主要原辅材料 项目各原辅材料消耗情况统计详见表4。 表4 原辅材料消耗统计表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 来源; 备 注. 原材料. 1; PAC; t/a; 19.17; 外购; 货运、存放于加药间. 2; 次氯酸钠; t/a; 2; 外购; 货运、存放于加药间. 3; HDPE管; m; 4355; 外购; 货运. 能源动力. 1; 电力; kW·h; 5万; 市政供电; 生产、生活用电. 2; 自来水; t/a; 350; 自来水厂; 生产、生活用水. - 次氯酸钠：次氯酸钠溶液是一种用途极为广泛的广谱杀菌灭藻剂。其不仅具有很强的杀菌灭藻作用，而且其易分解、无残留、对人体无毒无害，是一般杀菌剂所无法比拟的。次氯酸钠（NaC1O）是一种强碱弱酸盐，次氯酸钠与水的亲和性能很好，能与水任意比溶解，在水中不会产生游离分子氯，所以一般难以生成卤代化合物。成品次氯酸钠不存在液氯、二氧化氯等药剂因泄漏造成对人、畜毒害的安全隐患，使用时不需要泄漏吸收装置，运输、储存方便，对周围环境影响小，而且药剂设备投资少。 - 污水管网工程量 - 项目污水管网包括044县道管段（新圩中学-污水厂）、纬一路管段（经六路-经一路）、经一路管段（纬一路-污水厂）、经五路管段（新圩中学-044县道）、经六路管段（经一路-044县道）、经二路-经五路管段（044县道、纬二路-纬一路），总管长为4355m。 - 表5 项目污水管网工程量一览表 序号; 管段位置; 起点; 终点; 管径（mm）; 管长（m）; 管材. 1; 044县道; 新圩中学; 污水厂; DN500; 1342; HDPE. 2; 纬一路; 经六路; 经一路; DN400; 991; HDPE. 3; 经一路; 纬一路; 污水厂; DN500; 418; HDPE. 4; 经五路; 新圩中学; 044县道; DN300; 224; HDPE. 5; 经六路; 经一路; 044县道; DN400; 254; HDPE. 6; 经二路-经五路; 044县道、纬二路; 纬一路; DN300; 1126; HDPE. （6）公用工程 1）给排水 给水：本项目用水主要为生活用水，均来自自来水厂，污水经过处理后，全部直排外环境。 排水：生活污水经三级化粪池处理后，和其他污水一起处理达标后，排入新圩镇无名水渠。 2）供电 本项目供电由由新田县新圩镇电网供电。 3）能源 本项目不设置锅炉。 3、项目用地四至情况 本项目位于新田县新圩镇，项目用地不占用基本农田等敏感区，项目南侧为新圩镇无名小溪，其余各侧均为荒地。 4、产业政策与规划符合性分析 本项目属于污水处理类项目，经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”四十三、环境保护与资源节约综合利用中“15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，因此该项目符合国家的产业政策。 5、选址合理性分析 本项目位于新田县新圩镇，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目周边居民分布较为分散，且距离项目位置较远，项目不占用基本农田，项目周边1km以内无铁路线、城镇聚居区、医院等公共场所，3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目占地不属于新圩镇人口集中地。另外本项目位于常年主频风向的下风向，项目周边环境敏感点较少，本项目产污给下风向敏感点带来的影响较小。根据环境质量现状监测结果，本项目所在区域空气质量良好，项目区域还具有较大的环境容量，故评价认为本项目的入驻不会改变环境功能区，与区域环境具有相容性。 根据项目规划，项目排污口位置远离农业取水区和周边居民用水区，且排污口设置的位置位于主要农业用水区的下游，可有效避免项目排污带来的影响，根据项目工程分析内容，项目排污对水体污染物贡献率小，项目排污对水体环境的冲击小。 综上所述，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。 6、总平面布置及合理性分析 ### 本项目位于新田县新圩镇，项目用地内布置污水处理区、加药间、脱水间、控制室、值班室、风机房等工程。项目将污水处理作业区和生活区分区布置，其中值班室、控制室、风机房等均设置在项目的北面，污水处理工程主要设置在项目的南面，如此设置，可以减少生产过程产生的废气污染物对对上风向生活区带来的影响，另外主出入口设置在北面，便于厂区物料的运输，既可以保证生产效率，从源头上减少汽车燃油废气的产生。从环境的角度分析，本项目总平面布局合理。 7、排污口设置合理性分析 ### 根据排污口规范化设置有关标准及技术规范，要求排污口设置应满足以下要求： ### （1）规范废水排放口，使用混凝土矩形管道，内侧表面光滑平整。 ### （2）标志牌离点距排污口应在 1m 范围内，1m范围内有建筑物的挂平面式，无建筑物竖立式，挂提示式标志。 ### （3）排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，如总排污口、污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过 1m 的，应配建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。 结合项目设计资料，项目排污口使用混凝土矩形管道，内侧表面光滑平整，同时拟在标志牌离点距排污口约 1m处设置竖立式提示式标志。排污口位置远离农业取水区，周边居民用水区，且排污口设置的位置位于主要农业用水区的下游，可有效避免项目排污带来的影响，根据工程分析内容，项目排污对水体污染物贡献率小，项目排污对水体的冲击小。故评价认为项目排污口设置较为合理。 |
| 1.2本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）项目地污染情况 本项目为新建项目，项目用地属于新开发用地，不存在原有环境污染源问题。 项目纳污水体为新圩镇无名小溪，该小溪主要为农业和农业景观用水区，根据环境监测单位对该水体水质的监测结果。该小溪水质良好，能够满足质量标准要求，通过对小溪沿线调查，目前该小溪流经范围为农业区，不涉及工业企业排污，也无明显污染情形。 - 区域污染情况 新圩镇镇区现状尚未建设污水处理工程，地下没有排水管网，排水系统由大大小小的合流制渠道组成，污水直排入附近河流和农田。从现场踏勘的情况来看，镇区现状排水系统既不能收集污水进行有效处理再排放，很多渠道的容量也难以满足暴雨时雨水排放的需求。污水通过暗渠直排入农田和水系，带来了一定环境污染风险，给居民生活带来的健康隐患，随着镇区规模不断扩容，项目排污将进一步加大环境保护压力，存在较大污染风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新田县位于湖南省南部，永州市东部，东与桂阳县的华山、塘市、四里、六合、飞仙、古楼、嘉禾县的石桥等乡镇交界，西与宁远县的白土、保安、中心铺、柏万城、永安、鲤溪、石家洞等乡镇接壤，南与宁远县的太平、下坠、嘉禾县的广发等乡镇相邻，北与桂阳县的杨柳和祁阳县的晒北滩等瑶族乡相连。其地理坐标为：东经112°02′～23′，北纬27°40′～26°06′。南北长49.2公里，东西宽30公里，总面积1022.4平方公里。 本项目位于永州市新田县新圩镇，项目中心经度为112°26′47″，中心纬度25°81′09″，项目周边交通较为便利。项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌与地震 区内地貌形态属于岩溶丘陵—垄岗区，主要是由不纯碳酸盐岩溶蚀形成，成线状分布的岩溶丘陵（垄岗），海拔标高180-220米，比高30-40米，局部达50米以上，残、坡积红土丘陵，边坡因流水线状冲刷，常形成谷、匙状等冲沟微地貌。 区内地势北东高，南西低，新田河由北向南与三占塘村西部边界迳流，全村最低处为西南部新田河谷，高程168.4米，最高处为村东部丘地，高程218米。区内大部分区域为泥灰岩区，局部可见灰岩露头，丘地植被不发育，仅被杂草覆盖，涵养水源能力较差，大气降雨大部分顺着丘坡直接汇入溪沟流失。 根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB1803-2001），本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 3、气候、气象 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，无霜期286～311天，日最低气温在0℃以下只有8～15天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。 气候要素时空分布不均，山区高低悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。影响农业生产的灾害性天气多，洪涝干旱频繁，三寒明显，春季大风年年成灾，冰冻冰雹严重。全县既有温光丰富的大陆性气候，又有雨量充沛空气湿润的海洋气候。 （1）气温 新田县年平均气温在18℃左右，南部相对高于北部。气温年变化较大，年较差在19.1～22.2℃，大致北部大于南部，盆地大于山丘。年最高气温出现在7月底至8月处，最低气温出现在1月初至2月底，4～5月升温明显，是春暖夏热之际，10～11月降温明显，及秋凉转秋寒之际。气温年际变化基本一致，年平均气温有明显的周期性。 境内气温日变化具有明显的季节性，一年中盛夏和初秋的变化最大，春秋季次之，冬季最小，日极端最高气温大部分地方达39℃以上，多出现在7月份，极端最低气温在-4.9～-8.4℃之间，一般出现在1～2月。从地域分布看，极端最低气温北部低于南部。界限温度各地日平均气温稳定通过10℃平均初日在3月中、下旬，平均终日在10月下旬后期。农作物生长活跃期247～256天，积温5538～5841℃。 （2）日照 全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。 （3）降水 全县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量的40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。 项目所处区属中亚热带湿润季风气候区，冬寒夏热，降雨较丰沛。年均气温18.1℃，历年极端最高气温40℃，极端最低气温-7.2℃；受季风和地形影响，历年平均降雨1425mm，雨季分明，降雨集中在4～6月，占全年的37.7%，暴雨平均每年3.9次，最大日降雨量171.5mm，风向具明显的季节变化，冬季偏北风，夏季偏南风，春、秋风向不定，年平均风速1.1m/s。 5、水文 （1）地表水 新田县境内地表水系发育，较大的常年性地表水体为新田河，新田河位于新田县城及新田南部，属舂陵水一级支流、湘江的二级支流，为农业用水，该河流由日东河和日西河于新田县城南门桥汇合形成，干流全长31.3公里，新田河流域总面积951.02平方公里，河流径流主要有降雨和地下泉水补给。新田河主干平均坡降约0.99%，全河流除县城段有少部分护砌外。绝大多数河岸是未设防属天然河堤、河道弯曲、断面偏小，宽度大小不一。 据新田县欧家塘水文站实测，新田河平均流量8.8m3/s，最大262m3/s，最小0.45m3/s，年变幅达582倍，汛期最大流量609m3/s（1975.6.5），夏末以后枯水季节，一般流量为1.1m3/s，最小仅0.025m3/s，径流深度763.7mm。 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），“舂陵水新田河日东、日西河汇合口至桂阳县交界处”段水环境功能为农业用水区，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 项目周边纳污水体为新圩镇无名小溪，由南向北流入新田河，无名小溪平均流量1.8m3/s，最大32m3/s，最小0.07m3/s，汛期最大流量81m3/s，夏末以后枯水季节，一般流量为0.13m3/s，最小仅0.004m3/s，径流深度141.5mm。 （2）地下水 项目区域地下水类型主要有第四系松散堆积层中的孔隙水和岩溶水。 （1）孔隙水主要赋存于第四松散堆积的砂卵砾石层中，地下水位埋深4.2-10.0m，储存于Ⅰ级阶地下部的孔隙水与河水互补性较强，枯水季节孔隙水补给河水，汛期丰水季节河水补给地下水。 （2）岩溶水主要赋存于该区泥盆系灰岩溶隙内，受大气降水，溪沟水流补给，沿溶洞、溶隙运移，多以岩溶泉形式排泄于河谷或溪沟中，其水流季节性明显。 6、生态环境 新田县有树种88科、106属、800余种。常见的有杉、棕榈、楠木、柳杉、樟树、白玉兰、油桐，项目周边区域主要植被类型是以杉木、马尾松为主体的亚热带常绿针叶林和以毛竹林及壳斗科、樟科、山茶科为主的常绿阔叶林，以及枫香、拟赤杨、桉树、水青刚为主的落叶林及针、阔和常绿落叶阔叶混交林，以柑橘、板栗、甘蔗为主的果木林和以水稻、红薯、蔬菜为主的农业植被，此外，还有以构树、茅草、狗牙根、菊科为主的灌木草丛植被。项目周边区域人类活动频繁，野生动植物的生存环境基本上己遭到破坏，主要动物物种有斑鸠、喜雀、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物；新田河常见的有胡子鲶、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、鳝鱼、泥鳅等，区域内目前尚未发现国家重点保护鱼类。 项目区域内未发现野生珍稀濒危植物种类以及名木古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，无大型渔业、水生生物养殖，靠近本项目的新田河河段无鱼类三场分布。经踏勘调查，区域内未发现珍稀动植物，无自然保护区。

- 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） - 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 1）县域环境空气现状 新田县2018年1月—12月，新田县环境空气质量检测有效监测天数为365天，其中优良天数331天，空气质量优良率为90.7%，低于全市均值90.8%的0.1%；空气质量综合指数3.55，比全市空气质量综合指数均值高0.21；全市排名第八。PM2.5为38ug/m3，PM10为52ug/m3，O3为136ug/m3，NO2为9ug/m3，SO2为10ug/m3，CO为1.9mg/m3，除PM2.5超标外，其余指标均达到环境空气质量二级标准。新田县属于2018年度环境质量不达标区。各评价因子浓度、标准及达标判定结果见表6。 表6 县域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; 108.57; 超标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1900; 4000; 47.50; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 136; 160; 85.00; 达标. 2）项目所在区环境空气现状 ①监测因子 H2S、NH3； ②监测点位、时间 湖南中润恒信环保有限公司于2019年12月09日-12月11日连续3天对本项目G1监测点和G2监测点分别监测H2S、NH3的1小时平均值进行监测，监测点位见表7。 表7 环境空气现状监测布点 编号; 监测点位; 方位. G1; 上梧村居民点; 项目西北面900m处. G2; 山水塘村居民点; 项目东南侧600m处. 本项目的大气环境质量现状监测数据统计结果见表8。 表8 大气环境质量现状监测结果表（单位：mg/m3） 监测点; 监测项目; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. G1; NH3; 0.01-0.02; 0; 0; 0.2. H2S; 1L; 0; 0; 0.01. G2; NH3; 0.03~0.04; 0; 0; 0.2. H2S; 1L; 0; 0; 0.01. 由表8监测结果可知，项目所在区域H2S、NH3的 1小时平均值均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D要求。 （2）地表水环境质量现状 ①监测断面 监测断面见表9。 表9 地表水环境质量现状监测布点一览表 监测布点; 布点位置. W1; 与无名小溪交汇处上游200m处无名水渠断面. W2; 项目排污口上游500m处无名小溪断面. W3; 项目排污口下游500m处无名小溪断面. W4; 与无名小溪交汇处上游500m处新田河断面. W5; 与无名小溪交汇处下游2000m处新田河断面. ②监测因子 pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 ③监测时间、频次 湖南中润恒信环保有限公司于2019年12月09日-11日连续三天对周边水体水质进行了监测。 ④监测结果 本项目的地表水环境质量现状监测数据统计结果如表10。 表10 水质监测数据统计结果 监测断面; 项目; 浓度范围; 检出率(%); 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. W1; pH（无量纲）; 7.06-7.12; 100; 0; 0; 6~9. COD（mg/L）; 14-15; 100; 0; 0; 20. BOD5（mg/L）; 2.9-3.2; 100; 0; 0; 4. NH3-N（mg/L）; 0.071-0.077; 100; 0; 0; 1.0. SS（mg/L）; 13-15; 100; 0; 0; /. TP（mg/L）; 0.01-0.02; 100; 0; 0; 0.2. 石油类（mg/L）; 0.01L; 0; 0; 0; 0.05. LAS（mg/L）; 0.05L; 0; 0; 0; 0.2. 类大肠菌群（个/L）; 1.4×103-1.8×103; 100; 0; 0; 10000. W2; pH（无量纲）; 6.97-7.05; 100; 0; 0; 6~9. COD（mg/L）; 15-16; 100; 0; 0; 20. BOD5（mg/L）; 3.2-3.4; 100; 0; 0; 4. NH3-N（mg/L）; 0.083-0.087; 100; 0; 0; 1.0. SS（mg/L）; 14-15; 100; 0; 0; /. TP（mg/L）; 0.02-0.03; 100; 0; 0; 0.2. 石油类（mg/L）; 0.01L; 0; 0; 0; 0.05. LAS（mg/L）; 0.05L; 0; 0; 0; 0.2. 类大肠菌群（个/L）; 1.7×103-2.2×103; 100; 0; 0; 10000. W3; pH（无量纲）; 6.81-6.87; 100; 0; 0; 6~9. COD（mg/L）; 16-18; 100; 0; 0; 20. BOD5（mg/L）; 3.4-3.8; 100; 0; 0; 4. NH3-N（mg/L）; 0.092-0.096; 100; 0; 0; 1.0. SS（mg/L）; 15-17; 100; 0; 0; /. TP（mg/L）; 0.07-0.09; 100; 0; 0; 0.2. 石油类（mg/L）; 0.01L; 0; 0; 0; 0.05. LAS（mg/L）; 0.05L; 0; 0; 0; 0.2. 类大肠菌群（个/L）; 2.1×103-2.8×103; 100; 0; 0; 10000. W4; pH（无量纲）; 6.93-6.97; 100; 0; 0; 6~9. COD（mg/L）; 14-16; 100; 0; 0; 20. BOD5（mg/L）; 2.9-3.4; 100; 0; 0; 4. NH3-N（mg/L）; 0.086-0.091; 100; 0; 0; 1.0. SS（mg/L）; 11-13; 100; 0; 0; /. TP（mg/L）; 0.01-0.03; 100; 0; 0; 0.2. 石油类（mg/L）; 0.01L; 0; 0; 0; 0.05. LAS（mg/L）; 0.05L; 0; 0; 0; 0.2. 类大肠菌群（个/L）; 1.4×103-1.8×103; 100; 0; 0; 10000. W5; pH（无量纲）; 7.05-7.10; 100; 0; 0; 6~9. COD（mg/L）; 16-18; 100; 0; 0; 20. BOD5（mg/L）; 3.4-3.8; 100; 0; 0; 4. NH3-N（mg/L）; 0.071-0.076; 100; 0; 0; 1.0. SS（mg/L）; 13-15; 100; 0; 0; /. TP（mg/L）; 0.04-0.06; 100; 0; 0; 0.2. 石油类（mg/L）; 0.01L; 0; 0; 0; 0.05. LAS（mg/L）; 0.05L; 0; 0; 0; 0.2. 类大肠菌群（个/L）; 1.8×103-2.4×103; 100; 0; 0; 10000. 从表中数据可以看出：周边水体各监测断面水质监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。区域地表水环境质量较好。 （3）地下水环境质量现状 ①监测方案 本次评价期间委托湖南中润恒信环保有限公司对项目所在地地下水环境进行了现状监测。地下水环境质量现状监测方案见表11。 表11 地下水环境质量现状监测方案 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率. U1项目西面360m处新圩村居民点水井; 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、阴离子表面活性剂; 2019年12月09日，1次/天，检测1天. U2项目东北面1100m处杏干村居民点水井. ②评价标准及评价方法 本项目评价区域地下水执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。 本次地下水环境质量现状评价采用超标率、最大超标倍数法进行评价。 ③监测统计及评价结果 地下水环境现状监测结果统计详见表12。 表12 地下水监测及统计结果 采样点位; 采样日期; 检测结果（mg/L，pH值：无量纲，总大肠菌群：CFU/100mL，水位：m）. pH值; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 耗氧量; 氨氮; 总硬度; 氯化物; 硫酸盐; 总大肠菌群; LAS; 溶解性总固体; 水位. U1; 2019年12月09日; 6.85; 2.14; 0.003L; 0.29; 0.04; 382; 12.5; 22.9; <2; 0.05L; 359; 12. U2; 2019年12月09日; 6.74; 2.09; 0.003L; 0.31; 0.03; 320; 15.0; 20.8; <2; 0.05L; 303; 15. 标准值; 6.5-8.5; 20; 1.0; 3.0; 0.50; 450; 250; 250; 3.0; 0.3; 1000; /. 超标率; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 由上表可知，区域地下水各监测结果均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。 （4）声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 湖南中润恒信环保有限公司于2019年12月09日-12月10日对项目工厂东西南北场界进行声环境实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。监测结果见下表。 表13 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 点位; 日期; 实测值; 标准值. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界南1m处; 12月09日; 53; 43; 60; 50. 12月10日; 53; 43; 60; 50. 厂界东1m处; 12月09日; 52; 44; 60; 50. 12月10日; 53; 42; 60; 50. 厂界北1m处; 12月09日; 54; 42; 60; 50. 12月10日; 52; 42; 60; 50. 厂界西1m处; 12月09日; 53; 44; 60; 50. 12月10日; 52; 42; 60; 50. 项目南侧160m处新圩村居民点; 12月09日; 53; 44; 60; 50. 12月10日; 53; 40; 60; 50. 由表13声环境质量现状监测结果表明工厂的东、北、南、西厂界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。 （5）土壤环境质量现状 ①监测方案 本次评价期间委托湖南中润恒信环保有限公司对项目所在地土壤环境进行了现状监测。本项目设置1个土壤环境质量监测点位，具体监测方案见表14。 表14 土壤环境质量监测方案一览表 编号; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率. T1; 项目内土壤; 铜、铅、镉、砷、铬（六价）、镍、汞; 2019年12月09日，一次. ②监测统计及评价结果 监测统计结果详见表15。 表15 土壤监测及统计结果 采样点位; 检测结果（mg/kg）. 铜; 铅; 镉; 砷; 铬（六价）; 镍; 汞. 项目内土壤; 25; 34.4; 0.24; 13.64; 3.17; 30; 0.148. 标准值; 36000; 2500; 172; 140; 78; 2000; 82. 超标率; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 土壤共监测了铜、铅、镉、砷、铬、镍、汞，共7个因子，由检测结果，各监测因子的监测结果均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中管控值要求。 （6）生态环境现状 根据现场踏勘，拟建设用地位于新田县新圩镇，项目所在区域植被主要为乔木，次生植被以灌木、草丛为主，人工植被主要为开发区绿地植物；由于拟开发用地内人为活动频繁，野生动物出没频率低，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，项目附近区域内水域中水生鱼类以青、草、鲤、鲫鱼为主。周围未见国家法定保护的野生动植物，生态环境一般。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标见表16。 表16 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 坐标; 方位; 距离; 规模; 保护级别. X; Y. 空气 环境; 新圩村居民点; -246; -67; 西面220-590m处，约30户，90人; （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 新圩村居民点; -212; -242; 项目西南面320-620m处，约6户，18人. 新圩村居民点; 4; -149; 项目南面160-190m处，约3户，9人. 新圩镇居民点; 256; -92; 项目东南面250-1300m处，约3700户，11100人. 声环境; 新圩村居民点; 4; -149; 项目南面160-190m处，约3户，9人; （GB3096-2008）2类. 地表水; 新田河; “舂陵水新田河日东、日西河汇合口至桂阳县交界处”段水环境功能为农业用水区; （GB3838－2002） III类. 无名水渠; 农业用水区. 无名小溪. 地下水; 周边农村居民区; 居民地下水井; （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 生态 环境; 永久占地500m范围内的植被; 加强绿化建设.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在区域属大气环境二类功能区，环境空气质量现状执行标准详见表17。 表17 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准(mg/m³); 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1 小时平均; 0.20. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）的附录D. 氨; 1小时平均; 0.2. 2、地表水环境质量标准 本项目主要纳污水体为新圩镇无名小溪，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准，详见表18。 表18 地表水环境质量标准（单位mg/L） 类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类; SS. Ⅲ类; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05; /. 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表19 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; GB3096-2008. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 污水经过处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，达标排入新圩镇无名小溪。 表20 水污染物排放标准（单位mg/L，pH除外） 污染物名称; （GB18918-2002）一级B标准. pH; 6～9. COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. NH3-N; 8. 总氮; 20. 总磷; 1. 2、大气污染物排放标准 污水处理厂厂界废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）表4中二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准，具体限值详见表21、22。 表21 城镇污水处理厂厂界废气排放最高允许浓度 项目; 氨; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）. 二级标准（mg/m3）; 1.5; 0.06; 20. 表22 污水处理厂有组织废气（恶臭）排放标准 项目; 氨; 硫化氢. 排放浓度; 1.5; 0.06. 15m排气筒排放速率（kg/h）; 4.9; 0.33. 3、噪声排放标准 运营期项目东、南、北、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表23。 表23 噪声排放执行标准（单位：dB(A)） 分类; 级别; 时段; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60. 夜间; 50. 4、固体废弃物 生活垃圾的处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据项目特点，项目废水污染物总量控制建议指标为：CODcr 21.90t/a、氨氮2.92t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示）： - 施工期 ### （1）污水厂施工工艺流程 工程施工期间的基础工程、主体工程、工程验收等工序，将会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染，主要工艺流程分析见图2。 图2 施工工艺及产污节点图 （2）污水管网工程施工工艺流程 项目配套污水管网，全部采用地下直埋敷设，同时管线沿线尽量避免管道穿越不良地质构造带、河流、铁路、人防工事等，同时与城镇道路工程建设、地下设施建设等密切配合，构成有机整体。排水管道均采用，平面位置和竖向位置均采用城镇统一的坐标系统和高程系统。具体施工流程，详见下图。 图3 施工流程及产污节点图 施工流程概述： ①施工准备：基于管道工程建设规划，为项目的实施准备必要的资源，包括施工图纸设计、劳动力的调配、物资准备等； ②测量放线：施工人员根据施工图纸现场放线，定位工程位置； ③管沟开挖：管沟开挖之前，需对对表土进行清挖，清挖的表土暂存在项目沿线一侧，用于后续复绿回填土。路面开挖要尽量将对路面的破坏降到最小限度。开挖时，不能采用向上钩、向下压的方法破路面，首先需要用单斗齿沿表面划痕，破除表面整体粘结力，然后再用单斗慢慢拉起。对于沥青和砼路面先用砼切割机进行切割后再开挖。用钢过桥法开挖公路，先挖一半，由专人指挥车辆和行人从单斗后方行走，挖好一半后，将事先准备好的路桥放在挖好的管沟上方，满足车辆、行人的行走，由专人指挥车辆和行人从路桥上通过，单斗继续挖余下的管沟； ④管道安装：根据技术员、施工员共同定出管位中心线后在两侧立模，基底整平后，可进行铺管，安装管道要轻吊轻放，谨防碰撞。并进行管口对接及接口安装，管道安装过程会产生噪声等污染； ⑤回填土方：待管道铺设完毕，进行回填土方，并恢复原有地貌。 - 营运期 ### （1）污水处理工艺流程 ### 图4 污水处理工艺及产污节点图 ### （2）工艺流程简述 ### 格栅：污水经过管网收集后，通过提升泵，送入格栅除渣，主要为了去除漂浮物。作业过程会产生噪声、格栅渣、恶臭等污染物 ### 初沉池：经过格栅脱渣后的污水，通过污水管流入初沉池，进行初级沉淀处理，同步向污水中添加PAC，便于后段工序对污水进行除磷，此工序主要为了去除大颗粒沉淀物，此工序会产生恶臭、污泥等污染物。 ### 调节池：经过初级沉淀处理后的污水，通过管道进入调节池进行调质，确保污水处理过程水质稳定，此过程会产生恶臭污染。 ### 缺氧池：经过前段预处理后的污水，进入缺氧池进行生化处理，缺氧池其首要功能是脱氮。在厌氧池内厌氧菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及有氧处理的效率，此工序会产生恶臭污染。 ### 曝气池：经缺氧处理后的污水，进入曝气池进行深度处理，进入好氧曝气区,进行磷的吸收及有机物的降解，完成整个生物处理过程。此工序主要是去除污水中总磷、COD、BOD5等污染物。处理过程会产生噪声、恶臭等污染。 ### 二沉池：经过生物处理后的污水，流入二沉池，以完成泥水分离，二沉池污泥经污泥泵抽至污泥池，此过程会产生污泥等污染物。 ### 消毒池：二沉处理后的污水，进入消毒池消毒处理，项目拟采用次氯酸钠进行消毒。消毒后的污水直排入外环境。 ### 脱水间：污泥池暂存的污泥，通过脱水设备进行脱水处理后，通过汽车运输至新田县垃圾填埋场填埋处理。

5.2施工期污染源分析： 本评价针对施工期，从大气、水、声、固废等方面进行评价分析。 1、大气环境污染源 本项目施工过程中的大气污染主要来自两个方面：一是施工过程中产生的扬尘，包括车辆运输起尘和物料在风力作用下起尘，主要成分为颗粒物；二是施工车辆产生的尾气，主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。 （1）施工扬尘 施工扬尘包括场地内扬尘和场地外扬尘，主要产生在以下环节： ①建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子和砖等）的搬运及堆放扬尘； ②施工垃圾的清理及堆放扬尘； ③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括施工区内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘）。 ④场地内扬尘：施工工地的地面粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。 ⑤场地外扬尘：对于被带到附近公路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计，但也是一个必须重视的问题。 按照起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在土石方的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 施工期扬尘污染造成空气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带来的泥沙量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。根据相关资料，在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达500～1000mg/m3。 （2）施工机械尾气 在施工期间，施工机械燃油废气和运输汽车产生的CO、NOx、THC等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，其影响也是短期和局部的。 2、水环境污染源 项目施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水。 （1）施工废水 施工期用水主要包括施工场地降尘洒水、施工机械冲洗水和灌浆过程等。施工用水按每天5m3计，项目计划工期100天，则总用水量为500m3。废水产生系数按照0.7计，废水产生量为350m3。废水中污染物主要成分以石油类、SS为主，石油类浓度约为10mg/L、SS浓度约为500mg/L，产生量为石油类0.004t、SS 0.175t。此部分废水场内设置的临时隔油沉淀池处理后，全部用于场区降尘用水，不外排。 （2）生活废水 本项目施工期间，施工方租赁周边村镇居民住宅作为施工生产、生活用房，施工期生活废水产生情况详见表24。 表24 施工人员生活废水产生情况一览表 项目; 施工工期、人数; 用水量; 排污系数; 施工期废水产生量. 施工期间; 100天、30人; 依据《湖南省用水定额标准》（GB43/T 388-2014），每人用水量按45L/d计; 0.8; 1.08m3/d，共108m3. 污水中各污染物产生浓度为：CODcr 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L，则整个施工期污染物产生量为CODcr 0.032t、BOD5 0.016t、SS 0.022t、NH3-N 0.003t，此部分废水经化粪池统一处理后，用于周边农地施肥、浇灌，不外排。 3、噪声污染源 项目施工期噪声源主要来自于挖掘机、推土机、电锯、运输车辆等产生的噪声，其声级值范围见表25。 表25 施工期主要噪声源声级值范围 序号; 噪声源; 测点施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB（A））. 1; 运输车辆; 1; 90. 2; 电锯、电刨; 1; 95. 3; 振捣棒; 1; 95. 4; 振动器; 1; 95. 5; 推土机; 1; 90. 6; 空压机; 1; 95. 7; 挖掘机; 1; 90. 8; 吊车、升降机; 1; 80. 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾、土方和生活垃圾。 建筑垃圾：施工期产生的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。项目施工期建筑垃圾产生量按10kg/m2计，本项目总建筑面积为459.108m2，则施工期建筑垃圾产生量为4.59t。分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理。 废弃土方：本项目施工期土方可以在场内得到平衡，无需外运。 本项目施工期生活垃圾产生情况详见表26；此部分生活垃圾集中存放，并交由环卫部门统一清运处置。 表26 施工期生活垃圾排放情况 污染源; 施工人数; 产生系数; 施工天数; 产生量. 工程施工; 30; 5kg/人·d计; 100; 15t. 5、施工期生态破坏 本项目施工建设过程中土方的开挖、填筑，机械碾压等施工活动，破坏了项目区原有地貌和植被，会引起生态环境破坏等不利影响。开工建设时土石方的开挖、回填，在雨季将有一定的水土流失。水土流失主要是由于开挖地面、机械碾压、机械运输等原因，表土结构会被松动，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，据有关资料报道，完全裸露的土壤其侵蚀模数为0.5~1。特别是暴雨径流的冲刷时产生水土流失和大量的泥沙污水而污染环境，造成排水沟渠的堵塞。 5.3营运期主要污染工序及污染源 1、废水污染源 本项目拟处理的污水主要包括厂区内生活污水及乡镇污水管网收集的污水。 项目定员10人，日常运营过程中污水产生量很少，此部分污水经三级化粪池处理后，汇入厂区污水处理系统进行处理。 项目近期污水处理规模为1000 m3/d，厂区内生活污水及乡镇污水管网收集的污水经过厂区处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，污水处理前后水质情况详见表27。 表27 污水处理前后水质情况一览表 污水; 污水量（m3/a）; 污染物因子. CODcr; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷. 进水浓度（mg/L）; 365000; 350; 170; 200; 40; 28; 3.5. 进水污染物含量（t/a）; 127.75; 62.05; 73.00; 14.60; 10.22; 1.28. 出水浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 20; 8; 1.0. 出水污染物含量（t/a）; 21.90; 7.30; 7.30; 7.30; 2.92; 0.37. 2、大气污染源 项目营运期产生的废气主要恶臭气体。 - （1）恶臭 在污水处理厂运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为H2S、NH3，还有甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质，主要发生源是粗格栅、混凝沉淀池、水解酸化池和污泥处置构筑物等。污水处理厂的恶臭逸出量大小，受污水量、BOD5负荷、污水中DO、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响。恶臭的扩散衰减过程，主要由三维空间扩散的物理稀释性衰减和受日照紫外线因素经一定时间的化学破坏性衰减。 根据国内部分污水处理厂恶臭污染产生情况的调查，以及相关标准研究，污水处理的不良气味主要产生在格柵井、旋流沉砂池、A/O生化池、污泥处置等构筑物，主要产生一些NH3、H2S 和其它小分子有机气体。评价将采用类比的方法对恶臭气体产生量进行分析，估算本工程恶臭污染物的排放量，本工程采用A/O工艺，恶臭污染物排放源强根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）中确定，各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征，具体数值见表28。 表28 污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强 项目; NH3（mg/s•m2）; H2S（mg/s•m2）. 粗格栅及提升泵房; 0.30; 2.39×10-3. 细格栅及沉沙池; 0.20; 2.21×10-3. 调节事故池; 0.12; 1.82×10-3. 水解酸化池; 0.18; 1.28×10-3. 生化池; 0.021; 0.51×10-3. 污泥池; 0.10; 1.52×10-3. 污泥脱水机房; 0.10; 1.52×10-3. 本项目生化系统采用A/O工艺，恶臭产生系数参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规范》（CJJ/T243-2016）中确定。由工程的构筑物尺寸可估算出恶臭污染物排放源强，估计结果见表29。 表29 项目NH3和H2S产生量 构筑物名称; 面积（m2）; NH3产生量（t/a）; H2S产生量（t/a）. 格栅; 17.51; 0.17; 0.0013. 初沉调节池; 120; 0.76; 0.0084. 生化池（缺氧池、曝气池）; 65; 0.04; 0.0010. 二沉池/混合液回流池; 32.5; 0.20; 0.0023. 污泥池; 16; 0.05; 0.00080. 脱水间; 127.764; 0.40; 0.0061. 合计; 1.62; 0.0199. 为了使污水处理厂产生的恶臭对周边环境的影响降低至最低，减轻对周边环境带来影响，评价要求对格栅、缺氧池、曝气池、初沉调节池、二沉池、污泥池等实行加盖密封处理，并且在各单元设置引风机，通过风机将臭气收集（收集效率为85%，风量为18000m3/h）后，进入生物除臭装置处理（处理效率为85%）后，再通过1根15m高的排气筒有组织排放。预计NH3有组织排放量为0.21t/a，NH3有组织排放浓度为1.33mg/m3，H2S有组织排放量为0.0025t/a，H2S有组织排放浓度为0.016mg/m3。NH3无组织排放量为0.243t/a，H2S无组织排放量为0.0030t/a。 3、噪声污染源 项目噪声主要产生于各设备。据设备说明书和类比调查资料统计，声源声级在70-90dB(A)之间。各主要噪声源源强见表30。 表30 设备噪声一览表 设备名称; 数量（台）; 噪声值（dB(A)）. 提升泵; 7; 80～85. 搅拌机; 6; 75～80. 回流泵; 8; 80～85. 污泥螺杆泵; 2; 80～85. 箱式压滤机; 1; 70～75. 罗茨风机; 2; 80～85. 轴流风机; 4; 85～90. 加药泵; 4; 80～85. 4、固体废物 本项目营运期固废产生情况分析如下： - 污泥：产生于沉淀处理等工序，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年修订）第一分册 污水处理厂污泥产生系数，项目污泥产生量按以下公式计算。 S=k4Q+k3C 其中： S：污水处理厂污泥产生量，吨/年； k3：污水处理厂化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量，本项目取值4.53； k4：污水处理厂物理与生化污泥综合产生系数，吨/万吨-废水处理量，本项目取值6.0； Q：污水处理厂的实际污（废）水处理量，万吨/年，本项目污水处理量为36.5； C：污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，吨/年。本项目使用PAC作为絮凝剂，使用量约为19.17t/a。 经计算，本项目污泥产生量约305.84t/a（含水80%），即本项目将污泥脱水至60%以下后送垃圾填埋场污泥量约为152.92 t/a。统一送往运至新田县生活垃圾填埋场安全填埋处理。 （2）生活垃圾：生活垃圾产生于员工（定员10人）生活办公过程，产生量按1.0kg/人.d计，则生活垃圾产生量约3t/a。统一送往运至新田县生活垃圾填埋场安全填埋处理。 （3）格栅渣：产生于格栅处理工序，主要为一些生活类固废，通过类比分析，栅渣量产生量按照0.01t/d计，则项目格栅渣产生量为3.655t/a。统一送往运至新田县生活垃圾填埋场安全填埋处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 各处理单元 | 硫化氢（有组织） | 0.0199t/a | 0.016mg/m3；0.0025t/a |
|  |  | 硫化氢（无组织） |  | 0.003t/a |
|  |  | 氨气（有组织） | 1.62t/a | 1.33mg/m3；0.21t/a |
|  |  | 氨气（无组织） |  | 0.243t/a |
| 水污 染物 | 综合污水 | 废水量 | 365000m3/a |  |
|  |  | COD | 350mg/L；127.75t/a | 60mg/L；21.90t/a |
|  |  | BOD5 | 170mg/L；62.05t/a | 20mg/L；7.30t/a |
|  |  | 氨氮 | 28mg/L；10.22t/a | 8mg/L；2.92t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；73.00t/a | 20mg/L；7.30t/a |
|  |  | 总氮 | 40mg/L；14.60t/a | 20mg/L；7.30t/a |
|  |  | 总磷 | 3.5mg/L；1.28t/a | 1mg/L；0.37t/a |
| 固体 废物 | 沉淀池 | 污泥 | 152.92kg/a | 0 |
|  | 格栅工序 | 格栅渣 | 3.655t/a | 0 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声主要设备噪声及车辆噪声，声源声级在70-90dB(A)之间。经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目施工期间，由于土石方开挖，土地裸露，遇到雨水冲刷会产生水土流失，影响周围环境。同时造成项目用地范围内的植被遭受不同程度的破坏，对用地范围内的植被将造成不可逆的影响，项目区域的动物类别将减少，主要为地面爬行类动物将出现大幅减少。而且还与周围环境形成不协调，形成反差，但施工期其影响是短暂的，随着工程的结束，施工期产生的水土流失影响和景观影响也随之消失。项目建成后相应的对空地进行绿化，将改善区域生态环境质量。项目区域的植物将会得到一定的恢复。项目区域的动物将逐步去而复返。总体而言，本项目对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1） 扬尘 施工期扬尘主要来自车辆来往行驶、临时堆场等，扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。 项目施工期间各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。施工期产生的粉尘属无组织排放，且其扩散多在呼吸层，对周围环境影响突出，为说明施工期扬尘带来的环境影响，本评价利用某典型施工现场及其周边的粉尘监测资料，以说明施工期各类粉尘源对环境的综合作用与影响。 根据原国家环境保护总局审批的城市交通项目环境影响报告书中的资料，环境监测中心站对某施工现场进行了监测，距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表31。 表31 施工近场大气中TSP浓度变化表（春季） 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 标准值. 浓度（mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.780; 0.365; 0.345; 0.330; 0.30. 表中所列标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单要求. 由表31的监测结果可看出，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单评价，施工扬尘的影响范围可达周围100m左右。 环境监测中心站还对该施工现场洒水与否的施工扬尘影响进行了类比监测，具体监测结果对比见表32。 表32 施工场地扬尘污染状况对比分析表 监测点位置; 场地不洒水; 场地洒水后. 距场地不同距离处TSP的浓度值 （mg/m3）; 10m; 1.75; 0.437. 20m; 1.30; 0.350. 30m; 0.78; 0.310. 40m; 0.365; 0.265. 50m; 0.345; 0.180. 100m; 0.330; 0.238. GB3095-2012 TSP日均值二级标准; 0.30mg/m3. 监测结果表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，采取洒水措施后，距施工现场30m~40m处的TSP浓度值即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。 根据上述数据分析可知，采取洒水措施后，施工场地外30m~40m范围内受扬尘影响较大，受影响的时段主要集中在土方工程施工阶段，土方工程施工结束后，扬尘产生源强将得到大幅度削减，施工过程对周边居民影响较小，为防患于未然，评价建议施工单位从以下方面落实防尘措施： ①晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ②运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。“六不开工”(未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)，“七个100%”（建筑工地100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位）。 采取以上措施后可减轻项目施工期施工粉尘对场界外环境空气质量的影响，对周边环境空气的污染可有效得到减弱。由于本项目施工期较为短暂，随着施工期的结束，场内扬尘影响也随之消失。 - 施工机械尾气 在施工期间，施工机械燃油废气和运输汽车产生的CO、NOx、THC等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。因此，施工车辆尾气对周边环境的影响较小。 经采取上述污染防治措施后，预计项目施工期对周边大气环境的影响较小。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工人员产生的生活废水经化粪池处理后，用于周边农地灌溉施肥，不外排。不会给周边环境带来明显影响。 （2）施工生产废水 施工期生产废水主要来自施工机械设备清洗、灌浆等过程，其主要污染物为石油类和SS。此类废水经场内设置的临时沉淀隔油池处理后，全部回用于降尘洒水，不外排。 施工方定期对场内设置的临时沉淀隔油池进行清理，隔出的浮油交由有资质单位处置。沉淀池淤泥定期运往垃圾场填埋处置； 施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工；对暴雨径流设置小的围堰和拦砂坝，使泥沙沉积；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，加强施工区域的表面覆盖，减少暴雨侵蚀。 综上，采取环评提出的以上措施后，施工期施工废水和生活污水对环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来自各类施工机械和运输车辆。施工噪声大都具有噪声高、无规律、突发性等特点，将对周边环境产生一定程度的影响，本项目施工期主要噪声源噪声衰减情况详见表33。 表33 主要施工机械设备噪声衰减距离 距离 声源; 1m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m; 350m; 400m. 运输车辆; 90; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5; 39.1; 38.0. 电锯、电刨; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 振捣棒; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 振动器; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 推土机; 90; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5; 39.1; 38.0. 空压机; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 挖掘机; 90; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5; 39.1; 38.0. 吊车、升降机; 80; 60.0; 54.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 32.0; 30.5; 29.1; 28.0. 从表33可看出，施工期噪声的影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，一般施工设备噪声在80至100米处可降至60dB（A）以下，施工期噪声带来的环境影响较小。为了进一步减少噪声带来的环境影响，防患于未然，评价要求建设单位及施工单位落实以下环保措施： （1）尽量选型低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场作业。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免设备故障致使异常噪声产生； （2）合理布置原辅料运输路线，在途径沿线的居民敏感点路段时，应减速慢行、禁止鸣笛； （3）尽可能将高噪声源设备布置在远离环境敏感点位置，防止噪声扰民现象的发生。必要时候，应对靠近敏感点一侧设置隔声障，以减少噪声给本项目带来的环境影响； （4）中午（12：00—14：00）和夜间（22：00—06：00）期间，禁止高噪声污染施工作业。如若必要，施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施； （5）加强对靠近居民点区域的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对靠近居民点等敏感区一侧的场界进行监测，根据噪声实测结果，合理调整场内降噪措施； （6）加强文明施工教育，杜绝恶意噪声产生； （7）场界四周设置1.8m高围墙； （8）因工程需要，施工人员需要在特殊高噪声条件下工作时，佩戴个人防护用品是保护听觉器官的一项有效措施。最常用的是耳塞，一般由橡胶或软塑料等材料制成，根据外耳道形状设计大小不等的各种型号，隔声效果可达25—30分贝。此外还有耳罩、帽盔等，其隔声效果优于耳塞，耳罩隔声效果可达30—40分贝； （9）加强机械设备的日常检修力度，缩短检修周期，避免因机械设备故障产生的异常噪声源。 4、固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。 施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处置 综上所述，施工期产生的固废均可以得到合理处置，对周围环境影响很小。 5、生态影响影响分析 本项目施工过程中，场内土方施工过程易造成土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失；场地的平整、道路和土方的开挖及弃渣堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。为了减少项目施工对生态环境的影响，评价建议采取以下防治措施： （1）在施工场地四周设置干砌块石挡墙，挡墙高度根据施工项目标高进行设置，有效地防止因施工造成的水土流失，防止堵塞雨水沟渠； （2）根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土，防止大量泥沙排入雨水沟渠； （3）临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失，堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 （4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。施工期应及时绿化，补偿受损植被。 7.2营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要为恶臭。 （1）恶臭 项目恶臭废气产生于各污水处理单元，主要污染物为硫化氢、氨气。为了使污水处理厂产生的恶臭对周边环境的影响降低至最低，减轻对周边环境带来影响，评价要求对格栅、缺氧池、曝气池、初沉调节池、二沉池、污泥池等实行加盖密封处理，并且在各单元设置引风机，通过风机将臭气收集（收集效率为85%，风量为18000m3/h）后，进入生物除臭装置处理（处理效率为85%）后，再通过1根15m高的排气筒有组织排放。预计NH3有组织排放量为0.21t/a，NH3有组织排放浓度为1.33mg/m3，H2S有组织排放量为0.0025t/a，H2S有组织排放浓度为0.016mg/m3。NH3无组织排放量为0.243t/a，H2S无组织排放量为0.0030t/a。 恶臭废气排放能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界废气排放最高允许浓度二级标准限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求，对周边环境影响较小。 （2）评价工作等级 ### 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）（HJ2.2-2018）》的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表34的分级判据进行划分，评价因子及评价标准见表35，估算模型参数见表 36。 ### 表34 评价等级判别表 ### 评价工作等级; ### 评价工作等级判据. ### 一级; ### Pmax ≥ 10%. ### 二级; ### 1% ≤ Pmax ＜10%. ### 三级; ### Pmax ＜1%. ### 表35 评价因子和评价标准表 ### 评价因子; ### 平均时段; ### 标准值/ug/m3; ### 标准来源. 硫化氢; 1小时平均; 10; ### 《环境影响评价技术导则 大气环境》 ### （HJ 2.2—2018）表 D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求. 氨; ### 200. ### 表36 项目区域估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -1.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ### 由上文分析可知，项目废气源参数如表37、表38所示，主要污染源估算模型计算结果如表39、40所示。 表37 无组织排放废气参数清单 位置; 产生 工序; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 与正北向夹角/°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. 硫化氢; 氨气. 厂区; 各污水处理单元; 60; 50; 7; 0; 8760; 正常; 0.00034; 0.028. 表38 有组织废气源强参数 污染源; 排放速 率(kg/h); 执行标准（ug/m3）; 排气筒; 风量(m3/h); 烟气温度(k); 环境温 度(k). 高度(m）; 内径(m). 硫化氢; 0.00029; 10; 15; 0.7; 18000; 293; 293. 氨气; 0.024; 200. 表39 有组织废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; 硫化氢; 氨气. 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.00000191; 0; 0; 0. 100; 0.000003365; 0.02; 0.000158; 0.08. 200; 0.000003562; 0.03; 0.0002785; 0.14. 300; 0.000003562; 0.04; 0.0002948; 0.15. 300; 0.000003444; 0.04; 0.0002948; 0.15. 400; 0.000003197; 0.03; 0.000285; 0.14. 500; 0.000002988; 0.03; 0.0002646; 0.13. 600; 0.0000029; 0.03; 0.0002473; 0.12. 700; 0.000002794; 0.03; 0.00024; 0.12. 800; 0.000002683; 0.03; 0.0002312; 0.12. 900; 0.000002562; 0.03; 0.000222; 0.11. 1000; 0.000002405; 0.03; 0.000212; 0.11. 1100; 0.000002307; 0.02; 0.0001991; 0.1. 1200; 0.00000221; 0.02; 0.0001909; 0.1. 1300; 0.00000211; 0.02; 0.0001829; 0.09. 1400; 0.00000201; 0.02; 0.0001746; 0.09. 1500; 0.000001914; 0.02; 0.0001664; 0.08. 1600; 0.000001821; 0.02; 0.0001584; 0.08. 1700; 0.000001752; 0.02; 0.0001507; 0.08. 1800; 0.000001763; 0.02; 0.000145; 0.07. 1900; 0.000001766; 0.02; 0.0001459; 0.07. 2000; 0.000001757; 0.02; 0.0001462; 0.07. 2100; 0.000001743; 0.02; 0.0001454; 0.07. 2200; 0.000001725; 0.02; 0.0001442; 0.07. 2300; 0.000001705; 0.02; 0.0001428; 0.07. 2400; 0.000001722; 0.02; 0.0001411; 0.07. 2500; 0.00000191; 0.02; 0.0001425; 0.07. 下风向最大落地浓度; 0.000003444; 0.04; 0.0002948; 0.15. 表40 无组织废气污染物下风向预测结果 距源中心 下风向距离D（m）; 硫化氢; 氨气. 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 预测浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.00003437; 0.34; 0.00283; 1.41. 100; 0.0001243; 1.24; 0.01024; 5.12. 198; 0.0001273; 1.27; 0.01049; 5.24. 200; 0.0001273; 1.27; 0.01049; 5.24. 300; 0.0001238; 1.24; 0.0102; 5.1. 400; 0.0001199; 1.2; 0.009872; 4.94. 500; 0.000106; 1.06; 0.008729; 4.36. 600; 0.00009115; 0.91; 0.007507; 3.75. 700; 0.0000779; 0.78; 0.006416; 3.21. 800; 0.00006728; 0.67; 0.005541; 2.77. 900; 0.00005855; 0.59; 0.004822; 2.41. 1000; 0.00005135; 0.51; 0.004229; 2.11. 1100; 0.00004557; 0.46; 0.003753; 1.88. 1200; 0.00004074; 0.41; 0.003355; 1.68. 1300; 0.00003666; 0.37; 0.003019; 1.51. 1400; 0.00003318; 0.33; 0.002732; 1.37. 1500; 0.00003022; 0.3; 0.002489; 1.24. 1600; 0.00002764; 0.28; 0.002277; 1.14. 1700; 0.0000254; 0.25; 0.002091; 1.05. 1800; 0.00002344; 0.23; 0.00193; 0.96. 1900; 0.00002173; 0.22; 0.001789; 0.89. 2000; 0.00002021; 0.2; 0.001664; 0.83. 2100; 0.0000189; 0.19; 0.001556; 0.78. 2200; 0.00001773; 0.18; 0.001461; 0.73. 2300; 0.00001669; 0.17; 0.001374; 0.69. 2400; 0.00001574; 0.16; 0.001297; 0.65. 2500; 0.00001489; 0.15; 0.001226; 0.61. 下风向最大落地浓度; 0.0001273; 1.27; 0.01049; 5.24. 综合以上分析，本项目Pmax最大值均小于10.0%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据预测结果可知，项目厂界硫化氢、氨气最大落地浓度值能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）的附录D标准值要求。故项目污染物排放浓度不会对周边居民、企业办公区带来明显影响。 （3）废气处理措施可行性分析 由于本项目周边居民等环境敏感点较少，用地四周植被繁多，区域空气流动性较好，项目外排废气易于扩散。为了最大限度的降低废气带来的影响，项目废气拟进入生物除臭装置处理后，再通过排气筒有组织排放。该废气处理措施属于较为成熟的工艺，性能稳定，处理效果明显。结合前文预测结果，废气在经过此部分措施加以处理后，完全可以满足达标排放要求，故评价认为项目臭气处理措施可行。 （4）污染物排放核算 ①有组织排放量核算 本项目共设有1个排气筒，项目大气污染物有组织排放量核算情况如下： 表41 本项目生产过程大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 除臭工序; 硫化氢; 0.016; 0.00029; 0.0025. 2; 氨气; 1.33; 0.024; 0.21. 一般排放口合计; 硫化氢; 0.0025. 氨气; 0.21. ②无组织排放量核算 表42 本项目生产过程大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 厂区; 各单元; 硫化氢; 密闭作业，加强厂区绿化; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 0.06; 0.0030. 氨气; 1.5; 0.243. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 硫化氢; 0.0030. 氨气; 0.243. 表43 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 硫化氢; 0.0055. 2; 氨气; 0.453. 表44 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5～50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NO2排放量; ≥2000t/a¨; 500～2000t/a¨; ＜500t/aþ. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O3） 其他污染物（硫化氢、氨气）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准¨; 地方标准¨; 附录Dþ; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD¨; ADMS¨; AUSTAL 2000¨; EDMS/ AEDT¨; CALPUFF¨; 网格模型¨; 其他þ. 预测范围; 边长≥50km¨; 边长5～50km¨; 边长=5kmþ. 预测因子; 预测因子（硫化氢、氨气）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%þ; C本项目最大占标率＞100%¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10%¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%þ; C本项目最大占标率＞30%¨. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%¨; k＞-20%¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（硫化氢、氨气）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（无）; 监测点位数（无）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护 距离; 距（东、西、南、北）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. ### （5）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中8.7.5，由于本项目厂界浓度能够满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外短期浓度未超过超过环境质量浓度限值要求。因此不设大气环境防护距离，故本项目不涉及环保拆迁。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 （1）废水产排工艺及排放源强分析 本项目拟处理的污水主要包括厂区内生活污水及乡镇污水管网收集的污水。 项目定员10人，日常运营过程中污水产生量很少，此部分污水经三级化粪池处理后，汇入厂区污水处理系统进行处理。 项目近期污水处理规模为1000 m3/d，厂区内生活污水及乡镇污水管网收集的污水经过厂区处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，污水处理前后水质情况详见表45。 表45 污水处理前后水质情况一览表 污水; 污水量（m3/a）; 污染物因子. CODcr; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷. 进水浓度（mg/L）; 365000; 350; 170; 200; 40; 28; 3.5. 进水污染物含量（t/a）; 127.75; 62.05; 73.00; 14.60; 10.22; 1.28. 出水浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 20; 8; 1.0. 出水污染物含量（t/a）; 21.90; 7.30; 7.30; 7.30; 2.92; 0.37. （2）地表水评价等级确定 项目产生的废水经过处理后，直排外环境。项目废水排放方式属于直接排放，日排放量约为1000m3/d，依据表46，项目水环境评价等级应为二级评价。 表46 项目水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. （3）废水处理措施合理性及可行性分析 项目处理的污水主要为生活性污水和养殖类废水，污水中污染物均为易降解类污染物。此部分污水易于处理，通过类比同类污水处理厂污水处理效果，此部分污水在采取项目工艺处理后，完全可以满足达标排放要求，为了进一步论证项目污水达标排放的可行性，本次评价根据《水处理工程师书册》（化学工业出版社，唐受印、戴友芝等编）书中的相关参数，基于项目进水水质浓度，预测如下，详见表47。 表47 污水厂进出水质情况一览表 污水; 污水量（m3/a）; 污染物因子. CODcr; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷. 进水浓度（mg/L）; 365000; 350; 170; 200; 40; 28; 3.5. 进水污染物含量（t/a）; 127.75; 62.05; 73.00; 14.60; 10.22; 1.28. 格栅; 出水浓度（mg/L）; 349.30; 169.49; 184.00; 39.96; 27.97; 3.50. 去除率%; 0.20; 0.3; 8; 0.1; 0.1; 0.1. 初沉调节池; 出水浓度（mg/L）; 338.82; 127.12; 64.40; 38.76; 27.41; 2.10. 去除率%; 3.00; 25; 65; 3; 2; 40. 缺氧池; 出水浓度（mg/L）; 203.29; 69.91; 57.96; 33.72; 23.30; 1.78. 去除率%; 40.00; 45; 10; 13; 15; 15. 曝气池; 出水浓度（mg/L）; 60.99; 24.47; 55.06; 18.55; 6.99; 1.48. 去除率%; 70.00; 65; 5; 45; 70; 17. 二沉池; 出水浓度（mg/L）; 59.16; 18.35; 19.27; 18.18; 6.85; 0.96. 去除率%; 3; 25; 65; 2; 2; 35. 设计出水浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 20; 8; 1.0. 出水污染物含量（t/a）; 21.90; 7.30; 7.30; 7.30; 2.92; 0.37. 根据上表可知，污水经过项目工艺处理后，完全可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求，故评价认为，项目污水处理措施可行。 （4）水环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合区域地表水环境质量现状，以及污水处理厂设计处理规模、进出水浓度，选取COD和NH3-N作为地表水环境影响预测因子，评价选取完全混合模式进行计算： 式中：C——污染物浓度，mg/L； Cp——污染物排放浓度，mg/L； Qp——污水排放量，m3/s； Ch——河流上游污染物浓度，mg/L，COD浓度16mg/L、NH3-N浓度0.087mg/L； Qh——河流流量，m3/s，无名小溪年平均流量为1.8m3/s。 表48 水环境影响评价因子及污染源强 污染源; 污染物; 正常工况; 事故工况. 污水处理厂; 排放水量; 1000m3/d. CODcr（mg/l）; 60; 350. NH3-N（mg/l）; 8; 28. 污水处理厂排放尾水对无名小溪水质影响预测见表49。 表49 污水处理厂排放尾水对无名小溪水质影响预测结果 工况; 预测因子; 上游浓度Ch（mg/L）; 河水流量Qh （m3/s）; 排放浓度 Cp（mg/L）; 排放水量 Qp（m3/s）; 预测结果 （mg/L）; 评价标准 （Ⅲ类）. 正常工况; COD; 16; 1.8; 60; 0.115; 18.62; 20. 氨氮; 0.087; 8; 0.56; 1.0. 事故工况; COD; 16; 1.8; 350; 35.89; 20. 氨氮; 0.087; 28; 1.75; 1.0. 根据表49的预测结果，项目建成投产后，正常排放时，无名小溪CODcr和NH3-N的预测值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，事故工况情况下CODcr和NH3-N的预测不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，污染物的浓度贡献值增加。为了降低事故排放风险，评价要求建设方在污水处理末端设置一个200m3的应急事故池，同时在项目废水位置设置废水在线监控装置，已降低此污水事故排放风险。 （4）项目地表水环境影响评价自查表 表50 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型þ；水文要素影响型¨. 水环境保护目标; 饮用水源保护区¨；饮用水取水口¨；涉水的自然保护区¨；重要湿地¨；重点保护与珍稀水生生物的栖息地¨；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体¨；涉水的风景名胜区¨；其他þ. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 影响因子; 直接排放；间接排放þ；其他¨; 水温¨；径流¨；水域面积¨. 影响因子; 持久性污染物¨；有毒有害污染物¨；非持久性污染物þ；pH值þ；热污染¨；富营养化¨；其他¨; 水温¨；水位（水深）¨；流速¨；流量¨；其他¨. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级¨；二级þ；三级A¨；三级B¨; 一级¨；二级¨；三级¨. 现状调查; 区域污染源; 调查项目. 已建¨；在建¨；拟建þ；其他¨; 拟替代的污染源¨; 排污许可证¨；环评¨；环保验收¨；既有实测¨；现场检测¨；入河排放口数据¨；其他¨. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季þ; 生态环境保护主管部门¨；补充监测¨；其他¨. 区域水资源开发利用状况; 未开发¨；开发量40%以下þ；开发量40%以上¨. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期¨；平水期¨；枯水期¨；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨; 水行政主管部门¨；补充监测¨；其他¨. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨；春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季þ; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2. 评价因子; （pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类¨；Ⅱ¨；Ⅲþ；Ⅳ¨；Ⅴ¨ 近岸海域：第一类¨；第二类¨；第三类¨；第四类¨ 规划年评价标准（2019年）. 评价时期; 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季þ. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况þ：达标þ；不达标¨ 水环境控制单元或断面水质达标状况þ：达标þ；不达标¨ 水环境保护目标质量状况¨：达标¨；不达标¨ 对照断面、控制断面或代表性断面的水质状况¨：达标¨；不达标¨ 底泥污染评价¨ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价¨ 水环境质量回顾评价¨ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况¨. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （CODcr、氨氮）. 预测时期; 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨ 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季þ 设计水文条件¨. 预测情景; 建设期¨；生产运行期¨；服务器满后¨ 正常工况þ；非正常工况þ 污染控制和减缓措施方案¨ 区（流）域环境质量改善目标要求情景¨. 预测方法; 数值解¨；解析解¨；其他¨ 导则推荐模式þ：其他¨. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）水环境质量改善目标¨；替代削减源¨. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求þ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标þ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求þ 水环境控制单元或断面水质达标þ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求þ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求þ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价þ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价þ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求þ. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、氨氮）; （21.90、2.92）; （60、8）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施þ；水文减缓设施¨；生态流量保障设施¨；区域削减¨；依托其他工程措施¨；其他¨. 监测计划; 环境质量; 污染源. 检测方式; 手动¨；自动¨；无监测¨; 手动þ；自动¨；无监测¨. 监测因子; （）; （pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮和SS）. 污染物排放清单; þ. 评价结论; 可以接受þ；不可以接受¨. 注：“¨”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 2.2地下水环境影响分析 2.2.1地下水环境预测分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“Ⅲ类”地下水环境影响评价项目。项目位于新圩镇，项目周边地下水环境规划为饮用水源敏感区，本项目应开展地下水二级评价。 本项目不设置露天堆场，废水处理设施构筑物、污泥贮存池等均采取规范的防渗措施；废水利用尾水管网外排，根据上述分析本项目污水下渗的可能性极小。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中9.4.2要求，可不进行正常状况情况下的预测。评价重点关注事故情况下，污水污染物带来的影响，如工程基础不均匀沉降，混凝土出现裂缝，污水渗入地下。如果裂缝太多，出现大量渗水，污水池的计量仪器会有所反应，生产单位将会修复。根据人们对误差的认识，一般情况下，当裂缝面积小于总面积 0.3%时不易发觉。因此，参考最严格的水准测量允许误差标准，假设本项目污水池在运营后期池底出现 0.3%的裂缝。水池有水，池水进入地下属于有压渗透，这里按达西公式计算源强，计算公式见式（2），计算结果见表51。 Q= KαA裂缝 (H+D)/D 式中：Q 为渗入到地下的污水量，m 3 /d；Kα 为地面垂向渗透系数，m/d； H 为池内水深，m；D 为地下水埋深，m；A裂缝为污水池池底裂缝总面积，m2。 表51 源强计算结果 污染源; 垂向渗透系数Kα（m/d）; 池内水深 H(m); 地下水埋深D; 池底泄漏面积A裂缝(m2); 泄漏量Q(m3/d); 污染物; 污染物浓度C(mg/L); 泄漏速率M（g/h）. 污水; 0.0671; 6.0; 8; 4.464; 0.524; COD; 350; 10.917. NH3-N; 28; 1.092. （1）预测方法 假设本项目污水池在运营后期池底出现0.3%的裂缝，本次环评采用地下水导则中推荐的一维无限长多孔介质柱体，其计算公式如下： 式中：x—距注入点的距离； t—时间，d； C（x,t）—t时刻x处的示踪剂（g/L）； C0—注入的示踪剂浓度（g/L）； DL—弥散系数（m2/d）； u—水流速度（m/d）； erfc( ) —余误差函数； （2）预测参数 根据项目资料可知，含水岩组主要为强～中风化变质粉砂岩，渗透系数K值为7.38×10-5cm/s～8.16×10-5cm/s，平均值7.77×10-5cm/s（约0.0671m/d）。水力坡度取厂区实测平均水力坡度5%。 预测计算中孔隙度取值为给水度，即有效孔隙度，据预测计算经验，本次有效孔隙度取经验值0.20。计算参数见表52。 表52 地下水含水层参数 含水层; 渗透系数（m/d）; 水力坡度（%）; 有效孔隙度. 强～中风化泥质粉砂岩含水层; 0.0671; 5; 0.2. 根据含水层中砂石砾颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况，类比取得的水文地质参数见表53。 表53 含水层弥散度类比取值表 粒径变化范围（mm）; 均匀度系数; m指数; 弥散度（m）. 0.4-0.7; 1.55; 1.09; 3.96. 0.5-1.5; 1.85; 1.1; 5.78. 1-2; 1.6; 1.1; 8.8. 2-3; 1.3; 1.09; 13.0. 5-7; 1.3; 1.09; 16.7. 0.5-2; 2; 1.08; 3.11. 0.2-5; 5; 1.08; 8.3. 0.1-10; 10; 1.07; 16.3. 0.05-20; 20; 1.07; 70.7. 地下水实际流速和弥散系数确定按下列方法取得： u=K·I/n DL=аL·um 式中：u—地下水实际流速（m/d）； K—渗透系数（m/d）； I—水力坡度； n—有效孔隙度； DL—弥散系数（m2/d）； аL—弥散度（m）； m—指数； 根据相关资料，土层颗粒组成小于0.075，计算参数结果见表54。 表54 计算参数一览表 含水层; 地下水实际流速u（m/d）; 弥散系数(m2/d). 强～中风化变质粉砂岩含水层; 0.0168; 0.0645. （3）预测结果 表55 COD预测结果表 单位：mg/L 时间 距离; 时间（t）d. 1; 5; 10; 30; 100; 365; 500; 1000. 距注入点的距离，m; 1; 3.77; 96.5; 127; 134; 134; 134; 134; 134. 2; 2.97 E-05; 7.62; 25.9; 35.9; 36; 36; 36; 36. 4; 0; 9.25 E-04; 0.569; 2.49; 2.59; 2.59; 2.59; 2.59. 6; 0; 1.89 E-10; 1.94 E-04; 0.142; 0.186; 0.186; 0.186; 0.186. 8; 0; 0; 4.77 E-09; 5.01 E-03; 1.34 E-02; 1.34 E-02; 1.34 E-02; 1.34 E-02. 10; 0; 0; 8.86 E-15; 6.80E-05; 9.63 E-04; 9.63 E-04; 9.63 E-04; 9.63 E-04. 50; 0; 0; 0; 0; 1.70E-39; 1.33E-26; 1.33E-26; 1.33E-26. 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 200; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 300; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 500; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表56 NH3-N预测结果表 单位：mg/L 时间 距离; 时间（t）d. 1; 5; 10; 30; 100; 365; 500; 1000. 距注入点的距离，m; 1; 0.0393; 11.1; 15.3; 16.8; 16.8; 16.8; 16.8; 16.8. 2; 3.11E-06; 0.927; 3.56; 5.6; 5.64; 5.64; 5.64; 5.64. 3; 7.68E-15; 0.0212; 0.511; 1.84; 1.89; 1.89; 1.89; 1.89. 4; 0; 0.017; 3.98 E-02; 0.058; 0.636; 0.636; 0.636; 0.636. 5; 0; 1.57 E-07; 1.57 E-03; 0.169; 0.214; 0.214; 0.214; 0.214. 10; 0; 0; 1.41 E-15; 3.04 E-05; 9.12 E-04; 9.13 E-04; 9.13 E-04; 9.13 E-04. 50; 0; 0; 0; 0; 2.25E-38; 1.01E-23; 1.01E-23; 1.01E-23. 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 200; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 300; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 400; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 500; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录D推荐的预测公式预测结果可知，项目废水泄露1d、365d、1000d后运移距离分别0.0671m，24.49m，67.1m，所对应的浓度均未超过标准要求，且不会运移到周边居民水井等敏感点。 本次预测中假设水力坡度均为5%，实际情况由于地形的变化，厂区下游的水力坡度更小，实际流速更小，污染物的运移速度更慢，运移至敏感点的时间需要更长。 本次预测是在假设污染物持续渗漏条件下，但实际生产情况是，一旦废水泄露进入地下水，可以短时间内被发现，并采取防治措施，实际生产过程中对地下水影响较小。 ### 2.2.2地下水环境影响分析 1、对厂区地下水水质的影响分析 地下水污染风险区主要包括各地下污水处理池，为了降低污染物对地下水环境影响。评价要求建设方加强污染防控措施，避免污水下渗进入地下水环境，重点加强污水处理池的硬化防渗处理，工程防渗措施应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求。重点防渗区应满足防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s要求，一般防渗区应满足Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s要求，从源头上降低污染物影响。 根据以上预测可知，污染物进入地下水后，短时间内会造成局部地下水污染，但是经过一定时间的扩散自净后，污染物浓度逐渐降低，对厂区周边及下游地下水造成的影响较小。 因此，在严格按照相关要求采取厂区防渗的情况下，企业生产对地下水水质的影响较小。 2、对村庄、河流保护目标的影响 本次地下水预测的保护目标为周边农村居民。 根据以上预测内容，污染物运移速度很慢，项目废水泄露后运移1000D以上才能到达周边村镇。本次预测中假设水力坡度均为5%，实际情况由于地形的变化，厂区下游的水力坡度更小，实际流速更小，污染物的运移速度更慢，运移至敏感点的时间需要更长。 本次预测是在假设污染物持续渗漏条件下，但实际生产情况是，一旦物料泄露进入地下水，可以短时间内被发现，并采取防治措施，实际生产过程中对地下水影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为各设备运行噪声等。等效声级值在70-90dB之间。根据（HJ/T2.4-2008），选用相应预测模式进行预测。 - ①噪声衰减模式 LA（r）=LWA-(Adiv+Aatm+Aexc) Adiv=20lg(r/r0) Aatm=α（r-r0）/100 式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)； LWA—已知点声源A声级值(dB)； Adiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB); Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）； Aexc—地面效应引起的附加衰减量（dB）； α—空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时值； r、r0—声源至预测点和测量点的距离。 - ②预测点的A声级叠加公式： - LA总=10lg（i=1n100.1LAi) 式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)； LAi—第i个声源至预测总处的A声级（dB）； n—声源个数。 - ③预测结果与评价 评价要求，建设方务必对项目高噪声设备安装减震垫，尽量增大高噪声的衰减距离，同时对进出厂区车辆实行限速、禁止鸣笛管理。评价基于项目主要噪声源在经过降噪、减振处理后，结合前文预测公式预测结果如下，详见表57。 表57 各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)） 序号; 预测点; 贡献值. 1; 北厂界; 41.0. 2; 东厂界; 42.7. 3; 南厂界; 43.3. 4; 西厂界; 42.6. 根据预测结果，厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物影响分析 项目营运期产生的固废包括生活垃圾、污泥和格栅渣。 项目产生的生活垃圾、污泥和格栅渣全部统一送往运至新田县生活垃圾填埋场安全填埋处理。 项目污水处理规模较小，根据前文分析，项目固废产生量不大，且此项目固废不涉及有毒有害危险化学品，在制定好固废管理制度和配套的固废处理程序，严格执行固废处置措施的前提下，项目固废可以得到有效处置，项目固废处置措施可行。 综上可知，采取相应处理处置措施后，营运过程中产生的一般固废可以得到有效处理，保证了固体废物安全妥善处置，对外环境影响较小。 5、土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境影响评价“Ⅲ类”项目，项目位于新圩镇，本项目应开展土壤环境三级评价。 根据HJ964-2018，污染影响型建设项目土壤环境影响主要影响途经为大气沉降、地表漫流、垂直入渗等。本项目废气主要为恶臭废气，污染因子为硫化氢、氨，根据工程分析可知，项目废气产排源强小，类比同类项目，大气沉降基本可忽略。项目外排废水主要为生活污水，污水中主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油等，经处理后，达标排入外环境，故不会对土壤环境带来直接影响。同时项目区域风险物质存放区域均实行地面硬化防渗处理，确保防渗系数达1.0×10-7cm/s，可有效防止废水物质下渗对土壤造成污染。 综上所述，本项目对土壤的主要影响途经为废水污染物垂直下渗，通过采取场区全硬化、废水处理系统重点防渗措施后，可有效防止生产废水下渗对土壤造成污染，因此，本项目对周边土壤环境的影响不大。 7.3环境风险评价 7.3.1评价依据 （1）风险调查 ①建设项目风险源调查 本项目属于污水处理项目，项目工艺过程不涉及风险物质。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中物质临界表，对项目的危险化学品进行识别，项目工艺过程不涉及风险物质。故项目风险潜势可以直接判定为Ⅰ。 （3）风险等级判定 - 根据HJ 169－2018中4.3表1。当风险潜势为“Ⅰ”时，项目环境风险等级应为“简单分析”。 7.3.2环境敏感目标概况 评价还对项目周边区域环境敏感点进行了调查，并将其纳入保护范围，项目周边环境敏感目标具体分布情况，详见表16及附图4。 - 7.3.3环境风险识别 - 项目涉及的风险主要为污水事故排放风险，项目环境风险统计如下表。 - 表58 建设项目环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要危险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标; - 备注. - 1; - 厂区; - 污水处理系统; - /; - 污水事故排放引发的次生环境污染; - 水环境; - 周边水环境. - 7.3.4环境风险分析 - 项目环境事故带来的影响主要集中在对水环境的影响。 - 若项目废水未能处理达标后外排，则事故废水排放可能对周边水环境带来影响。根据前文预测分析，项目废水若超标排放，会导致周边水体污染物浓度大幅增大，可能导致水体短时处于超标状态下。为了降低此类事故，评价要求项目设置1个200立方米应急事故池应对废水事故排放事故。在落实以上措施的情况下，不会对环境带来明显影响。 - 7.3.5环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。评价要求建设方从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面落实风险防范措施和应急措施。具体措施如下： （1）做好配套的应急措施，应在项目内设置应急事故池。 （2）做好防渗工作，对项目主要污水设施面进行硬化防渗处理。 （3）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 （4）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位。加强项目的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 （5）制定设备设施定期维护、检修控制程序，定期对各类设备设施实行检修，确保稳定正常运行，降低因设备故障带来的事故风险。 （6）基于项目建成后实际情况，制定专门的环境事故应急预案，以应对各类环境风险事故。 7.3.6分析结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生火灾等事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受。 表59 建设项目环境风险简要分析内容表 建设项目名称; 新田县新圩镇污水集中处理设施建设项目. 建设地点; （湖南省）省; （永州）市; （）区; （新田）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 112°26′47″; 纬度; 25°81′09″. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污水事故排入外环境，会对水环境带来影响；在做好防渗等措施的前提下，风险可控. 风险防范措施要求; 做好防渗措施；2、设置应急事故池. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生火灾等事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受。. 7.4环境管理及环境监测 （1）环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段，为了认真贯彻执行国家有关的环境保护法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作。 1）明确好环保专（兼）职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护相关规章制度。如操作规程、环境设施管理规定，对员工进行定期和不定期的环境保护培训等，提高员工的环境保护意识。 2）加强废气、废水处理设施监督管理，加强设施的检修、维护，确保设施正常高效运行。并根据污染监测结果，设施运行指标，建立污染源档案。 3）规范设置和管理废水排放口，本项目原则上只能设置一个废水排放口，且必须经环保局批准备案，取得统一编号，不得另外私设排污口。项目废水排放口应同步设立符合规范要求的标志牌。同时建设方在项目后续运营期间，应该同步设立排污口管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，设施运行、排污口分布平面图、监测报告等有关资料和记录等。 4）落实好项目的“三同时”制度，确保环保设施建设使环保工程达到预期效果。 （2）环境监测 环境监测是环境管理的基础，其主要职责是对本项目污染源和厂区的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本项目的排污状况及对环境的污染状况。本项目环境监测内容见表60。 表60 环境监测内容 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次. 废水; 厂区总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷; 每半年一次. 废气; 排气筒; 硫化氢、氨、臭气; 每半年一次. 厂界上、下风向; 硫化氢、氨、臭气; 每半年一次. 噪声; 四周厂界外1米; 连续等效A声级; 每半年一次. 7.5环保投资估算 本项目总投资1369万元，其中环保投资30万，环保投资估算具体见表61。 表61 项目环保投资估算表 工程阶段及污染物类型; 主要环保措施; 投资费用（万元）. 营运期; 恶臭废气; 风机+生物除臭装置+15m高排气筒; 12. 生活污水; 化粪池; 3. 一般固废; 设置垃圾桶；临时堆棚; 3. 噪声; 降噪、减振、隔音处理；车辆减速慢行、禁止鸣笛; 2. 风险防控; 制定环境事故应急预案；设置应急事故池；设置废水在线监控系统; 10. 合计; 30. 7.6建设项目竣工环境保护验收项目 表62 竣工环境保护验收项目一览表 污染类型; 排放源; 监测因子; 验收内容; 达到的排放标准. 废气; 恶臭废气; 硫化氢、氨气; 风机+生物除臭装置+15m高排气筒; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）表4中二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5 氨氮、SS、动植物油; 化粪池；A/O污水工艺; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准. 综合污水. 固体废物; 厂区; 生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 一般固废; 临时堆棚; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单中的固体废物控制要求. 噪声; 各设备、汽车噪声; LAeq; 设备减振、隔声；加强绿化；车辆禁鸣、限速; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 风险防控; /; 制定环境事故应急预案；设置应急事故池；设置废水在线监控系统; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 恶臭废气 | 硫化氢、氨气 | 风机+生物除臭装置+15m高排气筒 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）表4中二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准 |
| 水 污 染 物 | 综合污水 | 废水量 | 365000m3/a |  |
|  |  | COD、BOD5 氨氮、SS、动植物油 | 化粪池；A/O污水工艺 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |
| 固体 废物 | 沉淀池等 | 污泥 | 统一送往运至新田县生活垃圾填埋场安全填埋处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求 |
|  | 格栅工序 | 格栅渣 |  |  |
|  | 办公区 | 生活垃圾 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 项目噪声主要为设备和车辆噪声，声源声级在70-90dB(A)之间。经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目区域内无珍稀动植物，无森林植被，项目在施工期开挖土方和填方时会引起一定的水土流失，地表植被破坏，但是，随着施工期的结束，水土流失量将逐渐减少。施工结束后，厂区绿化将逐步恢复。营运期生态将基本恢复，对周围生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

9.1结论 1、项目概况 项目位于永州市新田县新圩镇，分两期建设，污水厂近期处理规模为1000m3/d，远期处理规模为1650m3/d。本次评价只对污水处理厂近期规模1000m3/d进行评价，项目建成后，主要处理新圩镇范围内居民产生的生活污水。 项目总占地面积4284m2，总建筑面积为459.108m2，新建格栅、初沉调节池、缺氧池、曝气池、二沉池、污泥池、消毒池、脱水间、加药间等工程，并同步建设道路、给排水、绿化、消防、变配电等配套设施，项目总投资1369万元。 2、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：由监测结果可知，项目所在区域H2S、NH3的 1小时平均值均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D要求，区域大气环境质量现状较好。 水环境质量现状：由监测资料表明，地表水各监测因子的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水环境质量良好。区域地下水各监测结果均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准，地下水环境质量良好。 土壤环境质量现状：根据现场监测结果，项目内土壤各监测因子的监测结果均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中管控值要求，土壤环境质量良好。 声环境质量现状：根据现场监测数据表明，项目各场界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明现阶段区域声环境质量良好。 3、施工期环境影响分析结论 （1）水环境影响：为减轻施工生产废水对水环境的影响，环评要求施工单位在工地内设临时隔油沉淀池和导流沟，施工生产废水经隔油沉淀池处理后全部回用，不外排。施工期生活污水经化粪池收集处理后，统一用于厂区及周边绿地浇灌。本项目施工过程产生的废水不会给周边环境带来明显的影响 （2）大气环境影响：施工期产生的大气污染物主要为扬尘、车辆尾气。扬尘通过严格施工、洒水、车辆清洗等措施控制后对环境的影响大大降低；车辆尾气较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，对环境影响较小。 （3）声环境影响：施工期产生的噪声主要来源于各类施工机械和物流运输车辆。采用禁止夜间施工、选用低噪声机械设备、隔声减振、选择合理运输路线等噪声防治措施后，施工噪声可得到一定的控制。且施工期的影响毕竟是暂时性的，一旦施工作业结束，施工噪声影响也随之消失。施工期带来的噪声影响较小。 （4）固体废物：在严格落实本环评提出的处置措施的前提下，本项目施工期各类固废均能得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。 4、营运期环境影响分析结论 （1）水环境影响：项目产生的生活污水经三级化粪池处理后，和其他污水一起进入项目A/O工艺处理达标后，达标排入外环境。不会给周边地表水和地下水造成明显影响。 （2）大气环境影响：项目营运期产生的废气主要为恶臭废气，此部分废气经过风机收集后，通过生物除臭装置处理达标后，通过15,m高排气筒，排入外环境。对周边环境影响较小。 （3）声环境影响：在对噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，合理布置，加强维护，同时对进出厂区车辆进行合理管制，确保噪声达标排放，对周围的声环境敏感目标不会带来明显影响。 （4）固体废物：在严格落实本环评提出的处置措施的前提下，本项目营运期各类固废均能得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。 5、产业政策与规划符合性分析 本项目属于污水处理类项目，经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”四十三、环境保护与资源节约综合利用中“15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，因此该项目符合国家的产业政策。 6、选址合理性分析 本项目位于新田县新圩镇，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目周边居民分布较为分散，且距离项目位置较远，项目不占用基本农田，项目周边1km以内无铁路线、城镇聚居区、医院等公共场所，3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目占地不属于新圩镇人口集中地。另外本项目位于常年主频风向的下风向，项目周边环境敏感点较少，本项目产污给下风向敏感点带来的影响较小。根据环境质量现状监测结果，本项目所在区域空气质量良好，项目区域还具有较大的环境容量，故评价认为本项目的入驻不会改变环境功能区，与区域环境具有相容性。 根据项目规划，项目排污口位置远离农业取水区和周边居民用水区，且排污口设置的位置位于主要农业用水区的下游，可有效避免项目排污带来的影响，根据项目工程分析内容，项目排污对水体污染物贡献率小，项目排污对水体环境的冲击小。 综上所述，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。 7、总平面布置及合理性分析 本项目位于新田县新圩镇，项目用地内布置污水处理区、加药间、脱水间、控制室、值班室、风机房等工程。项目将污水处理作业区和生活区分区布置，其中值班室、控制室、风机房等均设置在项目的北面，污水处理工程主要设置在项目的南面，如此设置，可以减少生产过程产生的废气污染物对对上风向生活区带来的影响，另外主出入口设置在北面，便于厂区物料的运输，既可以保证生产效率，从源头上减少汽车燃油废气的产生。从环境的角度分析，本项目总平面布局合理。 8、排污口设置合理性分析 ### 根据排污口规范化设置有关标准及技术规范，要求排污口设置应满足以下要求： ### （1）规范废水排放口，使用混凝土矩形管道，内侧表面光滑平整。 ### （2）标志牌离点距排污口应在 1m 范围内，1m范围内有建筑物的挂平面式，无建筑物竖立式，挂提示式标志。 ### （3）排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，如总排污口、污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过 1m 的，应配建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。 结合项目设计资料，项目排污口使用混凝土矩形管道，内侧表面光滑平整，同时拟在标志牌离点距排污口约 1m处设置竖立式提示式标志。排污口位置远离农业取水区，周边居民用水区，且排污口设置的位置位于主要农业用水区的下游，可有效避免项目排污带来的影响，根据工程分析内容，项目排污对水体污染物贡献率小，项目排污对水体的冲击小。故评价认为项目排污口设置较为合理。 9、总量控制 根据项目特点，项目废水污染物总量控制建议指标为：CODcr 21.90t/a、氨氮2.92t/a。 9.2建议 1、本次评价结论是根据建设单位提供资料、规模，原辅材料用量、工艺设计方案等情况基础上进行的，如果建设完毕后其规模、原辅材料用量设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、应设置专职的环保管理人员对环保设施进行维护管理。 3、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。 4、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。 5、认真做好厂区周围绿化，绿化以乔木为主，灌木为辅，以改善该区域环境。 9.3总结论 综上所述，本项目的建设符合国家相关产业政策；项目选址符合当地规划，选址较合理；建设单位在认真落实本环境影响报告表提出的环境保护措施、要求和建议，认真贯彻国家环保法律法规的前提下，对周围的环境影响不大。 从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。