建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：           年产500吨豆制品建设项目

建设单位：          新田县金穗农林发展有限公司

编制日期：2019年10月

重庆九天环境影响评价有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.	项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.	建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.	行业类别——按国标填写。

4.	总投资——指项目投资总额。

5.	主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.	结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.	预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.	审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在自然环境简况	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	17

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

九、结论与建议	45

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目周边环境敏感目标分布图；

附图3：项目平面布置图；

附图4：生产车间平面布置图；

附图5：项目现场四至照片;

附图6：环境质量现状监测布点图。

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：营业执照；

附件3：现状监测监测报告及质保单；

附件4：公众意见表；

附件5：专家评审意见；

附件6：专家签到表；

附表：

附表1：建设项目审批基础信息表；

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表；

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表；

附表4：建设环境风险影响评价自查表。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产500吨豆制品建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新田县金穗农林发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 汤建新 |  |  | 联系人 | 汤建新 |  |  |
| 通讯地址 | 新田县龙泉镇商业路（鸿大购物广场后面） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18674689888 |  | 传 真 | / | 邮 编 | 425700 |  |
| 建设地点 | 新田县龙泉镇谭田村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C1392 豆制品制造 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 6000m2 |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资 （万元） |  | 40 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 20 |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2020年5月 |  |  |
| 工程内容及规模: （一）项目由来 为适应市场需求，促进新田县龙泉镇发展，繁荣龙泉经济，在充分市场调研的基础上，新田县金穗农林发展有限公司于新田县龙泉镇谭田村利用原希望小学的闲置楼房投资建设豆制品生产项目。项目总投资200万元，占地面积9亩，新建一座建筑面积2450平方米的2层厂房作为生产车间，依托现有的1栋教学楼作为综合楼，配套建设相应的环保配套工程，项目建成后，实现年生产豆制品500吨的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）相关规定，“新田县金穗农林发展有限公司年产500吨豆制品建设项目”属“二、农副食品加工业——9、豆制品制造”类别，项目含有制浆、油炸、卤制等工序，需编制环境影响报告表。因此，新田县金穗农林发展有限公司（营业执照见附件2）委托本环评单位对该项目进行环境影响评价工作（见附件1）。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等前期工作，并按照环境保护有关法律法规及环评有关技术规范要求，编制完成了《新田县金穗农林发展有限公司年产500吨豆制品建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保部门审批。 （二）项目概况 2.1基本情况 项目名称：年产500吨豆制品建设项目； 建设单位：新田县金穗农林发展有限公司； 占地面积：6000平方米（9亩）； 项目性质：新建； 项目投资：200万元，环保投资40万元； 劳动定员及工作制度：劳动定员30人，均不在厂区食宿；年工作300天，采用一班8小时制。 2.2工程建设内容 本项目租用原谭田希望小学作为本项目生产场所，该场地内现遗留有一座占地350平方米的3层的砖混结构楼房（原为教学楼）和一座处理能力在20m3/d以上的化粪池。本项目工程内容包括主体工程，辅助工程，公用工程及环保工程；主要建设内容包括一座3层生产厂房（新建）、1座4层综合楼（依托现有的教学楼），建筑面积共约550平方米，项目具体内容见表1-1，项目依托工程详见表1-2。 表1-1 项目建设内容及规模 序号; 项目类别; 建设内容; 工程规模及功能; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 占地2015平方米，建筑面积2450平方米，砖混结构，2层; 新建. 2; 辅助工程; 综合楼; 占地350平方米，砖混结构，3层; 依托现有. 3; 储运工程; 原料仓库; 综合楼1楼，面积300平方米; 依托现有. 产品仓库; 位于新建生产车间一层的东南角，占地100平方米; 新建冷库. 4; 公用工程; 给水系统; 用水由地下井水提供，可满足要求。; 依托现有. 排水系统; 厂区采取雨污分流措施。生产废水经污水处理站处理后用于周边农田、菜地浇灌，生活污水经化粪池处理后用作农田、菜地施肥; 新建污水处理站，依托现有化粪池. 供电系统; 从当地引入10KV供电线路，经变压器变压为380V、220V电压供电。输电线路，地表选用架空线或架空绝缘线路输电。; 依托现有. 运输系统; 原料及产品通过汽运，厂区道路水泥硬化; 新建. 5; 环保工程; 废气处理; 油炸油烟收集经油烟净化处理器处理后楼顶15m排放；生产车间恶臭气体采取加强通风措施；污水处理站恶臭气体采用各水池加盖密闭、加强绿化等措施；; 新建. 废水处理; 生产废水经自建20t/d污水处理站处理后用于周边农田、菜地浇灌，生活污水经化粪池处理后用作农田、菜地施肥; 新建污水处理站，依托现有化粪池. 固废处理; 设置1间10m2一般固废暂存间; 新建. 噪声防治; 强噪声设备采取减振、消声或隔声措施，其他设备采取基础减振、厂房隔声。; 新建. 表1-2 依托工程一览表 序号; 依托工程; 建设内容; 依托内容及可行性分析; 备注. 1; 辅助工程; 综合楼; 依托现有的教学楼作为综合楼，该楼房占地约350m2，共有3层，本项目员工为30人，因此能够满足本项目职工办公等需要; 现有. 2; 公用工程; 供电、供水; 依托现有的供电、供水工程，现有供电系统有市政电网专线接入，本项目生产设备无特殊生产装备，市政电网能够满足生产用电要求；现有供水系统供水能力在20m3/d，本项目用水量为6.38 m3/d，因此能够满足本项目用水需求; 现有. 3; 环保工程; 化粪池; 生产废水依托妙盛污水处理站预处理；生活污水依托妙盛现有隔油池、化粪池预处理; 现有. 2.3产品方案 本项目主要从事豆制品加工，主要加工产品有四种：豆奶、豆花、醋水豆腐、醋水豆腐加工品（永州特色产品）。详见下表1-3。 表1-3 项目产品规模一览表 序号; 产品名称; 年产量; 包装规格; 包装方式; 存放位置; 最大贮存量. 1; 豆奶; 200吨; 0.5kg/瓶; 瓶装; 冷库; 3.3吨. 2; 豆花; 150吨; 0.5kg/袋; 食品袋; 2.5吨. 3; 醋水豆腐; 100吨; 0.5kg/袋; 食品袋; 1.7吨. 4; 醋水豆腐加工品 （永州特色产品）; 50吨; 0.5kg/袋; 食品袋; 产品贮存区; 0.8吨. 2.4主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表1-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 一、干豆提升系统设备. 1; 干豆地槽; 1; 台. 2; 漩涡风机; 1; 台. 3; 空气过滤器; 1; 个. 4; 真空储豆灌; 1; 个. 5; 定量分配车; 1; 台. 6; 小车轨道兼放水管道; 12; 套. 7; 电器控制箱; 1; 个. 8; 干豆提升管道; 1; 套. 二、浸泡系统设备. 9; 泡豆桶; 6; 对. 10; 淌槽; 14; 米. 11; 湿豆定量提升; 1; 台. 12; 泡豆平台; 1; 套. 13; 放豆阀门管件; 12; 套. 14; 泡豆排污管件阀门; 12; 套. 15; 气动翻豆装置; 12; 套. 16; 电器控制箱; 1; 个. 三、磨浆分离系统设备-1（使用新田富硒大豆,生浆工艺，生产醋水豆腐、豆浆、豆花等）. 17; 湿豆定量提升; 2; 台. 18; 输送绞龙; 1; 个. 19; 脱皮机; 2; 台. 20; 磨浆机; 1; 台. 21; 浆糊桶; 1; 个. 22; 离心机; 2; 台. 23; 浆渣分离磨; 1; 台. 24; 浆桶; 2; 个. 25; 转子泵; 2; 台. 26; 离心泵; 3; 台. 27; 玻璃转子流量计; 1; 套. 28; 磨浆分离电器控制箱; 1; 个. 四、全自动微压煮浆系统. 29; 全自动微压煮浆机; 2; 套. 30; 熟浆缓冲罐; 2; 个. 31; 蒸汽减压装置; 2; 套. 32; 转子泵; 2; 台. 33; 熟浆筛; 2; 台. 34; 电器控制箱; 2; 个. 五、醋水豆腐生产设备. 35; 双层保温点浆桶; 8; 只. 36; 四组气压机; 1; 台. 37; 醋水调配桶; 1; 只. 38; 黄浆水回收桶; 1; 只. 39; 醋水高位桶; 1; 只. 六、豆花生产线（两种包装形式）. 44; 板式换热器; 1; 台. 45; 豆花包装机; 2; 台. 46; 加热槽; 1; 个. 47; 冷却槽; 1; 个. 48; 电器控制箱; 1; 个. 七、豆饮料设备. 49; 配料罐; 2; 个. 50; 双联管道过滤器; 2; 套. 51; 高压均质机; 1; 台. 52; 高温缓冲罐; 2; 个. 53; 自立袋包装机; 1; 台. 54; 杀菌釜; 1; 台. 八、其他. 55; 2T蒸汽锅炉; 1; 台. 56; 冷水机组及冷却塔; 1; 台. 57; 冷库（制冷机组）; 1; 座. 58; 反渗透纯水机; 1; 套. 注：项目所有设备均采用电能；项目2T蒸汽锅炉为电蒸汽锅炉，项目蒸汽用量为5t/d，锅炉日运行时间为2.5h，年运行时间为750h。. 2.5项目主要原辅材料及能耗 项目主要原辅材料及能耗见表1-5。 表1-5 现有项目主要原辅材料及能耗一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 大豆; 180; 吨/年; 外购. 2; 大豆蛋白专用消泡剂 XPM-120; 0.2; 吨/年; 外购. 3; 食用油; 5; 吨/年; 外购. 4; 葡萄糖酸内酯; 0.5; 吨/年; 外购. 5; 白糖; 2; 吨/年; 外购. 6; 豆沙; 1.5; 吨/年; 外购. 7; R134a制冷剂; 0.5; 吨/年; 产品冷库制冷剂. 8; 84消毒剂; 0.1; 吨/年; 外购，车间消毒. 9; 包装瓶; 8; 吨/年; 外购. 10; 包装袋; 10; 吨/年; 外购. 11; 水; 2322; 吨/年; 地下水. 12; 电; 25; 万kwh/年; 市政电网. 大豆蛋白专用消泡剂XPM-120外观为乳白色粘稠液体，活性成分为改性聚硅氧烷、特种乳化剂、稳定剂。大豆蛋白加工过程中，由于特殊的生产工艺，使得浆液起泡速度快、起泡量大而泡极细小，本品具有消泡速度快、抑泡能力强、效率高用量少，无毒、无害、无腐蚀及副作用等特点；是对大豆蛋白加工、豆制品加工的最佳消泡剂。 R-134a（1，1，1，2-四氟乙烷）是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性）的制冷剂，其制冷量与效率与R-12（二氯二氟甲烷，氟利昂）非常接近，所以被视为优秀的长期替代制冷剂。R-134a是目前国际公认的R-12最佳的环保替代品，完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是目前主流的环保制冷剂。且R134a的毒性非常低，在空气中不可燃，安全类别为A1，是很安全的制冷剂。 84消毒液（Ⅱ型）是主要用于环境和物体表面消毒剂，含有强力去污成份，可杀灭大肠杆菌，适用于家庭，宾馆，医院，饭店及其它公共场所的物体表面消毒。 葡萄糖酸内酯又叫葡萄糖内酯，简称GDL或内酯，是由葡萄糖氧化成葡萄糖酸或其盐类，经纯化脱盐、脱色、浓缩而制得。在食品工业中用作凝固剂、稳定剂、酸味剂、保鲜剂和防腐剂，是一种多功能食品添加剂。 2.6平面布置 项目厂区可分为办公区和生产区，厂区入口为厂区北侧往西，靠近省道S323，方便原料和产品的运输。北侧东面为办公区，南侧为生产区，项目污水处理设施位于厂区的东南角。项目办公区位于生产区和污水处理站的北侧，位于项目所在区域主导风上风向，可以减少生产过程产生的废气对员工的影响；生产区远离北侧布置，同时可以减少噪声、废气对北侧散住居民的影响。总的来说，本项目平面布置基本合理。项目平面布置图见附图3，生产车间平面布置图见附图4。 2.7项目公用工程 1、给、排水 （1）给水 项目用水取自厂区内已有自打水井，水质、水量可满足生产、生活用水要求。项目用水主要为生产用水、员工生活用水。 ①生活用水 项目建成后员工定员30人，员工均不在厂内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），员工用水量计为45L/人·d，年生产天数为300天，则项目用水量为1.35m3/d，405m3/a。 ②生产用水 生产用水主要包括大豆浸泡用水、磨浆用水、豆奶饮品调浆过程配置糖液用水、设备清洗用水、锅炉用水和地面清洗用水，其中大豆浸泡用水、磨浆用水、配置糖液用水、锅炉用水使用自制纯水。 大豆浸泡用水：大豆磨浆前，需要用水进行浸泡，浸泡桶内的大豆与水的比例约为1：1.5，项目大豆的消耗量为0.6t/d（180t/a），则浸泡桶的注水量为0.90 m3/d、270m3/a。 磨浆用水：磨浆机磨浆时，需边加黄豆边加水，加水量约为大豆用量的2.5倍，项目大豆的消耗量为0.6t/d（180t/a），则磨浆用水量为1.5 m3/d、450m3/a。 糖液配置用水：项目豆奶饮品产量为200t/a，加入白糖用量约为2t/a，白糖与水按照1:10的比例进行调配，则用水量为20m3/a。 锅炉用水：项目日生产豆制品1.67t，煮浆过程蒸汽消耗量约为3t/t·产品，则蒸汽消耗量约为5t/d（1500t/a），生产过程采用间接蒸汽加热，蒸汽冷凝后回流循环使用，本项目锅炉排污取2%，管道汽水损失一般为3%，则锅炉软化水补充水量为0.25m3/d（75m3/a）。 设备清洗用水：项目生产设备每天需清洗一次，清洗废水按照原料用量的2倍进行计算，即设备清洗用水量为1.2m3/d、360m3/a。 地面清洁用水：本项目车间每天拖地1次，车间用水主要为冲洗拖把用水，平均用量约0.2m3/次，即每年用水60m3。 大豆浸泡用水（270m3/a）、磨浆用水（450m3/a）、豆奶饮品调浆过程配置糖液用水（20m3/a）、锅炉用水（75m3/a）共计815m3/a用水采用自制纯化水，项目纯水制备效率为75%，则新鲜水用量为1086.67m3/a。 综上所述，项目生产用水用量为1506.67m3/a，生活用水为405m3/a，总用水量为1911.67m3/a。 （2）排水 厂区采取雨污分流措施。纯水净化机产生的浓水、锅炉排污水属于清净下水，排入厂区雨水沟。 生活污水经三级化粪池处理后作为农肥用于周边农田施肥。 设备清洗废水、地面清洁废水和大豆浸泡废水排入厂区污水处理站处理达标后用于厂区周边农田灌溉。 项目水平衡图见图1-1。 75 20 1 发酵黄浆水 周边农田灌溉 124 450 生活用水 405 损耗81 1911.67 新鲜水 三级化粪池 324 作为农肥用于周边农田施肥 324 设备清洗 360 损耗72 288 地面清洗 60 损耗12 48 纯水净化机 1086.67 浓水271.67 外排厂区雨水沟 815 纯化水 230 165.5 20 滤渣 231 519.5 黄浆水127 2.5 蒸发 522 630 豆渣 108 豆渣 90浸泡废水 180 270 原料浸泡 浆渣分离 磨浆 煮浆 点脑 压榨 104进入产品 185.5 调浆 过滤 165.5进入产品 124进入产品豆花 污水处理站 336 552 黄浆水126 锅炉用水 管道损失45 排污水30 外排厂区雨水沟 图1-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 2、供电 项目供电由当地供电系统提供，从当地引入10KV供电线路，经变压器变压为380V、220V电压供电。输电线路，地表选用架空线或架空绝缘线路输电。项目年用电量约为25万kwh/a。 3、供热 本项目煮浆过程需要用到蒸汽，项目蒸汽由自建的2t/h的电加热蒸汽锅炉提供，项目日生产豆制品1.67t，煮浆过程蒸汽消耗量约为3t/t·产品，则蒸汽消耗量约为5t/d（1500t/a），项目蒸汽锅炉每天工作约2.5h（750h/a）。 4、冷库 项目在新建生产车间一楼的东南角新建一座占地100m2的冷库，冷库温度为-2~4℃，用于储存项目的产品豆奶、豆花、醋水豆腐，制冷剂是R134a。项目产品在冷库内最大存储时间为5d，最长周转时间为5天一次。 5、消防 办公生活区按建筑灭火器配置规范规定设置推车式、手提式磷酸盐干粉灭火器。 6、能源 项目能源主要使用电能，为清洁能源。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 2.1地理位置 新田位于湖南省南部永州市东南部，地理坐标为：东经112°02'~112°23'，北纬 25°40'~26°06'，是国家扶贫开发工作重点县。全县辖11镇1乡，总面积1022.4km2，总人口43.07万人。县境东接桂阳，直达郴州、广东；南临嘉禾是能源协作区；西接宁远，为土特产集散通渠；北毗祁阳，通常宁，自古商贾交往频繁。 项目位于新田县龙泉镇谭田村原谭田希望小学内，厂区中心地理位置坐标为：东经112.244224°，北纬25.929198°。项目具体地理位置见附图1。 2.2地形、地貌 新田县地处湘南中山低山区西南部，南岭东西向构造带与湘桂南北向构造带复合部位，境内山地、丘陵、盆地、平地、水域地貌类型齐全，县境南北长，东西窄，呈向南开口的狭长盆地。县内四面环山，西北地势较高，东南地势较低。境内最高点，海拔1080米，最低的海拔200米。大致是五分山丘、三分岗地、二分平原和水面。 2.3气候、气象 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，主要特点是气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 新田县境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，日最低气温在 0℃以下只有8～15天，无霜期286～311天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。 新田县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。 风向与风速：近几年年平均风速为1.35m/s，夏季盛行南西风，冬季盛行北风。全年主导风向为西北偏北风。 2.4水文 新田的水资源和水能源均较贫乏，全县水资源蕴藏总量为8.7亿立方米，其中6.62亿立方米形成地表径流。水能资源蕴藏总量为24421千瓦，其中可供开发利用的仅有13000千瓦，至2003年底，已开发水能源资源4600千瓦，占可供开发的5%。 新田水资源的特点：水资源贫乏，县境内河溪的坡降大、河床窄，水易涨易退。新田河汛期最大流量可达每秒609立方米，枯水期仅每秒0.025立方米，且枯水期长。地下水开发困难，全县地下水丰富,蕴藏量达2.05亿立方米。新田河又名舂陵水上游，系湘江二级支流北源。发源于门楼下瑶族乡九峰山南麓，流经门楼下瑶族乡、骥村镇、龙泉镇、大坪塘乡、新圩镇、高山乡、新隆镇，从新隆镇麦子岭下流入郴州市桂阳县。境内流长70km。因河流源出于古之舂陵而得名。新田河上游有日东河、日西河两条支流，在新田县城东南门外两河口汇合，日东河干流长39.92km，日西河干流长18.99km，新田河干流长31.3km，一般流量38.53m3/s，最小流量4.25m3/s。 2.5土壤植被 项目所在地位于农村地区，周边主要为农田生态系统和林地生态系统，原生植被主要为常绿阔叶林和针阔叶混交林区以及非林地次生杂草灌木丛覆盖，植被基本良好，陆地动物主要有鸟类、鼠类及昆虫类等。区域内无珍稀濒危野生动植物物种。 项目区附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊生态敏感区。 2.6区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目区环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（Gb3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 4; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功能保护区; 否. 8; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 否. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否污水处理厂集水范围; 否. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

1、大气环境质量现状 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于新田县龙泉镇谭田村原谭田希望小学内，评价引用新田县环境保护局2018年新田县全年12个月的《新田县环境质量简报》（新田县环境监测站编制）统计数据，来判定项目区大气环境质量达标情况，统计数据，其达标分析结果统计见表： 表3-1 环境空气现状监测及评价结果 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/m3); 标准值（ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 27; 35; 77.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 41; 70; 58.57; 达标. SO2; 年平均浓度; 1.1; 60; 1.8; 达标. NO2; 年平均浓度; 11; 40; 27.5; 达标. CO; 平均百分位数浓度; 1.3; 4000; 0.033; 达标. 臭氧; 平均百分位数浓度; 133; 160; 83.13; 达标. 根据新田县环境保护局2018年度环境空气质量简报统计数据可知，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）内容，可知新田县2018年环境空气质量以SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5为指标的环境空气质量达标，判定为达标区。 2 地表水环境质量现状 项目所在区域地表水主要为附近新田河，位于项目西南侧420m。本项目收集了《新田宏正中医骨伤科医院改扩建项目》委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2018年4月26日-4月28日对新田河进行的监测数据对项目区域地表水环境进行评价。该监测共设置3个监测断面，分别为W1：本项目上游6.5km；W2：本项目上游6km；W3：本项目上游5.5km，监测项目为：pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油、*粪大肠菌群（个/L）共8个，具体监测结果见下表： 表3-2 地表水水质现状监测结果 采样 点位; 日期 项目; 2018.04.26; 2018.04.27; 2018.04.28; 标准 限值; 是否达标. W1 本项目上游6.5km; 单位：mg/L（pH及标明的除外）. pH; 6.86; 6.87; 6.91; 6-9; 达标. 悬浮物; 8; 9; 7; —; 达标. 化学需氧量; 10; 9; 12; 20; 达标. 生化需氧量; 1.3; 1.2; 1.5; 4; 达标. 氨氮; 0.382; 0.346; 0.355; 1.0; 达标. 石油类; 0.02; 0.03; 0.01; 0.05; 达标. 动植物油; 0.03; 0.03; 0.02; —; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 630; 700; 790; 10000; 达标. W2 本项目上游6.5km; pH; 6.84; 6.83; 6.89; 6-9; 达标. 悬浮物; 9; 9; 8; —; 达标. 化学需氧量; 11; 10; 12; 20; 达标. 生化需氧量; 1.9; 1.8; 2.4; 4; 达标. 氨氮; 0.450; 0.503; 0.461; 1.0; 达标. 石油类; 0.03; 0.03; 0.02; 0.05; 达标. 动植物油; 0.05; 0.03; 0.05; —; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 940; 790; 940; 10000; 达标. W3 本项目上游6.5km; pH; 6.83; 6.92; 6.85; 6-9; 达标. 悬浮物; 9; 10; 8; —; 达标. 化学需氧量; 12; 11; 13; 20; 达标. 生化需氧量; 1.9; 2.1; 2.5; 4; 达标. 氨氮; 0.463; 0.527; 0.468; 1.0; 达标. 石油类; 0.03; 0.03; 0.02; 0.05; 达标. 动植物油; 0.06; 0.06; 0.08; —; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 1100; 1100; 940; 10000; 达标. 备注; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准. 由表3-2可知，监测期间项目所在地新田河监测点位的监测断面中各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准的要求。 3 声环境质量现状 为了解项目区声环境现状情况，湖南乾诚检测有限公司于2019.9.24-9.25日对项目区进行了声环境质量现状监测（检测报告见附件3），此次监测共布设4个监测点（监测布点图见附图6）：1#项目区东面，2#项目区南面，3#项目区西面，4#项目区北面，监测结果见表3-4。 表3-3 噪声监测及评价结果 单位：dB（A） 检测因子; 检测点位; 检测时间; 检测结果（单位：dB(A)）. 2019.9.25; 2019.9.26. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 等效连续（A）声级; N1：项目区东面1m处; 昼间; 54.3; 44.1; 53.4; 44.5. N2：项目区南面1 m处; 昼间; 53.8; 45.4; 54.1; 45.5. N3：项目区西面1m处; 昼间; 58.6; 47.0; 58.0; 48.0. N4：项目区北面1m处; 昼间; 57.4; 47.8; 57.8; 47.6. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 由表3-3声环境质量现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 3.4生态环境 项目拟建地为闲置场地，场地为主要为杂草，场址周边主要为农田。由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量很少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没。项目拟建地及周边生态环境一般。项目评价范围内尚未发现国家重点保护珍惜动植物、生态敏感保护区和文物古迹等。 主要环境保护目标： 经现场踏勘，项目周边主要环境保护目标见表3-5~表3-7及附图2。 表3-5 水环境保护目标一览表 保护目标; 保护对象; 保护目标地理坐标; 与项目拟建区关系; 保护要求. 起点; 终点; 方位距离; 高差. 新田河; 农业用水; 112°15'55.07"E；25°57'11.04"N; 112°13'20.18"E；25°54'07.56"N; 南318m; 1m; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 与项目位置关系. 经度; 纬度. 谭田村居民; 112°14'58.98"; 25°55'35.59"; 居住; 20户，70人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区; 北10m-200m. 谭田村居民; 112°14'42.61"; 25°55'36.15"; 居住; 1000户，3500人; 西138m-520m. 表3-7 声环境及生态环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 与界相对方位及距离; 功能、规模; 保护级别. 声环境; 谭田村居民; 北，10m-200m; 居住，20户，70人; 《声质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 环境风险; 地表水环境风险保护目标同水环境保护目标；大气环境风险保护目标同大气环境保护目标.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时段; 标准浓度限值 （标准状态）; 单位; 备注. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1小时; 均 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. 氨; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 硫化氢; 1小时平均; 10. 2、地表水 项目涉及地表水为新田河，功能区划类型为农业灌溉用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH外） 标准类别; pH; NH3-N; SS; BOD5; CODcr; 石油类. GB3838-2002III类; 6~9; 1.0; /; 4; 20; 0.05. 3、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 生产废水经污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中蔬菜灌溉标准用于厂区周边农田、菜地灌溉；生活污水经化粪池处理后作为农肥用于周边农田、菜地施肥。 2、废气 油炸油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准。 污水处理站臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产废水经自建污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中蔬菜灌溉标准后用于厂区周边农田、菜地灌溉，不外排；生活污水经化粪池处理后作为农肥用于周边农田、菜地施肥，不外排，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为油烟、恶臭气体，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程 5.1.1 施工期工艺流程分析 本项目租用闲置的学校进行生产，利用现有的一栋2层楼房作为办公楼和仓库，新建一座占地面积为2015m2的2层砖混厂房作为生产，配套建设污水处理站等环保设施。本项目新建一栋厂房，将进行场地平整、土石方工程、基础工程、主体结构工程、装修装饰工程等工作。施工期将产生扬尘、施工人员生活废气、汽车尾气、装修废气、施工人员生活污水、施工生产污水、噪声及固体废物等污染物。本项目施工期工艺流程如下图所示： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 5.1.2 运营期工艺流程分析 1、纯水制备流程简述 项目生产过程中需使用纯水，项目设置有纯水制备机，将井水制成纯水，纯水制备过程产生一定量浓水。纯水制备工艺流程如下： 图5-2 纯水制备流程及产污节点图 纯水制备装置由五个部分组成：预处理（也称前处理装置）、初级除盐装置、深度除盐装置、后处理装置、纯化水输送分配系统。 原水（井水）进入原水箱贮存，再经由原水泵增压进入砂滤、碳滤器和软水器过滤，去除原水中的悬浮物、胶体、有机物，降低水的硬度。过滤后的水进入过滤贮水箱，经过一级RO加压泵加压后进入一级反渗透系统，将水中的大部分盐分去除，达到提纯的目的，一级反渗透出水进入一级纯水贮水箱；再次经二级RO加压泵进入二级反渗透系统，进一步将水中的盐分去除，提升水的纯度。二级反渗透系统出水贮存在无菌纯化水箱内然后通过纯水泵，紫外线杀菌器至用水点通过管路引至各用水点。 纯水制备过程中产生的浓水作为清洁下水由雨水管网外排；过滤和反渗透过程定期更新的滤芯和反渗透膜作为一般固废由厂家回收处理。 2、营运期生产工艺流程 项目营运期工艺流程如下： 82-85℃ 25min 糖液 醋水 黄浆水 内酯 （0.18%） 82-85℃ 25min 大豆 杂质 除杂 浸泡 磨浆 浆渣分离 煮浆 蒸汽 调浆 过滤 滤渣 均质 灌装 试漏 杀菌 冷却 豆奶 冷却 点酯 灌装 豆沙 凝固（杀菌） 冷却 装箱（试漏） 豆花 点脑 上箱 醋水豆腐加工品 （永州特色产品） 蹲缸 切块 油炸 冷却 醋水豆腐 压榨 发酵 调酸(pH) 消泡剂 废水 滤渣 废气 恶臭 水 废水 图5-2 营运期工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 除杂：对外购大豆进行挑选，人工去除其中的杂物和有问题的大豆。 浸泡：去杂后的大豆用清水浸泡，浸泡时对大豆进行简单清洗。其一是使黄豆充分膨胀便于磨制豆浆，使黄豆组织中蛋白质比较容易地抽提出来；其二是改善豆浆的色泽和白度，浸泡过程约8小时，浸泡过程中约有50%的水被黄豆吸收（即泡发黄豆）。浸泡后剩余废水排放。 磨浆、分离：把泡好的黄豆分多次加入磨浆机中，边加黄豆边加水，磨成豆浆糊，磨浆时加豆加水要均匀，与磨速协调一致，这样才能磨出细腻而嫩滑的豆浆。磨浆过程中产生的豆渣通过磨浆机内的罗网与豆浆分离，分离后纯豆浆进入下道工序，过滤出的豆渣作为养殖饲料，外售当地的养殖场。磨浆过程中磨浆机组产生噪声。 煮浆：磨制好的纯豆浆通过物料泵打入煮浆桶中进行煮浆，煮浆过程中通过锅炉蒸汽间接加热，并加入少量食用消泡剂。煮好的豆浆分别进入各产品生产线。 1、豆奶生产线：将白糖溶于净化水中搅拌成糖液，然后将糖液加入煮好的豆浆中进行调浆，调配好豆浆的甜度，然后过滤掉豆浆中的豆渣，然后投入到高压均质机中使物料在挤压以及强冲击与失压膨胀的三重作用下使物料细化，从而使物料更均匀的相互混合，提高产品稳定性，带来更高质量和口感的饮料，将均质完成的浆料抽到各个灌装机内进行灌装（灌装机内配套有自动洗瓶装置，洗瓶后完成物料的充装），然后进行封口加固，放入水中检测瓶装的密封性，然后将灌装好的豆奶置于杀菌锅中进行高温杀菌，本项目采用高温杀菌工艺，通过燃气锅炉提供的热蒸汽使其水温保持在85℃左右，灭菌后经风干机进行风干冷却入库待售。 2、豆花生产线 ①冷却：煮熟的豆浆在添加葡萄糖酸内酯之前，必须先冷却到30℃以下。如浆温过高，加入葡萄糖酸内酯溶液后豆浆来脑速度就会过快， 来不及灌装，豆浆就会开始凝固，导致产品粗糙、松散、析出大量黄浆水。熟豆浆的冷却采用板式换热器进行。 ②点酯：将0.18%的葡萄糖酸内酯调好后加入豆浆中，搅拌均匀，葡萄糖酸内酯在30℃以下不发生凝固作用。 ③灌装 将豆沙、点酯后的豆浆混合物通过灌装机注入包装盒，灌好后封住进口，送入下道工序。 ④凝固（杀菌）：灌装好的盒装豆花通过输送带送入升温槽升温，当温度超过50℃后内酯开始起凝聚作用，盒内豆浆逐步形成豆脑。升温槽为长方形热水槽，槽内水温为82-85℃，通过温度自控仪和电磁阀开闭，保持槽内的水温恒定，水温加热采用电加热。并且槽内有传送设备，盒装豆腐从一头运进，从另一头运出。 ⑤冷却：冷却采用冷却水槽冷却，冷水槽为长方形，内有网式传送带与升温槽相接，从升温槽出来直接进入冷水槽冷却。 ⑥装箱（试漏）：对灌装的豆花进行密封性检查后装箱入库待售。 6、醋水豆腐：往煮熟后的熟豆浆中加入经过发酵的黄浆水进行点脑，点脑后将其静止10-20分钟至完全凝固，然后倒入豆腐屉中，经气缸压进行压榨处理挤压出多余水分，直至成型为止既得醋水豆腐。 7、醋水豆腐加工品：将醋水豆腐切块进行电油炸锅油炸后既得醋水豆腐加工品。 5.2污染源分析 5.2.1施工期污染源分析 本项目施工期需进行场地平整、基坑开挖、结构施工、设备安装、内外装修等工作。在施工的各个阶段都将产生废气、废水、噪声和固体废物。 1、废气 （1）施工扬尘 施工扬尘的产生主要集中在土建施工阶段。一般按起尘的原因可将扬尘分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表 距扬尘点距离（m）; 25; 50; 100; 200. 浓度范围（mg/m3）; 0.37～1.10; 0.31～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按下列经验公式进行计算： 式中：——汽车行驶过程中产生的扬尘，kg/km·辆； ——汽车行驶速度，km/h； ——汽车载重量，t； ——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表5-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，在不同路面清洁度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表5-2 车辆在不同车速和地面清洁度情况下扬尘产生量统计表 单位：kg/辆·km 扬尘量 车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0kg/m2. 5km/h; 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10km/h; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15km/h; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25km/h; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由上表数据可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量就越大。 （2）燃油废气及汽车尾气 项目在是工程中所使用的机械设备燃料主要以柴油为主，重型机械尾气排放量较大，故其尾气排放有可能对项目所在区域大气环境造成影响。运输车辆在施工场内和运输沿线道路行驶过程中均为排放少量汽车尾气，尾气中的主要污染物CO、THC和NOx，一般大型工程车辆污染物排放量：CO 5.25g/辆·km、THC 2.08g/辆·km、NOx 10.44g/辆·Km。 2、废水 项目不设置施工营地，施工人员生活用水量为40L/人·d，施工高峰期施工人员计为30人，废水产生系数为0.85，则施工人员生活污水产生量为1.02m3/d。 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、桩基施工产生的泥浆废水、砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，该类废水中的主要污染物是SS，其浓度范围在300mg/L～600mg/L之间。运输车辆和施工器械冲洗废水中的主要污染物为SS及石油类，浓度范围依次为200mg/L～400mg/L、20～40mg/L。 3、噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。 （1）机械设备运行噪声 机械设备使用始终贯穿于整个施工期，主要为土石方阶段、结构阶段、装修及安装阶段，相应的设备噪声详见表5-3。 表5-3 施工期各施工阶段设备噪声源强表 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 声源强度; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78～96; 冲击机; 95. 空压机; 75～85; 打桩机; 92～98. 卷扬机; 90～96; 压缩机; 75～88. 翻斗车; 84～90; 推土机; 82～98. 结构阶段; 混凝土输送泵; 90～98; 振捣器; 85～90. 电锯; 95～100; 电焊机; 90～95. 空压机; 75～85; 切割机; 92～95. 装修、安装阶段; 吊车; 70～75; 升降机; 70～75. 电钻; 90～100; 电锤; 90～100. 手工钻; 90～95; 无齿锯; 95～100. 多功能木工刨; 90～100; 角向磨光机; 95～105. （2）运输车辆交通噪声 在不同施工阶段，物料运输车辆类型也不同，具体交通噪声值见表5-4。 表5-4 不同阶段、不同类型运输车辆交通噪声级值 单位：dB(A) 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级值. 土石方阶段; 土石方运输; 大型载重车、装载机; 85～90. 结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修、安装阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75～80. 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要为建筑废料、废泥、装修废料等，按照每建筑1万m2建筑产生30t的建筑垃圾计算，项目新建生产车间总建筑面积为2450m2，则建筑垃圾产生量为7.35t。 （2）施工人员生活垃圾 项目施工高峰施工人员约为30人，施工人员生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，则每日生活垃圾产生量为15kg/d。 5.2.2运营期污染分析 1、废气污染源分析 项目煮浆和灭菌过程需要用到蒸汽，项目设置1台2t/h的电蒸汽锅炉，以电为能源，属于清洁能源，无废气产生；项目生产过程中油炸锅采用电能，因此无燃气废气产生。 因此本项目运营期废气主要为醋水豆腐加工品油炸过程产生的油烟、生产车间豆制品加工过程产生的恶臭以及污水处理站产生的恶臭气体。 （1）油炸油烟 本项目油炸工序拟设置4个基准灶头数，规模为中型，项目需油炸产品量约为50t/a，食用油用量约5t/a，油炸过程油烟挥发一般为用油量的1%~3%计，本环评油烟产生系数按3%计，则油烟产生量为0.15t/a，油烟产生时间为6h/d。建设单位拟在灶台上方设置集气罩对油烟废气进行收集后采用油烟净化器处理，处理后的油烟废气引至车间外15m排气筒排放。4个灶台总风量为8000m3/h，油烟净化器净化效率不低于85%，则油烟产生速率为0.083kg/h，产生浓度为10.42mg/m3；经油烟净化器处理后油烟排放量为0.0225t/a，排放速率为0.0125kg/h，排放浓度为1.56mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》中“中型标准”的规定，即最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 （2）生产车间恶臭 项目营运期豆渣暂存时间过久会产生异味，另外加热煮浆和油炸等过程也会有一定的异味（以恶臭计）。豆渣堆置和煮浆过程恶臭（异味）产生量难以计算，且该类异味一般对员工不会产生不利影响，因此本项目不对豆渣暂存、煮浆和油炸过程产生的异味（恶臭）进行定量计算。企业拟设专门暂存间，豆渣及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，污染车间环境，另外企业车间内拟设机械排风和自然补风的通风装置，及时将产生的少异味排至室外。 （3）污水处理站恶臭 本项目污水处理站会产生恶臭气体，污水处理、污泥中的恶臭污染物主要成分为硫化氢、按等，废气主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的恶臭物质，污水处理装置中硫化氢和氨气含量很低，但仍会有部分恶臭气体以无组织排放的形式进入大气。企业拟在各水处理池加盖板封闭，只在盖板上预留进、出气口，同时企业在厂区边界加强绿化，经以上措施后，类比同类污水处理厂恶臭污染物无组织排放数据，并通过核算，得出本项目恶臭无组织排放源强见下表： 表5-1恶臭无组织排放源强 污染源; 排放速率; NH3; H2S. 污水处理站; kg/h; 0.008; 0.0005. 2、废水污染源分析 项目用水主要为生活用水、生产用水，生产用水主要包括大豆浸泡用水、磨浆用水、豆奶饮品调浆过程配置糖液用水、设备清洗用水和地面清洗用水。 （1）生活污水 项目建成后总定员30人，员工均不在厂内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），员工用水量计为45L/人·d，年生产天数为300天，则项目用水量为1.35m3/d，405m3/a；排放系数为80%，则员工生活污水产生量为1.08m3/d，324m3/a。生活污水中的主要污染物为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L等。项目生活污水经三级化粪池处理后用于周边农田、菜地浇灌施肥，不外排。 表5-2 项目废水产生、排放情况一览表 废水来源; 主要污染物; 污染物产生情况; 排放去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水 324m3/a; CODCr; 350; 0.119; 经三级化粪池处理后作农肥用于周边农田、菜地浇灌施肥. BOD5; 200; 0.068. SS; 200; 0.068. 氨氮; 35; 0.012. （2）生产废水 A、浸豆废水：项目大豆的消耗量为0.6t/d，浸泡池内的大豆与水的比例为1：1.5，则浸泡池的注水量为0.90t/d、270t/a。其中，浸泡水大部分被大豆吸收，吸收比例约为1:1，其余水被滤网过滤出来，泡豆废水产生量为0.3t/d、90t/a，该废水的水质为COD 600mg/L，BOD5 400mg/L、SS300mg/L，NH3-N 40mg/L。 B、黄浆水：项目在生产醋水豆腐时，需将物料中多余的水份压出，压出水量约为物料水分的55%，即127t/a，其中1t/a用于发酵后回用于点脑工序，黄浆水主要污染物为COD 5000mg/L、BOD5 4000mg/L、SS 1500mg/L、NH3-N 80mg/L。 C、设备清洗废水：项目生产设备每天需清洗一次，清洗废水按照原料用量的2倍进行计算，即设备清洗用水量为1.2m3/d、360m3/a。排水量按用水量的80%计算，则为288m3/a。主要污染物为COD 1200mg/L、BOD5 600mg/L、SS500mg/L、NH3-N 40mg/L。 D、地面清洁废水：本项目车间每天拖地1次，车间用水主要为冲洗拖把用水，平均用量约0.2m3/次，即每年用水60m3。排水量按用水量的80%计算，则为48m3/a。主要污染物为COD 800mg/L、BOD5 500mg/L、SS400mg/L、NH3-N 30mg/L。 E、纯水制备浓水：大豆浸泡用水、磨浆用水、豆奶饮品调浆过程配置糖液用水、锅炉用水采用自制纯化水，纯水制备过程中会产生浓水，锅炉会产生锅炉排污水，净化机产生的浓水和锅炉排污水属于清净下水，排入厂区雨水沟。 本项目生产废水产生情况见下表： 表5-2 项目生产废水产生情况一览表 废水名称; 水量（m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 浸豆废水; 90; 600; 400; 300; 40. 黄浆水; 126; 5000; 4000; 1500; 80. 设备清洗废水; 288; 1200; 600; 500; 40. 地面清洁废水; 48; 800; 500; 400; 30. 混合后; 552; 1935; 1335; 687; 49. 拟建项目新建一座污水处理站，规模为20m3/d，采用“预处理（格栅+沉淀池）+气浮机+A/O工艺+沉淀池”处理。设计进水指标COD≦6000mg/L、BOD5≦4000mg/L、氨氮≦100mg/L、SS≦1500mg/L，出水设计指标COD≦100mg/L、BOD5≦40mg/L、氨氮≦20mg/L、SS≦60mg/L，出水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）蔬菜灌溉标准，污水处理工艺具体见下图： 格栅 废水 沉淀池 污泥浓缩 污泥压滤机 污泥外运 污水 调节池 沉淀池 气浮机 A/O工艺 达标排放 图5-3 项目污水处理站污水处理工艺流程图 项目污水处理站各处理单元处理效率见下表： 表5-3 项目污水处理站各处理单元处理效率一览表（mg/L） 指标 工段; COD; BOD5; SS; NH3-N. 预处理 （格栅+沉淀池）; 进水; 6000; 4000; 1500; 100. 出水; 4500; 3400; 450; 100. 去除率（%）; 25; 15; 70; /. 气浮机; 进水; 4500; 3400; 450; 100. 出水; 900; 510; 360; 115. 去除率（%）; 80; 85; 20; -15. A/O工艺; 进水; 900; 510; 360; 115. 出水; 90; 25.5; 288; 23. 去除率（%）; 90; 95; 20; 80. 二沉池; 进水; 90; 25.5; 288; 23. 出水; 90; 25.5; 57.6; 23. 去除率（%）; /; /; 80; /. 排放标准; 100; 40; 60; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 经污水处理站处理后的生产废水污染物浓度降低，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）蔬菜灌溉标准后用于厂区周边农田和菜地灌溉，不外排。 3、噪声污染源分析 营运期项目噪声源主要为磨浆机组、油炸锅、锅炉房引风机、污水处理站水泵等设备运转产生的噪声。项目设备经基础减震后主要噪声源源强见下表： 表5-2 营运期主要噪声源及声源强度 单位：dB（A） 噪声产生区域; 噪; 源 原噪声产生量; 数量; 治理措施; 基础减震、厂房隔声后噪声源强. 生产车间; 磨浆机组; 80; 1组; 基础减振、厂房隔声、润滑零件、 定期保养; 65. 油炸锅; 95; 4个; 75. 引风机; 90; 2个; 60. 鼓风机; 100; 1个; 80. 水泵; 80; 4个; 65. 4、固体废物污染源分析 该项目产生的固废主要是大豆除杂废物、磨浆分离和豆奶过滤产生的豆渣、废包装材料、油炸产生的废食用油、污水站污泥、纯水制备设备定期更换产生的废滤芯和废反渗透膜以及职工生活垃圾。 大豆除杂废物：外购大豆不能直接进行生产，必须先人工去杂，去除可能的小石子、虫蛀大豆等，产生量极少，约1t/a。随生活垃圾一起交由环卫部门处理。 豆渣：打浆工序，通过分离工艺分离出豆渣，类比同类企业，豆渣产生量约等于所用干豆的量，即产生豆渣约180t/a（含水率60%，即水份108t/a、干豆72t/a）；豆奶过滤产生的豆渣约33t/a（含水率60%）。项目豆渣产生量共计213t/a，豆渣可以作为养殖饲料，外售当地的养殖场。评价提出将豆渣存放于防渗性能较好的桶或箱等容器内（容器累加存储量应不小于1.5吨，最多在厂区临时贮存2天），然后再集中存放于豆渣房中，定期外运给养殖户用作饲料。 废包装材料：企业原料大豆为袋装，产生废包装袋约0.1t/a，收集后外售废旧资源收购站。 废食用油：项目食用油用量为5t/a，经油炸挥发和带入产品后，废食用油产生量约为3t/a，收集后交由专业废油处置机构回收作为生产肥皂、柴油等的工业原料。 污水处理站污泥：项目污水处理站沉淀池会产生沉淀污泥，其产生量约为污水处理量的0.2%，本项目废水处理量为552t/a，则污泥产生量约为1.11t/a，定期清掏晾干后交由当地环卫部门统一清运处理。 废滤芯和废反渗透膜：项目纯水制备所用二级反渗透纯水装置的反渗透膜在使用一定时间后需更换滤芯及反渗透膜，更换的废滤芯及废反渗透膜交由厂家回收再生处理，产生量约0.10t/a，该类固废由厂家更换时及时回收，不在厂内暂存。 生活垃圾：本项目员工30人，按0.5kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a，经统一收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 表5-3 固体废物产生量估算及去向一览表（单位：t/a） 序号; 固废名称; 类别; 产生量; 处置方式. 1; 除杂杂物; 一般固废; 1; 收集后环卫清运. 2; 豆渣; 一般固废; 213; 定期外运给养殖户饲养牲畜. 3; 废包装材料; 一般固废; 0.1; 收集后外售废品回收站. 4; 废食用油; 一般固废; 3; 收集后交由专业废油处置机构回收作为生产肥皂、生物柴油等的工业原料. 5; 废滤芯及废反渗透膜; 一般固废; 0.1; 交供应厂家回收处置. 6; 污泥; 一般固废; 1.11; 收集后环卫清运. 7; 生活垃圾; 一般固废; 4.5.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 污染 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油炸 | 油烟 | 10.42mg/m3 0.15t/a | 1.56mg/m3 2.0t/a |
|  | 生产车间 | 恶臭 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.008kg/h | 0.008kg/h，无组织排放 |
|  |  | H2S | 0.0005kg/h | 0.0005kg/h，无组织排放 |
| 废水 | 生活污水（324m3/a） | COD BOD5 SS 氨氮 | 350mg/L，0.119t/a 200mg/L，0.068t/a 200mg/L，0.068t/a 35mg/L，0.012t/a | 经三级化粪池预处理后作为农肥用于周边农田、菜地施肥，不外排 |
|  | 生产废水 （552m3/a） | COD BOD5 SS 氨氮 | 1535mg/L，1.068t/a 1335mg/L，0.737t/a 689mg/L，0.380t/a 49mg/L，0.027t/a | 污水处理站处理后回用于周边农田、菜地灌溉，不外排 |
| 固体废物 | 除杂 | 杂物 | 1t/a | 收集后，委托环卫部门清运 |
|  | 分离、过滤 | 豆渣 | 213t/a | 定期外运给养殖户 |
|  | 原料包装 | 废包装材料 | 0.1t/a | 收集后外售废品回收站 |
|  | 油炸 | 废食用油 | 3/a | 收集后交由专业废油处置机构回收作为生产肥皂、生物柴油等的工业原料 |
|  | 纯水制备 | 废滤芯及废反渗透膜 | 0.1t/a | 交供应厂家回收处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 1.11t/a | 收集后，委托环卫部门清运 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 约80-95dB（A） | 昼间小于60dB（A） 夜间小于50dB（A） |
| 生态影响： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加，这对现有自然生态系统造成一定影响，建设方应加强厂区绿化建设，改善区域生态环境。 对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂界各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 施工期环境影响为短期影响，项目竣工即告结束，整个施工期产生的污染物包括施工扬尘、装修废气、燃油废气、施工废水、生活污水、建筑垃圾、生活垃圾和施工噪声等。7.1.1施工期水环境影响分析 本项目施工期生活污水依托厂区现有生活污水处理系统进行处理，经化粪池处理后做农肥使用，不外排。 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、桩基施工产生的泥浆废水、砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，主要污染因子为SS。进出施工场地车辆冲洗废水中的主要污染物为SS和石油类，在施工场地设置单独的车辆冲洗平台，由于污染物浓度较低，可在其周边设置截流沟，将各类施工废水导入沉淀池处理后用于降尘洒水。 此外，项目应尽量避免在雨季进行施工，须在施工场内开挖临时导流排水沟，于雨水排水口处设置临时沉淀池，需保证下雨时施工场地内的泥浆雨水得到处理；如有工程需要，可在排水口处设置格栅，截留较大的块状物。施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作。 采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水及车辆冲洗废均能得到有序的处理，不会对周边水环境造成太大的影响。 7.1.2施工期大气环境影响分析 1、施工扬尘环境影响分析 项目施工扬尘主要来源于场地临时堆放的土石方、裸露的表层浮土、易起尘的沙石建材，以及建筑材料运输和施工垃圾清理等过程。 在气候干燥有风的情况下，风力作用会产生扬尘，这类扬尘的特点是其起尘量与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在堆场扬尘点下风向近距离处，一般是在工地围栏外100m范围内。由于距离不同，其污染程度会随距离的增大呈现递减的现象：在扬尘点下风向0～50m范围内为重污染带，在50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，在200m以外范围内施工扬尘对周边大气影响甚微。根据同类规模项目类比，在一般气象条件下，施工扬尘的主要影响范围为其150m内，被影响的地域TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。 为尽可能降低项目建设施工期扬尘影响，建设方应当采取有效措施来尽量减少扬尘的产生，环评提出以下措施： （1）对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘。利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，同时在施工场地出口设置浅水池，以利于减少扬尘的产生量。 （2）对道路和施工区域进行清扫，洒水，保持路面湿度，减少施工粉尘和运输车辆产生的二次扬尘。 （3）对于装运含尘物料的运输车辆应加盖篷布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途的大气环境造成影响。 （4）在大风天气以及台风影响期因注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的大气污染。 （5）一些容易产生粉尘的建筑材料如水泥等，应该用密闭的槽车进行运输。 （6）尽量选取对周边环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他周边区域较少至30km/h。 （7）禁止现场搅拌混凝土，外购商品混凝土。 （8）大风天气避免露天施工作业。加强施工人员的劳动保护工作，配发相应的防护装备。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。 2、燃油废气和汽车尾气环境影响分析 施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。 总而言之，项目施工期产生的施工设备燃油废气和汽车尾气对周边大气环境影响不大，但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 7.1.3施工期声环境影响分析 施工期间由于使用运输车辆及推土机、电锯、电钻等施工机械，会产生一定的噪声污染。不同的施工阶段，有不同的施工机械，其数量、地点经常发生变化，作业时间也不定，从而导致了噪声产生的随机性、无规律性，属不连续产生。运输车辆产生的噪声更具不固定性。 施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。环评建议施工单位可采取以下措施缓解施工期噪声影响： 合理安排施工时间，夜间禁止施工。 （2）项目最近的敏感点主要为项目北侧居民点，施工过程要注意对该居民点的保护，合理布局高噪声施工设备，高噪声施工设备尽量远离该居民点，施工时需注意与居民沟通，在不影响居民休息的时间段进行高噪声设备的使用。 （3）建设单位应在施工操作上要加强环保措施，选用低噪声施工设备。在施工过程中应选用静压桩等低噪声施工工艺。 （4）对产生高噪声的设备，建议在其外加盖简易棚。 （5）合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在项目区中间远离厂界的位置。 （6）对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 （7）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或减震器损坏而增大设备工作时的声级。 （8）运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。 （9）在装修阶段，建设方应对建筑物的外部采用围挡，对金属窗加工等发出高频噪声的生产过程尽量不安排在现场施工，采用成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期产生的噪声影响将会的得到有效的控制和缓减，总体而言，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 7.1.4固体废物环境影响分析 项目施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾。 本项目施工过程产生的建筑垃圾，可再生利用部分回收出售给废品站。余下部分运往指定地点进行填埋处理，建筑垃圾能得到妥善处置。施工人员产生的生活垃圾设临时收集点，委托由环卫部门定期清运。 根据以上分析，项目施工期各种固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1废气环境影响分析 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见表7-2。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 氨; 二类区限值; 小时值; 200; （HJ2.2-2018）附录D. 硫化氢; 二类区限值; 小时值; 10. （4）项目参数 估算模式适用参数见表7-3，污染源参数见表7-4、表7-5。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市选项时). 最高环境温度/℃; 40.3. 最低环境温度/℃; -12.0. 土地利用类型; （2）阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m. 是否会考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km. 岸线方向/℃. 表7-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源（m）; 污染物; 排放速率（kg/h）; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 污水处理站面源; 112.244343°; 25.928857°; 202; 20; 15; 5; 氨; 0.008; kg/h. 硫化氢; 0.0005; kg/h. （5）评价等级确定 经预测，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 污水处理站面源; NH3; 200.0; 14.4096; 7.2048; /. H2S; 10.0; 0.9006; 9.006; /. 表7-6 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离 （m）; 污水处理站面源. NH3; H2S. 浓度（ug/m3）; 占标率（%）; 浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 50; 8.2587; 4.12935; 0.51618; 5.16168. 100; 5.3253; 2.66265; 0.33282; 3.32832. 200; 3.3168; 1.6584; 0.2073; 2.073. 300; 2.48775; 1.24389; 0.15549; 1.55484. 400; 2.01705; 1.00851; 0.12606; 1.26066. 500; 1.71495; 0.85746; 0.10719; 1.07184. 600; 1.49124; 0.74562; 0.09321; 0.93201. 700; 1.18854; 0.59427; 0.07428; 0.74283. 800; 1.0803; 0.54015; 0.06753; 0.67518. 900; 0.99045; 0.49521; 0.06189; 0.61902. 1000; 0.85794; 0.42897; 0.05361; 0.53622. 1200; 0.76278; 0.38139; 0.04767; 0.47673. 1400; 0.68778; 0.34389; 0.04299; 0.42987. 1600; 0.62688; 0.31344; 0.03918; 0.3918. 1800; 0.57663; 0.2883; 0.03603; 0.36039. 2500; 0.48327; 0.24162; 0.03021; 0.30204. 下风向最大浓度; 14.4096; 7.2048; 0.9006; 9.006. 下风向最大浓度出现距离; 11. D10%最远距离; /; /; /; /. 本项目Pmax值为9.006%，Cmax为0.9006ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气评价范围为边长5km矩形。根据HJ2.2-2018，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 2、大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算表见表7-7。 表7-7 项目大气污染物排放量核算 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 污染物排放标准; 排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值. 有组织排放. 1; /; 油炸; 油烟; 油烟净化器+15m排气筒; （GB18483-2001）; 2 mg/m3; 0.0225. 无组织排放. 1; /; 污水处理站; NH3; 各水处理池加盖板封闭、加强绿化; （GB14554-93）; 1.5mg/m3; 0.019. 2; /; H2S; 0.06mg/m3; 0.0012. 3、环境影响分析 项目运营过程中产生的废气主要为为醋水豆腐加工品油炸过程产生的油烟、生产车间豆制品加工过程产生的恶臭以及污水处理站产生的恶臭气体等。 油炸油烟经油烟净化器处理后由楼顶不低于15m排气筒排放，排放浓度为1.56mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》中“中型标准”的规定；对于车间恶臭废气，企业拟设专门暂存间，豆渣及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，污染车间环境，另外企业车间内拟设机械排风和自然补风的通风装置，及时将产生的少异味排至室外；对于污水处理站恶臭废气，企业拟在各水处理池加盖板封闭，只在盖板上预留进、出气口，同时企业在厂区边界加强绿化，经预测分析，厂界氨、硫化氢能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值。因此，本项目废气均能达标排放，对周边环境影响较小。 4、大气环境防护距离 根据表7-5和表7-6预测结果可知，项目无超标点，根据导则（HJ2.2-2008）8.7.5可知，本项目可不设置大气环境防护距离。 7.2.2废水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）地表水环境影响评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量状况、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，判定依据见表7-8。 表7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q(m3/d) 水污染物当量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水主要为浸豆废水、黄浆水、设备清洗废水、地面清洁废水和生活污水，浸豆废水、设备清洗废水、地面清洁废水经厂区自建污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）蔬菜灌溉标准后用于厂区周边农田和菜地的灌溉，不外排；项目生活污水经化粪池后作为农肥施用于周边农田和菜地。本项目无废水外排，因此，本项目地表水环境影响评价等级定位三级B，可不进行水环境影响预测，分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价即可。 （2）环境影响分析 通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为324m3/a；生产废水产生量为552m3/a。项目废水总计为876m3/a。根据相关资料可知，每亩早稻灌溉需水量180~230m3，中稻220~240m3，晚稻230~320m3，蔬菜220~550m3，棉花30~100m3，小麦10~80m3。农田、菜地用水系数按220m3计算，则消纳本项目废水需要农田或菜地约4.0亩，而本项目南边农田数量在300亩以上，可完全消纳本项目产生的污水。 项目拟新建一座污水处理站，规模为20m3/d，采用“预处理（格栅+沉淀池）+气浮机+A/O工艺+沉淀池”处理。设计进水指标COD≦6000mg/L、BOD5≦4000mg/L、氨氮≦100mg/L、SS≦1500mg/L，根据表5-3各单元处理效率可知，污水处理站出水设计指标可达到COD≦100mg/L、BOD5≦40mg/L、氨氮≦20mg/L、SS≦60mg/L，能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）蔬菜灌溉标准。根据工程分析（表5-2），项目生产废水产生量为426m3/a（1.42m3/d），废水综合水质为：COD 1935mg/L、BOD5 1335mg/L、氨氮 49mg/L、SS 687mg/L，能够项目污水处理站废水处理规模和进水水质要求，因此废水经污水处理站处理后，能够达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）蔬菜灌溉标准，污水处理措施可行。 总的来说，项目生产废水和生活污水分别经自建污水处理站和化粪池处理后用于农田、菜地浇灌和施肥，不外排，对周边地表水环境影响不大。 2、地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见 HJ610-2016 的附录A。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类建设项目的地下水进行环境影响评价，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。根据附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。项目属于“二 农副食品加工业 9 豆制品制造 除手工制作和单纯分装外的”，地下水环境影响评价项目类别属于“报告表的Ⅳ类”，不开展地下水环境影响评价。 本项目对地下水产生影响的可能环节是污水处理站，在做好防雨、防渗工作前提下，对地下水影响很小。 项目污水处理站区域为重点防渗区。项目区采用的具体防渗措施见表7-9。 表7-9 目厂区采取的防渗措施 序号; 地点; 防治措施. 1; 污水处理站; 地面防渗方案自上而下：①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚c15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3:7水泥土夯实。. 7.2.3声环境影响分析 本工程噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值75~90dB(A)在之间。 1、噪声源源强的选取原则 （1）有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本评价预测时单个设备噪声值按范围值的平均值考虑。 （2）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声强度相差较大，按照噪声叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响，因此，本评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 2、预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 项目工程工艺特点，主要考虑厂房的隔声、建筑物放射等因素，一般厂房隔声ΔL=10～15dB(A)，隔声处理厂房ΔL=15～20 dB(A)，围墙ΔL=5～10 dB(A)。 综合上述因素，本项目所有设备均安装在车间内，取厂房隔声ΔL=15dB(A)。 3、降噪措施 （1）尽可能选用功能好、噪音低的生产设备； （2）加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度； （3）噪声源较大的设备安装减震垫、隔音间等。 采取以上措施后，设备噪声源强可降低5~10dB(A)。 4、预测结果 本项目夜间（22：00~次日06：00）不生产，贡献值为0，因此评价仅对昼间噪声影响进行预测，预测及评价结果见表7-9。 表7-9 项目厂界噪声贡献值预测结果（昼间） 单位：dB（A） 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 北侧谭田村居民. 噪声源强; 83.87. 主要噪声源与厂界距离; 25; 20; 30; 35; 50. 厂界贡献值; 55.91; 57.85; 54.33; 52.99; 49.89. 评价标准值（GB12348-2008）; 60; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，厂界北侧谭田村居民点噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目建设对周边声环境影响小。 为进一步减少项目营运期噪声对厂区北侧谭田村居民的影响，本环评提出以下建议： （1）在设备选型购买过程尽可能地选择低噪声设备或符合国家噪声标准设备，从源头上控制噪声； （2）对于大噪声设备采取减震基础、消声器、隔声罩、软连接等安装措施； （3）平面设计时将噪声源较大的工序分别集中布置，并远离北侧厂界，在不同空间采取相应的建筑降噪措施。靠外墙处设置辅房和走道，阻隔和消减澡声。并选用高效吸音的装饰材料，有效减低噪声； （4）对于汽车噪声汽车噪声则采用禁鸣，减速等措施加强管理； （5）在噪声源比较集中或者噪声强度比较高的附近通过绿化，种植树木等措施来达到吸声降噪的效果，噪声经过距离的衰减之后的降噪效果也较明显。 通过采取以上措施，能够进一步降低项目噪声对北侧居民的影响，确保厂界北侧谭田村居民声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 7.2.4固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生及处置方式 本项目生产过程中的固体废物主要包括：大豆除杂废物、磨浆分离和豆奶过滤产生的豆渣、废包装材料、油炸产生的废食用油、污水站污泥、纯水制备过程产生的废滤芯和废反渗透膜以及职工生活垃圾等。各固体废弃物的生产情况见表7-10。 表7-10 固体废物产生量估算及去向一览表 序号; 固废名称; 类别; 产生量; 处置方式. 1; 除杂杂物; 一般固废; 1; 收集后环卫清运. 2; 豆渣; 一般固废; 213; 定期外运给养殖户饲养牲畜. 3; 废包装材料; 一般固废; 0.1; 收集后外售废品回收站. 4; 废食用油; 一般固废; 3; 收集后交由专业废油处置机构回收作为生产肥皂、生物柴油等的工业原料. 5; 废滤芯及废反渗透膜; 一般固废; 0.1; 交供应厂家回收处置. 6; 污泥; 一般固废; 1.11; 收集后环卫清运. 7; 生活垃圾; 一般固废; 4.5. （2）一般固废处置措施要求 本项目固废为一般固体废物，建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时堆放场地，该场所应防雨、防风、防渗漏，不得随处堆放，不得混入生活垃圾，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 营运期各种固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 7.2.5土壤环境风险分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目评价等级是根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行划分。本项目为豆制品加工行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于表中的其他行业： 表7-12 土壤环境影响评价项目类别表 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 其他行业; /; /; /; 全部. 项目属于Ⅳ类项目，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6环境风险分析 本项目生产过程中不涉及有毒有害、易燃易爆物质生产、使用、储存，厂区内无重大危险源，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中内容，本项目风险浅势为I，可开展简单分析，见表7-11。 表7-11 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产500吨豆制品建设项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 新田县; 龙泉镇谭田村. 地理坐标; 经度; 112.244224°; 纬度; 25.929198°. 主要危险物质及分布; 本项目不构成重大危险源. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）废水事故排放对区域水环境造成不利影响。 （2）发生火灾事故，事故废气、废水对区域环境空气和环境敏感目标造成不利影响。. 风险防范措施要求; （1）整体防范措施：企业应设立环境风险机构，负责建立和健全本企业环境风险防范的制度，根据本企业的生产特点，制定环境污染事故防范措施，并落实在企业各生产环节。 （2）火灾防范措施：生产厂房可燃物品贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距，远离火种和热源。生产车间和原辅料及产品仓库禁止明火进入。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目采取以上环境风险防范措施后，对环境的风险可接受。. 7.3环境可行性分析 7.3.1产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 新田县金穗农林发展有限公司年产500吨豆制品建设项目，经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》，该项目产品、生产设备及工艺均不属于限制类、淘汰类，符合国家产业政策。 （2）与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 结合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013），就企业环境及相关内容，进行规范符合性分析。对比分析内容见表7-12。 表7-12 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性对照表 序号; 类别; 规范要求; 企业条件; 符合性. 1; 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域; 项目周边无重污染企业; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物及污染源不能有效清除的地址; 项目场址无有害废弃物及不能有效清除的污染源; 符合. 3; 厂区不宜择宜发生洪涝灾害的地区; 项目不属于易发生洪涝灾害的地区; 符合. 4; 应远离易于遭受害虫侵扰的地区; 项目不属于易于遭受害虫侵扰的地区; 符合. 5; 厂区环境; 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有分离或分隔措施，防止交叉污染; 厂区布局合理，生产区和生活区划分明显，并有分离或分隔措施; 符合. 6; 厂区内的空地、道路应铺设混凝土、沥青、其他硬质材料或者绿化，保持环境清洁，防止扬尘土和积水。; 厂区地面使用混凝土全部硬化; 符合. 7; 厂区绿化应与生产车间保持适当间隔；植被应定期维护，以降低虫害污染的风险; 制定绿化管理制度，防治虫害污染; 符合. 8; 厂区应有适当的排水系统。; 建设完善的排水系统; 符合. 9; 厂房及设施卫生管理; 厂房内各项设施应保持清洁，及时维修或更新，厂房地面、屋顶、天花板及墙壁有破损时， 应及时修补; 生产设备每天清洗，车间地面每天冲洗，天花板墙壁定期检查维护; 符合. 10; 用于加工、包装、储运等的设备及加工器具、生产用管道、食品接触面，应定期清洁消毒。; 生产设备、生产场所定期清洗消毒; 符合. 11; 用于清洁消毒后的设备和用具，应妥善保管， 避免交叉污染; 设置专用的消毒间; 符合. 12; 废弃物处理; 盛装废弃物的容器应构造合理、 有特别标识或可明显区分， 必要时应可封闭， 防止污染食品。; 豆渣池，可使用木板盖住；其他固废使用带盖收集桶收集，可以封闭; 符合. 13; 应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放；废弃物应定期清除。易腐败的废弃物清除时间尽可能缩短。; 豆渣在豆渣池暂存；豆渣及不合格腐竹日产日清; 符合. 14; 废弃物放置场所不应有不良气味或有害、有毒气体溢出， 应防止虫害的孳生，防止污染食品、 食品接触面、水源及地面。; 固废中大豆除杂废物、职工生活垃圾使用垃圾箱收集，垃圾箱在车间外， 不会接触生产区域；豆渣在豆渣池暂存，使用木板覆盖；; 符合. 由以上对比分析可知，企业在选址、厂区环境、厂房及设施卫生管理、废弃物处理方面，均符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的相关要求。 7.3.2选址合理性分析 （1）与城乡规划符合性分析 本项目位于新田县龙泉镇谭田村内，不在《新田县县城总体规划(2009-2030年)（2018年修改）》规划范围内，不与城乡规划冲突。 （2）交通 项目场地紧邻省道S323，路况较好，项目交通运输条件较为便利。 （3）环境敏感程度 项目最近居民为北侧为20m外的8户散住居民，其距离本项目生产车间在55m以外，且位于本项目常年主导风向上风向，该散住居民已同意本项目的建设（见附件4）。项目评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区区等需重点保护的敏感区。 因此，本项目周围环境敏感程度不大。 （4）环境容量 根据现状监测，项目拟建地周边大气、水、噪声均满足相应环境功能区要求，项目拟建地具有较大的环境容量。 （5）外环境对本项目的影响 本项目属于食品生产加工项目，对外环境有一定的要求，以防止外环境污染对本项目产品的影响。本项目周边无工矿企业，无重大污染源和污染物的排放，因此，外环境对本项目基本无影响。 7.3.3厂区平面布置分析 项目厂区可分为办公区和生产区，厂区入口为厂区北侧往西，靠近省道S323，方便原料和产品的运输。北侧东面为办公区，南侧为生产区，项目污水处理设施位于厂区的东南角。项目办公区位于生产区和污水处理站的北侧，位于项目所在区域主导风上风向，可以减少生产过程产生的废气对员工的影响；生产区远离北侧布置，同时可以减少噪声、废气对北侧散住居民的影响。总的来说，本项目平面布置基本合理。 7.3.4三线一单符合性分析 本项目与“三线一单”文件符合性分析详见表7-15。 表7-15 项目与“三线一单”文件符合性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号）; 生态保护红线; 项目位于新田县龙泉镇谭田村原谭田希望小学内，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，项目地块不属于生态红线; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 项目除水电外，无其他能源消耗，且水电用量很小，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家及地方产业政策。项目采取有效三废处理措施，符合环保规划要求，不在环境准入负面清单内。; 符合. 7.3.5项目建设的制约因素及解决办法 根据现场调查和现状监测结果，评价区域环境质量现状较好，具有一定的环境容量。区域内生态结构简单，无珍稀濒危野生动植物、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标。项目建设无明显环境制约因素。 7.4环境管理与监测计划 7.4.1环境管理 - 组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 - 组织制定全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 - 厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、车间内部区域保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走到畅通。 （4）建立环保台账，对厂区各类污染物进行登记管理。 7.4.2监测计划 根据本工程废水、固废、噪声等污染源的产生和排放情况，评价建议工程环境监控计划可按照表7-16执行。 表7-16 本项目监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频次. 废气; 油烟净化器排放口; 有组织：油烟; 半年1次. 厂区上风向10m布设1个点，下风向10m布设3个点；; 无组织：恶臭、NH3、H2S; 半年1次. 噪声; 厂区东、南、西、北边界；; Leq（A）; 每年1次. 废水; 污水处理站; pH、氨氮、SS、BOD5、CODcr; 每季1次. 固废; /; 统计产生量、处理量/处理方式、贮存量; 台帐统计、年报一次. 7.7环保投资估算 项目总投资200万元，其中环保投资40万元，占总投资的20%，项目环保投资见表7-17。 表7-17 本项目环保竣工验收一览表 单位：万元 类型; 污染源; 具体环保措施; 环保投资. 废气; 油炸油烟; 集气罩+高效油烟净化器+15m排气筒; 10. 生产车间恶臭; 加强通风; 3. 污水处理站; 各水处理池加盖板封闭，加强绿化; 5. 废水; 生活污水; 化粪池; 依托现有. 生产废水; 污水处理站; 15. 噪声; 设备噪声; 基础减振，室内隔声，厂区绿化隔声; 2. 固体废物; 一般固废; 新建一处一般固废暂存间（占地10m2）; 4. 生活垃圾; 生活区垃圾桶；车间内垃圾桶; 1. 合计; 40. 7.8环保竣工验收一览表 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目竣工检查、验收的主要内容和管理目标如下表7-18。 表7-18 项目竣工检查、验收一览表 项目; 竣工验收项目名称; 治理验收内容; 监测内容; 预期治理效果. 废气; 油炸油烟; 集气罩+高效油烟净化器+15m排气筒; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准. 生产车间恶臭; 加强通风; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 污水处理站; 各水处理池加盖板封闭，加强绿化. 废水; 生活污水; 三级化粪池; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5; 处理后作为农肥用于周边农田、菜地施肥. 生产废水; 污水处理站（20t/d）; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中蔬菜灌溉标准. 噪声; 设备噪声; 基础减振，室内隔声，厂区绿化隔声; 厂界Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB（12348-2008）2类标准. 固废; 一般固废; 新建一处一般固废暂存间（占地10m2）; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 生活垃圾; 依托生活区垃圾桶；车间内新增垃圾桶; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油炸油烟 | 油烟 | 加强通风 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准 |
|  | 生产车间 | 恶臭 | 各水处理池加盖板封闭，加强绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 各水池加盖密闭 |  |
| 水污染物 | 生活办公 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 处理后作为农肥用于周边农田、菜地施肥，不外排 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 污水处理站 | 达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中蔬菜灌溉标准后用于厂区周边农田、菜地灌溉，不外排 |
| 固体废物 | 除杂 | 杂物 | 收集后，委托环卫部门清运 | 得到妥善处理 |
|  | 分离、过滤 | 豆渣 | 定期外运给养殖户饲养牲畜 |  |
|  | 原料包装 | 废包装材料 | 收集后外售废品回收站 |  |
|  | 油炸 | 废食用油 | 收集后交由专业废油处置机构回收作为生产肥皂、生物柴油等的工业原料 |  |
|  | 纯水制备 | 废滤芯和废反渗透膜 | 交供应厂家回收处置 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 收集后环卫清运 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声dB（A） | ①各类设备采取隔声、安装消声器等措施； ②隔声、距离衰减等。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2标准。 |
| 生态保护措施和预期治理效果： 项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。建议企业加强厂区绿化，在边角空地上及厂界种植合适的树种或铺植草坪，从而减轻项目建设对生态环境的破坏程度。采取以上措施后，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况结论 为适应市场需求，促进新田县龙泉镇发展，繁荣龙泉经济，在充分市场调研的基础上，新田县金穗农林发展有限公司于新田县龙泉镇谭田村利用闲置楼房投资建设豆制品生产项目。项目总投资200万元，占地面积9亩，新建一座建筑面积2450平方米的2层厂房作为生产车间，依托现有的1栋教学楼作为综合楼，配套建设相应的环保配套工程，项目建成后，实现年生产豆制品500吨的生产能力。 9.1.2产业政策符合性结论 经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》，该项目产品、生产设备及工艺均不属于限制类、淘汰类，符合国家产业政策。 经对比分析，本项目在选址、厂区环境、厂房及设施卫生管理、废弃物处理方面，均符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的相关要求。 9.1.3环境质量现状结论 - 根据新田县2018年环境空气质量公报可知：新田县2018年环境空气质量以SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5为指标的环境空气质量达标，属达标区。根据现状监测结果可知，项目区环境空气质量TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。 - 根据现状监测数据分析可知，项目南侧新田河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 - 由现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 9.1.4选址合理性结论 项目选址区位于新田县龙泉镇谭田村，该区域属于乡村区域，项目选址不在新田县城规划范围内，不与城乡规划冲突；评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位、饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等重要生态敏感区，环境敏感性较小；场地临近道路，路况较好，交通较便利；项目不占用农田、耕地及森林；因此，本项目选址合理。 9.1.5环境影响分析结论 施工期，施工量很小，施工时间短，施工单位针对施工过程中产生的废气、废水、噪声等均拟采取有效治理措施，对环境影响小。 建设单位对项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废均做了针对性的治理措施预案，经过本环评分析评价，认为这些治理措施不仅从经济上还是从技术上都是可行的。经过影响预测分析，在采取这些有效治理措施后，项目的运营期产生的各种污染物对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能。因此从项目的施工建设对当地自然环境的影响来看，项目建设是可行的。 9.1.6总量控制结论 项目生产废水经自建污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中蔬菜灌溉标准后用于厂区周边农田、菜地灌溉，不外排；生活污水经化粪池处理后作为农肥用于周边农田、菜地施肥，不外排，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为油烟、恶臭气体，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 9.1.7总结论 项目区域环境质量现状较好；本项目为豆制品加工项目，符合国家相关产业政策要求。本项目无废水外排，废气、噪声、固体废弃物也可通过采取污染防治措施做到达标排放或达到环保要求，并得到有效控制，符合达标排放、总量控制原则；采取绿化等措施，改善生态环境，项目建设不会降低环境功能。项目建设从环保的角度是可行的。 9.2建议与要求 1、加强厂区内各类水池管理，防止出现溢流现象。 2、加强环境管理工作，使环保治理设施始终处于良好的运行状况，做到污染物稳定达标排放。 3、加强项目固废储存、运输和管理工作，按相关标准要求落实原料、产品、固废储存场建设管理措施。加强对物料装卸和运输的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。 4、厂区内地面硬化，水池做好防渗处理，为产噪设备安装减振基础。加强厂区环境绿化工作，使厂区充分绿化，以起到净化空气、降低噪声的作用，同时美化厂区环境。 5、规范排污口设置，废气排放口设置标志牌，固废储存场所设置标志牌。