- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

项目名称：            享耀钢化玻璃加工项目

建设单位（盖章）：新田县享耀钢化玻璃加工经营部

编制日期：                 2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	44

附表	45

附件

附件1  营业执照

附件2  厂房租赁协议

附件3  检测报告

附件4  丁基胶成分检测报告

附件5  硅酮胶成分检测报告

附件6  委托书

附件7  承诺书

附件8 专家评审意见及签到表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在区域水系图

附图3  环境保护敏感目标图

附图4  厂区平面布置图

附图5  新田县县城总体规划（2009-2030）

附图6  永州市环境管控单元图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 享耀钢化玻璃加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 骆浩 | 联系方式 | 18074605526 |
| 建设地点 | 湖南省永州市新田县龙泉街道工业南园 东新机械科技有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （E112°11′22.14981″，N25°53′54.84991″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042 特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 第二十七大类“非金属矿物制品业”中57玻璃制造304 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》（以下简称“指南”）规定，无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《新田县县城总体规划（2009-2030）》 《新田县工业园建设规划及产业规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 新田工业园成立于1992年，2012年批准设立为省级工业集中区，更名新田工业集中区。2021年9月1日湖南省生态环境厅出具了《湖南省生态环境厅关于新田工业集中区规划环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2021〕22号）。 规划环境影响评价文件名称：《湖南省永州市新田工业园环境影响报告书》 规划环评批复文件名称：《关于湖南省永州市新田工业园环境影响报告书的批复》 审查机关：湖南省环境保护厅 审批文号：湘环评〔2008〕180号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与《新田县县城总体规划（20029-2030）》符合性分析 表1-1 项目与《新田县县城总体规划（20029-2030）》 符合性分析一览表 序号; 规划内容摘要; 项目实际情况; 符合性. 1; （二）县域发展战略与目标：4、产业发展战略：在不损害生态功能的前提下，因地制宜发展适度资源开发、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜产业，积极发展第三产业、严格限制高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业。（1）基础产业：对传统型的主导产业，引进先进技术，延伸产业链，淘汰落后产能，实现产业转型升级。; 项目属玻璃制造行业，不属于高污染、高能耗、高物耗产业，项目废气、废水均采取处理措施后可达标排放，固废妥善处置，对环境造成的影响较小。; 符合. 2、项目与《新田县工业园建设规划及产业规划》符合性分析 表1-2 项目与《新田县工业园建设规划及产业规划》 符合性分析一览表 序号; 规划内容摘要; 项目实际情况; 符合性. 1; 一、建设规划：（一）新田县工业集中区位于新田县城总体规划范围之内，包括东溪街以西、傲春路以北、叠翠街以东、彩云路以南的区域，总规划面积5.08平方公里。; 本项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道工业南园，属于新田县工业集中区范围内。; 符合. 2; 二、产业规划：根据我县资源禀赋、地理位置等条件，工业园区主要发展农林产品深加工产业、机械制造产业、加工贸易产业。; 项目属玻璃加工行业。; 符合. 3、项目与《新田县工业园项目环境影响评价报告书》符合性分析 表1-3 项目与《新田县工业园项目环境影响评价报告书》的批复（湘环评〔2008〕180号）符合性分析一览表 序号; 规划内容摘要; 项目实际情况; 符合性. 2; 严格执行入园企业准入制度，入园项目选址必须符合园区体总体发展规划和环保规划，园区仅允许发展二类工业，禁止引进和建设三类工业，按照园区主导产业定位要求，鼓励引进农产品深加工，纺织品来料加工，计算机软件研发、电子配件组装等高新技术项目，允许引进新型显示器材、电子陶瓷半导体器件生产(后工序)、光纤预棒制造等符合高新技术产业导向要求的项目，限制农产品初加工、半导体器件生产(前工序)项目，禁止建设印染、印刷电路板、半导体材料制造、电池生产、集电路芯片(封装)、集成电路芯片(清洗前工序)、玻売、电真空器件生产项目以及国家明令淘汏和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。鉴于工业园紧邻新田县城建成区，园区应严格限制大气污染物排放量较大的企业，防止对县城环境空气质量产生不利影响。; 本项目熟玻璃加工行业，不属于高污染、高能耗企业，项目废气经处理后可达标排放，项目生产废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入新田县污水处理厂，固废妥善处理。项目建设符合产业政策。; 符合. 在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求，并推行清洁生产工艺;; 项目暂未进行建设，目前正在开展环评手续，并要求建设单位及时完成项目竣工验收。; 符合. 3; 按雨污分流制建设园区排水管网，加快污水处理厂等配套基础设施建设进度，截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行，保障园区污水顺利进入污水集中处理厂。园区与新田县城污水处理厂合并建设处理规模4万吨/天的污水处理厂，处理后的污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准排入新田河城区下游河段。污水处理厂应另行进行环境影响评价。污水处理厂建成前，园区企业外排废水必须自行处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准;污水处理厂建成运营后，各企业单位废水必须进行处理满足污水处理厂进水水质要求后进入污水处理厂处理。; 园区实行雨污分流，雨水通过雨水管网排入新田河，生活污水目前依托新田县污水处理厂处理达标后排入新田河； 生产废水经沉淀后循环使用，不外排。; 符合. 5; 工业园应建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。; 项目产生的玻璃边角料、不合格品、钻孔沉降粉尘、沉淀水箱清理的粉尘收集后由玻璃厂回收，废包装材料、废铝条回收外售。废胶水桶、废活性炭定期委托有资质单位处理。项目固废妥善处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目位于湖南省永州市新田工业集中区内，属于玻璃制造行业，符合湖南省人民政府发布的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）中文件ZH43112820004中的主导产业。 表1-1 项目与《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 相符性分析一览表 管控 维度; 湘政发〔2020〕12号文件管控要求; 本项目; 符合性. 主导产业; 湘环评〔2008〕180号：农产品加工、纺织品来料加工、高科技工业； 湘发改地区〔2012〕1564号：以农林产品深加工、机械制造、服装鞋帽加工毛衣等产业为主； 六部委公告2018年第4号：家具、机械、富硒农产品加工; 本项目位于新田工业集中区，为玻璃加工企业，与工业园的主导产业相符; 符合. 空间布局约束; （1.1）集中区引入项目应符合 “新田县产业准入负面清单”的有关规定。 （1.2）园区仅允许发展一、二类工业，禁止引进和建设三类工业；禁止引进和建设三类工业，按照园区主导产业定位要求，限制农产品初加工、半导体器件生产（前工序）项目进入；禁止建设印染、印刷电路板、半导体材料制造、电池生产、集成电路芯片（封装）、集成电路芯片（清洗前工序）、玻壳、电真空器件生产项目。 （1.3）严格限制大气污染物排放量较大的企业，防止对县城空气质量产生不利影响。; 集中区引入项目均符合“新田县产业准入负面清单”的有关规定。 本项目为玻璃加工行业，属于二类工业，为园区允许发展工业。 本项目对密封工序产生废气采用集气罩收集经活性炭处理后达标排放。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区实行雨污分流，废污水依托新田县污水处理厂处理达标后排入新田河；雨水通过雨水管网排入新田河，初期雨水可能产生环境污染的企业应建设初期雨水池。; 园区实行雨污分流，项目雨水通过雨水管网排入新田河；项目生产废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托东新机械厂化粪池处理后排入新田县污水处理厂，尾水处理达标后排入新田河。; 符合. （2.2）废气：全面推进工业VOCs综合治理，按要求完成包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业VOCs 污染治理。建立VOCs排放清单信息库，完善企业一企一档制度。重点推进水泥等行业炉窑深度治理，特护期按要求实施错峰生产。园区内水泥等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 项目为玻璃加工项目，不属于重点行业；项目涂胶产生的有机废气通过加强机械通风后达标排放。密封工序产生的有机废气采用集气罩收集后，经活性炭处理后经15m高排气筒达标排放。; 符合. （2.3）固废：集中区应建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 项目产生的玻璃边角料、不合格品、钻孔沉降粉尘、沉淀水箱清理的粉尘收集后由玻璃厂回收，废包装材料、废铝条回收外售。废胶水桶、废活性炭定期委托有资质单位处理。项目固废妥善处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《新田工业集中区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。产生危险废物的企业应设专门的危废存储间，并做好地面防腐防渗防淋等处理，设置警示标志。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本次环评要求建设单位设置9m2危废暂存间，做好地面防腐防渗防淋等处理，设置警示标志。 本次环评建议建设单位制定应急预案并备案。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：全面淘汰燃煤锅炉，全面推广天然气等清洁能源。2020年，园区综合能源消费量预测当量值为34655.72吨标煤，单位GDP能耗预测值为0.180吨标煤/万元；到2025年，园区单位GDP能耗控制在0.152吨标煤/万元，能源消费总量控制在39866.40吨标煤（当量值）以内。 （4.2）水资源：严格用水强度指标管理，建立重点用水单位监控名录，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理；鼓励纺织印染等高耗水企业废水深度处理回用。2020年，新田县水资源开发利用总量控制红线为14562万立方米；万元工业增加值用水量62立方米。 （4.3）土地资源：按照严控增量、盘活存量、管住总量、集约高效的原则，着力调整建设用地结构，保障重点建设项目用地，加大存量建设用地盘活力度，提高土地利用效益，切实推进土地利用向集约型利用方式转变。确保园区平均土地投资强度不低于150万元/亩。; 项目为玻璃制造行业，不属于高污染高能耗企业； 项目投产后仅使用少量的电能及水能，项目已落实提高水资源率，资源利用量相对区域资源利用占比较小； 本项目为租赁东新机械闲置厂房，不新增区域建设用地。; 符合. 表1-2 项目“三线一单”符合性一览表 序号; 三线一单; 相符性分析. 1; 生态保护红线; 本项目不位于新田县生态保护红线范围内。. 2; 环境质量底线; 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。. 3; 资源利用上线; 本项目运营过程消耗一定的资源，均由区域供给，项目资源利用量相对区域资源利用占比较小，符合资源利用上限。. 4; 环境准入负面清单; 本项目为特种玻璃制造，本项目属于重点管控单元（见附图7）。根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》(湘发改规划〔2018〕373 号）、《湖南省新增 19 个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972 号）、《产业结构调整指导目录》（2021年修订版），本项目不属于其中的限制类和淘汰类。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足环境准入负面管理要求。. 2、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录》（2021年修订版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业57玻璃制品制造”，该项目属于允许类项目。 同时项目也不属于国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月23日发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目。 综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 ## 3、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号）相符性分析 表1-3 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 政策; 规范要求; 项目实际情况; 符合性. 挥发性有机物VOC污染防治技术 政策; 二、源头和过程控制——（九——1、鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售; 本项目产品为符合环境标志产品技术要求的水基型胶粘剂; 符合. 三、末端治理与综合利用——（十五）：对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术、紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 项目涂胶产生的有机废气通过加强机械通风后达标排放。密封工序产生的有机废气采用集气罩收集后，经活性炭处理后经15m高排气筒达标排放。; 符合. 三、末端治理与综合利用——（二十）：对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 本项目废活性炭交由有资质的危废处理单位处理; 符合. 五、运行与监测——（二十五）：鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; 本环评建议企业在后续投产运行后，紧跟当前环境管理要求，将VOCs纳入环境监测内容，并定期主动报送监测结果; 符合. 由上表可知：本项目采取的挥发性有机物污染防治措施符合《挥发性有机物VOCs 污染防治技术政策》的要求。 4、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）的相符性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）：“（一）加大产业结构调整力度。2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区……新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。” “（二）加快实施工业源VOCs污染防治。5.因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。” 本项目属于玻璃加工行业，项目涂胶、密封工序采用低VOCs含量的原辅材料水基型胶粘剂，从源头控制挥发性有机废气产生，本项目不属于高VOCs排放项目。项目涂胶无组织VOCs排放严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中1h特别排放限值要求达标排放；密封工序产生的VOCs采用集气罩收集后经活性炭处理后经15m高排气筒达标排放。对于有机废气排气筒排气口的监管，本次环评在“7.4、环境管理与环境监测”小节已明确，排气筒设置永久采样孔和采样平台，及时汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 综上，在建设单位严格落实本次环评提出的各项污染防治措施后，本项目的建设与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）相符。 ## 5、与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（湘政发〔2018〕17号）符合性分析 根据湖南省人民政府《关于印发湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（湘政发〔2018〕17号）：“17.推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。” 本项目对有机废气从源头控制，减少无组织排放，确保有机废气的达标排放，在前述与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析中已具体总结了相关的污染防治措施，建设单位在严格落实本次环评提出的各项污染防治措施后，确保项目有机废气以及其他污染物达标排放，本项目的建设与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》相符。 6、与《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》符合性分析 根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》第十三条提出“全面推进工业VOCs综合治理。严格环境准入，严禁新建石化、有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目……强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放……” 本项目属于玻璃制造业，项目涂胶、密封工序采用低VOCs含量的原辅材料水基型胶粘剂，从源头控制挥发性有机废气产生，本项目不属于高VOCs排放项目。项目涂胶无组织VOCs排放严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中1h特别排放限值要求达标排放；密封工序产生的VOCs采用集气罩收集后经活性炭处理后经15m高排气筒达标排放。 综上，项目与《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》符合。 7、与《关于印发湖南省挥发性有机物污染防治三年实施方案的通知》（湘环发〔2018〕11号）符合性分析 该实施方案中明确“通过源头削减（VOCs原材料替代）、过程控制（防止“跑、冒、滴、漏”、工艺优化等）及末端治理（新建去除设施）等措施，强化环境管理手段（排污收费、经济激励、环境执法等）减少VOCs排放量……严格建设项目环境准入。……新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施……加快推进化工行业VOCs综合治理……” 本项目属于玻璃制造业，项目涂胶、密封工序采用低VOCs含量的原辅材料水基型胶粘剂，从源头控制挥发性有机废气产生，本项目不属于高VOCs排放项目。项目涂胶无组织VOCs排放严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求达标排放；密封工序产生的VOCs采用集气罩收集后经活性炭处理后由15m高排气筒达标排放。 综上，项目建设符合《关于印发湖南省挥发性有机物污染防治三年实施方案的通知》（湘环发〔2018〕11号）中相关要求。 8、项目选址符合性分析 项目位于永州市新田县龙泉街道工业南园东新机械科技有限公司厂区内。经查询《新田县县城总体规划（2009-2030）》（2016年修订），项目所在区域为二类工业用地（见附图6）。 项目附近区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊 保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重 要生态敏感区。根据《新田工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》要求：南区（新嘉公路以南区域）以异地扶贫安置小区的名义建设了集中居民区，后续开发应严格控制其周边邻近区块的产业布局，不得新落户气型污染明显的项目，并对已落户的产业加强污染控制，南区集中居民区位于本项目东南侧687m，根据运营期环境影响和保护措施分析可知，本项目无需设置环境防护距离，因此选址合理。 项目建设不涉及房屋拆迁问题，不占用基本农田、生态红线等，选址符合当地的产业布局和用地规划要求。项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，配套建设的新田县污水处理厂运营稳定，能满足本项目使用的需要。在项目采取相应的治理措施后，污染物能达标排放，对外界环境影响较小。 根据环境质量现状监测结果，本项目所在区域空气质量良好，项目区域还具有较大的环境容量，故评价认为本项目的入驻不会改变区域环境质量，与区域环境具有相容性。 综上，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 新田县享耀钢化玻璃加工经营部拟投资100万元租用湖南东新机械科技有限公司（以下简称“东新机械厂”）厂房用于建设玻璃加工生产线，总占地面积约3000m3，项目建成后生产规模为年加工20万平方米钢化玻璃、10万平方米中空玻璃。本项目生活污水依托东新机械厂化粪池处理后排入新田县污水处理厂，化粪池的责任主体东新机械厂。 2、项目工程组成情况 表2-1 项目建设内容一览表 序号; 项目类型; 建设内容; 备注. 1; 主体 工程; 1#车间; 单层，层高7m，占地面积1000m2，建筑面积1000m2，主要为切割区、原料仓及1#成品仓等; 已建. 2#车间; 单层，层高7m，占地面积2000m2，建筑面积2000m2，主要为钢化区、待钢化区、中空玻璃生产线、磨边区及2#成品仓等; 新建. 2; 储运 工程; 原料仓; 用于贮存原料玻璃原片，位于1#车间东侧，占地面积约150m2; 新建. 成品仓; 用于贮存产品，1#成品仓位于1#车间南侧，占地面积约100m2; 新建. 用于贮存产品，2#成品仓位于2#车间东侧，占地面积约300m2; 新建. 3; 辅助工程; 办公区; 依托东新机械厂，位于在厂区南侧的一间简易办公室。; 已建. 4; 公用 工程; 给水; 由市政管网供水; 已建. 排水; 雨水经雨水管网外排至市政雨水管网；项目生产废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托东新机械厂化粪池处理后排入新田县污水处理厂。; 已建. 供电; 由市政电网供电。; 已建. 5; 环保 工程; 废水; 生活污水依托东新机械厂化粪池处理后排入新田县污水处理厂。; 已建. 生产废水主要为磨边和清洗工序废水，经沉淀后循环使用，不外排。; 新建. 废气; 钻孔粉尘为湿法加工，且玻璃粒尘较大，易于沉降，散逸量较少，及时收集后交由玻璃厂回收。; 新建. 项目涂胶产生的有机废气通过加强机械通风后达标排放。; 新建. 密封工序产生的有机废气由集气罩收集后，经活性炭吸附处理后由15m高排气筒达标排放。; 新建. 固体废物; 车间内切割机旁边设置一般工业固废暂存区，对生产过程中产生的玻璃边角料、不合格品、钻孔沉降粉尘、沉淀水箱清理的粉尘进行分类，由玻璃厂回收，废包装材料、废铝条回收外售。 设置1个9m2的危废暂存间，用于暂存废胶水桶、废活性炭等危险废物，定期委托有资质单位处理。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，震动设备安装时加装减震基座。; 新建. 2、主要设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-2 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 钢化玻璃生产设备. 1; 钢化炉; 2.44×3.66; 1台; 所用能源为电. 2; 磨边机; 2520×3025; 4台. 3; 玻璃切割机; 2480×4202; 2台. 4; 清洗机; 2480×2508; 2台. 5; 钻孔机; /; 1台. 中空玻璃生产设备. 6; 中空玻璃加工生产线; 14×1.6; 1条. 7; 自动打胶机; /; 2台. 8; 风机; /; 2台. 3、原辅材料 项目主要原辅材料及能源的消耗量见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 数量; 仓储量; 备注. 钢化玻璃原辅材料消耗. 1; 玻璃原片; 万m2/a; 35; 3; /. 中空玻璃原辅材料消耗. 2; 双组份中空玻璃硅酮胶; t/a; 9; 0.05; /. 3; 热熔丁基密封胶; t/a; 1; 0.05; /. 4; 铝条; 万m/a; 40; 0.2; /. 5; 分子筛干燥剂; t/a; 10; 0.05; /. 能源消耗. 6; 水; t/a; 360; /; 由市政管网供给. 7; 电; 万Kw·h/a; 1200; /; 由市政电网供给. 主要原料理化性质： （1）热熔丁基密封胶：是以丁基橡胶为基料，添加适量补强剂和增粘剂炼制而成。易施工，具有持久的密封性，色泽光亮。具有优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气透过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点，大量用于中空玻璃的内道密封。因其具有高度稳定性，从生产到应用对环境造成污染极少，因此有绿色胶粘剂的美称。当温度达到125°C-130°C之间时会熔化。主要成份：50%丁基橡胶、45%聚异丁烯、5%（碳黑、树脂、钙粉）。 （2）双组份中空玻璃硅酮胶：硅酮胶是一种类似软膏，由A、B两种胶组成A胶和B胶混合比（体积比）为10：1，A胶为白胶，B胶为黑胶，A和B混合后为黑灰色。A胶主要组份为25%硅橡胶、30%硅油和45%石头粉；B胶为固化剂，主要成分为硫化剂。A、B组份常温下操作，挥发量极少，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料，俗称玻璃胶。具有耐高温、耐低温、防潮、绝缘、耐老化等有意性能，主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。 （3）分子筛干燥剂：一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛孔径大小可以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，还可以吸附其他气体。在230°C以上的高温情况下，仍能很好的容纳水分子。用于中空玻璃中的空气干燥。 本项目所使用的热熔丁基胶为袋装固体状胶水，硅酮胶为桶装半固体状胶水。 4、产品方案 本项目产品方案及规模见下表。 表2-4 项目产品方案 序号; 名称; 产品产量（万m2/a）; 仓储量（万m2）; 贮存方式; 运输方式. 1; 钢化玻璃; 20; 1; 仓储; 汽运. 2; 中空玻璃; 10; 0.1; 仓储; 汽运. （1）钢化玻璃：经热处理工艺之后的玻璃。钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸，然后加热到接近软化点的700℃左右，再进行快速均匀的冷却而得到的（通常5-6mm的玻璃在700℃高温下加热240秒左右，降温150秒左右。8-10mm玻璃在700℃高温下加热500秒左右，降温300秒左右。根据玻璃厚度不同，选择加热降温的时间也不同）。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力，而内部则形成张应力，使玻璃的抗弯和抗冲击强度得以提高，其强度约是普通退火玻璃的四倍以上。 （2）中空玻璃：两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘接密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。中空玻璃是用两片（或多片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃，因此得到了世界各国的认可，中空玻璃是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。 5、公用工程 （1）给水工程 本项目水源由市政管网供给。项目用水主要为生产用水及生活用水。 ①生产用水 根据建设单位提供的资料，项目生产用水主要为玻璃磨边及清洗用水，用水量约1m3/d，该部分废水经沉淀后循环使用，其耗损量按用水量的20%计，则需补充新鲜水量约为0.2m3/d（42m3/a）。 ②生活用水 项目劳动定员15人，均不在厂区食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水量按145L/人·d，则年用水量为456.75m3/a。 （2）排水工程 ①生产废水 项目生产废水为玻璃磨边及清洗废水，主要污染物为SS，类比同类项目，该部分废水排放系数以0.8计，则废水量产生量为0.8m3/d（168m3/a），由于磨边和清洗用水对水质要求不高，生产废水经沉淀后可循环使用，不外排。 ②生活污水 本项目生活污水排放系数为0.8，则项目生活污水为2.175m3/d（365.4m3/a）。生活废水依托东新机械厂化粪池处理后排入新田县污水处理厂。 项目用水及排水情况见下表，水平衡图见图2.1。 表2-5 项目用水及排水一览表 用水单元; 用水定额; 使用 指标; 用水 总量; 补充新鲜水量; 污水 产生量; 备注. 生产用水; 10m3/d; 210天; 210m3/a; 42m3/a; /; 损耗42m3/a，循环水量168m3/a. 生活用水; 145L/人·d; 15人; 456.75m3/a; 456.75m3/a; 365.4m3/a; 损耗91.35m3/a. 合计; 666.75m3/a; 498.75m3/a; 365.4m3/a; 损耗133.35m3/a. 图2.1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电工程 项目用电由市政电网供电。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，每天工作8h，年工作天数约为210天，均不在厂区食宿。 7、项目平面布局 本项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道工业南园，租赁东新机械科技有限公司厂房，租地面积约3000m2。项目平面布置根据生产特性，分别设置生产区、仓储区及办公区。 项目1#车间由北至南依次为切割区、原料仓及1#成品仓。项目2#车间为由北至南依次为钢化区、待钢化区、清洗磨边区、中空玻璃生产区、2#成品仓。项目设两处出入口，分别位于1#车间东南侧及2#车间西南侧，便于人员出入、物料和产品运输。 本项目平面布置中功能分区明确，工艺物料流向便捷且方便生产管理，原料及成品的运输较为便利。本项目平面布置情况详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期污染源分析 施工工艺流程：本项目主要对2#车间进行厂房建设，建筑面积约2000m2，工程施工期间的土地平整、基础工程、主体工程、装修工程、安装工程等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染，主要工艺流程分析见图1。 图2.2 项目施工期工序流程图 二、营运期污染源分析 1、钢化玻璃生产流程 图2.3 钢化玻璃生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）切片：玻璃原片入厂后，根据客户需要的规格尺寸将玻璃原片由切割机切割成不同尺寸，此过程会产生噪声和边角料。 （2）磨边：切割后的玻璃需要对边角进行磨光，使用磨边机进行加工，包括四边磨，直边磨，抛光一次完成。为了避免粉尘的产生，在磨边机磨边的同时，对砂轮与玻璃接触部位冲水，废水进入项目清洗机自带的沉淀水箱静置沉淀后，上层清水全部循环使用，不外排。此过程会产生噪声。 （3）钻孔：根据客户对产品的要求，部分玻璃磨边后通过钻孔机进行打孔，此过程会产生噪声、粉尘和边角料。 （4）清洗：钢化前，需对玻璃进行清洗，利用沉淀水箱上层清水洗去玻璃表面的灰尘等杂质，清洗废水排入项目沉淀水箱沉淀后循环利用，不外排。废水中主要污染物为玻璃粉末，玻璃粉末作为固废收集，定期清理。 项目清洗用水为厂区自来水供给，清洗过程中不使用清洗剂，项目清洗机自带一个沉淀水箱，容积约1.5m3，清洗后的废水进入沉淀水箱内，废水经沉淀后循环利用于磨边使用，不外排。由于玻璃磨边在喷水过程中进行，产生的粉尘大多进入水中，然后被带入沉淀水箱内。沉淀水箱一个星期清理一次，上清液回用于磨边工序，沉淀水箱底部沉积的玻璃尘，作为一般固废处理。 （5）钢化：清洗后的玻璃匀速通过电加热钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度在600℃左右，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速、均匀冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。本项目钢化过程只涉及物理过程，无化学反应发生，此过程会产生噪声。 （6）检验、包装入库：通过机械与人工的方式对钢化玻璃进行质量检验，所有产品必须达到国家《钢化玻璃标准》（GB9963-88）中所规定的标准，经检验合格后，包装入库。部分产品作为原材料生产中空玻璃。该过程主要污染物为不合格品，作为一般固废在厂区堆存，定期由玻璃厂回收。 钢化玻璃生产整个过程无喷码工序。 2、中空玻璃生产流程 图2.4 中空玻璃生产工艺流程图 工艺流程简述： 根据客户对玻璃的要求，对部分钢化玻璃进行深加工，制成中空玻璃。 （1）制框：采用外购的铝边条人工剪切折成成品铝框。该工序产生少量的废铝条。 （2）灌装分子筛：在铝边条内采用自动分子筛罐装机填充分子筛干燥剂，所使用的分子筛干燥剂相当于添加剂，用之后镶嵌于中空玻璃中。 （3）涂胶：分子筛罐装后利用自动打胶机将热熔丁基胶涂布在铝框上，进行第一次密封。所以此过程主要污染是热熔丁基胶固化可能产生的极少量挥发性有机废气及废胶桶危险废物类别为HW49，代码为900-041-49）。 （4）合片平压：灌装、涂胶后的玻璃通过中空机进行合片并平压，以保证合片稳定，此过程主要产生噪声。 （5）密封：经平压后的玻璃利用自动打胶机对玻璃片进行第二次密封，所用密封胶为双组份中空玻璃硅酮胶，按A胶和B胶混合比（体积比）为10：1直接加入自动打胶机混合均匀后进行涂布，双层密封胶可使中空玻璃结构更加稳定。该过程硅酮胶固化产生少量挥发性有机废气及废胶水桶（危险废物类别为HW49，代码为900-041-49）。 （6）检验、包装入库：经人工检验合格后，包装入库。该过程主要污染物为不合格品，作为一般固废在厂区堆存，定期由玻璃厂回收。 中空玻璃生产整个过程无喷码工序。 表2-5 项目主要污染物及污染因子一览表 污染物; 污染来源; 污染因子; 治理措施. 废水; 生产废水（磨边及清洗废水）; COD、SS; 经沉淀箱沉淀后回用于生产，循环使用，不外排. 生活废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油; 经化粪池处理后排入新田县污水处理厂. 废气; 涂胶; 非甲烷总烃; 加强机械通风. 密封; 非甲烷总烃; 集气罩收集，经活性炭处理后由15m排气筒高空排放. 钻孔粉尘; 颗粒物; 为湿法钻孔，且玻璃粒径较大，易于沉降，收集后交由玻璃厂回收. 噪声; 生产设备运转噪声; 噪声; 选用低噪声设备，震动设备安装时加装减震基座，噪声较大的设备单独建设设备房作隔音处理。. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 一般固废; 玻璃边角料、玻璃粉尘、不合格品、沉淀水箱收集粉尘; 分类收集后，交由玻璃厂回收. 废包装材料、废铝条. 危险废物; 废胶水桶、废活性炭; 分类收集后，委托有资质的单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与原项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）根据永州市生态环境保护委员会办公室发布的《关于2021年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办〔2022〕5号）统计的环境监测结果，来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2021年度环境质量达标区。具体情况详见表3-1。 表3-1 新田县2021年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 35; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 40; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 900; 4000; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 114; 160; 达标. 由上表可知，2021年新田县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，故环境空气为达标区。 （2）本评价引用湖南中润恒信环保有限公司于2020年11月13日-11月15日对《新田县德润新材料产业园项目》环境空气质量的监测结果，《新田县德润新材料产业园项目》位于永州市新田县龙泉镇陶然街以西环城南路以南，位于本项目南面约1.6km处，监测项目为TVOC，结果见下表： 表3-2 大气环境质量现状监测结果表（单位：mg/m3） 监测点; 监测项目; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. 项目所在地; TVOC; 0.327~0.356; 0; 0; 1.2. 由上表可知，项目所在区域TVOC浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，项目区域内的大气环境质量较好。 2、地表水质量现状 根据永州市生态环境保护委员会办公室发布的《关于2021年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办〔2022〕5号），新田河大历县村监测断面与本项目的距离约4.3km，且该监测点位于本项目下游，能有效代表本项目周边水环境质量现状。 表3-3 2021年项目所在区域地表水监测情况 断面名称; 考核区; 所在河流; 断面属性; 水质类别; 标准值; 达标情况. 大历县村; 新田县; 新田河; 省控; Ⅱ类; Ⅲ类; 达标. 由上表可知，监测断面水质类别满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准值见表。 表3-4 声环境质量标准 单位dB(A) 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). 3类标准; 65; 55. 本项目位于新田县龙泉街道工业南园东新机械科技有限公司厂区内 ，厂界周边50米范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 （4）生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，项目位于新田县工业集中区内，故不开展生态现状调查。 （5）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）规定，原则上不开展环境质量现状调查，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，建设项目处于新田县工业集中区内，周围500m范围没有环境保护目标，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-5 环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 坐标; 相对方位 及厂界距离（米）; 规模人数; 保护 级别. X; Y. 大气 环境; 金羊路保障房小区二区; 112°11′3.52830″; 25°54′0.64589″; W，220; 约55户，165人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018修改单. 李家; 112°11′12.48903″; 25°53′53.3073″; NW，400; 约80户，320人. 漆山里; 112°11′6.86444″; 25°54′10.00010; N，381; 约60户，200人. 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目位于新田县工业集中区内，不开展生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求；有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中其他行业非甲烷总烃排放标准；有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中1h特别排放限值； 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-7 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 60; 15; 1.8. 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 特别排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一处浓度值. 2、废水 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后，排入新田县污水处理厂处理达标后，最终排入新田河。 表3-9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 污染物; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类. 标准值; 6～9; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L; 20mg/L. 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见下表。 表3-10 工业企业厂界噪声排放标准值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3; 65; 55. 4、固体废弃物 本项目固体废物处理执行《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 、一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制应满足相应的防渗透、防雨淋、防扬尘等环境保护要求、危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及 2013 年修改单），生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水：本项目无生产废水外排，生活污水排入新田县污水处理厂处理，故项目所需废水总量从该污水处理厂总量指标中分配。 2、废气：项目非甲烷总烃的有组织排放量为0.055t/a，无组织排放量为0.019t/a。项目非甲烷总烃排放排放量为0.074t/a计入VOCs总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废水 施工期间的废水主要包括施工废水和生活污水两个方面。 施工废水 主要来自施工机械冲洗废水，其中废水中主要以SS污染为主，其值为400～1000mg/L。施工期水污染源及污染物情况见表下表。 表4-1 施工期水污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称及源强（mg/L）. 1; 基坑建设; 桩基; SS. 2; 备料; 备料场所; SS. 3; 施工机械冲洗; 机械清洁场所; SS. 施工期生产废水沉淀池沉淀后，用作水泥沙浆拌料回用。 生活污水 根据相关人员介绍，施工期间人数约为10人，均为周边居民，施工期间项目内不设食堂及宿舍，施工人员生活用水按0.05m3/d·人计算，产生量为0.5m3/d，生活污水以排放系数为0.8计，排放量约为0.4m3/d，施工期间产生的生活污水经化粪池处理后进入新田县污水处理厂。 2、施工期废气 拟建工程施工期废气来源主要是施工粉尘、施工机械的燃油废气。 （1）施工粉尘 施工粉尘主要来源于地面扬尘，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施： a、主要运输道路进行硬化，防止扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 b、运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象。 c、建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量增大。 d、在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用清水冲洗车体和轮胎；严禁将泥土带出工地。 e、对场内的建筑垃圾要及时清运，严禁随意抛洒垃圾的行为。 f、本项目混凝土为现场搅拌。环评要求临时搅拌场封闭，临时堆料场设置围墙封闭。运输材料车辆保持清洁，运输过程中进行篷布遮盖，不得沿途洒落。同时材料运输车辆应选取最短运输路线以及避开人车流量高峰时间，做到文明施工。在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。 （2）施工机械废气 施工期间，使用车辆运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 3、施工期噪声 工程施工噪声源主要包括：工程开挖、构筑物砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。经建筑工程施工工地噪声声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声。施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖及其它辅助与公用设施的建设、装修等。这些工程使用的机械主要有铲平机、推土机、振捣机等，在施工过程中，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响。建筑施工产生的噪声源的声压级一般在75dB(A)以上。在实际工程施工中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。为了减少噪声对周围环境的影响，应对施工期间噪声影响加强控制。 施工方应在施工期采取有效的噪声控制措施： 在设备选型时尽量采用低噪声设备，在高噪声设备附近加设简易隔声屏。 合理安排施工时间，禁止夜间（22：00~06:00）施工噪声扰民，尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于 85dB(A)的作业，如运卸砂卵石料、电钻、电锯等禁止午间（12：00~14：00）休息时间进行作业。 合理布局施工现场，尽量将高噪声设备设置于项目东侧，以有效利用距离衰减降低施工噪声对周边环境的影响。 ④加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管等构件的装卸、搬运等）。在采取以上防治措施后，施工期间的场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、施工期固体废弃物 项目施工期间的固体废弃物主要包括施工期间的开挖土石方、生活垃圾和建筑垃圾。 本项目开挖土石方大约为1700m3，全部用于工程回填、调整场地标高及项目内绿化，且随着施工的进行挖出的土石方及时得到回填，不会长期堆放。施工期产生的固体废弃物（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），应集中堆放，及时清运，不能让其四周乱放，确保其不会对周围环境带来影响。生活垃圾定期运至环卫部门指定垃圾收集点集中处理，不得随意堆放，确保其不会影响周围环境。建筑垃圾部分回用，其余清运至指定的建筑垃圾填埋场。 项目施工期间员工数约10人，按0.5kg/人.d计算，生活垃圾产生量约5.0kg/d，生活垃圾经袋装收集后，交由环卫部门清运处理。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理。 5、水土流失 由工程分析可知，在无水土保持措施的情况下，项目施工过程将造成一定量的水土流失。建议采取以下措施减少水土流失量： ①避免雨天进行土方挖填作业。 ②开挖土方规范堆放，修建围堰，并及时清运处理。 ③主体工程施工结束后，应对裸露地表进行适当绿化，种植当地易生耐活乔灌物种。 项目位于工业园内，采取以上措施后，不会对区域生态构成影响。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响的问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目主要废气为钻孔粉尘、涂胶及密封工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）钻孔粉尘 玻璃在钻孔过程中将产生一定量的玻璃粉尘，由于该工序为湿法加工，且玻璃比重较大，产生的粉尘大多沉降在设备周边，因此仅有少量的粉尘无组织排放，厂房周围加强绿化，对环境影响较小，本环评不做定量分析。该部分粉尘收集后作一般固废处置，交由玻璃厂回收。 （2）涂胶废气 中空玻璃制作过程中，采用热熔丁基密封胶作为中空玻璃的第一道密封胶，涂胶过程中产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据建设单位提供丁基胶密封胶的成分报告，项目使用的丁基胶热失重为0.44%，本项目丁基胶年使用量为1t/a，则涂胶工序中非甲烷总烃的产生量约为0.004t/a。涂胶工序废气污染物产生量小，通过加强厂房通风后无组织排放。 （3）封胶废气 本项目中空玻璃生产第二道密封胶选用双组份中空玻璃硅酮胶，在常温下，双组份中空玻璃硅酮胶中的A胶和B胶混合后固化，起到联接玻璃和密封中空玻璃的作用，封胶过程中产生有机废气（以非甲烷总烃计）。 根据建设单位提供丁基胶密封胶的成分报告，项目使用的硅酮胶热失重为1.7%，本项目硅酮胶使用量为9t/a，则封胶工序中非甲烷总烃产生量为0.153t/a。项目年运营210天，设备工作时间为8h，则非甲烷总烃产生速率为0.091kg/h，项目拟在密封工序设置集气罩收集废气后经厂区设置的活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为4500m3/h，收集效率按90%计，去除效率按60%计。 综上，本项目有机废气（以非甲烷总烃计）产排情况如下： 表4-2 项目废气产生及排放一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 处理效率%; 有组织; 无组织. 排放 浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放量（t/a）. 涂胶工序; 非甲烷总烃; 0.004; 机械通风; /; /; /; /; 0.004. 密封 工序; 非甲烷总烃; 0.153; 集气罩收集后经活性炭处理由15m排气筒排放; 60; 7.3; 0.033; 0.055; 0.015. 表4-3 项目废气有组织排放源参数表 编号; 排气筒底部中心坐标; 污染物; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时/h; 年排放量t/a; 排放速率kg/h. X; Y. DA001; 112.189221860; 25.898906371; 非甲烷总烃; 15; 0.2; 60; 2400; 0.055; 0.033. （4）非正常工况污染物排放分析 本项目生产设施非正常工况是指生产设备进行开停机、设备检修、工艺设备运转异常等工况；项目污染防治（控制）设施非正常状况指活性炭吸附装置达不到设计治理效率。 非正常工况下的污染源强详见下表。 表4-4 非正常工况下污染源强表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度（mg/m3）; 非正常排放排放速率 （kg/h）; 单次持续时间 （h）; 年发生频次 （次）. DA001; 活性炭失效; 非甲烷总烃; 18.254; 0.082; 3; 0~2. 由上表可知，当废气处理设施全部故障，出现非正常排放时，其污染物的排放量远远大于正常工况污染物的排放量。建设单位应加强对废气处理措施的管理和维护，一旦设备处理效率大幅降低或者失效，应立即停工检修，检修满足要求后再重新启动。 （4）废气治理措施可行性分析 根据上文分析可知，本项目中空玻璃涂胶及密封工序产生的有机废气，在采取有效的集气罩收集及活性炭处理之后，有机废气排放能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值要求。 活性炭吸附有机废气可行性分析：活性炭吸附装置的原理是当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或者化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象成为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 活性炭吸附装置利用活性炭是一种非极性表面、疏水和亲有机物的吸附剂，能够有效去除废气中的有机溶剂和臭味，只是当吸附了一定量的气体中的污染物之后，将会达到一种饱和状态，从而降低了吸附剂的处理能力，甚至完全失效。所以必须定期更换活性炭，避免造成二次污染。 综上，本项目选择活性炭吸附装置处理挥发性有机物是有效、可行的。 （5）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），根据本项目污染物排放实际情况，项目监测计划见下表。 表4-3 项目废气监测一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 排气筒TA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）排放限值. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 无组织排放标准. 2、废水 （1）废水排放源强 项目生产废水经沉淀后循环使用，不外排。本项目生活用水量为456.75m3/a，生活污水排放系数为0.8，则项目生活污水为365.4m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，依托东新机械厂化粪池处理达标后排入新田县污水处理厂。新田县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后，外排至新田河。 项目生活用水产生及排放情况见下表： 表4-4 生活用水产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放方式. 废水产生量（m³/a）; 产生浓度（m g/L）; 产生量（m³/a）; 工艺; 综合治理效率%; 是否为可行技术; 废水排放量（m³/a）; 排放浓度（m g/L）; 排放量（m³/a）. 员工生活; CODcr; 365.4; 300; 0.110; 三级化粪池; 10; 是; 365.4; 255; 0.093; 间接排放. BOD5; 150; 0.055; 20; 136.5; 0.050. SS; 180; 0.066; 50; 126; 0.046. NH3 -N; 20; 0.007; 3; 19.4; 0.007. 动植物油; 10; 0.004; 50; 8; 0.003. 注：排放规律：间歇，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型。 排放去向：新田县污水处理厂。 排放口基本情况：编号 DW001，类型一般排放口。 （2）生活污水依托可行性分析 本项目位于新田县开发区产业园，项目所在区域属于新田县污水处理厂纳污范围。 新田县污水处理厂中心位于新田县龙泉镇木山塘村，厂址总占23400m2，提标改造工程利用现状厂区预留空地，不另行征地。工程内容主要包括：新建中间提升泵站1座（2万m3/d）、高效沉淀池1座（2万m3/d）、紫外光消毒池1座（2万m3/d），预留纤维转盘滤池位置（2万m3/d），改造现有污泥脱水加药间，废除现有接触消毒池（保留做备用消毒设施）。其他现有工程均保持不变。设计污水处理规模为2万t/d，实际污水处理规模为2万t/d，污水处理工艺为：粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+CASS池+高效沉淀池+紫外光消毒池，污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入新田河。根据新田县工业园管理委员会介绍，目前本项目所在工业园已完成污水管网铺设，项目建成后，污水能进入新田县污水处理厂。 本项目建成后废水排放量约为356.4t/a，根据新田县污水处理厂纳污范围，本项目污水全部纳入污水处理厂处理。由于该项目污水排放量较小，对新田县污水处理厂不会产生较大的处理负荷。 污水处理厂工艺流程图如下： 图4.1 新田县污水处理厂工艺流程图 （3）监测计划 本项目生活污水经化粪池处理后最终进入新田县污水处理厂；生产废水经厂内沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排。因此不要求对厂内废水进行环境监测。 3、噪声 （1）噪声源分析 本项目噪声主要为切割机、磨边机、清洗机、钻孔机、钢化炉、中空玻璃生产线等机械噪声，类比同类型企业设备，其噪声源具体值见下表。 表4-5 项目噪声排放源强 噪声源 名称; 设备数量; 噪声产生声级dB（A）; 工作特性; 措施; 排放声级 dB（A）. 钢化炉; 1; 90; 连续; 选用低噪声设备、建筑隔声; 75. 磨边机; 4; 90; 连续; 选用低噪声设备、建筑隔声; 75. 玻璃切割机; 2; 90; 连续; 选用低噪声设备、建筑隔声; 75. 清洗机; 2; 70; 连续; 选用低噪声设备、建筑隔声; 55. 中空玻璃加工生产线; 1; 80; 连续; 选用低噪声设备、建筑隔声; 65. 自动打胶机; 2; 75; 连续; 选用低噪声设备、建筑隔声; 60. 钻孔机; 1; 85; 连续; 选用低噪声设备、建筑隔声; 70. 风机; 2; 85; 连续; 选用低噪声设备、建筑隔声; 70. （2）噪声预测 根据建设项目的噪声排放特点，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021) 推荐的公式，选择点声源预测模式模拟预测声源排放噪声。为评估项目噪声对周围环境的最大影响，本次预测仅考虑几何发散，不考虑大气、地面效应、声屏障吸收和其他方面吸收效应。 本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值： A．点源传播衰减模式： LP=LP0−20lg（rr0） 式中：LP—点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； LP0—点声源在参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，1m。 B．多声源在某一点的影响叠加模式： LPj=10lg（i=1n100.1LPi） 式中：Lpj —j点处的总声压级，dB（A）； n—噪声源个数。 根据以上预测方法，将生产过程中使用较频繁的主要机械设备的噪声值分别代入预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值；同时假设昼间各种设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。 （3）预测结果 表4-6 机械设备噪声预测一览表 单位：dB（A） 位置; 整体声源值; 厂界噪声贡献值. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 生产区; 80.77; 52.99; 46.97; 53.91; 55.49. 背景值; 56; 57; 54; 54. 叠加值; 57.76; 57.41; 56.97; 57.82. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 通过上述预测结果可得，项目建成投产后（夜间不生产），厂界四侧噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。金羊路保障房小区二区距离项目厂界为220米，项目噪声经建筑隔声及距离衰减后，对该小区的影响较小。本项目周围200m范围内无居民，对周边影响较小。 （3）噪声防治措施 为进一步降低噪声对周围环境的影响，本项目拟采取下列降噪措施： ①使用低噪音设备，加强设备维护保养，及时淘汰破旧设备，减少设备非正常运行噪声，并将设备安置于室内； ②厂区内设备必须通过底座减振、封闭的门窗进行隔声，以减少对周围环境的影响。 ③合理安排生产时间，禁止夜间进行生产； ④项目应在车间墙体上安装吸收材料等。 ⑤工作人员配备隔声防护用品如耳塞等。 （4）噪声自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目营运期噪声监测计划如下。 表4-7 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目边界东外 1 米; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的3类排放限值. 项目边界南外 1 米. 项目边界西外 1 米. 项目边界北外 1 米. 4、固废 项目产生的固废主要分为生活垃圾、一般工业固废及危险废物三类。 （1）生活垃圾 项目劳动定员15人，产生垃圾约0.5kg/人·天，年工作210天，则生活垃圾的年产生量为2.4t/a，在厂区集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固废 根据建设单位提供的资料，项目玻璃边角料、不合格品、钻孔粉尘产生量约为125t/a，经沉淀水箱收集的粉尘约为0.05t/a，该部分固废经收集后统一由玻璃厂回收。 废包装材料约1t/a，废铝条约1.1t/a，分类收集后外售。 （3）危险废物 项目产生的危险废物主要为废胶水桶约为0.67t/a，暂存于厂区危废暂存间，定期交由资质单位处置。 本项目生产过程产生的废气采用活性炭吸附处理，参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》中“附录A废气收集参数和最少活性炭装填量参考表”进行核算，本项目风机风量为4500m3/h，年工作时间为1680h，则产生废活性炭约为1.68t/a。暂存于厂区危废暂存间，定期交由资质单位处置。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对本项目各类废物进行属性判定，判定结果及产排情况见下表。 表4-8 项目固体废物产生一览表 产生环节; 废物名称; 产生量; 属性; 去向. 职工生活; 生活垃圾; 2.4t/a; 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理. 检验工序; 玻璃边角料; 125t/a; 一般固废; 收集后交由玻璃厂回收. 检验工序; 不合格品. 钻孔工序; 钻孔粉尘. 沉淀水箱; 沉淀水箱清理的粉尘; 0.05t/a. 包装工序; 废包装材料; 1t/a; 分类收集后外售. 制框工序; 废铝条; 1.1t/a. 原料使用; 废胶水桶; 0.67t/a; 危险固废; 定期交由有资质单位处置. 活性炭处理设施; 废活性炭; 1.68t/a. 表4-9 项目危险废物汇总表 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 废胶桶; HW49; 900-041-49; 0.67t/a; 原料使用; 固体; 废胶桶; T; 定期交由有资质单位处置. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.68t/a; 活性炭处理设施; 固体; 废活性炭; T. （4）环境管理要求 ①需设置规范的存放位置，不得随意堆放。 ②生活垃圾需分类堆存，不得混合堆放。 ③项目对危险废物全部委托有资质单位进行处理。另外，建设单位对危废贮存场的设计、建设和管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《环境保护图形标志、固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的规定进行。 5、地下水、土壤 危废暂存间分类收集贮存并做好防渗、防风雨、防流失等措施，一般固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存并采取应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施，合理规划选址；原辅料存储仓库等并做好防渗、防扬尘环保措施，运输时须安全转移，防止遗撒漏，防止二次污染；强化防渗工程的环境管理。 6、环境风险 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、除尘（包括管线运输）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。本项目所用到的热熔丁基密封胶和双组份中空玻璃硅酮胶均为环保型水性胶粘剂，暂未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1，故本项目不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质的生产、使用、储存，也不涉及危险生产工艺，故本项目不用进行环境风险评价。 7、环保投资分析 本项目总投资100万元，环保投资估算10万元，占工程总投资的10%，环保投资估算详见下表： 表4-10 建设项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保措施; 环保投资. 1; 废气; 涂胶工序产生有机废气; 车间机械通风; 0.5万元. 密封工序产生有机废气; 集气罩收集后经活性炭处理后经15m高排气筒排放; 4.0万元. 2; 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、厂房隔声，基础减震; 0.3万元. 3; 固体废物; 一般工业固废; 收集后回收、外售; 0.2万元. 危险废物; 设有危险废物暂存间，交由有资质单位拉运处理; 5.0万元. 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门清运。; /. 合计; 10万元. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | TA001 | 封胶工序 | 非甲烷总烃 | 采用集气罩收集，经活性炭吸附处理后由15m排气筒高空排放 | 参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020） |
|  | 无组织废气 | 钻孔工序 | 颗粒物 | 湿法加工，且玻璃粉尘比较较大，易于沉降，收集后交由厂家厂家回收 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求 |
|  |  | 涂胶工序 | 非甲烷总烃 | 加强机械通风 | 参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生产废水 |  | COD、SS | 循环利用，不外排 | / |
|  | 生活污水 |  | pH、COD、BOD5 、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 经化粪池处理后排入新田县污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 等效 A 声级 | 安装减震垫、选用低噪声设备、厂房隔离、空气吸收 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3 类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的玻璃边角料、不合格品、钻孔沉降粉尘、沉淀水箱收集的粉尘收集后均由玻璃厂回收，废包装材料、废铝条收集后外售；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。废活性炭、废胶桶等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理； |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存并采取应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施，建设单位须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。 危废暂存间分类收集贮存并做好防渗、防风雨、防晒、防流失等措施，建设单位对危废贮存场的设计、建设和管理需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《环境保护图形标志、固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的规定进行。 原辅料存储仓库运输时须安全转移，防止撒漏，防止二次污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位制定相应的环境风险防范管理制度及环境风险事故应急预案，平 时加强对存在风险的设施设备及区域的检查维护、巡检，做好充分的应急 物资储备，加强风险管理，最大程度降低环境风险事故的发生概率。若发生事故，应能及时采取应急措施，有效控制事态发展，将事故环境风险影响控制在可接受的范围内。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可制度 根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第 48 号、2018 年 1 月 16 日）等相关管理要求，企业依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交 排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排 放量。 建设单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会 公开。公开时间不得少于5日。 企业应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证 申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申 请材料。建设单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、 排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准，以及相关证明材料。 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》要求，新建 排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污登记或进 行排污许可证申请。本项目属于“二十五、非金属矿物制品业 30-65 玻璃 制品 304-特种玻璃制造 3042”，实行简化管理，项目应在启动生产设施或者发生实际排污之前办理排污许可手续。 2、排污口规范化制度 （1）废气排放口和噪声排放源图形标志废气排放口和噪声排放源图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志——排放口（源）》 （GB15562.1-1995）执行。 （2）固体废物贮存（处置）场图形标志 固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符 号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。 3、建设项目竣工环境保护验收制度 建设项目竣工环境保护验收实行自主验收，有关规定如下： 根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 4、其他 （1）认真树立环保意识，做好“三废”排放处理工作，不得乱排乱放，不得随意倾倒和焚烧垃圾。 （2）施工单位应有专人负责施工污染控制工作，实行项目环保工作责任制。 （3）加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染；加强环境管理和宣传教育，提高工作人员的环保意识。 （4）对厂区产生的固体废物要妥善收集、保管，严禁乱丢乱放。对危险废物的暂存场地采取防雨、防火及防渗漏等措施，严防其二次污染。 （5）建设单位按国家的有关管理规定，危险废物需交具有《危险废物经营许可证》的单位进行处理。 （6）定期维护厂区内的环保设施，保持其正常、稳定、有效运行。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上，建设项目符合国家产业政策，项目无重大环境制约因素。只要建设单位严格按照环评要求，对项目产生的废气、废水、噪声以及固体废弃物等采取相应的处理措施，则其对周围环境的影响可以降到最低水平，并满足相关排放标准和环境标准要求。该项目只要严格遵守国家有关法律和规定，严格执行“三同时”制度，并认真执行本评价提出的环保措施，加强监督管理，所产生的污染物可做到达标排放，其建设和投入运行后对环境的影响较小，在满足环境管理的前提下，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 |  |  |  | 0.055t/a |  | 0.055t/a |  |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 0.019t/a |  | 0.019t/a |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  |  | 365.4t/a |  | 365.4t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  |  | 2.4t/a |  | 2.4t/a |  |
|  | 边角料、不合格品、钻孔粉尘 |  |  |  |  | 125t/a |  | 125t/a |  |
|  | 沉淀水箱粉尘 |  |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
| 危险废物 | 废胶桶 |  |  |  |  | 0.67t/a |  | 0.67t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  | 1.68t/a |  | 1.68t/a |  |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①