- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新田县永兴采石建筑材料有限责任公司

建筑石料用灰岩扩建项目

建设单位：新田县永兴采石建筑材料有限责任公司（盖章）

编制日期：          2023年08月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新田县永兴采石建筑材料有限责任公司建筑石料用灰岩扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 孔建国 | 联系方式 |  | 13856580966 |
| 建设地点 | 湖南省永州市新田县石羊镇山口洞村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （E112度24分690秒，N25度72分221秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 11土砂石开采101（不 含河道采砂项目） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 95700 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 7129 | 环保投资（万元） | 100 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.4 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 本项目为建筑石料用灰岩开采项目，依据2019年11月06日国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本修正）》，不属于其中的淘汰类和限制类项目。基于项目工程设计资料可知，项目采矿工艺、石料加工生产线工艺不属于淘汰落后的生产工艺，故项目建设符合国家现行的产业政策。 2、平面布局合理性分析 项目为建筑石料用灰岩开采、加工项目，本次扩建内容主要包括矿区开采规模和石料加工规模，扩建后矿山面积为0.1335km2，准采标高+417m～+290m。采用自上而下分台阶开采方式。运输采用公路开拓运输，在台阶面上直接装运。 露天采场采区内水文地质条件简单，矿区充水主要为大气降水。矿区雨水经地形坡度自然排水，为防止周围山体的雨水进入采场影响边坡稳定，在矿区和排土场区域设置截水沟，并配套完善沉淀池对此部分废水进行收集处理后，再回用，同时石料加工区旁边设有沉淀池收集石料加工区的污染的雨水，压滤沉淀后，全部回用；洗车平台旁设置沉淀池，洗车废水经过处理后，回用。如此布置，可以通过地形，将废水自然导入沉淀池进行处理后。节省能耗。同时不占用日常作业活动。在不新增基础工程的基础上，项目扩建后，不会对项目使原有布置格局发生明显变化，从环保角度分析，新增设施在工艺流程通顺、减少污染等方面都能满足环保要求，因此本项目总平面布置较合理。 3、“三线一单”相符性分析 ### “三线一单”的相符性分析见下表0。 表0 “三线一单”相符性分析 序号; 类别; 对照分析; 是否满足要求. 1; 生态保护红线; 项目位于湖南省永州市新田县石羊镇山口洞村，结合新田县生态红线区规划，项目用地不在生态保护红线内; 是. 2; 环境质量底线; 根据现状监测资料可知，项目所在区域大气、地表水等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线; 是. 3; 资源利用上线; 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源。本项目所在地水资源丰富，此外企业将采取生产工艺上节水节电措施，符合资源利用上线相关要求; 是. 4; 环境准入负面清单; 本项目符合国家及地方现行的产业政策，该项目未被纳入负面清单; 是. 4、项目与永州市规划符合性分析 根据“永州市人民政府关于印发永州市人民政府办公室关于严格新建矿山开采企业准入的通知(永政办发〔2015〕22号)。该《通知》明确“新建矿山，年生产规模必须达到最低年开采规模：饰面用石材矿5万立方米、石灰岩矿10万吨、建筑用砂50万吨、水泥用灰岩矿100万吨、建筑用石料矿30万吨、其他二类矿产4万立方米。其他未列矿种的生产建设规模按国土资源部《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发〔2004〕208号）规定执行”。本项目为建筑石料用灰岩矿，扩建后，年开采能力大于30万吨，因此本项目符合永州市人民政府办公室关于严格新建矿山开采企业准入的通知。 5、与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性分析 与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性分析，详见表1。 表1 与湖南省砂石骨料行业规范条件的相符性分析 序号; 要求; 本项目情况是否相符. 1; （一）新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。 （二）机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件。 （三）新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; （一）本项目为扩建骨料项目，通过自有矿山开采矿石加工骨料，符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，符合产业规模化、集约化、基地化发展要求。 （二）自然资源局要求建设单位在申请采矿权证前，提供环评手续及结论，故包括环评等相关手续正在办理中，建设方在申得相关手续通过后，才会开工建设。 （三）项目为扩建项目，选址符合要求。. 2; （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。 矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求，并执行矿产资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。 - （三）节能降耗 - 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。 - 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; （一）生产规模 项目为扩建工程，年生产规模为120万吨/年；矿山资源储量服务年限可达到13.58年。 （二）生产工艺 项目采用干法生产碎石，采用湿法生产机制砂，生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。项目拟使用的设备不涉及淘汰类设备。 项目采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，生产工艺及设备配置具备调整砂石成品级配和石粉含量，能有效控制砂石成品针片状含量的条件。 项目矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求，采用露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。 - （三）节能降耗 - 项目基于节能考虑，在不增加生产线的基础上，通过优化调整设备型号，提高设备生产能力，实现项目产能扩增，项目扩建后，生产设备产出效率提高，设备数量无明显增加，从而从源头降低了能耗，同时降低了治污难度，减少了污染物的排放。. （一）机制、天然砂石骨料质量应符合GB/T14685《建设用卵石、碎石》、GB/T14684《建设用砂》等标准要求。 （二）机制、天然砂石骨料工厂应建立试验室，具备砂石骨料质量检测检验条件，配备相关检测仪器设备及专职试验人员。试验仪器设备须经检定或校准，确认其满足检验检测要求；建立可追溯的砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。 （三）出厂检测：机制、天然砂石应按GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，依据供需双方协商要求可增加相应出厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单。机制、天然砂石出厂检验、型式检验项目和组批应符合有关标准要求，砂按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。 （四）砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。; （一）产品质量符合GB/T14685《建设用卵石、碎石》、GB/T14684《建设用砂》等标准要求。 （二）企业拟建立试验室，以满足砂石骨料质量检测检验条件，同时配备相关检测仪器设备及专职试验人员。拟建立可追溯的砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。 （三）出厂检测：机制砂和碎石出厂检测在厂区自我管控的基础上，定期委托第三方进行复检，并出具权威检测报告。 （四）项目内产品分级分类堆存、运输，以确保产品质量。. 3; 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 公用工程、环境保护设计应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 企业现有工程已建立了相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案，扩建后，企业将基于实际情况对相应文件进行修订。 项目碎石机制砂生产线设置了收尘装置，同时采取喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、堆存库等区域实现厂房全封闭，污染物排放能够满足GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。本项目矿山开采采用湿式凿岩工艺，作业场所全部采用喷雾、洒水等措施。 厂区所有设备均配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区生产废水经处理后，全部循环回用，不外排。 项目针对公用工程、环保工程设计了标识标牌，能够满足GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定要求项目拟同时设计、同时施工、同时投入使用。. 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料; 项目内设置了配套的水洗砂工序，生产过程中产生的石粉等物料可以经水洗砂生产机制砂，减轻污染的同时，可以提高产品附加值。厂区所有产品均实行分级分类存储销售。矿山区域实行边开采边治理，降低开发后的环境破坏风险。. 做到“边开采、边治理”，及时修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在确保不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填。对于地下开采的矿山，采用适用的充填开采技术; 项目实行“边开采、边治理”，及时修复、改善、美化采区地表景观。露天采坑采用矿山剥离物进行回填和修复. 6、与《湖南省新田县矿产资源总体规划》（2016～2020年）符合性分析 《湖南省新田县矿产资源总体规划》（2016～2020年）指出：加快非金属矿产、水气矿产开发和利用，重点推进建筑石料用灰岩及矿泉水的开采及加工，提高非金属矿产和水气矿产在国民经济中的地位和作用。县级发证矿山开采规模必须达到矿山最低开采规模：新设建筑石料用灰岩矿山最低开采规模为30万吨/年。根据新田县矿产资源保护与开发利用规划图（附件7），本项目未在限制勘查区、限制开采区以及禁止开采区范围内，因此本项目开发符合《湖南省新田县矿产资源总体规划》（2016～2020年）。 7、与土地政策相符性 该项目用地符合国家土地相关政策，属于扩建项目，根据国土资源部国土资发实施《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》，项目扩界区域未占用“基本农田保护区”，本项目未列入限制用地以及禁止用地项目名录。占地区域位于湖南省新田县矿产资源总体规划（2016～2020年）中“允许建设区”，满足要求。因此，本项目相符相关土地政策要求。 8、与《全国生态环境保护纲要》的符合性分析 项目属于露天开采、加工建筑用灰岩，属于矿产资源开发项目。《全国生态环境保护纲要》对矿产资源开发利用的生态环境保护提出了明确要求：“严禁在生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园内采矿。严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。矿产资源开发利用必须严格规划管理，开发应选取有利于生态环境保护的工期、区域和方式，把开发活动对生态环境的破坏减少到最低限度。矿产资源开发必须防止次生地质灾害的发生。在沿江、沿河、沿湖、沿库、沿海地区开采矿产资源，必须落实生态环境保护措施，尽量避免和减少对生态环境的破坏。已造成破坏的，开发者必须限期恢复，已停止采矿或关闭的矿山、矿坑，必须及时做好土地复垦。” 项目不在划定的生态功能保护区，自然保护区、风景名胜区、森林公园等，不属于崩塌滑坡危险区、泥石流易发区，矿区内无有价值的自然景观，同时采取先剥后采、水平台阶式开采、微差爆破等有利于生态环境保护的工艺，闭矿后也将及时进行土地复垦。 因此，项目的建设符合《全国生态环境保护纲要》对矿产资源开发利用的生态环境保护要求。 9、与《永州市生态环境管控基本要求》的符合性分析 表2 项目与《永州市生态环境管控基本要求》相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; （1.1）产业准入应符合“新田县产业准入负面清单”的规定。 （1.2）畜禽养殖产业布局应符合《湖南省新田县畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目为建筑用石行业，未纳入“新田县产业准入负面清单”; 符合. 污染物排放管控; （2.1）有关行业新建项目必须执行《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范》（试行），现有项目必须在规定期限内达到《规范》要求，否则自行淘汰退出。 （2.2）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。禁止露天焚烧秸秆。; 本项目属于扩建工程，企业治污能够满足环保要求，扩建工程拟严格参照《规范》要求执行；项目产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，全部送至村垃圾站暂存，交由环卫部门清运处置; 符合. 环境风险防控; （3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; 严格按照防控要求执行; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。; 本项目不涉及锅炉供热。生产日常涉及的资源主要为水资源和电力资源，项目优先选型节能环保型设备，同时加强日常维护保养，保证设备效率；同时项目生产过程产生的废水全部回用，生活污水全部用于周边农地浇灌。满足资源开发效率要求; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于湖南省永州市新田县石羊镇山口洞村，属于长江流域。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | （1）项目由来 新田县永兴采石建筑材料有限责任公司建筑石料用灰岩矿为2014年投产的老矿山，2014年10月21日由新田县国土资源局为矿山首次颁发了《采矿许可证》，证号为C4311282014107130136206，有效期为三年，开采矿种为建筑石料用灰岩，年采矿规模为10万t/年。同年10月企业委托长沙振华环境保护开发有限公司编制了《新田县永兴采石场建设项目环境影响报告书》。2014年10月27日，新田县环境保护局（现为永州市生态环境局新田分局）以新环审字[2014]62号文对该项目进行了审批。后于2017年完成了验收。 首次颁发的《采矿许可证》于2017年年底到期，企业为了延续采矿权限，向新田县国土资源局申请延续采矿权证，新采矿权证开采规模提升至30万吨/年，由于生产规模发生重大变动，企业重新进行环评审批，为此企业于2018年，委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司为企业扩建工程编制了环境影响报告表，新田县环境保护局于2019年1月对该项目进行了批复。后建设方于2020年12月完成了扩建工程验收。 为了实现资源利用最大化，企业于2021年实施了石粉资源化利用工程，将废弃的石粉经水洗后，得到水洗砂，可以作为建筑材料使用。该工程实施前期，企业于2021年1月，委托湖南智盛翰海环保科技有限公司编制了《新田县永兴采石建筑材料有限责任公司扩建年产30万吨水洗砂生产线项目环境影响报告表》，截止目前，项目水洗砂工程尚未验收。 因矿权已到期，目前矿山已停产，需要延续采矿权证后，方可复工。根据湖南省自然资源厅《关于全力推进砂石土矿专项整治有关问题的通知》（湘自然资规〔2019〕6号）文件要求，以扩充资源量为目的扩界矿山（包括整合扩界矿山），在资源出让前，须将原采矿权注销，按新设矿山程序进行。因此本矿区为永州市新田县人民政府拟组织出让的新设采矿权，目前正在做采矿权出让前期准备工作，尚未设立采矿权，暂无矿业权人。 目前，企业拟新申请的采矿权证目前正在申请办理中，拟新申领的采矿权证覆盖的采矿范围和生产规模均有较大变动，原环评已不再适应企业生产经营要求，同时在企业申请新采矿权证的过程中，需要提供相应的环评结论和手续。为此，该企业委托我司基于企业矿山和工厂规划设计，开展本次环境影响评价工作。按照国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国生态环境部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的相关规定，本项目应编制环境影响报告表。 扩建项目实施方案：项目扩建后，较现有工程相比，原则上碎石生产线数量不会增加，仅在现有碎石生产线的基础上延伸完善一条机制砂生产线。为了实现碎石加工能力由30万吨跃增至120万吨，企业通过优化调整碎石生产线的设备型号，置换生产能力更强的设备，同时延长作业时间，实行夜间作业，以达到扩建的目的。同时配套扩建污水处理设施，调整废气治理设施，增加堆料区间。 （2）采矿区（扩建后）范围及开采规模 1）矿区扩建后整体范围 项目扩建后，矿区由9个拐点坐标圈定，矿区面积为0.1335km2，标高:+417m～+290m。矿区范围拐点坐标见表3： 表3 扩建工程矿区范围拐点坐标 1980西安坐标系. 点号; X; Y. 1; 2846581.78; 37625149.88. 2; 2846643.20; 37625210.40. 3; 2846638.30; 37625490.40. 4; 2846508.40; 37625546.30. 5; 2846401.55; 37625572.63. 6; 2846348.89; 7625553.47. 7; 2846282.30; 37625273.20. 8; 2846349.50; 37625156.80. 9; 846451.00; 37625079.30. ①开采矿种：建筑石料用灰岩；②开采方式：露天开采. 2）矿山扩建后整体服务年限 根据本项目开发利用方案，项目扩建后，服务年限约为13.58年。 （3）矿区地质特征 - 1）地层 矿区内出露地层主要为泥盆系中上统棋梓桥组（D2-3q）和少量第四系（Q）；由老自新分述如下： 泥盆系棋梓桥组（D2-3q）：拟设矿权范围内出露均为棋梓桥组，岩层总体产状稳定，走向140°～165°，倾向北西，倾角一般28°～35°。岩性为中厚—巨厚层状灰岩白云质灰岩夹少量白云岩（统计4钻孔，白云岩占比＜2%）；该组地层垂向及横向上岩性变化小，无及其他岩性夹层。岩石结构以泥晶结构、粉泥晶、亮晶构为主，呈致密块状构造；岩石矿物成分以方解石为主，次为白云石，少量石英等。本组沉积厚度在矿区内200m以上，该组地层为建筑石料用灰岩矿赋矿层位。 第四系（Q）：主要分布于矿区北西角、南东角及峰林间低洼地区，浅表多为棕黄色、棕红色粘土、腐殖土、耕植土等。在拟设矿权内多分布于灰岩矿体之上（照片3-3），为第四系残坡积层，由粘土、腐殖质、溶蚀碎块组成，其一般岩灰岩裂面溶蚀沟槽分布，厚0～1.2m，平均厚度约0.7m。 2）构造 矿区构造简单，整体为一单斜构造，地层倾向北北西，倾角22°～39°，区内未见成规模的断层，局部发育节理裂隙，节理走向已近东西向为主，倾向南，倾角一般＞60°，节理裂隙中多为方解石脉充填。受长期风化淋滤溶蚀影响，节理、裂隙面中多发育砖红色铁泥质成分。综上，区内构造类型属简单型。 3）岩浆岩 矿区及周边未见岩浆岩出露。 - 4）矿石加工技术性能 - 矿区矿石类型主要为灰岩，矿石加工流程简单，经过破碎加工工艺，筛分即可得到成品；矿石加工技术性能较好，破碎难度不大。 5）矿石类型 矿石类型为建筑石料用灰岩矿。 （4）矿床开采技术条件 - 1）水文地质条件 - ①地形地貌 矿区属溶蚀丘陵地貌，除北西角、南东角为丘岗地貌，其余由一系列溶蚀峰林组成。单个山峰长400～600m，宽300～500m，高差一般90～140m，自然坡度一般为15°～35°，地表径流条件良好。区内植被以灌木和杂草为主，少量松树，通行、通视条件较差。拟设矿权范围内最高点海拔416.4m；最低点位于拟设矿权西南角，高程289m，最大高差约127.4m；拟设开采标高为+416.4m～+290.0m，最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面之上。区域上地表水系不发育，矿区西侧约2.5km有宽约4～15m小河，最终汇入舂陵河。 - ②、地表水 地表水主要为大气降水，受季节影响大；区内地形条件为一中间高四周低的山坡地形，沟谷一般发育，地表径流条件良好，有利于大气降水的排泄。区内发育未发育一定规模溶蚀冲沟，仅发育溶蚀小沟槽，沟内平常无水，仅在降雨时有水流，降雨时多显漫流状流向地势低洼处。在矿区外围北西部村庄和农田有一定数量水塘和水沟分布。 ③地下水 根据矿区地层组合、岩性特征、地下水赋存条件及水力特征分析，矿区内地下水类型主要为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩岩溶裂隙水。松散岩层孔隙水主要赋存于第四系残坡积中，由粘土和岩石碎块组成，主要分布在矿区北西侧及南东第四系覆盖地段，其富水性主要取决于覆盖层物资组成、厚度，地貌及气象水文特征，透水性一般，富水程度随地形条件及堆积厚度而变化。碳酸盐岩岩溶裂隙水主要赋存于区内泥盆系棋梓桥组地层中，岩性以灰岩为主，调查显示，区内整体构造裂隙不发育，岩溶裂隙水富水性弱 - 2）工程地质条件 矿区范围属溶蚀丘陵地貌，其整体基本为一独立山，地形条件有利于自然排水。区内地质岩性较为单一、主要以泥盆系中上统棋梓桥组的碳酸盐岩为主。岩溶不发育，断裂构造亦不发育，岩石完整性总体较好，边坡稳定性较好。矿区内工程地质条件属简单类型。 - 3）环境地质条件 矿区最低开采标高位于最低侵蚀基准面之上，矿区水文地质条件简单；未来矿山为分层式开采，边坡相对不大，岩溶不发育，工程地质条件简单；矿山开采对土地资源、土石环境的影响较大，对人居环境及自然景观亦有一定影响，环境地质条件中等。 （5）工程内容 本次扩建项目是在原矿区重新划定矿区范围，增大矿石开采规模，提高骨料生产规模，扩建后，碎石生产规模达到84万t/a，机制砂生产规模达到36万t/a。具体内容详见表4 表4 工程组成一览表 工程组成; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 矿山开采区; 矿区面积为0.1335km2，准采标高+417m～+290m。最大高差118.4m；台阶高度15m，最终边坡54-55°; 扩建. 工业广场区; 总占地18153m2，位于用地的东北角，主要用于石料加工，内设一破车间、振动筛棚、料仓、制砂厂棚、固废堆放房等，在现有工程的基础上扩建石料加工生产线和机制砂生产线，全部实行密闭厂房布置; 扩建. 辅助工程; 办公楼; 1栋3F，建筑面积为817.50m2，主要供员工生活办公; 利旧. 宿舍楼; 1栋2F，建筑面积为108.00m2，主要供员工住宿，内设工具间; 利旧. 配电房; 1栋1F，建筑面积为4.84m2，主要用于配电; 利旧. 变压器房; 1栋1F，建筑面积为4.84m2，主要用于配电; 利旧. 洗车平台; 占地20m2，位于厂区出入口处; 利旧. 料仓; 占地面积约为375m2，用于存放矿石原料; 扩建. 排土场; 设采矿权东侧地势低洼的区域新设置排土场，占地面积约为8400m2，堆存表土；场内设置废石堆放区; 扩建. 挡土墙; 排土场下部砌筑块石水泥砂浆挡土墙; 扩建. 贮运工程; 堆场; 占地面积3920m2，主要用于存放产品、半成品等; 扩建. 道路工程; 在现有道路工程的基础上，完善矿区部分道路，同时对厂区道路进一步进行硬化处; 扩建. 公用工程; 供电; 厂区供电接自新田县石羊镇电网; 利旧. 供水; 取自自掘地下水井; 利旧. 排水; 生活污水经过化粪池处理后，用于周边农地浇灌，不外排；洗砂废水经压滤处理后，全部回用，不外排；初期雨水、车辆清洗废水和淋滤水经过沉淀处理后，全部回用，不外排。; 扩建. 环保工程; 生活污水; 化粪池; 利旧. 其他废水; 压滤机；沉淀池；清水池；1#雨水池；2#雨水池; 扩建. 粉尘; 喷淋设施（684个）+配水管道；布袋除尘设备（2套）+密闭设施；输送带半封闭; 扩建. 剥离物; 排土场（内设废石场）; 扩建. 粉尘灰; 堆场; 利旧. 生活垃圾; 垃圾桶; 利旧. 危险废物; 危险废物暂存间（14.19m2）; 新建. 生态保护; 建设和开采时采取水土保持措施，开采结束后要进行土地复垦，拟将项目占用的破坏的土地复垦为林地。; /. 项目扩建后，主要经济技术指标见表5。 表5 项目扩建后主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 指标. 1; 矿山范围; 矿山面积; km2; 0.1335. 开采标高; m; +417m～+290m. 2; 矿体特征; 矿种; /; 建筑石料用灰岩矿. 矿石体重; t/m3; 2.72. 3; 资源储量; 保有储量; 万t; 1663.1. 可采储量; 万t; 1629.84. 4; 矿石质量; CaO; %; 54.83. MgO; %; 1.15. fSiO2; %; 0.17. 5; 生产规模; 设计生产能力; 万t/a; 120. 矿山服务年限; a; 13.58. 6; 开采方案; 开拓方式; /; 公路开拓. 开采方式; /; 露天开采. 采矿方法; /; 台阶式. 平均剥采比; /; 0.007:1. 7; 经济指标; 总投资; 万元; 7129. （6）产品方案 项目扩建前，生产的产品种类主要为碎石、片石和机制砂，其中机制砂是采用石粉（内产+外购）经水洗工艺处理后得到成品。本次项目扩建后，项目产品方案发生变动，仅生产碎石和机制砂两种产品，其中碎石产品包括3个粒级：05#5-10mm、12#10-20mm、13#16-31.5mm，机制砂产品粒级为0-4.7mm。具体产品方案，详见表6。 表6 产品方案一览表 产品名称; 扩建前; 扩建后. 碎石; 15万t/a; 84万t/a. 片石; 6万t/a; /. 机制砂; 30万t/a; 36万t/a. （7）原、辅材料 项目扩建后，原辅材料及能源消耗见表7。 表7 扩建后原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 石灰石; 万吨/年; 120; 本项目不设置炸药库，委外爆破. 2; 导火线; m/a; 180000. 3; 炸药; t/a; 240. 4; 电雷管; 发/a; 72000. 5; 水; m3/a; 2500; 取自地下水水井. 6; 电; 万kw·h; 250; 石羊镇电网供电. （8）主要设备 项目扩建后，产能预计达到120万吨/年，建设单位拟通过改造现有生产线，更换设备，以提高机器处理能力，从而实现达产产能。经核实，拟采用的生产设备均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备，设备清单详见表8。 表8 设备一览表 序号; 名称; 扩建前; 型号/规格（扩建后）; 扩建后; 备注. 1; 挖掘机; 1台; SY375H/三一; 1台; /. 2; 挖掘机; 2台; E210LC/约翰迪尔; 2台; /. 3; 挖掘机; 1台; 323D2L/卡特彼勒; 1台; /. 4; 装载机; 1台; XG955H/厦工; 1台; /. 5; 装载机; 1台; ZL50CN/柳工; 1台; /. 6; 装载机; 1台; LG855/龙工; 1台; /. 7; 污泥压滤机; 2台; BYG300-1500/正基; 2台; /. 8; 洗砂机; 1台; BYQ1000-3500/光威; 1台; /. 9; 反击式破碎机; 1台; 1214/韶瑞; 1台; /. 10; 制砂机; 0台; VSI-1145; 1台; /. 11; 振动筛; 3台; 3YK-2470; 3台; /. 12; 皮带运输机; 1套; 1000; 1套; /. 13; 皮带运输机; 1套; 800; 1套; /. 14; 皮带运输机; 1套; 600; 1套; /. 15; 锤式破碎机; 1台; PCZ-1516; 1台; /. 16; 喂料机; 1台; 1470; 1台; /. 17; 钢制料斗; 0个; 10m*5m*2m; 1个; /. 18; 地磅; 1台; 120T/10m; 1台; /. 19; 地磅; 0台; 150T/16m; 2台; /. 20; 空压机; 2台; ZLS-21C/开山; 2台; /. 21; 潜孔钻机; 2台; 90/开山; 2台; /. 22; 汽车; 6辆; /; 6辆; /. 23; 水泵; 8台; YZ120-16-15; 8台; /. 24; 水泵; 2台; WQ20-55-11; 2台; /. 25; 洒水车; 1辆; 8T; 1辆; /. （9）劳动定员及工作制度 项目扩建后，项目共定员25人，由公司统一管理。每天爆破时间为08:00～12:00和14:00～18:00时间，年工作时间280天（其中采矿区年作业天数约为200天）。 - （10）公用工程 ①给水：员工生活及生产过程用水均取自地下水井。 ②排水：生活污水经化粪池处理后，用于周边农地浇灌，不外排；洗砂废水经压滤处理后，全部回用，不外排；车辆清洗废水经沉淀池处理后，全部回用，不外排；淋滤水和初期雨水经沉淀处理后，全部回用，不外排。 ③供电：由新田县村镇电网供电。 ④供热、制冷：采用电器设备进行供冷、供热。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目属于石灰岩开采加工，根据总平面布置原则和项目实际情况，主要分为开采区、工业广场、办公生活区等区域进行布置。 开采区：根据项目总平面布示意置图可知，采矿区位于地块南部。 工业广场：项目生产区设置于项目场地东部，由石灰岩破碎筛分生产线、机制砂生产线、成品/半成品/原料堆场等组成。 办公生活区：位于项目场地西北角，包括办公室、宿舍及附属设施。 项目具体平面布置见附图2。 |
| 施工方案 | 1.1施工期工艺流程 本次项目为扩建工程，涉及的施工内容主要包括部分工程建设、设备安装、道路工程等，施工内容主要包括基础工程，主体工程、装饰工程及设备安装、调试，竣工验收施工期结束。施工阶段工艺流程及工艺污染流程见图1。 图1 施工流程及产污工序图 1.2营运期工艺流程 - 碎石生产工艺流程 - 为了使产品在产能上能够更好的适应生产和市场需要，企业拟设计扩建与矿石开采规模（120万吨/年）一致的碎石生产线，同时通过优化生产工艺，为机制砂生产线提供原料，具体如下。 ①生产工艺流程图 图2 碎石生产工艺流程图 ②工艺简述 - 表土剥离 - 采场自上而下按水平分层开采。剥离时，采剥工作线平行矿体走向布置，沿走向推进，可以提高矿山的剥离能力。矿山石灰岩基本裸露地表，覆盖层很少，采用人工+机械方式剥离，植被主要为灌木，用刀斧锯砍伐。剥离物为黄壤土及夹杂的少量碎石。剥离过程会产生少量的粉尘、噪声、表土和废石。 2）钻孔爆破 采用钻机打孔。采用平行分层坡面布置，分层设计高度为10m。项目爆破作业由专业资质单位负责，作业中采用以中爆破为主，小爆破为辅的微差爆破方法。在进行爆破作业时，视爆破方法、爆破规则、地形特征等因素，根据爆破安全规程划定爆破危险边界，做好警戒工作，确保人员和财产等的安全。该过程会产生粉尘、噪声、飞石和少量爆破废气（主要为CO、NOx）。 3）开采 通过爆破处理后，山体岩石已得到分解，对于较大岩块，采用凿岩机将其进一步破碎分解（矿石直径小于1000mm），并进行开采，分解开采过程会产生粉尘、噪声污染。 4）铲装、运输 开采的矿石，通过装载机转移至汽车斗，然后通过汽车运输至料仓，此过程会产生粉尘、噪声等污染。 5）破碎、筛分 一级破碎、除泥破碎及筛分：矿山开采的灰岩矿石（小于1000mm）通过汽车将物料运送至料仓卸料口，利用振动筛分给料机筛分。振动筛分给料机筛分出小于140mm的物料通过皮带机输送至除土破碎机，大于140mm的物料输送至颚式破碎机进行破碎，颚式破碎机破碎后的物料通过皮带机输送至半成品料堆，半成品料堆内的物料通过地沟皮带机输送至二三级破碎及筛分车间。振动筛分给料机筛分出小于140mm的物料进入稳料仓，稳料仓内的物料利用反击式破碎机进行破碎，破碎后的物料利用除土筛进行筛分，除土筛将物料分级为四种产品，大于80mm和8-30mm的物料通过皮带机输送至半成品堆棚，30-80mm的物料通过皮带机输送至轻钙堆棚，30-80mm的物料也可进入半成品堆棚。0-8mm的物料进入重力选粉机进行选粉，选出的粉进入含泥石粉库，当原料中含泥量较大时，0-8mm的物料输送至废土堆棚，作为制砖原料；当含泥量较少时，0-8mm的物料输送至石屑暂存库，作为制砂原料。此过程会产生粉尘、噪声等污染。 二三级破碎及整形筛分：来自半成品堆棚的物料利用反击破（二级破碎）进行破碎，破碎后的物料利用振动筛（一级筛分）进行筛分，大于30mm的物料通过皮带机输送至反击破（三级破碎）进行破碎，破碎后的物料利用振动筛（二级筛分）进行筛分，大于30mm的物料继续循环破碎，形成闭路循环。一级振动筛筛分出11-30mm的物料通过皮带机输送至制砂机进行破碎，破碎后的物料利用振动筛（三级筛分）进行筛分，筛分出0-5mm、5-10mm、10-18mm和18-26mm四种物料，其中10-18mm和18-26mm两种物料通过皮带机输送至成品库，三级振动筛筛出的0-5mm和5-10mm物料输送至机制砂及选粉车间。一级振动筛筛出的部分5-11mm和二级振动筛筛出的5-11mm物料通过皮带机进入机制砂及选粉车间的0-10mm暂存库。一级振动筛筛出的0-5mm物料利用重力选粉机进行选粉，选出的石粉通过气力输送至含泥石粉库，选过粉后的0-5mm物料和一级筛分筛分出的部分5-11mm物料、二级振动筛筛分的0-5mm物料汇总后输送至机制砂及选粉车间的石屑暂存库。此过程会产生粉尘、噪声等污染。 - 2、机制砂生产工艺流程 - 现有工程的制砂工艺为水洗砂工艺，即采用石粉（内产+外购）为原料，在洗砂机内，经简单水洗后，得到成品，工艺流程简单，该工程可以将现有工程碎石生产线产生的废弃石粉实现有效利用，提高商业价值，降低环境污染。 - 本次扩建工程，建设单位拟通过优化碎石加工工艺，实现石粉自给，再依托现有的水洗砂工程，实现机制砂生产。具体如下。 ①生产工艺流程图 图3 机制砂生产工艺流程图 ②工艺简述 - 扩建工程机制砂工艺包括制（石）粉和水洗两个部分。 - 1）制（石）粉：来自碎石生产线二三级破碎及筛分车间的0-5mm和部分5-10mm物料直接进入石屑暂存库，库底通过皮带机将物料输送至高频筛（1）筛分，高频筛（1）筛分出的3-10mm物料进入制砂机进行破碎，破碎后的物料利用高频筛（2）进行筛分，筛分出的5-10mm物料和部分3-5mm的物料返回到制砂机进行继续破碎，形成闭路循环。来自碎石生产线二三级破碎及筛分车间的5-10mm物料和部分0-5mm物料进入0-10mm暂存库。库内的物料通过制砂机破碎后的物料利用高频筛（3）进行筛分，筛分出的3-5mm和大于5mm物料返回到制砂机进行继续破碎，形成闭路循环，0-3mm物料进入选粉车间，部分5-10mm的物料进入成品库（通过增加5-10mm和10-18mm物料，提高制砂效率，增加制砂量）。高频筛（3）筛分的3-5mm物料，根据机制砂的需求不同进行调配，部分3-5mm物料和5-10mm的物料混合后进入制砂机进行破碎。0-5mm物料和0-3mm物料分别利用选粉机进行选粉，选过粉后的物料分别通过皮带机进入成品库，选出的石粉通过链式输送机和斗式提升机输送至石粉库。此过程会产生粉尘和噪声污染。 2）水洗：石粉进入洗砂机内清洗，通过细沙回收机收集细沙，得到成品，废水则进入压滤机处理后，流入回收水池，清水回用于生产过程，滤饼则送入现有工程排土场填埋处理。此过程产生的污染物主要为洗砂废水和污泥。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 1）地区环境空气质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次环评收集了永州市生态环境局在其网站发布的环境状况公报《关于2021年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办[2022]5号）中新田县的基本污染物环境质量现状数据。2021年1-12月新田县环境空气质量统计情况见下表。（数据来源网址：http://hbj.yzcity.gov.cn/hbj/031004/202203/f989031b7df7407aa1eed20fdf4fd508.shtml）。统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于环境质量达标区。具体情况详见表9。 表9 县域空气质量现状评价表 监测因子; 年评价指标; 监测浓度（年平均值）; 标准值（年平均值）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 42ug/m; 70ug/m; 60%; 达标. PM2.5; 30ug/m3; 35ug/m3; 85.7%; 达标. 二氧化硫; 6ug/m3; 60ug/m3; 10%; 达标. 二氧化氮; 10ug/m3; 40ug/m3; 25%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 114ug/m; 160ug/m; 71.25%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5%; 达标. 2、地表水环境质量现状 ①监测断面 监测断面见表10。 表10 地表水环境质量现状监测布点一览表 监测布点; 布点位置. W1; 项目西面900m处无名水渠断面. ②监测因子 pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、石油类、粪大肠菌群。 ③监测时间、频率 湖南中润恒信检测有限公司于2023年07月18日-07月20日连续3天对项目西面无名水渠水质进行了为期三天的水质监测。 本项目的地表水环境质量现状监测数据统计结果如表11。 表11 水质监测数据统计结果单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 项目; 浓度范围; 检出率(%); 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. W1; pH; 7.3-7.4; 100; 0; 0; 6~9. CODcr; 9-11; 100; 0; 0; ≦20. BOD5; 1.8-2.3; 100; 0; 0; ≦4. NH3-N; 0.296-0.334; 100; 0; 0; ≦1.0. SS; 8-9; 100; 0; 0; /. 石油类; ND（0.01）; 0; 0; 0; ≦0.05. 粪大肠菌群（个/L); 940-950; 100; 0; 0; ≦10000. 备注：ND（0.01）表示“未检出”. 由表中数据可知：W1监测点位地表水水质监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。根据矿山资源开发利用报告，该矿山安全警戒范围为300m，此范围内居民房屋必须进行拆迁，同时，项目周边50m内不存在声环境保护目标，因此本次环评不做声环境质量监测。 4、生态环境 项目位于湖南省永州市新田县石羊镇山口洞村，企业现有用地及新增用地内不涉及自然保护地、生态保护红线、饮用水源保护区、永久基本农田等生态环境保护目标，项目区域生态环境比较单一，多为乔木、灌木，未发现国家重点保护的珍稀、濒危野生植物，项目区内野生动物主要包括蛇类、田鼠、青蛙、壁虎、山雀等。生态环境质量一般。 5、地下水、土壤 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，编制报告表项目原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目生产废水主要污染因子为SS，且全部收集处理后回用不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农地灌溉，不外排，故本项目不再对周边地下水和土壤环境质量进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 现有工程行政审批事项 - 2014年10月21日，新田县永兴采石建筑材料有限责任公司委托长沙振华环境保护开发有限公司编制了《新田县永兴采石场建设项目环境影响报告书》。2014年10月27日，新田县环境保护局（现为永州市生态环境局新田分局）以新环审字[2014]62号文对该项目进行了审批。后于2017年完成了验收。 2018年，矿山首次扩建，为此企业于2018年，委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司为企业扩建工程编制了环境影响报告表，新田县环境保护局于2019年1月对该项目进行了批复。后建设方于2020年12月完成了扩建工程验收。 为了实现资源利用最大化，企业于2021年新增实施了石粉资源化利用工程，将废弃的石粉经水洗后，生产水洗砂。该工程实施前期，企业于2021年1月，委托湖南智盛翰海环保科技有限公司编制了《新田县永兴采石建筑材料有限责任公司扩建年产30万吨水洗砂生产线项目环境影响报告表》，截止目前，项目水洗砂工程尚未验收。 根据排污许可证管理要求，企业需要进行排污登记，企业已完成了排污登记，满足相关规定要求。 2、现有工程排污情况及主要环境问题 （1）现有工程采矿及碎石生产工艺 ①生产工艺流程 图4 现有工程采矿及碎石生产工艺流程图 ②生产工艺简述 首先，对目标资源进行表土剥离；其次，通过爆破，将石块从山体剥离；对于较大石块，就地利用凿岩机将其破碎分解；再转移至石料加工场。 剥离：采场自上而下按水平分层开采。剥离时，采剥工作线平行矿体走向布置，沿走向推进，可以提高矿山的剥离能力。矿山石灰岩基本裸露地表，覆盖层很少，采用人工+机械方式剥离，植被主要为灌木，用刀斧锯砍伐。剥离物为黄壤土及夹杂的少量碎石。剥离过程会产生少量的粉尘、噪声、表土和废石。 钻孔、爆破：采用钻机打孔。采用平行分层坡面布置，分层设计高度为10m。项目爆破作业由专业资质单位负责，作业中采用以中爆破为主，小爆破为辅的微差爆破方法。在进行爆破作业时，视爆破方法、爆破规则、地形特征等因素，根据爆破安全规程划定爆破危险边界，做好警戒工作，确保人员和财产等的安全。该过程会产生粉尘、噪声、飞石和少量爆破废气（主要为CO、NOx）。 矿石分解：通过爆破处理后，山体岩石已得到分解，对于较大岩块，采用凿岩机将其进一步破碎分解，矿石分解过程会产生粉尘、噪声污染。 破碎：分解后的矿石，通过汽车运至石料加工生产线，加入喂料口，然后进入破碎机破碎，破碎过程会产生粉尘、噪声等污染。 筛分：经破碎后的矿石采用筛分设备筛分分级，不符合产品规格的返回破碎工序重新破碎处理。筛分过程会产生粉尘、噪声等污染物。 成品：筛分得到的成品暂存在厂区堆场区域，然后定期由汽车装车外运销售。 （2）现有工程水洗砂生产工艺 石粉原料通过汽车运输至扩建工程的生产区暂存，由工人采用铲车将其送入洗砂机内清洗，通过细沙回收机收集细沙，得到成品，废水则进入压滤机处理后，流入回收水池，清水回用于生产过程，滤饼则送入现有工程排土场填埋处理。具体工艺流程详见图5-1。 图5 现有工程水洗砂生产工艺流程图 （3）现有工程污染物排放及治理措施 1）废气 现有工程废气污染物主要为工艺性粉尘，产生于矿山钻孔、爆破，碎石加工、堆场、运输等过程，此部分粉尘是经过洒水降尘、布袋除尘等措施加以防控后，无组织排放。 为了了解现有工程废气污染物排放情况，特委托湖南中润恒信环保有限公司于2023年07月18日-07月19日，对项目厂界上下风向废气污染物进行监测，监测2天，每天监测3次。监测结果见下表。 表12 现有工程废气污染源监测结果一览表 项目/日期/频次; 监测结果(单位：mg/m3). 上风向参照点1#; 下风向监控点2#; 下风向监控点3#; 下风向监控点4#. 颗粒物; 2023-07-18; 第一次; 0.141; 0.286; 0.277; 0.345. 第二次; 0.129; 0.332; 0.316; 0.327. 第三次; 0.156; 0.307; 0.292; 0.308. 2023-07-19; 第一次; 0.137; 0.296; 0.305; 0.319. 第二次; 0.155; 0.305; 0.318; 0.298. 第三次; 0.144; 0.340; 0.323; 0.327. 最大浓度值; 0.156; 0.345. 标准限值; 1.0. 综上所述，颗粒物浓度最大值为0.345mg/m3；均低于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）无组织排放标准限值。. 现有工程颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 # 2）废水 现有工程产生的污水主要为生活污水，经化粪池处理后，用于周边农地浇灌，不外排，生产废水经过沉淀池处理后，全部回用，不外排。 3）固体废物 现有工程的设备维护和保养均委托于专业单位处理，维护保养过程产生的废矿物油等污染物均由承包方处理，现有工程产生固废包括生活垃圾、剥离物、除尘器收集的粉尘和沉淀池污泥。 ①剥离物 剥离物包括夹石和表土，废石产生量约300t/a，表土产生量约5014.75t/a。本项目前期产生的废石和表土暂存在项目设置的排土场内，后期部分废石可用于回填已采区，部分废石用作农村道路路基石；表土堆存于排土场内，并及时用于土地复垦。 ②污泥 污泥产生量约为45.68t/a。建设单位定期集中收集，与剥离物一起堆放在排土场，后期进行综合利用。 ③生活垃圾 生活垃圾产生量为7.5t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后，集中暂存在固废存储间内，定期送往村镇垃圾收集点，由市政环卫部门定期清运处置。 ④除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘量为84.1t/a。统一收集后，外售处理。 现有工程固体废物均得到了妥善处理，能够满足环保要求。 4）噪声 现有工程噪声产生于各类生产设备和车辆，噪声源强约为60-105dB（A），项目周边50m范围内无居民点，同时大部分居民点与项目之间都被山体阻隔，项目自投产以来，未收到环保相关投诉，同时企业定期会对主体设备进行维护保养，对主要噪声设备长期采取减震降噪处理，场内噪声在经过距离衰减后，周边声环境影响较小，能够满足相应要求。 - 5）生态环境 建设单位已针对已开采区逐步进行了复垦和绿化，以减少开采区及生产区的水土流失和生态破坏，通过实地调查，现有工程运营过程中，未造成明显的环境污染和生态破坏。 （4）现有工程存在问题和以新带老措施 现有工程各项环保措施均得到了落实，场内未出现明显环境污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目扩建后，所有废水均可实现有效利用，不外排，结合现场调查结果，项目周边水体主要为农村水渠，位于项目的西侧，属于农业、渔业用水区，项目风险外溢单元为该水渠，项目周边不涉及饮用水源保护单元，本次评价将该水渠纳入水环境保护目标。 根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及地区环境保护规划和功能区划分要求，周边主要环境保护目标详见表13。 表13 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象名称; 坐标/m; 方位; 距离; 规模; 有无阻隔; 保护级别. x; X; Y. 空气 环境; 山口洞村居民点; -132; -18; 西面120-490m处；约30户，90人；山体阻隔; （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 水车洞村居民点; 400; -181; 东南面455-500m；15户，45人；山体阻隔. 地表水环境; 无名水渠; 西面900m处; （GB3838－2002）III类. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）空气质量 项目区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表14。 表14 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 浓度限值; 备注. 取值时间; 标准. TSP; 年平均; 0.2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 0.3. SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. NOx; 年平均; 0.05. 24小时平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 0.004. 1小时平均; 0.01. （2）地表水环境 本项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 表15 地表水环境质量标准 单位：pH无量纲，粪大肠菌群个/L，其它mg/L 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 粪大肠菌群; SS. 标准值III类; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 10000; /. （3）声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。 表17 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 指标; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放浓度监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 粉尘; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. - （2）水污染物 项目废水不外排。 （3）噪声 营运期，厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，排放标准详见表18。 表18 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)单位：dB(A) 污染物排放标准; 昼间; 夜间. (GB12348-2008）2类; 60; 50. （4）固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 其他 | 该项目无需申请总量控制指标 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期废水 - 施工生产废水和施工人员产生的生活污水。 - 施工生产过程产生的施工生产废水采用沉淀池澄清后上清液用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员产生的生活污水一依托工厂现有化粪池处理后，全部用于周边农地浇灌，不外排，不会对周边环境产生明显影响。 2、施工期废气 施工期主要环境空气污染物为扬尘。 ①施工扬尘 扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。 ②道路扬尘 施工车辆运送沙石等建筑材料及运输建筑垃圾的过程中会引起道路扬尘，因此进出施工场地的运输车辆会造成进场道路近地面扬尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30米范围内影响较大，而且形成线形污染。 ③堆场扬尘 建筑材料（砂石、石灰等）、建筑垃圾等在堆积、装卸等操作以及风蚀作用下会产生扬尘，此类扬尘为堆场扬尘。产生的堆场扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产量和气候条件。影响面主要集中在施工场地100m范围内。 拟采取的防治措施： - ①整个施工期必须设置不少于1名的专职保洁员。根据施工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ②晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。“六不开工”(未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)，“七个100%”（建筑工地100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位）。 ⑨运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 以上措施采取后，项目施工期扬尘对周围环境影响较小。 3、施工期噪声 施工期施工机械运行时的噪声将对周边环境产生一定程度的影响。 拟采取的防治措施： - 施工噪声主要产生于各类施工设备及运输车辆，评价要求施工过程中采取以下降噪减振措施： - ①建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术；动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。 ②严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 ③施工期应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在22：00～次日6：00期间、中午12：00～14：00期间施工。如确因工艺需要须夜间连续施工时，必须有相关主管部门的证明，并向周围居民进行公示，做好解释说明工作。 ④合理布局施工现场，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小，使高噪声施工机械尽量远离敏感点或对高噪声设备设局部围挡。 ⑤减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速15km/h，施工现场出入口及设置警示牌、减速带、提醒过往车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施； 在采取以上措施加以防控后，项目噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物 - 施工期的产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 - 施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，统一交由环卫部门统一清运处置。不会对周边环境产生明显影响。 5、生态环境 项目用地在建设过程中，会扰动表土结构，破坏场地原有地貌和植被，造成部分土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀、水土流失现象。这种现象尤其是在雨季或暴雨天气会变得更为突出。主要是项目建设时场地平整、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。 建设单位拟采取以下防治措施： ①在设计过程中因地制宜，利用当地地形高差营造错落的层次感，作好挖方和填方的平衡，尽量减少土石方开挖量，减少渣土的运出量； ②施工期会剥离一些表土，对这部分表层种植土需要做好堆放及临时防护工作，以备植被恢复之用； ③对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理，并尽量回栽原有可用树木； ④临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失； ⑤雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； 一般来说，在采取上述水土保持措施后，水土流失强度和年均水土流失总量将有极大的下降。同时项目属于扩建项目，施工单元占地面积小，故在加以预防后，不会对生态环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、废水 扩建后，项目废水包括生活污水、洗砂废水、车辆清洗废水、淋滤水和初期雨水。 （1）淋滤水 淋滤水产生于雨季，收集于项目的采矿区和排土场区域，其产生量与大气降水强度、汇水面积、径流系数等因素相关，雨季水量大，旱季水量少。其产生量预测参照下式计算： Q=αHF/1000 式中：Q—地表径流水总量，m3/a； α—径流系数，取0.4； H—年平均降雨量，mm/a，（新田县年平均降雨量为1425mm/a）； F—汇水面积，m2。(排土场最大汇水面积8400m2，采矿区开采最大汇水面积为2500m2) 综上计算可知，排土场区域淋滤水产生量约为4788m3/a，采矿区淋滤水产生量约为1425m3/a，此部分污水中的污染物成分主要为SS，拟经雨水池收集沉淀处理后，全部回用做降尘用水，不外排，不会对周边环境带能明显影响。根据现有工程对此部分废水实际处理情况，该处理方式可行。淋滤水产污情况详见表19。 ### 表19 淋滤水产污情况一览表 淋滤水（采矿区）; 废水量（m3/a）; 污染因子. SS. 产生浓度（mg/L）; 1425; 300. 污染物产生量（t/a）; 0.43. 处理后浓度（mg/L）; 90. 处理后污染物含量（t/a）; 0.13. 淋滤水（排土场）; 废水量（m3/a）; 污染因子. SS. 产生浓度（mg/L）; 4788; 300. 污染物产生量（t/a）; 1.44. 处理后浓度（mg/L）; 90. 处理后污染物含量（t/a）; 0.43. （2）初期雨水 初期雨水产生于雨季，收集于项目碎石、机制砂生产区，其产生量预测参照下式计算： Q=αHF/1000 式中：Q—地表径流水总量，m3/a； α—径流系数，取0.4； H—年平均降雨量，mm/a，（新田县年平均降雨量为1425mm/a）； F—汇水面积，m2。(生产区汇水面积为7600m2） 综上计算可知，初期雨水产生量约为4332m3/a，其主要污染物为SS。 初期雨水拟经雨水管道收集，截留至沉淀池，经雨水池收集沉淀处理后，全部回用，优先用于降尘用水，冗余部分作为洗砂用水使用，不外排。不会对周边环境产生明显影响。 环评要求项目生产区地面应该采取硬化处理，同时保持一定的坡度，防止生产区雨水淤泥淤积，同时便于雨水收集；对初期雨水池、雨水管道应采取防渗硬化处理，同时雨水管道末端必须设置雨水切换阀门。在落实以上措施的条件下，初期雨水措施能够满足规范要求，措施可行。 ### 表20 初期雨水产污情况一览表 初期雨水（碎石、机制砂生产区）; 废水量（m3/a）; 污染因子. SS. 产生浓度（mg/L）; 4332; 300. 污染物产生量（t/a）; 1.30. 处理后浓度（mg/L）; 90. 处理后污染物含量（t/a）; 0.39. （3）车辆清洗用水 厂区设置洗车平台，建设单位安排专人对出入厂区的运输车辆车轮等局部进行冲洗，以减少运输扬尘产生，故会产生车辆清洗废水，项目扩建后，车辆进出工厂区域平均每天来回运输车次将增加至850辆次，冲洗频率为1次/2车次。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）中汽车冲洗用水定额，载重汽车循环用水冲洗补水量为40~60L/（辆·次），本次评价取平均值50L/（辆·次）。经计算，车辆冲洗用水量为21.25t/d。蒸发损耗水量按总水量40%计，则废水产生量为12.75t/d（3570t/d）。此部分废水中主要污染物成分为SS。根据现有工程洗车平台运行情况，洗车过程产生的废水均得到了有效收集，同时汇集至沉淀池进行处理后，全部回用，未外排，能够满足环保要求，不会对周边环境产生明显影响。 ### 表21 车辆清洗废水产污情况一览表 车辆清洗废水; 废水量（m3/a）; 污染因子. SS. 产生浓度（mg/L）; 3570; 500. 污染物产生量（t/a）; 1.785. 处理后浓度（mg/L）; 100. 处理后污染物含量（t/a）; 0.357. （4）生活用水 生活污水产生于员工日常办公、生活过程，依据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工生活用水系数以145L/人▪d计，项目扩建后，厂区劳动定员为25人，年作业280天，则生活用水量为3.625m3/d（1015m3/a），产污系数以80%计，则生活污水产生量为2.9m3/d（812m3/a）。此部分污水水质较为简单，主要水污染物为COD、氨氮、BOD5、SS等。拟依托现有工程化粪池处理后，用于周边农地浇灌，不外排，不会对周边环境带来明显影响。通过类比分析，项目废水污染物产排源强如下。 表22 废水污染物源强核算一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 污染因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 812; 300; 150; 250; 25; 30. 污染物产生量（t/a）; 0.24; 0.12; 0.20; 0.020; 0.024. 处理后污染物浓度（mg/L）; 200; 100; 200; 18; 20. 处理后污染物含量（t/a）; 0.16; 0.081; 0.16; 0.015; 0.016. 项目位于农村地区，项目周边农地面积广阔，且项目生活污水产生量较少，故区域农地完全具备消纳此部分污水的能力。结合上表污染物核算结果可知，生活污水水质简单，经化粪池处理后，能够满足农地消纳要求，故评价认为，生活污水回用于农地，能够满足环保要求，措施可行。 （5）洗砂用水 洗砂废水产生于洗砂工序，此类废水中主要污染物成分为SS，类比同类工程，洗砂用水系数按2m3/t原料计。项目扩建后，洗砂工序物料消耗量约为336000吨/年，洗砂工序累计用水量为672000m3/a。考虑物料带走水分及蒸发损耗等造成的水量损失约为10%，故洗砂过程废水累计产生量约为604800m3/a，此部分废水收集进入沉淀池，经压滤机处理后，全部回用，不外排，滤饼送往排土场填埋处理。工人只需定期补充被物料带走和蒸发损耗的新鲜水量（约为67200m3/a）。 ### 表23 洗砂废水产污情况一览表 洗砂废水; 废水量（m3/a）; 污染因子. SS. 产生浓度（mg/L）; 604800; 2500. 污染物产生量（t/a）; 1512. 处理后浓度（mg/L）; 80. 处理后污染物含量（t/a）; 48.38. 结合现有工程洗砂废水处理效果，此部分废水在经压滤处理后，水质澄清，再次回用水的洗砂效果良好，能够满足使用要求，实际生产过程中，存在水分蒸发耗损及物料带走耗损，需要定期添加新鲜水，回用水量能够得到充分消纳，无需外排。故此部分废水不会对周边环境带来明显影响。环保措施能够满足要求，措施可行。 （6）降尘用水 本项目降尘用水系数按照 1L/m 2 •次计，需要洒水降尘区域折合面积为12100m 2，项目区每天洒水三次，则每日降尘用水量约为36.3m3/d，年用水量约为10164m3/a。此部分用水将全部吸收或蒸发损耗。 图6 水平衡图 2、废气 （1）废气源强 项目扩建后，场内产生的废气污染物主要包括采场粉尘、爆破粉尘、装卸粉尘、运输扬尘、排土场起尘、堆场扬尘以及破碎、筛分产生的粉尘。 ①采场粉尘 采场粉尘产生于开挖、凿岩机钻孔、矿石搬动等节点，呈无组织形式排放。评价根据经验公式Q=0.009U4.1e-0.55w（kg/a·m2）计算源强，其中U为风速（新田县平均风速为1.1m/s），W为矿石含水率（取2%）。扩建后，采场面积为133500m2，则扬尘量为1.76t/a。在天气干燥情况下，通过对采掘面上方进行水炮喷雾增湿，可减低约85%的粉尘排放量，故矿山采掘粉尘排放量为0.26t/a，均以无组织形式外排。 ②爆破粉尘 根据首都经济贸易大学的张兴凯、北京科技大学李怀宇1996年《金属矿山》第3期发表的《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》中的数据及类比相同企业可知，露天矿爆破粉尘产生量为54.2kg/t（炸药），爆炸时CO排放量为34kg/t（炸药）。项目扩建后，每次爆破所需炸药量为156kg，每5天爆破一次，则所需炸药量总计为8.74t/a，经过计算得出爆破污染物产生量为：粉尘0.47t/a、CO:0.30t/a。爆破粉尘为无组织排放，通过水封爆破并对爆破面进行洒水抑尘，同时增设水炮喷雾增湿，可降低约85%的粉尘排放量，故爆破粉尘排放量为0.071t/a，均以无组织形式外排。 项目爆破过程中会产生一定的NOx，矿山开采过程中爆破5天进行一次，产生的NOx属于间歇性、无组织排放，难以定量；项目地势开阔，产生的NOx容易扩散对周边环境影响较小。 ③装卸粉尘 由于矿石装卸过程，存在机械落差，故易起尘，此部分粉尘产生量参照交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为：  式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，（kg/s）； U—平均风速，新田县取1.1m/s； H—物料落差，取2m。 w—物料含水率，%，2%； t—物料装车所用时间，t/s，取3。 经计算，一次矿石装卸时机械落差起尘量为0.027kg/s，本项目运营期每年需运输矿石120万t，每辆自卸汽车每次载重量为30t，则矿石堆场需卸料4万次，则本项目运营期自卸汽车卸料起尘量约为10.8t/a。通过采用洒水车每天定期洒水降尘，去除效率能达到85%，此部分粉尘排放量约为1.62t/a，均以无组织形式外排。 ④运输扬尘 挖掘机、铲车、货车在矿区工作过程中产生一定的运输扬尘，其强度与路面种类、季节干湿以及运输车运行速度等因素有关。运输道路上所产生的扬尘采用经验公式，即： Qi=0.0079VW0.85P0.72 式中：Qi——每辆运输车行驶扬尘量，kg/km.辆； V——运输车行驶速度，30km/h； W——运输车载重，30t； P——道路表面粉尘量，0.2kg/m2。 由以上参数计算每辆运输车形式扬尘量为1.34kg/km.辆。矿山平均运距0.3km，年运输辆次119000辆次，经运输车道路扬尘计算和类比同类矿山运输引起的无组织粉尘量约为47.838t/a，公路两侧粉尘浓度监测一般在10mg/m3左右。通过对道路两侧设置喷淋头，在厂区设置洒水车，对厂区路面实行硬化处理，同时厂区设置洗车平台，对进出厂区车辆进行保洁清洗，可将粉尘降低85%，排放量为7.18t/a。 ⑤排土场起尘 遇干旱天气，排土场松散的土壤易丧失水分，遇风易起尘，此部分粉尘产生量按照堆场起尘的经验公式计算，具体如下： 式中，Q1—堆场起尘量，kg； α—货物类型起尘调节系数（取0.6）； U—风速，m/s； S—堆表面积，8400m2； U0—混合粒径颗粒的起动风速，3.23m/s； W—含水率，%（取6%）； 项目扩建后，排土场面积为8400平方米，在风速低于3.23m/s的情况下，排土场不会产生扬尘，在风速为4m/s的情况下起尘量为1.15t/a，此部分粉尘均以无组织形式外排。 ⑥破碎、筛分产生的粉尘 项目破碎（颚式破碎、反击破碎、制砂等）工序、筛分工序是产尘的重点节点，此部分粉尘产生量较大，其产生量参照《资源调查与环境》（2003，第四期<采石场大气污染物源强分析研究>）的相关研究，在不采取任何防尘措施的情况下，石料加工过程粉尘产生情况详见表24。 表24 单条生产线破碎筛分过程粉尘产生情况一览表 产污单元; 产污系数（kg/h）; 运行时间（h/d）; 产生量（t/d）; 产生量（t/a）. 破碎机; 14.42; 16; 0.23; 64.60. 筛分机; 16.63; 16; 0.27; 74.50. 合计; /; /; 0.50; 139.10. 项目扩建后，生产线（碎石生产线+机制砂生产线）将增加至2条，参照表24单条生产线粉尘计算结果，在不采取任何防尘措施的情况下，石料加工区破碎+筛分工序产生的粉尘总量约为278.2t/a。 为了降低粉尘带来的污染，建设方拟在各皮带输送机起（终）点设置喷淋装置，对进出设备的物料进行喷淋洒水处理。物料在经过洒水处理后，其湿度提高，破碎、筛分过程起尘量将减少，类比同类工艺，在采取洒水喷淋处理后，再进入破碎、筛分工序的物料起尘量将减少40%以上，则本项目破碎、筛分工序粉尘实际产生量为166.92t/a。 建设方拟同时在各破碎、筛分工序分别设置集风系统设置集气设施（收集效率为95%），然后收集进入布袋除尘器（处理效率99%）处理后，再外排，由于项目加工区条件限制，此部分粉尘主要以无组织的形式外排，外排粉尘量约为9.93t/a。 ⑦堆场扬尘 堆场遇大风天气将产生一定风力扬尘。主要是在风蚀作用下，使周围大气环境的降尘量、悬浮物（微粒）的浓度有所增加，从而影响大气环境质量。其影响程度和影响范围取决于物料的粒度、含水率以及排渣场地的地理环境和地面风速等因素。本次评价引用西安冶金建筑学院给出的北方起尘公式进行计算。 式中：Q—堆场起尘量，mg/s； U—堆场平均风速，m/s（评价选取U=1.1m/s（年均风速））； Ap—堆场的面积，按3920m2计； η—堆场抑尘效率，项目堆场定期洒水，堆场抑尘效率按85%计。 经核算，项目在堆场区域设置喷淋装置，堆场在经洒水降尘处理后，起尘量约为3.00mg/s，此部分粉尘产生量约为0.095t/a（一天按24小时计算，一年按照365天计算），全部以无组织形式外排。 - （2）环境影响分析 ①采场粉尘 采场粉尘产生于开挖、凿岩机钻孔、矿石搬动等节点，其主要污染物成分为粉尘，由于开采过程均为局部开采，采面小，在天气干燥情况下，通过对采掘面上方进行水炮喷雾增湿，可减低约85%的粉尘排放量，粉尘排放量较少，在经过大气稀释、绿地吸收、距离衰减后，此部分粉尘的排放对周边环境影响甚微，不会造成明显环境污染。 ②爆破粉尘 此部分粉尘产生于矿山爆破过程，其主要污染物成分为粉尘、CO、NOx，以无组织形式排放，项目采用水封爆破并对爆破面进行洒水抑尘，同时增设水炮喷雾增湿，可降低约85%的粉尘排放量，爆破粉尘排放量少，由于此部分废气产生源强较小，且项目地势开阔，绿地面积较广，通过距离衰减、绿地吸收后，对排放量极少，其给周边环境带来的影响很小。 本项目爆破开采对道路上的行人、车辆有一定的影响，环评要求建设单位严格遵照项目安全生产评价报告及当地安全生产管理部门有关要求落实好爆破工作，设置警戒线、专人安排，加强管理等措施处理。本项目爆破生产时涉及的安全问题依照项目安全生产评价报告及当地安全生产管理部门有关要求为准。 ③装卸粉尘 此部分粉尘产生于矿石装卸过程， 采矿区矿石装卸粉尘产生量与风速、物料落差、物料含水率等相关，经过预测，装卸粉尘产生量约为10.8t/a。通过采用洒水车每天定期洒水降尘，去除效率能达到85%，预计粉尘排放量为1.62t/a，均以无组织形式外排，由于排放量较少，经大气稀释、植被吸收后，此部分污染物对周边环境影响很小。 ④运输扬尘 挖掘机、铲车、货车在矿区工作过程中产生一定的运输扬尘，其强度与路面种类、季节干湿以及运输车运行速度等因素有关。建设单位拟对道路两侧设置喷淋头，在厂区设置洒水车，对厂区路面实行硬化处理，同时厂区设置了洗车平台，对进出厂区车辆进行保洁清洗，可将粉尘降低85%，预计粉尘排放量为7.18t/a。经大气扩散、绿地吸收后，其排放量将进一步减少，对周边环境影响不大，评价要求建设方应根据天气情况，加严洒水降尘频次。减少运输扬尘对环境的影响。 ⑤排土场起尘 遇燥热天气，松散的排土场涂层容易丧失水分，遇风容易产生粉尘，根据前文分析可知，在风速低于3.23m/s的情况下，排土场不易产生扬尘，在风速为4m/s的情况下起尘量为1.15t/a。建设单位采取对排土场定期进行洒水降尘，遇燥热天气将加大洒水频次，以保持土层湿度，降低粉尘产生源强，由于排土场周边居民距离较远，且有山体阻隔，区域地势较为开阔，植被繁茂，经距离衰减、植被吸收后，粉尘无组织排放量更少，影响面更窄，对周边环境带来的影响很小。 ⑥破碎、筛分产生的粉尘 项目破碎（颚式破碎、反击破碎、制砂等）工序、筛分工序是产尘的重点节点，此部分粉尘产生量较大，项目拟将此部分粉尘加以收集，全部纳入布袋除尘器处理后，再外排，由于项目加工区条件限制，此部分粉尘主要以无组织的形式外排，预计外排粉尘量为9.93t/a。由于项目周边居民距离较远，大部分被山体阻隔，区域地势较为开阔，植被繁茂，经距离衰减、植被吸收后，粉尘无组织排放量更少，影响面更窄，对周边环境带来的影响较小。 ⑦堆场扬尘 堆场遇大风天气将产生一定风力扬尘。主要是在风蚀作用下，使周围大气环境的降尘量、悬浮物（微粒）的浓度有所增加，从而影响大气环境质量。其影响程度和影响范围取决于物料的粒度、含水率以及排渣场地的地理环境和地面风速等因素。 由于厂区以按需生产为主，产品在石料加工场堆存时间较短，经过短暂存储后，即刻外运，大风天气容易产生粉尘，建设方拟采取洒水除尘措施处理后，在外排，不会给周边环境造成明显影响。 环评要求生产期间对堆场加强管理，定期洒水防尘，遇到大风、干燥天气须加大排土场洒水次数，同时覆盖防尘篷布，降低堆场扬尘对周边环境的影响。 - （3）环保措施可行性分析 - 项目废气主要经洒水降尘、布袋收尘处理后，再以无组织形式外排，属于排污许可证申请与核发技术规范中的可行技术，故评价认为此部分废气处理措施可行。 3、噪声 （1）噪声源源强 扩建后，项目噪声主要来自挖掘机、装载机、洗砂机、制砂机、振动筛、破碎机等机械设备噪声和物料装卸产生的噪声，噪声源强约为60-105dB（A）。噪声源源强值详见表25。 表25 噪声源产排源强一览表 单位：dB(A) 噪声源; 产生强度; 噪声性质; 降噪措施; 降噪后强度. 挖掘机; 80~85; 连续性; 基础减振、降噪，距离衰减，墙壁/围墙隔声；车辆禁止鸣笛、限速行驶; 60-65. 装载机; 77-80; 连续性; 55-60. 污泥压滤机; 70-75; 连续性; 50-55. 洗砂机; 75-80; 连续性; 55-60. 反击式破碎机; 95-105; 连续性; 75-85. 制砂机; 95-100; 连续性; 75-80. 振动筛; 90-95; 连续性; 70-75. 皮带运输机; 65-75; 连续性; 45-55. 锤式破碎机; 97-105; 连续性; 77-85. 喂料机; 70-75; 连续性; 50-55. 空压机; 90-95; 连续性; 70-75. 潜孔钻机; 95-105; 间歇性; 75-85. 汽车; 65-75; 连续性; 45-55. 水泵; 75-80; 连续性; 55-60. 洒水车; 60-65; 间歇性; 40-45. - （2）声环境影响分析 1）设备噪声 噪声设备噪声源强约为60～105dB（A）。建设单位拟对产生噪声的设备在基础上加装振动垫、消声器、隔声罩等降噪措施，减震降噪效果为20dB（A）。另外项目最近的居民点位于项目生活区的西北角，距离较远（约100m），其中项目生产区距离周边居民点均超过了200m范围，超出了声环境评价范围。周边居民与生产作业区有山体阻隔，设备噪声经自然衰减、植被降噪、山体阻隔后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值要求，对周边环境影响较小。 2）爆破噪声、震动 矿山爆破瞬间将产生局部地表震动和巨大声响，震动的强弱、声响的高低与爆破的装药量成正比。 爆破噪声：项目爆破点外300m范围内无居民点，矿石爆破的瞬间爆响声虽大，但有自然山体阻隔爆破产生的强噪声源通过距离衰减可得到适量的缓解。 爆破震动：爆破震动对相距较近的居民区房屋结构及居民生活有一定的影响，因此，采石场要对居民房屋实时监控，及时掌握情况，同时爆破时要科学、合理配置炸药用量，尽量减少爆破作业产生的震动，降低对居民房屋结构产生的震动影响。 本项目爆破产生的噪声、震动影响是瞬时的，爆破结束后马上消失。经核定，项目周边居民均在矿山安全生产距离之外，符合爆破的安全距离要求。 - 3）噪声及振动防控措施 为了进一步减小噪声及振动对最近居民的影响，建议采取以下措施加以防控： ①采取矿山爆破新技术，如：预裂爆破、缓冲爆破、减振孔、密集空孔爆破法联合技术。 ②采用超深预裂孔、新的装药结构（径向不耦合或轴向不耦合装药结构）、针对不同边坡地质条件，选取适宜的预裂爆破参数。 ③爆破作业人员应经过安全技术培训考核，取得爆破安全作业证，方可准担任爆破作业，禁止非爆破员进行爆破作业，且必须使用符合国家标准的爆破器材进行爆破。 ④严格遵守爆破安全操作规程，负责爆破器材的保管使用，不得丢失；负责爆破后工作面检查，发现盲炮及不安全因素，及时处理或上报。 ⑤爆破前应发布爆破通告，内容包括:爆破地点、每次爆破起爆时间、安全警戒范围、警戒标志、起爆信号等。 ⑥合理安排矿山爆破作业和生产作业时间，爆破（作业）时间应避开午休时间（12:00-14:00），禁止夜间生产作业、爆破。 ⑦加强机械设备的维护和维修工作，定期委托维修厂进行维护，确保设备设施正常运行； ⑧建议边开采边覆绿，加强绿化降噪效果，在矿区内种植花草、乔灌结合的绿化带，以消减噪声 通过以上一系列控制措施，可有效降低噪声、震动影响。 4、固体废物 一、固废种类及源强 项目扩建后，营运期产生的固体废弃物包括生活垃圾、剥离物、除尘器收集的粉尘、污泥、废含油抹布和废矿物油。 （1）剥离物 剥离物包括夹石及剥离表土，产生于开采过程，属于一般固体废物，其中废石产生量（按采矿规模的1‰计）约1200t/a，剥离表土产生量（剥采比0.007:1）约4.51万m3/a。剥离物除部分用于厂区工程占地平整、矿山道路建设及矿山的复绿、复垦工程外，其余全部送入排土场填埋。此部分固废能够得到有效利用和处置，不会对外环境带来明显影响。 （2）污泥 污泥产生于污水处理过程，属于一般固体废物，根据废水源强分析可知，脱水处理后的污泥（去除40%的水分后）产生量约为5.55t/a。建设单位定期集中收集，与剥离表土一起堆放在排土场，后期进行综合利用，不会对周边环境产生明显影响。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生于员工办公生活过程，其主要污染物成分为蔬菜叶、水果皮、废弃食品类、杂草等，产生系数按照每人1kg/d计，项目扩建后，劳动定员为25人，则员工生活垃圾量为25kg/d（7t/a）。建设单位拟设置垃圾桶进行统一收集，由工厂保洁人员送往村镇垃圾收集点集中暂存，定期由环卫部门清运处理，在采取以上措施加以处理后，不会对周边环境产生环境污染。根据现有工程生活垃圾处置情况，此部分固废均得到了有效收集，未出现生活垃圾乱扔乱弃情形，未对周边环境产生明显影响，措施可行。 （4）除尘器收集的粉尘 此部分固废主要为一些粉尘灰，属于一般固体废物，结合大气源强分析结果，其产生量约为156.99t/a。统一收集后，暂存在石粉库，进入洗砂工序，用于生产机制砂，不会对外环境造成明显影响。 （5）废矿物油 - 废矿物油产生于设备维护、保养等过程，其主要污染物成分为矿物油类，预计年产生量约为0.15t，属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW08废矿物质油与含矿物油废物-非特定行业，900-214-08”。建设单位拟在厂区设置危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。在落实以上措施后，此部分固废不会对周边环境产生明显影响。 （6）废含油抹布 - 废含油抹布产生于设备维护、保养等过程，其主要污染物成分为沾染矿物油的抹布等，预计年产生量约为0.2t，属于危险废物，，属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW08废矿物质油与含矿物油废物-非特定行业，900-249-08”。建设单位拟在厂区设置危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。在落实以上措施后，此部分固废不会对周边环境产生明显影响。 - 二、危险废物环保要求 项目危险废物为废矿物油和废含油抹布，统一收集后暂存于危险废物暂存间，应委托有资质的单位进行处理处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2023)设置危险废物暂存间。并加以防风、防渗、防雨、防晒处理，其储存处设置明显的危险废物临时储存场所标识，并严格按照国家危险废物的相关管理要求及规范进行管理。 项目对生产过程中产生危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）。具体如下： ①收集和运输 采用不易破损、变形、老化的容器，能有效地防止渗漏和扩散。容器上必须贴上标签，在标签上详细说明：1、装有容器的重量、成分；2、发生渗漏和扩散时应采取的应急措施。 ②转移 车间内产生危险废物必须有防渗防漏包装并扎紧包装袋口。厂内转移须填写危险废物产生单位内部转移记录表，标明废物类别及数量，做好交接记录。 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 ③贮存 危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）实行。 本项目对于不能及时进行处理处置的危险废物，应设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并要设立危险废物标志。对危险废物贮存设施建设的要求如下： A、采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； B、地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； C、基础防渗层应为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 D、根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 5、生态环境影响分析 扩建后，项目占用土地类型为林业用地、自然保留地。本项目对生态环境的影响主要体现在项目实施对土石环境的破坏较重，造成地形地貌改变、植被损毁，动物迁移，水土流失、区域景观影响等。 （1）对植物的影响 本项位于农村山林地带，植被覆盖率较高，主要植被为松、杉树及低矮灌木、草本类植物等，无珍稀名贵物种。在矿山开采过程、工程占地区域，将有大面积的植被将被清除，造成开采区、工程占地区植被的全部丧失。随着矿山开采的推进，对自然景观的干扰和破坏程度也逐步扩大。同时造成自然景观比例大为降低。 当地自然体系将由原来的以山地、自然植被为主要特征的景观演变为以矿山、工矿地为主的景观，体现出人为干扰对当地景观会产生明显的影响。 本项目矿区开采过程中将对植被造成全面性的破坏，林地、灌木丛等全部被开挖，但在开采过后，及时对开采区种植合适物种，对矿区进行植被修复，基本不会对生态环境造成明显的影响。 - 对动物的影响 本项目矿区、石料加工场机械设备运转、物料运输等产生的噪声干扰了工程区内动物的生活、取食、迁徙、繁衍，一系列的生产活动，改变其生境。但由于矿区生物多样性不丰富，野生动物种类较少，因此，只要注意规范采矿活动，本项目对野生动物的影响很小。 （3）水土流失 开采期是水土流失防治的重点时段，石料开采区、临时堆土场、上山道路区是产生水土流失的重点区域，也是水土流失防治和监测的重点区域。另外，在工程营运期需对这些区域进行水土保持监测和巡查，及时发现工程造成的水土流失现象及其防治过程中存在的问题，并加以解决和处理。因此上述重点区域在建设和生产过程中必须及时采取防护措施，施工后期及时实施植被恢复措施，保护生态环境，确保水土流失量控制到最低限度。 本矿山开采所带来的经济效益是显著的，但是开采过程中所造成的水土流失也是不容忽视的。目前，项目所在地的水土流失现状为轻度流失。本工程施工期间山体开挖等施工活动，严重破坏原地貌、土壤植被，导致土壤结构破坏，降低表层土壤的抗侵蚀性，造成一定的水土流失。结合矿区地形、地质、土壤、植被以及施工方式、开采方式等特点，本工程可能造成水土流失危害主要表现在以下几方面： A、占用破坏土地资源 项目建设区域占用的土地以灌木丛为主，开采过程中将破坏区域内的植被和土地资源，露天开采区开挖量较大，破坏了原地貌，增大了裸露面积。故项目结束之后需在各标高平台及底部进行复土、适当种植一些灌木和攀爬植物以恢复植被。 B、加剧水土流失 项目建设区域属于丘陵区，开采过程中形成了大量的松散堆积物、区域植被遭到严重破坏，在降雨条件下水土流失会急剧增大。项目采用露天开采的方式，工程开挖量较大，形成的松散土石方和堆积物多，在暴雨和重力的作用下，极易产生大量的水土流失，对料场本身安全生产也可能带来隐患。 C、淤积排水沟渠 由于工程的生产建设，可能将导致短期内水土流失量大幅度增加，大部分泥砂会进入排水沟渠而造成淤积。 D、形成潜在的水土流失因素 本项目闭坑生态恢复所需的表土剥离物暂时堆放于临时排土场，由于排土场位置较高，如未做好拦挡措施将会造成严重的水土流失。 虽然矿山施工期间会造成一定的水土流失，但进入工程运行初期，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在各项水土保持措施实施后逐渐消失，并且随着时间的推移，水土保持措施功能日益得到发挥，生态环境逐步得到新的稳定状态。水土流失带来的影响较小。 （4）景观影响分析 矿区表层剥离，植被清除，石料开采和生产、生活设施的布置等改变了矿区原有的地形、地貌，破坏了地表结构，影响地表形态的连续性和协调性。植被、土壤及山体的破坏将造成地表裸露，高边坡，人工痕迹明显，与地表生物群落景观不和谐，影响视感景观，在原来较为单纯的山地景观上增加了“斑块”。因此，矿山应注重土地、边坡整理与植被恢复，使项目建设对景观的影响降低到最低。 （5）生态环境保护措施 生态保护措施是指采取一定措施尽量避免对生态环境造成影响，采取的措施包括： 1）排土场的废石、表土尽量利用，表土用于采场工作面复垦或者回填，项目废石堆存在废石场内，后期用于铺填矿山凹陷地，植树种草复垦，同时定期应对排土场播撒草种，加速植被恢复，固定土壤，减少粉尘产生，降低水土流失； 2）加强绿化和生态恢复。应对矿区做到边开采变恢复，边坡两侧、进场公路及主运输公路两侧进行重点绿化，对台阶工作面和边坡进行生态恢复，可采用乔、灌、草相结合的方法，进行植被恢复和景观再造； 3）组织专人定期巡视矿区开采面、堆场边坡稳定性状况，及时采取工程措施，防止崩塌、滑坡等地质灾害发生。 4）采场设置围栏，防止人为活动及场地污染物排放对外围植被的破坏。 5）排土场周围划定明显的范围，限制用地开发，保护排土场周边的生态，同时下部设挡渣墙，禁止废石随意丢弃堆放，避免废石排放造成额外的生态破坏。 6）加强排土场进出道路管理，尽量采用碎石筑路。经济允许的条件下，建议对进出排土场的路面进行硬化处理，同时应定期对进出道路进行维护，减少因道路破损带来的影响，以减少进出排土场道路的水土流失影响。 7）采取绿化措施。绿化是生态工程的一部分，加强区内自然植被保护与绿化工作，建立绿化保护体系，对改善矿区、排土场、石料加工区等的环境质量，控制与缓解由于矿山开采所带来的生态压力，均有不容忽视的重要意义。场区绿化根据各场区布置特点，重点可充分利用石料加工场道路两侧、建筑物周围、场区空地、露天采掘工作面周边以及进场道路两侧进行。 8）委托具有水土保持资质的单位编制矿山开发水土保持方案，进行水土保持设计，并严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施。 9）表层剥离和矿石开采应紧密衔接，要随剥随采，不可剥而不采。减少表土暴露时间，降低水土流失的机率。 10）严格按照有关规范进行采矿作业，雨季开采需做好各项防范措施。采场各开采平台周边修建挡水墙和排洪沟，防止地表水体进入场内，减少水土流失。 11）开采过程中不得将弃土石方任意弃置，堆存时须做好防雨水冲刷措施，以免遇强降水引起严重的水土流失。 12）矿山开采过程中，对终止开采的地块及时进行生态恢复，覆土、复垦和恢复植被，减少水土流失和防止土地荒漠化。 13）对道路、边坡施工区等易产生强烈水蚀的区域，除采取植物措施外，还应考虑设置截排水沟等相应的工程措施。 14）针对排土场区域，建设方应该尤为重视，尽量控制排土场周边用地的开发，减少排土场周边泥石流等自然灾害发生的风险，加强排土场区域生态保护，堆土过程应尽量压实，加大排土场周边的植被种植，在排土场四周设置挡土墙，上坡面修建截排水沟，出水口设置沉沙池。 15）项目采矿区采取自上而下剥离开采方式开采，各工作面设置工作平台。根据开发利用方案，在进行下一个工作面开采的同时，可对上一个已经开采的工作面进行覆土种植，同时对工作平台进行永久绿化。在台阶边坡上种植能攀爬的藤蔓植物，在绿化树种的选择上，应优先考虑耐贫瘠、适应性强、竞生能力强的本土树种，如毛白杨、胡枝子、刺楸、榆树、女贞、重阳木、刺槐、大叶黄杨等。对于不能及时复绿的裸露地块要进行全范围遮盖，不得有裸露现象。 6、闭矿期环境影响分析 采矿业作为仅次于农业的人类第二大生产活动，除了在矿体开采和生产加工过程中对区域环境造成不同程度污染外，采矿和生产活动结束后整个矿区的生态恢复越来越受到人们的重视。根据我国《矿产资源法》和其他相关法律，目前正在开采或即将开采的矿山，在矿山开采过程中和开采活动结束后，应该有完善的废弃物处置与土地生态恢复的方案。 （1）生产设备处理 企业闭矿以后，应处置其设备。属于行业淘汰的范围、不符合当时国家产业政策和地方政策的设备，应予报废，设备可按废品出售给回收单位。不属于行业淘汰范围的、符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给同行业企业。 （2）原材料和产品处理 该项目原材料和产品均不含危险物品，可出售给相关企业，对环境无影响。 （3）土地生态恢复 项目闭矿后，应由企业负责进行生态恢复，防治因土壤裸露而造成水土流失等环境问题。生态恢复在不同时期和不同国家因社会经济发展程度不同，其所要求达到的目的也不尽相同。 本评价所称生态恢复是指对采矿过程引发的结构缺损、功能失调的极度退化的生态系统，借助人工支持和诱导，对其组成、结构和功能进行超前性的计划、规划、安排和调控，使已退化生态系统发生逆向演替，最终重建一个符合实际需求的可持续的生态系统。 1）恢复目标 矿山废弃生态恢复是一个多目标的活动，主要体现在三个方面：环境污染控制、社会经济利用和自身维持系统的监理。这三个目标相互是紧密联系的，环境污染的长期和有效控制必须依赖于自身维持生态系统的建立，废弃的社会经济利用必须是基于良好的生态环境的基础，同时，社会经济利用也可能是污染控制的一个有效手段。 对于本项目而言，闭矿后生态恢复的具体目标为以下几项： ①环境污染控制 ②景观改善 ③生物多向性保护 ④生态系统复原。 2）技术指标 矿山生态恢复主要是对矿业开发损毁压占的土地，采取和整治措施，经过林地和监测、管理、修复两个阶段，使其变成林地等，恢复土地的使用价值和环境生态。 主要技术指标如下： ①有土复垦农业种植技术，复垦后2~3年成为有持续农业生产力的农田，其农作物产量达到或超过当地平均水平。粮食作物无污染，可食用。 ②无土复垦生态恢复技术，使复垦后的土地具有自我维持和发展能力，植被覆盖率可达到或超过90%以上。达到生态多样目标，草坪、灌木、乔木多品种互生，昆虫小鸟等小动物在此栖息。 3）生态恢复的技术手段 矿山废弃地的生态恢复问题是一个技术复杂的问题，它与生态、地址、土壤、废料、作物栽培、农林、农田水利、环境保护、毒理、没学、农艺、地理等许多学科有关。就当前各学科发展和生态恢复理论研究水平来看，一下集中技术手段通常被认为是可行的。 ①植被重建技术 根据废弃地地理化性质，基本的植被重建技术有三类：直接种植普通植物、改良基质后种植耐性植物和表层处理后种植植物。各种植被重建方法都有其优势和问题，见表26。 表26 基本的植被重建技术比较 性质; 植被重建技术; 面临问题. 重金属毒性低酸碱度不强; 1、经改良后或直接播种农作物、观赏草类或豆科植物。若pH＜6可使用石灰，物理性质不良则添加有机质，亦可添加颗粒状复合肥，普通方法播种或水播均可。; 可能需要长期维护。在某些情况下，需严格检测植物本中有毒元素的积累情况，并严格控制动物取食。. 重金属毒性低，气候适宜、酸碱度不强、重金属毒性高或较高、盐分含量高; 2、改良并直接种植乡土植物或耐性植物。基质改良（如化肥、石灰）后直接播种或种植乡土植物，也可散播薄薄一层本地表土以引入种子库。 3、表层处理后直接播种农作物、观赏曹磊或豆科植物。表层覆盖10~50cm无毒性的矿业废弃物（如剥离土）。必要时施工用石灰、化肥或有机质。; 干旱季必须灌溉。选择乡土种需要专业知识，劳动强度大。可能需要长期施肥。相对而言，只有少数植物才能形成耐性生态型，不宜动物取食，商品化的耐性植物尤其少。若覆盖层较薄，重金属会向表层迁移，从而导致重建植被的退化。表面覆盖材料难于获得，或是运输、施工成本很高。. 重金属含量非常高、毒性极大极度的酸、碱性; 4隔离层。在废弃物表层铺上30~100cm无毒性的材料（如非矿质岩石）作为隔离层，在隔离层上面再铺上一层能提供植物生长的基质（如亚层基质土壤），必要时使用石灰、化肥或有机质。; 如果表层覆盖物的持水性能不好或厚度不够，植被受干旱影响较大。作为隔离底层的材料难于获得，且费用高昂，植物根系的渗透作用也会影响隔离层的完整性。. ②废弃地基质改良技术 矿山废弃地是一种极端生境，不具备正常土壤的基本结构和肥力，土壤生物不复存在，几乎没有具活力植物繁殖体，作为一种极端裸地，植物地自然定居和生态系统地原生演替过程及其缓慢。 考察矿山废弃地中影响植物定居的胁迫因子，主要有以下几项： a、不良的物理结构和较差持水保肥能力； b、极端贫瘠，N、P、K和有机质含量极低，或是养分不平衡； c、有害元素含量过高，影响植物代谢途径，植物吸收营养元素和植物根系的生长； d、极端pH。硫化物氧化后产生硫酸，严重时pH接近2；酸性条件加剧了有害元素的溶出和增强了其毒性，强碱性条件也会引起植物的养分不足和酶的不稳定性等； e、干旱或盐分过高引起的生理干旱。 上述不利因素可单独或几种同时出现在各种不同类型的矿山废弃地中。因而在生态恢复中必须有正对性的采取相关的短期或长期措施来解决这些不利因素。 根据当前已经具备的成熟技术手段，参考过国内已有矿山的成功经验，对本项目退役后的废弃地进行生态恢复规划。 4）矿山闭矿植被修复 矿山开采完毕后，对矿区滑坡、地表水水量进行监测，在出现滑坡后，对其进行圈围，并划出危险区域，禁止人、牲畜进入。其次对其采矿区内破坏地表和石料加工场进行植被恢复。 植被复垦时必须引入耐性强的草种植被作为先锋植被，在进行植被复垦之前必须进行表层覆土，表土可利用堆存与排土场中采矿区剥离的表土，或从其他荒地处取土，取土应注意保护取土处的生态环境防治造成二次破坏，表土的覆盖厚度要求在50~60cm之间。 根据南方第七的气候特征和本矿的特性，石料加工场等植被恢复采用“立地植被恢复演替”的模式进行生态恢复。该模式是利用改善植被群落演替规律，根据矿山废弃地立地条件，通过植被种类筛选和合理的植被顺序，达到矿山废弃地利用和植被恢复的目的，从而恢复矿区的植被，改善矿区的生态环境，最终实现林业利用。 由于土地贫瘠可先选择耐受性强的草本之辈如：芒草、类芦、百喜草、香根草、象草等，使得裸地迅速被植被所覆盖，当立地生境得到一定的改善后，可逐渐采用对土壤改良作用较强的紫花苜蓿、沙棘、田菁等最为更新草种，草本植物群落发展到一定阶段，及时引进一些阳性、吸光先锋灌木，逐渐形成针叶林、针阔混交林，从而矿山区域的生态环境，栽树时应栽混交林，不得栽纯林，以利于树苗生长和防治病虫害。 项目业主还必须在闭矿后的生态环境恢复这段时间负责进行生态恢复措施实施情况进行监管，以防治出现生态恢复措施落实不到位的现象。 （4）生态恢复措施 1）矿山生态恢复工程措施闭矿期生态恢复工作主要是对矿山周围生态环境受到破坏的地区，进行复绿、复垦治理工作，是治理后的生态环境不存在地质灾害的隐患点，不存在岩土体直接裸露地表的地段，破坏区域内的植被得以恢复。 ①露天采场及石料加工区治理措施：矿山闭矿后，为避免上体裸露造成水土流失和坍塌、滑坡的危险，应对裸露的山体和最终边坡进行绿化，恢复植被。将矿山开采剥离的表土用于终了平台覆土、平整，恢复植被。 ②不稳定边坡治理措施：矿山闭矿后，最终边坡角应小于或等于安全边坡角45-65°及时处理危石、险石，整治好的边坡，加固护坡，进行绿化，恢复植被，防止水土流失和坍塌、滑坡的危险。 ③排土场及临时设施：矿山建有沉砂池，矿山闭矿后应将上述临时设施拆除，并对场地进行清理、平整、进行覆土（覆土0.5m），并连同排土场的空余面积进行生态环境恢复治理，恢复植被。 ④矿山道路治理措施：矿山闭矿后，应对矿区范围内的矿山道路进行治理，通过在道路内侧挖掘排水沟，在道路旁进行植树等措施，以恢复绿化，防止水土流失。 2）矿山开采完毕，采坑占用了一部分土地，破坏了原有的自然生态景观，既浪费了土地资源又容易造成水体流失，本矿开采堆积的废渣为表土，风化岩石已用于修路，堆积存储部分的表土可作为复绿时的回填土。本矿复垦方案如下： ①边坡稳定性治理 矿山严格按照设计方案设计台阶开采，边坡角不超过设计边坡角50°，一般不会出现边坡失稳。边坡上的危岩要及时清理，在开采过程中应注意节理裂隙的发育情况，以确定节理裂隙对边坡稳定性的影响；对局部裂隙发育等因素造成的边坡不稳定地段，要进行放坡处理，要求边开采边治理，确保边坡稳定和开采安全。在矿山结束开采后，对边坡稳定性作出最终安全评估及治理措施。 ②排土场治理 矿山生态恢复植物措施按照适地适树、适地适草的原则，项目复垦工程设计主要栽种松木、草本，根据同类型矿山生态环境恢复治理的案例，建议选取乔木、灌、藤、草结合，进行地表植被破坏区的绿化措施，定期还应播撒草种，加速生体啊植被恢复。 7、地下水及土壤环境影响及措施分析 本项目所用到的原料及产品均不属于风险物质，不会污染地下水及土壤。设备维修所用润滑油和维修后的废矿物油和废含油抹布属于风险物质，存在泄漏的风险。项目不设储油区，对危废暂存间采取重点防渗措施，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；并设有容积不小于0.2m3的托盘，一旦发生泄漏，风险物质可暂存入托盘内，不会污染周边的地下水及土壤。 8、环境风险分析 - （1）危险物质数量与临界量比值 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），结合项目情况，确定本次评价的风险物质为矿物油和危险废物（废矿物油和废含油抹布）。项目内矿物油最大存储量为50kg、危险废物（废矿物油和废含油抹布）最大存储量为30kg。根据（HJ169—2018）附录C中C.1计算方法，本项目危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果如下。 表27 危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果 危险物质; 最大贮存量; 临界量Qi; qi/Qi. 矿物油; 50kg; 2500t; 0.00002. 危险废物（废矿物油和废含油抹布）; 30kg; 50t; 0.0006. 合计; --; --; 0.00062. - 由上表可知，项目内危险物质数量与临界量比值为0.00062，小于1。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》。本次环评无需开展环境风险专项评价，只需明确危险物质种类和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 - （2）环境风险识别 - 运营期间，涉及的危险物质主要包括矿物油和危险废物，环境风险主要集中在运输、存储、使用等过程，项目存在环境风险统计如下表。 - 表28 环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要危险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标; - 备注. - 1; - 生产区、仓储区; - 储罐破裂; - 矿物油; - 泄露事故引发的次生环境污染; - 水、土壤; - 周边居民/周边地下水、地下水、土壤环境; - /. - 2; - 危险废物暂存间; - 储罐破裂; - 矿物油. - （3）环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。评价要求建设方从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面落实风险防范措施和应急措施。具体措施如下： 1）项目原料存储区地面应采取硬化防渗处理。 2）设置专人对原料区和危险废物暂存区进行管理，定期进行巡检巡查，以便及时管控事故风险。 3）危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。库房应密闭，应做好防雨、防风、防渗漏等措施，应设置渗出液收集设施。 4）危废应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 5）为防止意外伤害，危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，标志牌按照GB18155562.2-1995要求制作，注明严禁无关人员进入。 6）危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。 （3）环境风险分析结论 综上所述，建设单位须加强风险管理，严格风险管理机制，落实本评价提出的环境风险防范措施和应急措施，并应经常或定期开展应急救援培训和演练，一旦发生事故，能够及时启动应急预案，将风险事故的影响降到较低水平。在此基础上，从环境风险角度本项目的实施是可行的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 拟建项目属于建筑石料用灰岩开采项目，位于湖南省永州市新田县石羊镇山口洞村（详见附图1），通过实地调查，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目用地不占用基本农田，项目周边3km以内无风景旅游区以及水源保护区。根据新田县矿产资源保护与开发利用规划图（详见附件7），项目扩建后，依然在该新田县矿产资源开发利用规划范围内，故项目用地满足规划要求。结合区域环境质量现状监测结果，项目所在区域空气质量良好，项目区域还具有较大的环境容量，项目选址无环境制约因素，选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 扬尘污染防治措施 - ①整个施工期必须设置不少于1名的专职保洁员。根据施工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ②晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。“六不开工”(未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)，“七个100%”（建筑工地100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位）。 ⑨运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 - 废水污染防治措施 - 施工过程产生的废水主要包括施工生产废水和施工人员产生的生活污水。 - 施工生产过程产生的施工生产废水采用沉淀池澄清后上清液用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员产生的生活污水一依托工厂现有化粪池处理后，全部用于周边农地浇灌，不外排。 - 噪声及振动污染防治措施 - 施工噪声主要产生于各类施工设备及运输车辆，评价要求施工过程中采取以下降噪减振措施： - ①建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术；动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。 ②严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 ③施工期应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在22：00～次日6：00期间、中午12：00～14：00期间施工。如确因工艺需要须夜间连续施工时，必须有相关主管部门的证明，并向周围居民进行公示，做好解释说明工作。 ④合理布局施工现场，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小，使高噪声施工机械尽量远离敏感点或对高噪声设备设局部围挡。 ⑤减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速15km/h，施工现场出入口及设置警示牌、减速带、提醒过往车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施； - 固废污染防治措施 - 施工期的产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 - 施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，统一交由环卫部门统一清运处置。 5、生态环境保护措施 ①在设计过程中因地制宜，利用当地地形高差营造错落的层次感，作好挖方和填方的平衡，尽量减少土石方开挖量，减少渣土的运出量； ②施工期会剥离一些表土，对这部分表层种植土需要做好堆放及临时防护工作，以备植被恢复之用； ③对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理，并尽量回栽原有可用树木； ④临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失； ⑤雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； ⑥保持排水系统畅通； ⑦本项目本身有较多的绿化设施，项目完成后要对水土保持措施及绿化设施进行经常性的维护保养； ⑧采取合理的施工手段和科学的管理措施，弃土和建筑垃圾尽量用于周边道路建设路基回填，减少对周边环境及景观的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目扩建后，运营期间主要环境保护措施汇总如下表。 表29 运营期环境保护措施一览表 内容 要素; 排放口(编号、 名称)/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 采场粉尘; 颗粒物; 水炮喷雾增湿; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准值. 爆破粉尘; 颗粒物; 水炮喷雾增湿. 装卸粉尘; 颗粒物; 水炮喷雾增湿. 运输扬尘; 颗粒物; 洒水降尘、洒水车、洗车平台. 排土场起尘; 颗粒物. 堆场扬尘; 颗粒物. 破碎、筛分产生的粉尘; 颗粒物; 洒水降尘；集气罩+布袋除尘器；厂房密闭. 地表水环境; 生活污水; CODcr、BOD、SS、NH3-N等; 化粪池; 全部用于农地浇灌，不外排. 洗砂废水; SS; 压滤机+沉淀池; 回用生产，不外排. 车辆清洗废水; SS; 回用生产，不外排. 初期雨水、淋滤水; SS; 雨水池; 回用生产，不外排. 声环境; 设备; LAeq; 基础减震降噪、厂房隔声、距离衰减；密闭厂房; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类. 电磁辐射; 无; 无; 无; 无. 无; 无; 无; 无. 无; 无; 无; 无. 固体废物; - 剥离物除部分用于厂区工程占地平整、矿山道路建设及矿山的复绿、复垦工程外，其余全部送入排土场填埋；污泥与剥离表土一起堆放在排土场，后期进行综合利用；生活垃圾由垃圾桶进行统一收集，由工厂保洁人员送往村镇垃圾收集点集中暂存，定期由环卫部门清运处理；除尘器收集的粉尘经统一收集后，暂存在石粉库，进入洗砂工序，用于生产机制砂；废矿物油和废含油抹布经收集后，在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。. 土壤及地下水污染防治措施; 危废暂存间等风险单元采取硬化防渗处理. 生态保护措施; 1）排土场的废石、表土尽量利用，表土用于采场工作面复垦或者回填，项目废石堆存在废石场内，后期用于铺填矿山凹陷地，植树种草复垦，同时定期应对排土场播撒草种，加速植被恢复，固定土壤，减少粉尘产生，降低水土流失； 2）加强绿化和生态恢复。应对矿区做到边开采变恢复，边坡两侧、进场公路及主运输公路两侧进行重点绿化，对台阶工作面和边坡进行生态恢复，可采用乔、灌、草相结合的方法，进行植被恢复和景观再造； 3）组织专人定期巡视矿区开采面、堆场边坡稳定性状况，及时采取工程措施，防止崩塌、滑坡等地质灾害发生； 4）采场设置围栏，防止人为活动及场地污染物排放对外围植被的破坏； 5）排土场周围划定明显的范围，限制用地开发，保护排土场周边的生态，同时下部设挡渣墙，禁止废石随意丢弃堆放，避免废石排放造成额外的生态破坏； 6）加强排土场进出道路管理，尽量采用碎石筑路。经济允许的条件下，建议对进出排土场的路面进行硬化处理，同时应定期对进出道路进行维护，减少因道路破损带来的影响，以减少进出排土场道路的水土流失影响； 7）采取绿化措施。绿化是生态工程的一部分，加强区内自然植被保护与绿化工作，建立绿化保护体系，对改善矿区、排土场、石料加工区等的环境质量，控制与缓解由于矿山开采所带来的生态压力，均有不容忽视的重要意义。场区绿化根据各场区布置特点，重点可充分利用石料加工场道路两侧、建筑物周围、场区空地、露天采掘工作面周边以及进场道路两侧进行； 8）委托具有水土保持资质的单位编制矿山开发水土保持方案，进行水土保持设计，并严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施； 9）表层剥离和矿石开采应紧密衔接，要随剥随采，不可剥而不采。减少表土暴露时间，降低水土流失的机率； 10）严格按照有关规范进行采矿作业，雨季开采需做好各项防范措施。采场各开采平台周边修建挡水墙和排洪沟，防止地表水体进入场内，减少水土流失； 11）开采过程中不得将弃土石方任意弃置，堆存时须做好防雨水冲刷措施，以免遇强降水引起严重的水土流失； 12）矿山开采过程中，对终止开采的地块及时进行生态恢复，覆土、复垦和恢复植被，减少水土流失和防止土地荒漠化； 13）对道路、边坡施工区等易产生强烈水蚀的区域，除采取植物措施外，还应考虑设置截排水沟等相应的工程措施； 14）针对排土场区域，建设方应该尤为重视，尽量控制排土场周边用地的开发，减少排土场周边泥石流等自然灾害发生的风险，加强排土场区域生态保护，堆土过程应尽量压实，加大排土场周边的植被种植，在排土场四周设置挡土墙，上坡面修建截排水沟，出水口设置沉沙池； 15）项目采矿区采取自上而下剥离开采方式开采，各工作面设置工作平台。根据开发利用方案，在进行下一个工作面开采的同时，可对上一个已经开采的工作面进行覆土种植，同时对工作平台进行永久绿化。在台阶边坡上种植能攀爬的藤蔓植物，在绿化树种的选择上，应优先考虑耐贫瘠、适应性强、竞生能力强的本土树种，如毛白杨、胡枝子、刺楸、榆树、女贞、重阳木、刺槐、大叶黄杨等。对于不能及时复绿的裸露地块要进行全范围遮盖，不得有裸露现象。. 环境风险 防范措施; 1）项目原料存储区地面应采取硬化防渗处理；2）设置专人对原料区和危险废物暂存区进行管理，定期进行巡检巡查，以便及时管控事故风险；3）危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。库房应密闭，应做好防雨、防风、防渗漏等措施，应设置渗出液收集设施；4）危废应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮；5）为防止意外伤害，危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，标志牌按照GB18155562.2-1995要求制作，注明严禁无关人员进入；6）危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输. 其他环境 管理要求; 加强场内环境管理，制定必要的环境隐患自查制度，为各污染防治措施制定必要的操作程序，建立设备设施长期维护管理制度. |
| 其他 | 1、环境管理 1.1环保设施标识标牌 （1）应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-95）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。企业废水不外排，废气均以无组织形式排放，故项目图形标志牌见表30所示。环境保护图形标志牌应设置在醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 - 表30 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 2; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 1.2营运期环境管理 营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实和维护，建议重点做好以下工作。 - （1）针对采矿区、生产区、仓储区分别制定操作规章制度，应包括具体操作流程、安全规范、环保要求等，对于原料、半成品和成品堆放区应做到分类分区存放、对于厂区的主要生产单元、仓储单元和环保单元，应设置醒目标识标牌，厂区管理建议按照“6S精益管理”方法进行。 （2）做好风险防范设施的运行管理和维护，保证运行效果。 （3）项目产生的固体废物集中收集并送到相应部门妥善处理。 （4）做好废水处理设施的运行管理和维护，保证运行效果。 （5）要做好绿化的建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水分，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。绿化要及时进行，绿化面积要达标。在营运期要做好绿化花草树木的管理工作。勤浇水、勤施肥，勤治虫，勤补种和更换花草，保证绿化成功率，并不断地提高绿化的档次。 2、环境监测计划 项目扩建后，营运期废气、噪声污染物监测参照表31、32执行。 表31 废气监测内容一览表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界上下风向; 颗粒物; 每半年1次，监测1天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值. 表32 噪声监测内容一览表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北厂界外1米; 连续等效A声级; 每年一次，监测1天，昼间、夜间各监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| 环保投资 | 表33 环保投资及“三同时”验收一览表 污染物类型; 环保措施; 环保投资（万元）; 备注. 废水; 生活污水; 1个化粪池，定期清掏做农肥; /; 依托现有工程. 洗车废水、洗砂废水; 压滤机+沉淀池; 5; 扩建. 初期雨水、淋滤水; 2个初期雨水池; /; 依托现有工程. 废气; 采场粉尘; 水炮喷雾增湿; /; 依托现有工程. 爆破粉尘; 水炮喷雾增湿; /; 依托现有工程. 装卸粉尘; 水炮喷雾增湿; /; 依托现有工程. 运输扬尘; 洒水降尘、洒水车、洗车平台; /; 依托现有工程. 排土场起尘. 堆场扬尘. 破碎、筛分产生的粉尘; 洒水降尘；集气罩+布袋除尘器；厂房密闭; 50; 增加一套除尘装置，实行厂房密闭. 固废; 排土场（设置截排水沟、设置挡土墙）; 10; 扩建. 危险废物暂存间（14.19m2）; 新建. 垃圾桶; /; 依托现有工程. 噪声; 基础减震降噪、厂房隔声、距离衰减；密闭厂房; 1.0; 扩建工程，将会更换和新进部分设备. 生态恢复; 边开采边复绿; 30.0; /. 环境管理; 建立生态环保管理规章制度，设立环保设施标志牌，落实危废管理，根据相关要求编制突发环境事件应急预案; 4; /. 合计; 100. 项目总投资7129万元，其中环保投资总共为100万元，占投资总额的1.4%，措施采取后，各项污染物可实现达标排放或有效处置，项目从环境保护角度分析，技术可行。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①做好挖方和填方的平衡，尽量减少土石方开挖量，减少渣土的运出量； ②施工期会剥离一些表土，对这部分表层种植土需要做好堆放及临时防护工作，以备植被恢复之用； ③对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理，并尽量回栽原有可用树木； ④临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失； ⑤雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； ⑥保持排水系统畅通； ⑦本项目本身有较多的绿化设施，项目建设完成后要对水土保持措施及绿化设施进行经常性的维护保养； ⑧弃土和建筑垃圾尽量用于周边道路建设路基回填，减少对周边环境及景观的影响 | 验收生态恢复的落实情况，临时占地基本恢复原有功能；绿化成活率高；验收水土保持措施落实情况和运行效果 | 退役后按复垦方案进行复垦 | 对采空区、表土堆场进行土地复垦和生态恢复 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工生产过程产生的施工生产废水采用沉淀池澄清后上清液用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员产生的生活污水一依托工厂现有化粪池处理后，全部用于周边农地浇灌，不外排 | 废水经处理后全部回用或综合利用，不外排 | 生活污水经化粪池处理后，全部用于农地浇灌，不外排；初期雨水和淋滤水经初期雨水池收集沉淀后，全部回用于生产过程，不外排；洗砂废水和洗车废水经沉淀压滤处理后，回用不外排 | 废水经处理后全部回用或综合利用，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 对危废暂存间采取重点防渗措施，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；并设有容积不小于0.2m3的托盘，一旦发生泄漏，风险物质可暂存入托盘内 | 厂区做好防渗措施 |
| 声环境 | ①建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术；动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。 ②严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 ③施工期应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在22：00～次日6：00期间、中午12：00～14：00期间施工。如确因工艺需要须夜间连续施工时，必须有相关主管部门的证明，并向周围居民进行公示，做好解释说明工作。 ④合理布局施工现场，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小，使高噪声施工机械尽量远离敏感点或对高噪声设备设局部围挡。 ⑤减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速15km/h，施工现场出入口及设置警示牌、减速带、提醒过往车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） | 基础减振、降噪，距离衰减，墙壁/围墙隔声；车辆禁止鸣笛、限速行驶 | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 振动 |  |  |  |  |
| 大气环境 | ①整个施工期必须设置不少于1名的专职保洁员。根据施工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ②晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。“六不开工”(未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)，“七个100%”（建筑工地100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位）。 ⑨运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 | 水炮喷雾增湿；洒水车；洗车平台；集气罩+布袋除尘器；厂房密闭；洒水降尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和无组织排放标准 |
| 固体废物 | 施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，统一交由环卫部门统一清运处置。 | 综合利用或回委托处置 | 剥离物除部分用于厂区工程占地平整、矿山道路建设及矿山的复绿、复垦工程外，其余全部送入排土场填埋；污泥与剥离表土一起堆放在排土场，后期进行综合利用；生活垃圾由垃圾桶进行统一收集，由工厂保洁人员送往村镇垃圾收集点集中暂存，定期由环卫部门清运处理；除尘器收集的粉尘经统一收集后，暂存在石粉库，进入洗砂工序，用于生产机制砂；废矿物油和废含油抹布经收集后，在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 | 综合利用或回委托处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 1）项目原料存储区地面应采取硬化防渗处理；2）设置专人对原料区和危险废物暂存区进行管理，定期进行巡检巡查，以便及时管控事故风险；3）危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。库房应密闭，应做好防雨、防风、防渗漏等措施，应设置渗出液收集设施；4）危废应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮；5）为防止意外伤害，危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，标志牌按照GB18155562.2-1995要求制作，注明严禁无关人员进入；6）危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输 | 不发生环境风险事故 |
| 环境监测 | / | / | 具体见表5-7 |  |
| 其他 | / | / | ①边坡稳定性治理 矿山严格按照设计方案设计台阶开采，边坡角不超过设计边坡角50°，一般不会出现边坡失稳。边坡上的危岩要及时清理，在开采过程中应注意节理裂隙的发育情况，以确定节理裂隙对边坡稳定性的影响；对局部裂隙发育等因素造成的边坡不稳定地段，要进行放坡处理，要求边开采边治理，确保边坡稳定和开采安全。在矿山结束开采后，对边坡稳定性作出最终安全评估及治理措施。 ②排土场治理 矿山生态恢复植物措施按照适地适树、适地适草的原则，项目复垦工程设计主要栽种松木、草本，根据同类型矿山生态环境恢复治理的案例，建议选取乔木、灌、藤、草结合，进行地表植被破坏区的绿化措施，定期还应播撒草种，加速生体啊植被恢复 | 《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013） |

- 七、结论

综上评价，项目扩建工程符合国家产业政策，选址合理。项目无明显的环境制约因素，建设方在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施治理的前提下，可以实现污染物达标排放，固废可以得到有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，该项目的建设可行