建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿开采项目

建设单位：         新田县源远建材有限公司（盖章）

编制日期：                   2024年06月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿开采项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-431128-04-05-862753 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗桂辉 | 联系方式 |  | 13856580966 |
| 建设地点 | 湖南省永州市新田县龙泉街道珠美村1组 |  |  |  |
| 地理坐标 | （E112度09分07秒，N25度52分15秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 八、非金属矿采选业—土砂石开采101-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 96000 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新田县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 新发改备案（2024）24号 |  |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 448 |  |
| 环保投资占比（%） | 11.2 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | （否☑ 是□ ） |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据本项目建设内容及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），本项目无需设置专项评价，专项评价设置情况分析说明如下表1-1。 表1-1 专项评价设置原则及项目专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目专项评价设置情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 项目属于建筑石料开采项目，不需要设置地表水专项评价. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 项目属于建筑石料开采项目，不需要设置地下水专项评价。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 项目矿区不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。项目不在生态红线保护范围内；因此，项目不设置生态环境影响专项评价。. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 项目属于建筑石料开采项目，不属于码头建设项目，也不属于挥发性有机物及粉尘排放项目，项目不设置大气环境影响专项评价。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 项目属于建筑石料开采项目，不属于公路、铁路、城市道路建设项目，不设置噪声环境影响专项评价。. 环境 风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 项目属于建筑石料开采项目，不属于石油和天然气开采、油气码头以及危险化学品输送管线等建设项目，因此，本项目不设置环境风险专项评价。. |
| 规划情况 | 1、《湖南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》； 2、《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》； 3、《永州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》； 4、《新田县普通建筑材料用砂石土矿开采专项规划（2021-2025年）》。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》及其审查意见；湖南省生态环境厅关于《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）环境影响报告书》的审查意见，湘环评函[2021]23号；编制单位：长沙有色冶金设计研究院有限公司2021年10月编制。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与《湖南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》相关内容的符合性分析 - 通过《湖南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》规划目标可知，到2025年，全省资源优势更加突显，矿产资源产业发展迈上新台阶，全省矿产资源安全保障更加自主可控，矿产资源开发利用更加规范集约，资源开发与生态保护更加协调适应，矿产资源治理体系和治理能力更加完善有效，矿业转型绿色发展新格局全面形成，全力保障全省“三高四新”战略顺利实施。 - ----资源安全保障更加自主可控。 - ----矿产开发利用更加规范集约。 - ----资源开发与生态保护更加协调适应。 - ----矿产资源治理体系和治理能力更加完善有效。 - 展望2035年，全省矿产资源安全保障体制机制健全，矿产资源产业可持续发展，矿产资源开发利用结构布局优化，矿产资源利用规模化、集约化、绿色化发展全面实现，矿山生态环境实现根本好转，全面实现矿产资源治理体系和治理能力现代化，矿业绿色转型全面完成，全省矿业高质量发展新格局全面形成。 - 湖南省矿产资源开发利用为： - （一）优化开发利用分区布局科学划定重点开采区域。合理设置砂石土集中开采区。 - （二）科学设置开采规划区块 - 明确开采规划区块设置原则。分级分类确定开采规划区块。 - （三）节约集约利用矿产资源 - 鼓励科技创新节约利用资源。 - 提高矿产资源集约利用水平。 - 健全矿产资源节约集约长效机制。 - （四）完善开发准入退出机制 - 严格矿产资源开发准入。 - 逐步完善采矿权退出机制。 本项目为砂石土矿（建筑石料用灰岩矿）开采项目，边开采边绿化，打造砂石行业绿色矿山，使资源开发与生态保护更加协调适应。项目于2024年1月24日竟得永州市公共资源交易中心挂牌出让编号为永矿网挂（2023）003号的湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿开采（具体详见附件5）。项目已于2024年4月11日取得永州市自然资源和规划局发放的采矿许可证（具体详见附件4）。根据《湖南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》中的重点矿区（周边无重点矿区）、禁止开采区（符合“三线一单”空间约束管控要求，不在湘江流域露天开采非金属矿禁采区内）、禁止开采矿种（禁止开采可耕地的砖瓦用粘土矿；落实汞公约公告，不再新建汞矿山，禁止开采新的原生汞矿，逐步关停现有汞矿山；全面退出单一利用的石煤矿开采）、限制开采矿种（限制开采高硫高灰煤炭、钒、低品位赤铁矿、砂金、难选铍铷铯矿、硫铁矿、低品位磷矿、石膏），项目不涉及重点矿区，不属于禁止开采区、禁止开采矿种、限制开采矿种。 因此，本项目与《湖南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》相关内容不冲突。 - 与《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》符合性分析 - 本项目与《（2021-2025年）湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划》符合性分析。具体详见下表1-2。 表1-2 符合性分析对比一览表 《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》相关内容; 本工程; 是否符合. 规划期内全省大中型矿山（生产规模≥100万吨/年）比例达到30%以上，生产矿山全部达到湖南省绿色矿山标准，完成历史遗留2000公顷矿山的生态环境修复治理。规划设定单个矿山原则上不低于30万吨/年的开采规模。; 项目已于2024年4月11日取得永州市自然资源和规划局发放的采矿许可证。本项目采矿许可证中许可的开采规模为60万吨/年，满足《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》中单个矿山不低于30万吨/年的要求；开采方案按照湖南省绿色矿山标准设计。; 符合. 坚持生态优先、绿色发展，以生态环境质量改善为目标，统筹协调生态环境保护和矿山资源开发的关系。严格控制矿山开发规模与强度，节约集约利用土地等资源，合理安排矿山开发建设时序，根据区域资源禀赋和地方经济发展需求，在规划提出的单个矿山开采规模原则上不低于30万吨/年基础上，长沙市、湘潭市全域，株洲市市辖区、岳阳市（汨罗市、湘阴县、岳阳县）及其他市州市级中心城区开发边界毗邻的乡镇（含街道）新设矿山开采规模应不低于100万吨/年。规划实施阶段，株洲市、衡阳市适当提高大中型矿山比例。到2025年，生产矿山全部达到湖南省绿色矿山标准。; 本项目开采规模为60万吨/年，按照湖南省绿色矿山标准实施开采作业。; 符合. 严守生态保护红线，优化规划布局。将生态保护红线、环境敏感区作为保护和维护全省生态安全的底线，依法依规实施强制性保护。《报告书》根据1272个开采规划区块所涉及生态环境敏感程度和可调整条件，调出区块47个（见附件2），规划开采区块调整为1225个，其中有条件开采区块733个（见附件3），符合条件开采区块492个（见附件4）。规划实施过程中应严格落实报告书提出的调整要求，调出区块不得投放矿权，有条件开采区块应满足条件后方可投放矿权。《规划》中各区块在设置矿权时，应与自然保护地、风景名胜区、生态保护红线等环境敏感区边界预留不小于50米的缓冲距离。; 本项目不涉及生态保护红线、环境敏感区，属于《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》所述的1272开采规划区块内，已列入湖南省2023年度矿业权投放计划并已取得采矿许可证。; 符合. 强化并落实污染防治措施。矿石开采过程中岩石采剥、钻孔、爆破、锯切、装卸等作业场所应采取喷雾、洒水等措施，产生的废水经收集沉淀后回用或达标排放。粗碎等工艺采取密闭或湿法工艺降低粉尘无组织排放。采用先进的爆破方式，选取低噪声设备，通过减震、隔声、消声、吸声等措施，减缓噪声对周边居民带来的不利影响。加强固废综合利用，矿山资源综合利用率不低于95%。; 本项目岩石剥离、钻孔、爆破、液压破碎锤打破、装卸等采取洒水降尘措施；洗车废水沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后回用于生产或降尘。爆破实施深孔微差爆破；选用低噪声设备，通过消声、距离衰减降噪；固废妥善处置；采矿回采率为98%。; 符合. 加强生态保护和修复。开采过程严格限制作业范围，尽可能减少对原有地表植被和土壤的破坏；矿区周边设置截排水措施，减少水土流失；规范设置排土场，表土进行保存用于开采后复垦；制定矿山生态修复方案并严格落实，对已完成开采或形成终了边坡的开采区域实施边开采边修复，恢复土地原有功能；采取覆土、复绿、边坡整治等措施实施历史遗留矿山生态环境修复治理。; 本项目分层台阶开采，边开采边恢复，剥离表土堆放至排土场并妥善保存用于开采后复垦，矿区、排土场周边设截洪沟、沉淀池；制定了生态恢复方案，矿区复垦为林地、灌木地；本项目目前于2022年12年完成了生态修复方案编制工作，本次环评要求矿山在后续的开采过程中严格按照生态修复方案中的要求进行，确保减少对生态环境造成的影响; 符合. 加强环境风险防范。落实矿山开采环境风险防范的主体责任，强化环境风险防范体系建设；制定突发环境风险事件应急预案，严格执行应急报告制度；采场和堆场应设置完善的排洪和排水设施，做好削坡卸荷、压脚护坡，预防滑坡、坍塌、泥石流等地质环境灾害引发的次生生态环境风险。; 本项目运营后制定突发环境风险事件应急预案，严格执行应急报告制度；按照相关规范矿山安全平台宽度不小于4m、清扫平台不小于8m。因此本方案取安全平台宽度4m，清扫平台宽度8m，每隔2个安全平台设置1个清扫平台；采场周边设置完善的截洪沟，预防滑坡、坍塌、泥石流等地质环境灾害引发的次生生态环境风险。; 符合. 建立健全生态环境长期监测体系。建立常态化生态、噪声、大气、水环境等监测体系，根据区域生态环境质量变化情况，及时优化矿山建设和运营管理方案，完善相应生态环境保护措施。; 本项目采取生态环境保护措施，损毁植被在矿区退役后复垦为林地、灌木地，恢复其原有功能，并开展生态监测。; 符合. 3、与《永州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 矿区位于经湖南省人民政府批准的《永州市矿产资源总体规划（2021~2025年）》的限制开采区、禁止开采区以外区域。与《永州市矿产资源总体规划（2021~2025年）》相符。 拟设采矿权范围未涉及《新田县矿产资源总体规划（2016-2020年）》所设置的限制勘查区/开采区。 4、与《新田县普通建筑材料用砂石土矿开采专项规划》符合性分析 该区块位于《新田县普通建筑材料用砂石土矿开采专项规划》（2019-2025年）所设置的“新田县龙泉街道珠美村建筑石料用灰岩矿”规划开采区块内（设置类型为已设采矿权调整，规划开采区块编号：CQ008）。具体与《新田县普通建筑材料用砂石土矿开采专项规划》符合性分析详见下表1-3。 表1-3 符合性分析对比一览表 《新田县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》相关内容; 本工程; 是否符合. 将新田县风景名胜区、国家森林公园、湿地公园、水利风景区、重要水产种质保护区、饮用水源地保护区、城镇建成区及规划区、高铁线路两侧1000m范围等划定为普通建筑材料用砂石土矿禁止开采区。; 本项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道珠美村1组，范围不涉及风景名胜区、国家森林公园、湿地公园、水利风景区、重要水产种质保护区、饮用水源地保护区、城镇建成区及规划区、周边1000m内无高铁线路。; 符合. 本规划未设置县域砂石土矿限制开采区。; 项目不涉及限值开采区。; 符合. 综合考虑资源分布、产业布局、新型城镇化发展、基础设施建设规划、环保、林业等因素，在资源条件允许、环境影响小、区位较隐蔽的地段设置砂石土矿允许开采区 18个，其中15个允许开采区内设置了16个采矿权，有3个允许开采区作为规划预留未设置采矿权。; 本项目在《新田县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》所述的11个砂石砂石土矿允许开采区内，已取得永州市自然资源和规划局颁发的采矿许可证。; 符合. 主体资格要求：①应当具有企业法人资格，与主管部门签订招拍挂公开出让合同；②矿区范围应符合矿产资源总体规划，矿区面积不低于0.1km2；③矿山规模不得低于最低生产建设规模，资金应满足矿山生产建设、采矿权价款及使用费、矿山地质环境治理基金及相关税费要求；④取得省级（大中型矿）或市级（小型）发证部门评审通过的矿山资源储量报告、资源开发利用方案、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价 报告、安全预评价报告，以及采矿许可证、环保排污许可证、安全生产 许可证等相关审批文件或证照；⑤矿山企业应按规定配有地质、采矿、测量等高中级专业技术职称人员及经职业技能培训的从业人员。; 项目已于2024年4月11日取得永州市自然资源和规划局发放的采矿许可证。本项目采矿许可证中许可的开采规模为60万吨/年，满足《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》中单个矿山不低于30万吨/年的要求；开采方案按照湖南省绿色矿山标准设计；建设单位编制了资源开发利用、生态修复方案，并配备专业技术人员进行安全开采。; 符合. 资源储量要求：①新设矿山保有资源储量不得低于300万吨，最低生产规模不得低于30万吨/年；②保留矿山保有资源储量100万吨以上，最低生产规模不低于10万吨/年，并限期整改达到30万吨/年以上。; 本项目为新设矿山，2022年10月24日经湖南省永州市自然资源和规划局评审通过了《湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》，矿产资源储量评审备案证明（永自然资储备字[2022]005号），矿山范围内建筑石料用灰岩矿控制资源量476.5万t（177.15万m3），矿区剥离量0.19万m3，剥采比为0.0011︰1（m3：m3）。年开采规模为60万吨。; 符合. 采矿工艺：①采用的生产技术应当符合相关技术标准、规范、规程的要求，拟建设的矿山工业设施应避让地质环境脆弱区和地质灾害危险区；②露天开采，实行自上而下台阶式开采，开采台阶高度小于 15m，最低可采标高不低于矿区附近的最低地面标高；③选择合理的开采顺序、开采方法和选矿工艺，提高矿产资源利用率，开采回采率应达到主管部门核定的指标。; 根据《湖南省地壳稳定性分区图》本项目为湘西南较稳定－稳定区；矿山开采选用湿式凿岩工艺，限制开采作业范围，实行自上而下分水平台阶式开采，开采标高+377.2~+323，与矿山最低标高一致；项目不涉及选矿，开采回采率98%。; 符合. 环境保护要求：①建立矿山地质环境恢复基金，坚持边开采、边治理、边恢复；②对剥离表土或筛分后渣土，用于环境治理、土地复垦复绿；; 本项目按照《湖南省水泥行业绿色矿山标准（试行）》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》相关要求进行开采，剥离表土用于后期土地复垦。; 符合. 安全生产要求：①开采边界与公路（高速、国道、省道）、高压线、居民点、地面重要构筑物及其他采矿权的爆破安全距离不小于 300m，铁路沿线两侧不少于 1000m；②证照齐全有效，安全生产管理机构健全，配备有专职安全 生产管理人员，安全生产责任制及安全管理到位；③对从业人员进行安全生产教育和培训，合格后方能上岗作业；④建立监测监控系统，实现生产、安全、环境、地质灾害等监测监控子系统的集中管控，保障安全生产。; 矿区爆破区300m范围内无公路（高速、国道、省道）、高压线、居民点（拆迁后无居民）、地面重要构筑物及其他采矿权、铁路；公司配备安全生产管理人员，爆破委托专业有资质爆破公司进行爆破；从业人员进行安全生产教育和培训，合格后方能上岗作业；施工期、运营期、退役期安排安全生产管理人员进行全程监控。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 本项目为建筑石料用灰岩开采项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）以及本项目工程设计资料可知，该项目采用露天开采，采用公路—汽车运输开拓方式，深孔微差爆破、台阶式开采工艺，不涉及落后、淘汰工艺；项目使用机械设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第 122 号）中，无淘汰、落后设备。矿山开采使用潜孔钻机、液压挖掘机和液压锤，爆破作业委托有资质的爆破公司承担，炸药为2号岩石乳化炸药，雷管为电子雷管，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的落后产品和落后生产工艺设备。项目采矿工艺生产线不属于淘汰落后的生产工艺，故项目建设符合国家现行的产业政策。 本项目用地符合国家土地相关政策，根据国土资源部国土资发实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目扩界区域未占用“基本农田保护区”，本项目未列入限制用地以及禁止用地项目名录。 2、《湖南省砂石行业绿色矿山标准》相符性分析 根据《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》及其规划环评和审查意见的要求新设矿山必须达到湖南省绿色矿山建设标准并经验收合格后方可生产。本项目与《湖南省砂石行业绿色矿山标准》的相符性见下表1-4。 表1-4 本项目与《湖南省砂石行业绿色矿山标准》对照表 绿色矿山建设要求; 本项目的实际情况; 是否符合. 一、矿区环境与生态修复相关要求 1、矿区功能分区布局合理，矿区按开采区、生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区。 2、矿区地面道路、给排水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，在需警示安全的区域应设置安全标志。 3、矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理。矿区工业场地、办公生活区、永久边坡及台段、排土场（含临时)进行复垦及绿化，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。可绿化区绿化覆盖率达到100%。; 1、项目设置了开采区、生活区、办公区，项目平面布局统筹考虑了资源、环境、运输等因素合理布局。 2、本项目矿区地面道路、给排水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；拟在生产区设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，在需警示安全的区域应设置安全标志。 3、矿区复绿尽量采用本土植物种植绿化，做到与周边自然环境和景观相协调。采矿结束后对矿区进行复垦及绿化，道路两侧因地制宜设置隔离绿化带，可绿化区绿化覆盖率达到100%。; 符合. 二、资源开采相关要求 1、露天矿山应采用自上而下水平分层开采法，贯彻“采剥并举，剥离先行”的方针，矿石回采率应达到90%以上。 2、根据《爆破安全规程》(GB6722）编制爆破方案，应采用深孔微差爆破技术；终了边坡应采用预裂爆破、光面爆破等控制爆破技术手段，降低爆破危害，为后续边坡复绿创造条件。; 1、本项目矿区露天矿山采用自上而下水平分层开采法，贯彻“采剥并举，剥离先行”的方针，矿石回采率达到98%。 2、本矿山委托专业爆破公司编制爆破作业方案，深孔微差爆破技术进行爆破作业。; 符合. 三、绿色生产 1、根据自然资源主管部门颁发的采矿许可证规定的生产规模进行矿山开采，以及目标市场容量需求确定生产线规模、产品类型。正常生产时，人均功效不低于100t/d或2.5万t/a。 2、干法生产应配备高效除尘设备，并保持与生产设备同步运行。湿法生产应配置泥粉和水分离、废水处理和循环使用系统。 3、砂石骨料成品堆场(库）应地面硬化和封闭，分类或分仓储存。 4、矿山道路设计符合《厂矿道路设计规范》(GBJ 22)的有关规定，主要运矿道路应采用硬化路面。车辆驶离矿区前应冲洗，做到车辆不带泥上路、途中物料不撒落。; 1、本项目已取得采矿权证，采矿生产规模60万吨/年，根据核算项目人均功效为1588t/d。 2、本项目矿山道路按照《厂矿道路设计规范》(GBJ 22)的有关规定的要求进行设计建设，道路均采用硬化路面。矿区设置洗车平台，车辆驶离矿区前进行冲洗，做到车辆不带泥上路、途中物料不撒落。; 符合. 资源综合利用 1、对剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿。干法生产中石粉收集后应充分合理利用。泥用硅质原料等。湿法生产中的沉淀泥浆经脱水干化后形成的泥粉或泥饼，可用于新型墙体材料、土地复垦和土壤改良等。剥离表土(风化层）后，砂石矿山资源综合利用率不低于95%。固体废弃物妥善处置率达到100%,满足环保、安全、监测等相关要求。 2、矿山应对采矿场、排土场的防洪排水进行整体规划，建设截洪沟、沉砂池等设施，符合水土保持方案要求。对收集的地表径流水和矿坑排水，经处理后用于厂区绿化和厂区生产。 3、厂区配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理的清水应100%循环利用。; 1、项目设置排土场，剥离的表土堆存于排土场，后期用于矿区环境治理、土地复垦和复绿。剥离表土中不能复绿的废石废土部分用于矿区填方修路，表土均用于矿区环境治理、土地复垦和复绿，利用率可达100%，各类固体废弃物均能妥善处置，处置率可达到100%。 沉淀池沉渣定期清理脱水后运至排土场填埋。 2、本项目编制了资源开发利用方案，对采矿场、排土场的防洪排水进行整体规划，在采矿场及排土场周边规划建设截洪沟、沉淀池等设施，符合水土保持方案要求。对收集的地表径流水和矿坑排水，经处理沉淀池处理后用于厂区降尘。 3、洗车废水设置沉淀池处理循环使用。; 符合. 减排降污 1、矿区的生活污水单独收集，经无害化处理后达标排放或委托有资质单位外运处理。生产中产生的废油要集中收集，设置独立的场所存放，并交有资质单位处理。 2、矿区配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行固尘、抑尘、降尘。 根据产尘点的粉尘浓度和特性，在穿孔凿岩机、装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机等设备连续产生粉尘部位安装相应的高效节能除尘装置。生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘；皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸散。设立局部废气收集系统和集中净化处理装置，减少废气排放。存在尾气排放的设备装置，其废气排放标准符合《大气污染物综合排放标准》( GB 16297)。 3、合理设计工艺布置，控制噪声传播。选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；矿山主要采掘、运输设备应设置密闭驾驶室；工业企业厂界噪声排放限值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348 )的要求，若矿区位于未划分声环境功能区的区域，当厂界外有噪声敏感建筑物时，可参照《声环境质量标准》(GB 3096)的规定确定厂界外区域的声环境质量要求，并执行相应的厂界环境噪声排放限值。 4、建立粉尘、噪声监测网络与评价制度，编制监测控制方案，并针对监测控制对象定期组织第三方监测和自我监测。; 1、项目员工生活污水单独设置化粪池收集后用作农肥不外排；生产中产生的废润滑油集中收集于废油桶内，设置独立的危险废物暂存间，危险废物暂存间防渗、防雨、防流失，定期并交有资质单位处理。 2、厂区配置了洒水车、高压喷雾机等设备，根据产尘点的粉尘浓度和特性，矿区穿孔凿岩机采用湿法作业，装载机周边设置炮雾机降尘。 3、合理布局，对高噪强振的设备采取消声、减振措施；矿山购置的采掘、运输设备均采用低噪声设备；确保厂界噪声排放限值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348 )的要求。 4、制定监测计划，安排专人负责环境保护工作，定期委托有资质的监测公司开展自行监测。; 符合. 3、“三线一单”相符性分析 对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求》（2020年9月），本项目属于土壤风险重点管控区，与相关管控要求对照情况见表1-5。 表1-5与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求》相符性分析表 管控要求; 本项目状况; 相符性. 在矿产资源开发利用及涉重金属生产活动集中的县市区，执行重点污染物特别排放限值; 本项目为土砂石开采项目，需执行重点行业污染物特别排放限值要求; 符合. 严格按照绿色矿山建设相关标准规范要求，加快推动全省范围内传统矿山转型升级，重点推动有色、化工（含磷石膏）、黄金、电解锰等行业开展绿色矿山建设，确保2020年2月以后新建矿山达到绿色矿山相关标准。; 本次环评要求本项目严格按照绿色矿山建设相关标准规范要求建设，项目建设符合绿色矿山相关标准; 符合. 严禁在长江干流岸线3公里范围内，重要支流（湘江、资江、沅江、澧水）和洞庭湖岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。在2020年底前，对长江干流、重要支流（湘江、资江、沅江、澧水）和洞庭湖岸线1公里范围内停用时间超过3年的尾矿库完成闭库。; 本项目为土砂石开采项目，不设置尾矿库; 符合. （1）环境质量底线符合性分析 根据永州市生态环境局发布的《关于2022年全市环境质量状况的通报》（永生环委办[2023]6号）及本次进行的常规监测数据可知，项目区空气环境质量为二类区，水环境质量为V类水域，声环境质量为2类区。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，尚有一定的环境容量。项目产生的污染物经本环评提出的采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大，符合环境质量底线要求。 （2）资源利用上线符合性分析 本项目营运过程中所利用的资源主要为水资源、电，电为清洁能源，项目采矿及降尘用水充分回用矿坑水及淋滤水，不会突破当地的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （3）生态保护红线的符合性分析 本项目位于永州市新田县龙泉街道，不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标内，根据“附件4采矿权设置范围相关信息分析结果简报”中可知，本项目与生态保护红线无重叠，符合生态保护红线相关要求。 （4）生态环境准入清单符合性分析 根据永州市人民政府《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号），项目所在地位于湖南省永州市新田县龙泉街道，龙泉街道单元分类为重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43112820003。本项目与《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中新田县龙泉街道珠美村相符性分析如下表1-6。 表1-6 与永州市人民政府《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）符合性分析 [2020]11号）中通用. 管控维度; 管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; （1.1）产业准入应符合“新田县产业准入负面清单”的规定。 （1.2）畜禽养殖产业布局应符合《湖南省新田县畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目为建筑用石行业，未纳入“新田县产业准入负面清单”. 污染物排放管控; （2.1）有关行业新建项目必须执行《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范》（试行），现有项目必须在规定期限内达到《规范》要求，否则自行淘汰退出。 （2.2）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。禁止露天焚烧秸秆。; 本项目属于项目为非金属矿采选，不涉及危险化学品生产、储存等。企业治污能够满足环保要求，本工程拟严格参照《规范》要求执行；项目产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，全部送至村垃圾站暂存，交由环卫部门清运处置，废机油、含油废抹布（手套）暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。其他均不涉及. 环境风险防控; （3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; 严格按照防控要求执行. 资源开发效率要求; （4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。; 本项目不涉及锅炉供热。生产日常涉及的资源主要为水资源和电力资源，项目优先选型节能环保型设备，同时加强日常维护保养，保证设备效率；同时项目开采过程产生的废水全部回用，生活污水全部用于周边农地浇灌，不外排，满足资源开发效率要求. 新田县ZH43112820003. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH43112820003; 龙泉街道; 重点管控单元. 单元面积（km2）; 主要环境问题; 主体功能定位. 45.33; 无明显环境问题; 国家重点生态功能区. 主要属性; 生态保护红线/一般生态空间（公益林/森林公园/湿地公园/石漠化敏感区/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区）；水环境一般管控区/水环境工业污染重点管控区（新田工业集中区外围汇水区、城镇生活污水处理厂-永州市北控污水净化有限公司新田县分公司）/水环境优先保护区 （湖南新田河省级湿地公园/）；大气环境弱扩散重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境一般管控区/大气环境高排放重点管控区（新田工业集中区核准范围外已建成区）；农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区（市县级采矿权/砂石矿区）；高污染燃料禁燃区；城市规划区. 管控维度; 管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; （1.1）产业准入应符合“新田县产业准入负面清单”的规定。积极发展富硒农产品精深加工产业。 （1.2）城市规划区内禁止新建烧制建筑砖瓦厂；城市建成区内禁止新建混凝土和沥青搅拌站。 （1.3）新田工业集中区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。; 本项目为建筑用石开采行业，本项目符合. 污染物排放管控; （2.1）有关行业新建项目必须执行《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范》（试行），现有项目必须在规定期限内达到《规范》要求，否则自行淘汰退出。 （2.2）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。禁止露天焚烧秸秆和生活垃圾。; 本项目符合《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范》（试行），本项目生活垃圾交由环卫部门处理处置。. 环境风险防控; （3.1）加强饮用水水源地风险管控，严格保护饮用水水质安全。; 本项目所在区域不涉及饮用水源保护区。. 资源开发效率要求; （4.1）高污染燃料禁燃区严格执行新田县人民政府办公室关于印发《新田县高污染燃料禁燃区划定方案》的通知（新政办函[2014]51 号）。; 本项目不使用高污染燃料。. 综上，本项目与永州市人民政府《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）的相关要求相符。 4、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》提出：“禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿”、“推广应用充填采矿工艺技术，利用废石充填采空区”等。 本项目所在地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区；项目废石运至排土场。 因此，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求，其相关内容与本项目符合性分析见表1-7。 表1-7与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析对照表 序号; 相关规定; 本项目情况; 符合性分析. 1; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护 区等区域内采矿; 本项目矿区占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等; 符合. 2; 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采; 矿区不在铁路、国道、省道两侧直观可视范围内。; 符合. 3; 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源; 本项目不属于地质灾害危险区; 符合. 4; 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动; 本项目为建筑石料用灰岩矿开采，开采工艺成熟; 符合. 5; 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目; 项目占地主要为林地及一般农田，植被为常见种，生态环境可恢复; 符合. 6; 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源; 本项目矿区占地范围不涉及生态功能保护区和自然保护区; 符合. 7; 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源; 项目所在区域水土流失属于轻度及中度，且不属于地质灾害易发区。; 符合. 8; 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划; 符合国家产业政策和区域规划要求; 符合. 同时，《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》对矿山生态环境保护与污染防治提出了要求。本环评已按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求和其他相关规定以及项目周围环境敏感特征和当前技术经济条件，有针对性地提出合理可行的生态环境保护与污染防治措施，以达到实现矿产资源开发与生态环境保护协调发展，避免和减少矿区生态环境破坏和污染的目的。 综上，本矿山的建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。 5、与《全国生态环境保护纲要》的符合性分析 本项目为露天开采，属于矿产资源开发项目。《全国生态环境保护纲要》对矿产资源开发利用的生态环境保护提出了明确要求：“严禁在生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园内采矿。严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。矿产资源开发利用必须严格规划管理，开发应选取有利于生态环境保护的工期、区域和方式，把开发活动对生态环境的破坏减少到最低限度。矿产资源开发必须防止次生地质灾害的发生。在沿江、沿河、沿湖、沿库、沿海地区开采矿产资源，必须落实生态环境保护措施，尽量避免和减少对生态环境的破坏。已造成破坏的，开发者必须限期恢复，已停止采矿或关闭的矿山、矿坑，必须及时做好土地复垦。” 项目不在划定的生态功能保护区，自然保护区、风景名胜区、森林公园等，不属于崩塌滑坡危险区、泥石流易发区，矿区内无有价值的自然景观，同时采取先剥后采、水平台阶式开采、微差爆破等有利于生态环境保护的工艺，闭矿后也将及时进行土地复垦。 因此，项目的建设符合《全国生态环境保护纲要》对矿产资源开发利用的生态环境保护要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道珠美村1组，直距约4.5km，行政隶属新田县龙泉街道管辖，地理坐标：东经112°09′07″~112°09′19″，北纬25°52′10″~25°52′18″，由10个拐点坐标圈定，面积0.096km2，开采标高：+377.2m~+323m。 本项目具体的地理位置图见下。 本项目所在位置 图2-1 项目所在地地理位置图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 近年来，永州市新田县大力开展砂石土矿整治整顿，区域范围内砂石土矿多数停产，砂石资源市场供不应求。为加快推进区域砂石产业规模化、集约化发展，推进绿色矿山建设，保障地区经济社会发展对砂石资源的总体需求。 砂石土矿不仅是重要的民生矿产，而且对推动矿山所在地的经济发展有着重要的意义。根据《新田县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019~2025年）》，新田县共规划了11个砂石土矿区块，本次实施的湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿属11个规划区块之一。 2022年9月永州市自然资源和规划局委托湖南省地质调查所编制了《湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿采矿权申请范围核查报告》，该报告2022年8月30日经专家评审通过（永采矿权核查评字[2022]05号），后经湖南省永州市自然资源和规划局审查通过。 2022年10月24日经湖南省永州市自然资源和规划局评审通过了《湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》，矿产资源储量评审备案证明（永自然资储备字[2022]005号），矿山范围内建筑石料用灰岩矿控制资源量476.5万t（177.15万m3），矿区剥离量0.19万m3，剥采比为0.0011︰1（m3：m3）。 为推进新田县砂石土矿专项整治工作，确保满足当地基础设施建设对砂石料的需求，依法规范出让砂石矿采矿权，根据湖南省砂石土矿专项整治相关文件，本次拟设矿区须按新设采矿权组织招拍挂出让，为了顺利完成新设采矿权出让工作，永州市自然资源和规划局委托湖南省地质调查所编制《湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿资源开发利用方案》。 2024年1月24日新田县源远建材有限公司（本项目建设单位）通过湖南省（永州市）国有资产资源交易平台的矿业权交易系统取得了的湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿。 目前，新田县源远建材有限公司取得了湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿的使用权。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目需要办理环评手续。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2024年版）规定，本项目类别为“八、非金属矿采选业，11、土砂石开采101（不含河道采砂项目）中的其他”，应编制环境影响报告表。 受新田县源远建材有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制了《湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿开采项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、项目概括 项目名称：湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿开采项目 建设单位：新田县源远建材有限公司 建设地点：湖南省永州市新田县龙泉街道珠美村1组 项目性质：新建 开采矿种：建筑石料用灰岩矿 矿区面积：0.0960km2 开采方式：露天开采 矿石资源量：建筑石料用灰岩矿控制资源量476.5万t（177.15万m3），矿山开采回采率为98%，未来矿山开采过程中将形成剥离量共0.19万m3，剥离量土方就近按专门的排土设计临时堆放在堆土场，主要用于矿山露采场及 地面建设占损土地的绿化、复垦。 生产规模：60万吨/年（本项目仅为开采工程，石料开采后通过汽车运输出开采厂区），服务年限：7.8年 项目总投资：4000万元，全部资金由企业自筹，环保投资448万元。 建设内容：新建年开采60万吨建筑石料用灰岩的规模，配套附属设施建设，矿区面积0.0960平方千米，开采方式为露天开采。 生产制度及劳动定员：劳动定员10人，300天/年，每天1班，每班8小时。 项目主要经济技术指标见表2-1。 表2-1 项目主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 指标. 1; 矿山 范围; 矿山拐点坐标; 个; 10. 开采标高; m; +377.2~+323. 矿山面积; Km2; 0.0960. 2; 矿体 特征; 矿种; /; 建筑石料用灰岩. 可采矿体; 个; 1. 矿体走向长; m; 273~351. 矿体倾斜宽; m; 219~356. 矿体平均厚度; m; 195.49. /; /; 整体符合Ⅱ类建筑石料指标要求。. 3; 资源 储量 及开 采技 术条 件; 备案资源量; 万t; 476.5. 设计利用储量; 万t; 476.5. 可采储量; 万t; 467. 水文地质条件; 简单. 工程地质条件; 中等. 环境地质条件; 简单. 其它开采技术条件; 适宜. 4; 生产 规模; 设计年生产能力; 万t; 60. 年产量; 万t; 60. 日产量; t; 2000. 矿山服务年限; a; 7.8. 5; 开采 方式; 开拓方式; /; 公路运输开拓. 开采方式; /; 露天开采. 采矿方法; /; 分层台阶法. 地面运输; /; 汽车. 设计损失率; %; 2. 采矿损失率; %; 2. 矿山回采率; %; 98. 采场回采率; %; 98. 6; 经济 指标; 产品年总成本; 万元; 1770. 年收入; 万元; 2880. 3、建设内容 项目由主体工程（开采区）、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等五部分组成，项目组成情况详见下表2-2。 表2-2 项目组成及主要工程内容一览表 分类; 工程内容. 主体工程; 矿石开采区; 矿区范围由由10个拐点圈定，矿区面积0.0960km2，准采标高+377.2~+323m，生产规模为60万吨/年，露天开采建筑石料用灰岩，矿山为露天开采。成品堆放库设置在项目南侧。. 辅助 工程; 办公生活区; 办公生活区为活动板房，建筑面积100m2，钢混结构1F建筑，内设简易食堂、办公室等行政、生活设施。. 机修房; 检修房布置在矿区外北侧，单层结构，建筑面积10m2，只进行零部件更换、更换机油等简易维修，大型维修委外。. 爆破作业; 矿山爆破作业由当地具有资质的爆破公司承担，矿山不设置炸药库。. 公用 工程; 供电; 农村电网10kV线路供电，不设柴油发电机。. 供水; 矿区工业用水、生活用水均引至当地山泉水或自来水，工业用水和生活用水有保障. 供能; 食堂采用液化石油气供能，车辆采用柴油，其动力余均采用电力。. 供风; 设置型空压机，供风45kW. 环保 工程; 大气环境; ①在采区设置1个移动式雾炮机对开采工作面进行洒水；排土场装卸作业时采用1台雾炮机进行洒水防尘。 ②矿山配置的1台洒水车对开采区、排土场运矿道路洒水抑尘。 ③表土采用即挖即运的方式，保持表土湿度，剥离表土分层压实减少粉尘产生量，减少风力扬尘。 ④主要运输道路及场地硬化处理，及时对车辆轮胎清洗，道路沿线定期洒水除尘。. 水环境; 车辆冲洗废水：在矿区进场公路入口设置车辆过水池，洗车池长7.0m，宽5.0m，高2.0m，沿道路纵向布置，两端高中间低，迎水面采用M10水泥砂浆抹面防渗，主要用于进出矿区运输车辆车轮冲洗。车辆过水池旁新建一座沉砂池（10m3），对过水池的废水进行沉淀，沉淀后的上清液用于过水池的新鲜水补充及道路洒水。. 生活污水：新建化粪池处理生活污水，处理能力为4m3/d。用于收集工人生活污水，经化粪池处理后农用，不外排。. 场地雨水：在矿区西南侧设置沉淀池一座，有效容积265m3，配套截排水沟500m，沉淀处理后回用于矿山开采区及排土场处的洒水抑尘。. 生态恢复; 矿区生态环境建设严格按照矿山地质恢复治理、土地复垦方案、绿色矿山及水土保持报告提出的要求措施进行建设。. 固体废物; 危险废物：危险废物暂存间布置在矿区东北侧独立房间内，占地约5m2，采区“四防”措施；废机油（桶）等危险废物定期交有资质单位处置。. 生活垃圾：办公区附近设置垃圾桶若干，定点收集生活垃圾，定期交当地环卫部门处置；餐厨垃圾定期交有资质单位处置。. 噪声; ①在满足生产需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械保养，使机械保持最低声级水平。 ②合理的安排矿山开采设备的开采时间。开采活动主要在昼间进行，并避开周围居民的午休时间，夜间不施工。. 环境风险; 柴油储罐为地面式，采用单层油罐+防渗灌池设计。柴油储罐上方应设置雨棚，下方修建不低于5立方米围堰。柴油储罐采取防爆油罐设计，周边修建导流沟。柴油储罐及加油区应进行重点防渗，设置警示标识、灭火器、隔油栏、吸油毡等应急物资。. 储运 工程; 排土场; 在矿区西南侧平坦地区设排土场，弃渣场和表土堆场合建。中间使用混凝土挡墙分隔。排土场总占地面积1031m2，堆高2m，容量约为0.26万m3。本项目采用边开采边生态恢复的方式，表土堆场和弃渣场满足周转需求。. 内外道路; 采用混凝土硬化地面；内部上山道路100m，采用为泥结碎石路面（因防滑需要，无法混凝土硬化），道路宽3-4m。道路两侧配套修建截排水沟200m，. 闭矿期生态整治工程; 构筑物拆除：拆除项目占地范围的构筑物。. 迹地清理：清理影响范围内有碍景观的附着物。. 土地复垦：对矿区及其他迹地进行复垦绿化或还土处理。. 4、矿区资源情况 （1）矿区范围 根据2021年8月湖南省地质调查所编制提交的《湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿采矿权申请范围核查报告》(永采矿权核查评字[2022]05 号)中确定的采矿权范围，拟设矿区由10个拐点圈定，矿区面积0.0960km2，准采标高+377.2~+323m（见下表）。 表2-3 新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿采矿权范围拐点坐标表 拐点 号; 2000国家大地坐标系; 拐点 号; 2000国家大地坐标系; 设置类型. X; Y; X; Y. 1; 2863312.90; 37615898.10; 6; 2862945.30; 37616005.90; 已设 采矿权 调整. 2; 2863321.60; 37615961.20; 7; 2862923.80; 37615817.00. 3; 2863257.80; 37616025.50; 8; 2863095.86; 37615696.46. 4; 2863139.70; 37616070.50; 9; 2863220.86; 37615856.46. 5; 2863038.00; 37616065.50; 10; 2863293.87; 37615873.94. 开采标高：+377.2m~+323m；面积：0.0960km2. （2）矿山储量及服务年限 截至2022年9月底，设采矿权范围内保有资源量：建筑石料用灰岩矿控制（KZ）资源量为476.5万吨。控制资源量可信度系数取1.00，设计利用资源量：476.5万吨。采矿回采率98%，可采储量为467万吨。 矿山建筑石料用灰岩矿生产规模60万吨/年，服务年限7.8年（不含建设期1年）。 5、矿区地质特征 - （1）地层 - 矿区内出露及钻探揭露地层由老到新依次为泥盆系上佘田桥组（D3s）、泥盆系上统锡矿山组（D3x）及第四系（Q）等地层。现对区内地层简述如下： - ①泥盆系上统佘田桥组（D3s） - 为赋矿层位，分布于勘查全区，岩性主要为浅灰~灰色，中厚~厚层状微晶灰岩为主。局部偶夹白云岩团块。岩体受断裂构造破坏程度较高，岩体轻微碎裂化。根据剖面及钻探工程揭露厚度为42.9~577.4m，平均厚195.49m。地层产状：倾向130~260°，倾角20~65°。与上覆地层呈不整合接触。 - ②泥盆系上统锡矿山组（D3x） - 分布于勘查区外围北东部，岩性为浅灰~灰色，薄层泥质灰，产腕足类动物化石。风化后呈灰色、土黄色碎块、碎片状。根据区域地质资料厚度为75~397m。地层产状：倾向240~247°，倾角55~60°与上覆地层呈不整合接触。 - ③第四系（Q） - 暗红色、棕红色，分布于坡脚及低洼地带，主要由粘土、亚粘土夹灰岩碎块组成。厚度为0~1.5m，平均厚约0.9m。 - （2）构造 - 据综合地质填图和现状采坑揭控情况，勘查区内主要发育有F1断层，矿区外围北东侧有F2断层。现各断层主要特征叙述如下： - ①F1断层：由南向北贯穿勘查区，倾向与地层倾向斜交，产状：90°∠65°。区内出露长度约0.34km。地表有地质点D1、D67、D68、D69等地质点和采坑控制。地表构造迹象上盘与下盘均为泥盆系上统佘田桥组（D3s）接触，属层内逆断裂，断距约3~5m，断面平直，呈褐红色，具钙铁质薄膜厚约0.01~0.05m。无断层破碎带，对勘查区内岩体的完整性、连续性破坏无影响。 - ②F2断层：出露于勘查区东部外围，出露长度大于1km。构造形迹表现为上盘泥盆系上统佘田桥组与下盘锡矿山组接触，其间长龙界组地层缺失，断层产状：260°∠67°，属逆断层。本次施工的ZK201、ZK202孔均未揭露该断层，地表断层沿线未发现涌水、泄水点，亦未发现野牛山水库水体漏失现象，且该水库常水位标高为+318m，丰水位标高为+320.2m，而本次拟设采矿权最底准采标高为+323m，高于常水位5m，高于丰水位2.8m。因此，F2断层对矿层充水及矿山安全生产影响甚小。 - ③节理：勘查区节理裂隙普遍发育，其中，以下列两组节理最为常见：第一组：倾向289~315°，倾角77~83°；第二组：倾向16~23°，倾角59~69°。 - 综上所述，勘查区基本构造形态为单斜构造，地层走向为WS~NE向，倾向107~285°，倾角一般10~47°，最大为65°。本区构造复杂程度属中等类型。 - （3）矿体（层）特征 - 本矿体属碳酸盐化学沉积矿床。矿区内共查明矿体1个，赋矿层位为泥盆系上统佘田桥组（D3S）。岩性以微晶灰岩为主，局部夹块状白云岩。微晶灰岩矿体形态呈中厚~厚层状单斜产出，白云岩呈块状夹于其中。倾向130~260°，倾角20°~65°。矿体大部裸露，控制长度约265~423m，宽约219m~320m，揭露厚约42.9m~577.4m，平均厚约195.49m。+323m标高以上均为矿体。本次工作浅部有BT1-1、BT1-2、CK（采坑），深部有ZK201、ZK202等工程控制。矿体控制情况见下表2-4。 表2-4 矿体控制情况一览表 矿层; 勘探线号; 各工程控制矿层厚度（m）; 最大值; 最小值; 平均值. 钻孔; 剥土; 实测剖面. 工程 编号; 矿层 厚度; 工程编号; 矿层 厚度; 工程 编号; 矿层 厚度. D3s; 1; ZK201; 65; BT1-1; 42.9; /; /; 577.4; 42.9; 195.49. BT1-2; 58.20; SP1; 577.4. 2; ZK202; 106; BT2; 71.9. CK; 447.0. - 综上，区内矿体往东南向延伸至矿区外，矿体延伸规模为小型，矿体厚度总体较稳定。 - （4）矿石特征 - ①矿石的矿物组成 - 根据野外地质特征结合岩矿鉴定结果，微晶灰岩矿物主要以方解石为主，含少量为粘土矿物。其中方解石含量约占95%，粘土矿物约占5%。 - ②矿石结构、构造：矿石结构：微晶结构。矿石构造：块状构造、中厚~厚层状构造。 - ③矿石的化学组分 - 区内矿石类型主要为微晶灰岩，局部夹白云岩团块。本次工作共采集化学分析样9件，其中1件为白云岩测试样，硫酸盐及硫化物（以SO3质量分数计，%）测试样12组。现将测试结果叙述如下： - 微晶灰岩：矿石成分CaO含量为49.43-55.18%、平均值53.0%，MgO含量为0.27~5.04%、平均值2.12%，SiO2含量为0.26~1.09%、平均值0.52%，Al2O3含量为0.055~0.209%、平均值0.114%，K2O含量为0.02-0.06%、平均值0.039%，Na2O含量为0.006~0.022%、平均值0.013%，SO3含量为0.002~0.017%、平均值0.006%，Fe2O3含量为0.098~0.626%、平均值0.24%，FeO含量为0.037~0.303%、平均值0.09%，MnO含量为0.056~0.0084%、平均值0.0064%，TiO2含量为0.0018~0.0102%、平均值0.0044%，P2O5含量为0.0026~0.014%、平均值0.0069%，Cl-含量为0.0027-0.0051%、平均值0.0038%，烧失量为42.87-43.71%、平均值43.26%。 - 白云岩：矿石成分CaO含量为30.4%、MgO含量为20.92%、SiO2含量为0.2%、Al2O3含量为0.21%、K2O含量为0.03%、Na2O含量为0.011%、SO3含量为0.002%、Fe2O3含量为0.254%、FeO含量为0.09%、MnO含量为0.015%、TiO2含量为0.087%、P2O5含量为0.012%、Cl-含量为0.0055%、烧失量为45.39%。 （5）矿床开采技术条件 - 1）水文地质条件 - ①地形地貌 工作区属溶蚀丘陵地貌，地势总体与山脉走向一致，最高点位于矿山西北部山顶，海拔高程393.0m，最低点位于矿区东南部野牛山水库东南岸，海拔高程为318.5m，相对高差74.5m。原始山体坡度一般在15°~23°之间，局部地段溶蚀陡崖可达70°。矿区内无地表水体，矿坑充水的主要因素为大气降水，但地形有利于自然排水。矿区范围内采取截排水措施后，地表水对开采影响小。 - ②地表水 紧邻矿区东部为野牛山水库，库容约13.39万m3，水面标高+321.79m（2021年7月测量），正常蓄水最高水位为319m，汛期蓄水水位324m，能正常蓄水，无漏水现象，补给来源主要为大气降水。根据本次取样分析结果：地表水类型属于HCO-3—Ca·Mg，PH值7.13，呈中性；总矿化度为224.39mg/L。 矿区范围及周边地表水系不发育，仅在矿区外围东侧小谷村见有小溪流自北向南，井泉均较少，水流量较小；经调查，北部有一处下降泉，泉面标高约+340m，雨季（2021.4.26）测定流量0.0001L/S，旱季干枯；西部有一处民井，井口标高+327m，深约70m，旱季水深约6m，汛期则溢流于地面。根据本次取样分析结果：地下水类型属于HCO-3—Ca·Mg，PH值7.25，呈中性；总矿化度为227.42mg/L。 ③地下水 矿区位于当地侵蚀基准面（+318.5m）以上，矿床高于地下水位，且矿区地形有利于自然排水，区内充水水源主要为大气降水，补给条件差；区内第四系覆盖层零星分布；水文地质边界条件简单；勘查区北东部外围的野牛山水库和北部的一处季节性下降泉，不会构成矿床充水，充水含水层富水性弱。除此外无地表水体（系）分布，亦无老空水分布。因此，矿区水文地质条件属简单型矿床。 - 2）工程地质条件 根据矿区已施工钻孔揭露岩石的岩性及结构特征，并参考有关岩土体已有的物理力学性质参数，区内岩土体可分为土体、岩体两个岩组。 ①土体特征 矿区范围内主要为单层结构土体：粘土、亚粘土夹灰岩细碎块，一般分布于坡脚，勘查区内主要充填于岩溶裂隙、溶槽、溶沟及坑洞内。厚度一般为0m~1.5m，平均厚约0.9m。土体结构较疏松，强度低，失水易干裂，遇水易软化，边坡不稳定，受扰动易引发滑坡。由于矿区范围内第四系残坡积层厚度薄，在今后开采过程中引发地质灾害的可能性小。 ②岩体特征 勘查区内均为泥盆系上统佘田桥组（D3s）碳酸盐岩岩体，亦为矿体，岩性为浅灰~灰色，中厚~厚层状微晶灰岩，饱和抗压强度趋于49~59MPa，平均值为54.4MPa，属较坚硬岩体；岩石质量等级评价通过钻孔编录统计情况（表2.4），岩体性中等，钻孔岩心多呈长柱状，岩石质量指标（RQD）平均值为84.3%~86.7%，岩石质量好，岩体较完整。裂隙发育。经过估算，岩体质量指标为1.37~1.71，岩体质量良。 矿山开采方式为露天开采，矿体顶板为第四系残坡积层，主要赋存于区内溶蚀坑洞内，厚约0m~1.5m，平均厚0.9m，未来开采会形成局部的土质边坡，稳定性相对较差，在暴雨等因素的诱发下可能发生崩塌、滑坡等地质灾害；底板为泥盆系上统佘田桥组（D3s），中厚~厚层状微晶灰岩，亦为矿体，属较坚硬岩类，稳定性好，力学强度较高，受F1断裂构造影响，岩体虽碎裂化，裂隙节理发育，但多被后生方解石充填，岩石完整性较好，且无软弱夹层。在浅部溶蚀裂隙或溶蚀构造发育，对边坡稳定性影响较大。矿床为可溶岩类，局部岩溶较发育。在矿床开采过程中应随时注意观察节理裂隙及岩溶发育情况，以便采取应对措施。 综上所述，工程地质岩组类型简单，边坡稳定性较好，区内地质构造中等，总体上矿区工程地质条件属中等类型。 - 3）环境地质条件 ①矿区稳定性评价 根据区域地质资料，评估区范围内无活动性断裂通过，所属区域地壳稳定性好。参照国家标准（GB18306-2016）《中国地震动参数区划图》、《中国地震动反应谱特征周期区划图》及《湖南省地震烈度区划图》，评估区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应的地震基本烈度Ⅵ度。矿区新构造运动不甚强烈，新构造运动对矿区稳定性影响较轻。因此，矿区稳定性良好。 ②矿区环境地质现状评价 矿区属低山丘陵地貌区，边界约300m以内无居民区、无重要交通线路经过及建筑设施，远离各级自然保护区和旅游景区，无重要水源地等。据调查，现状环境主要是受矿区内的珠美远发石料厂采石场矿业活动所影响。 根据区域地质资料，评估区范围内无活动性断裂通过，所属区域地壳稳定性好。参照国家标准（GB18306-2016）《中国地震动参数区划图》、《中国地震动反应谱特征周期区划图》及《湖南省地震烈度区划图》，评估区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应的地震基本烈度Ⅵ度。 综上，本项目的开采技术条件：矿区水文地质条件简单；浅部溶蚀裂隙或溶蚀构造发育，对边坡稳定性影响较大，工程地质条件中等；未来开采过程中，对土地资源有一定的影响，终采边坡区均易产生崩塌、滑坡等地质灾害，环境地质条件中等。矿床开采技术条件属II-4类型。 5、产品方案 产品名称：建筑石料用灰岩矿 生产规模：60万吨/年 服务年限：7.8年 产品去向：开采后的矿石通过汽车运输出厂，外售给其他公司进行机制砂加工。 6、原辅材料用量 本项目主要原辅材料及燃料的种类和用量详见下表。 表2-5 主要原辅材料及燃料信息表 序号; 材料名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 电; 万度/a; 110; 农村电网. 2; 水; t/a; 5379; 自来水. 3; 润滑油; t/a; 1.0; 外购成品桶装. 4; 炸药; t/a; 40; 爆破作业委托有资质的爆破公司承担，故矿山不设爆破器材库。炸药为2号岩石乳化炸药，雷管为电子雷管，由民爆公司统一配送运输. 5; 电子雷管等; 个/a; 4000. 7、主要设备清单 项目开采设备主要清单详见表2-6 表2-6 矿山主要开采设备清单 序号; 设备名称; 设备主要参数; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 3m3（铲斗）; 台; 1. 2; 挖掘机; 2m3（铲斗）; 台; 1. 3; 轮式装载机; 平装3m3; 台; 2. 4; 履带式潜孔钻车; Φ100mm-140mm; 台; 1. 5; 矿用自卸汽车; 载重20t; 辆; 10. 6; 洒水车; 容量207; 辆; 1. 7; 直倾铲推土机; 铲刀容量7.8m3; 辆; 2. 8; 炮雾机; 扬程20m; 台; 4. 按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2012]7号）的要求，对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》及《产业结构调整指导目录》（2024年本）核实，以上设备均不属于淘汰落后的生产工艺及生产设备，符合现行的国家产业政策。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，由公司统一管理。每天爆破时间为08:00～12:00和14:00～18:00时间，年工作时间300天。 - 9、公用工程 ①给水：员工生活及生产过程用水均取自地下水井。 ②排水：生活污水经化粪池处理后，用于周边农地浇灌，不外排；洗砂废水经压滤处理后，全部回用，不外排；车辆清洗废水经沉淀池处理后，全部回用，不外排；淋滤水和初期雨水经沉淀处理后，全部回用，不外排。 ③供电：由新田县村镇电网供电。 ④供热、制冷：采用电器设备进行供冷、供热。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目由开采区、排土场、进场道路、员工宿舍、办公区等组成。本项目从南面处修建进场道路进入项目内，开采区设置在生产区北面；办公区、员工宿舍位于项目区南面；项目排土场设置在矿区西南侧，项目具体平面布置见附图。 本矿区范围由10个拐点闭合圈定，总占地面积0.0960km2，采用露天台阶式分层开采，公路运输开拓系统，设计准采高程为+377.2m~+323m。根据矿山地形、地质特点和现有资源赋存状况，矿山开采最高平台为+368m，台阶高度为15m，共划分为+368m（削顶）、+353m、+338m、+323m共4个台阶进行开采，安全平台为+353m、+338m，终了平台+323m；首采区内选择+338m台阶作为基建采准平台。项目采用自上而下分台阶开采方式。运输采用公路开拓运输，在台阶面上直接装运。露天采场采区内水文地质条件简单，矿区充水主要为大气降水。矿区雨水经地形坡度自然排水，为防止周围山体的雨水进入采场影响边坡稳定，在矿区和排土场区域设置截水沟，并配套完善沉淀池对此部分废水进行收集处理后，再回用，从环保角度分析能满足环保要求，因此本项目总平面布置较合理。 |
| 施工方案 | 一、施工期 1、施工工艺 项目基建期主要进行露天采场、排土场、矿山内部道路、生活办公区及部分环保设施的建设，项目施工工艺较为简单，施工过程中主要污染物为粉尘、施工噪声、施工人员生活污水及施工废水、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。项目施工阶段程序及其产污节点示意图见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及排污节点示意图 一、矿山开拓、运输方案 1、矿山开采 矿界范围内属溶蚀丘陵地貌特征，地形总体坡度表现为北西部高、南东部低，最高点位于矿区西北部山顶，海拔标高为393.0m，最低标高在矿区东南部野牛山水库东南岸，海拔标高约318.5m（相对侵蚀基准面），相对高差约74.5m。地形坡度15°~23°。矿区内无重要建筑物和设施，矿区水文地质条件简单，拟设矿山最低准采标高为+323m，高于当地侵蚀基准面，拟设矿界范围内目前无采矿活动。由前述可知剥采比为0.0011:1，小于经济合理剥采比（0.5:1）。矿区范围内地表无需保护的重要构筑物，采用露天开采方式优势明显，因此本方案推荐采用露天开采方式。矿区内开采均可采用自然排水。 （2）开采方法 本矿采用露天开采方式，采矿方法为台阶法。 根据地形条件、矿体赋存特征，岩石的稳固性等矿床开采技术条件，确定该矿采用公路开拓，汽车运输方式。设计采用公路开拓运输建立起碎石生产工业场地与采矿场各开采水平以及各水平之间的矿岩运输通道，以保证露天采剥作业的正常进行。矿山工业广场继续沿用原远发材料厂采石场的工业广场，位于矿区北侧5.5公里，面积约1.67hm2。 矿山开采可从矿界北西由北西向南东推进，及时准备出新的工作水平。本次设计矿山开采最高平台为+368m，总共划分台阶4个，其开采标高分别为+368m、+353m、+338m、+323m，其中+368m为削顶，+353m、+338m为安全平台，+323m为终了平台。开拓公路沿用原矿山道路从矿界南侧向北折返式至+353m平台，继续向西修至设计的采场最上部水平，再由原路返回运输至工业广场。 设计准采高程为+377.2m~+323m。根据矿山地形、地质特点和现有资源赋存状况，矿山开采最高平台为+368m，台阶高度为15m，共划分为+368m（削顶）、+353m、+338m、+323m共4个台阶进行开采，安全平台为+353m、+338m，终了平台+323m；首采区内选择+338m台阶作为基建采准平台。 2、矿山运输方案 开拓运输方案选择的原则：安全生产、开拓工程量少、投资额省、经营费用低、投产快、管理集中方便等。根据开拓运输条件，按最小运输功原则，考虑本露天采场的生产规模、开采范围以及矿山原开拓运输系统和工业场地的布置，方案推荐采用建设快、生产能力大、降深大、机动灵活的公路开拓系统，矿用自卸汽车运输方案。 开拓运输方案简述未来露天开采剥采工作是从采矿场的最高水平开始。开拓公路从最高开采平台折返式修至设计的采场最低开采平台，再由最低开采平台修建运矿道路至工业广场卸料平台。 运矿道路矿山道路应按三级道路标准设计，采用泥结碎石路面，运输道宽约9.5m，平均纵坡6﹪，最大纵坡8﹪，最小转弯半径15m，每隔不大于200m设长度不小于40m、坡度不大于3﹪的缓和坡段，并设置错车点；矿山道路在山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧必须设置护栏、挡车墙等，并应立限速标志牌，在道路外侧设挡车堆，挡车堆采用泥结碎石、块石或水泥墩设置，其高度不得小于车轮直径长度，挡车堆设置成梯形形状。由矿山向外运矿道路为现有村道与外部县道连接，运矿前需拓宽。 运输设备开拓坑线的布置形式为直进式或折返坑线式；矿石运输选用载重三一SKT90S矿用自卸汽车共6辆，基本满足未来矿山生产需要。 3、防排水系统 （1）露天防排水方案拟设矿山水文地质条件属简单类型，露采坑充水因素主要是大气降水。 采场内排水，拟设露采场南侧为单向降坡，矿山开采矿体在+323m以上，最终采场东、西、北三面形成平台陡坎，南侧则为开口式，故露天采场内排水可采用从南侧自流方式自然排水。 矿山公路应按规范要求设置生态砼截排水沟，其洪峰流量、过流能力均应满足未来露采场排水要求；未来矿山开采时，露采场排水汇入公路截排水沟，经公路截排水沟汇入露采场废水沉淀处理池，沉淀处理后用于矿山开采降尘、骨料加工或生态修复复垦工程用水等。 （2）为防止雨水季节山洪冲刷开采坡面和排土场坡面，必须在开采区域外修筑截洪水沟和排洪水沟，在临时堆场周边修筑截水沟，截排水沟通过路面时要预埋涵管。 境界外截水排洪工程主要是屏蔽采矿境界外的一切水源，防止山洪冲刷而造成水土流失，并维持开采边坡稳定。 境界外截排水沟在采场周围挖砌建生态砼截水沟，将降水汇水、地表水拦截排出。采场内露采台阶、底盘按+1°的坡角设计，保障矿区积水沿台阶、底盘面自然排泄到矿区南部废水沉淀处理池。每个平台挖排水沟，坡度3﹪，以便于在雨季时将采石场内及周边山坡的地表汇水引导排开。排水沟采用梯形断面砼浇，断面净规格为：上宽0.4m×下宽0.3m×深0.4m（预留0.14m的安全超高、水沟充满度取0.625），厚度200mm，底板坡降200‰；截排水沟距露天最终的境界线的最小距离大于5m。截水沟应及时清除水沟淤泥，保持水流畅通。 （3）台阶排水依据前章节未来露天采场涌水量计算结果：暴雨时最大涌水量504.87m3/h，正常降雨时涌水量25.46m3/h；经境界外截排水沟截流后在各台阶平台设3‰的正坡，场内流水可自流排入场内截排水沟。 4、排土方案 （1）排土场位置的选择根据矿区现有地形形态，考虑拟设矿区南西部平坦地区，最低标高为+323m，最高标高+328m，呈阶状向东逐步递增。 （2）排土场的容积 依前述，矿山未来露采场共剥离第四系覆盖层体积约0.19万m³。所需排土场的容积和计算公式如下： V＝K1×K2×V1÷（1＋K3）＝1.05×1.3×0.19÷（1＋0.06）≈0.26万m3。式中：V—排土场的容积（万m3）； V1—计划在排土场排弃的剥离量（0.19万m³）； K1—富余系数（1.05）；K2—岩土松散系数（1.3）； K3—岩土下沉系数（0.06）。 经计算，拟设排土场需要的容积约0.26万m3。拟设排土场面积约为1310m2，经计算排土场堆呈阶状堆积，堆高2m时的总容积可达0.26万m3；且矿山遵循边开采边修复原则，拟设完全满足矿山剥离量填埋需求。 矿区剥离土方后期主要用于进行统一绿化、复垦使用。 二、运营期 1、项目开采工艺流程及污染物产生环节如图2-1所示： 噪声、粉尘、固废 粉尘、噪声、固废 石粉、粉尘、噪声 凿岩钻孔 装药爆破 清表、表土剥离 矿区打破 噪声、扬尘 表土 排土场 图2-1项目开采工艺流程及产污环节示意图 开采工艺流程简述： （1）剥离 矿区地表局部有少量浮土，因此，随回采工作面的推进，需将矿体表层杂草及浮土清理剥离铲装运输到排土场堆放。 （2）凿岩打孔 采用潜孔钻机从地表层垂直打孔，孔深度16.5m，孔径90mm，第一排孔距为3.6m，后排孔距为4.1m，排距3.6m，凿岩方式为湿式凿岩，此过程中有噪声、粉尘等产生。 （3）矿体爆破 矿山开采爆破设计由具有相应资质的当地民爆公司设计。 矿山设计开采台阶高度15m，150型钻机钻孔深度可达16.5m，故矿山可一次穿爆形成台阶。设计台阶平台的布置方式为菱形布置，采用耦合装药，露天中深孔爆破时设计采用逐孔爆破，各炮孔之间以毫秒级微差间隔松动爆破，微差时间由微差管控制。根据国内类似矿山生产经验，设计本矿山岩土爆破采用非电导爆系统逐孔起爆破技术，地表雷管采用17ms、42ms，孔内雷管采用400ms。 逐孔起爆的核心是单孔延时起爆，利用高强度、高精度的导爆管雷管控制地表、孔内延时，使前一个炮孔的起爆为后一个炮孔创造新的自由面。每个炮孔都严格地按照设计好的时间次序起爆，后继炮孔的的起爆条件得到改善，炸药单耗降低，爆破质量提高，爆破时岩石相互挤压，爆破地震效应大大降低。 爆破产生的块度＞500mm的矿石，必须进行二次破碎，二次破碎作业，采用挖掘机的液压破碎锤进行破碎。爆破时采用控制爆破的技术措施、减少对边坡的破坏，同时减小了噪声的影响。爆破工作由民爆部门持有爆破证的人员进行作业，炸药等爆破材料用车拉至项目区装药爆破，项目区不储存炸药。爆破过程中产生爆破粉尘和废气以及爆破噪声。 （4）清理浮石、危石 矿体爆破之后会产生部分浮石，危石，清理之后运输到排土场堆放。 （5）铲装 爆破崩落的矿石采用斗容为1.8m3的挖掘机铲装于汽车中运输出厂。 （6）场内运输 由自卸式汽车装车后运送矿石至山下的后续加工场地进行加工。此过程产生运输扬尘G6、设备噪声N。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境现状评价 （1）主体功能区划和生态功能区划情况 根据《全国主体功能区规划》，将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类。《湖南省主体功能区规划》在对全省国土空间进行综合评价的基础上，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化为基础，以县级行政区为基本单元，按开发内容分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区，按开发方式和强度分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。 新田县的功能定位属于重点生态功能区，重点生态功能区是指生态系统十分重要，关系到国家或省内较大范围的生态安全，资源环境承载能力较弱、大规模集聚经济和人口条件不够好，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。为限制开发区域，发展方向为涵养水源、保持水土、调蓄洪水、维护生物多样性，在不损害生态功能的前提下，因地制宜发展适度资源开采、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜产业，积极发展第三产业。严格限制高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业；合理布局城镇和产业园区，把城镇建设和工业开发严格限制在资源环境能够承受的特定区域，加大已有产业园区的提升改造。 本项目为建筑石料开采项目，不属于大规模高强度工业化城镇化开发项目，不属于高污染、高能耗、高物耗产业，本项目建设与主体功能区规划要求不冲突。 （2）区域土地利用现状 项目用地总面0.0960km2，占地类型均为未利用地（其他荒地）。 （3）植物现状 根据现场勘查，场址周边因自然植被受人为活动干扰较重，地带性原生植被现存量较少，现状植被主要为次生灌木草丛为主，零星分布有少量乔木，矿区的植被绿化以桂花树、柏树为主，但其它植被也较为丰富。现场调查主要常见的林木有：杉木、马尾松、樟树、桂花、构树、油茶、杜英、春杜鹃、月月桂、红继木等，常见的灌草类植物有：毛竹、狗尾草、高羊茅、裂叶月见草、小蓬草、蕨灌草、苍耳草等，本项目占地范围内未见重点保护植物分布。 （4）动物现状 根据现场勘查，评价范围内未发现有重要野生动物或鸟类的栖息或繁殖地，亦未发现有珍稀濒危野生动物或鸟类分布。由于人类开垦和密集的生产生活活动的深刻影响，可见的陆生动物主要为家庭喂养的禽畜，野生动物以蛙类、蛇类、雀形目鸟类和小型兽类为主，其它动物资源及生态分布相对贫乏。根据现场调查时走访，一般常见的野生动物兽类仅有鼠、蛙、蛇、鸟类常见，家畜家禽饲养猪、牛、羊、马、犬及鸡、鸭、鹅等；水生动物常见水虾、蚌壳、田螺、蛙类，鱼类则以四大家鱼为主。由于矿区人类活动频繁，野生动物罕见，矿区未见国家重点保护的野生动物物种，矿山范围界线不涉及河流和滩涂，不涉及鱼类三场（鱼类产卵场、索饵场、越冬场）。 5、生态环境现状结论 工程建设区域现状以农村环境为主，项目区域内未发现珍稀植物物种和古树，野生珍稀濒危动物种类，无风景名胜区、自然保护区、森林公园、世界文化和自然遗产等需要特殊保护的生态敏感区，无森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区等特殊环境敏感目标。植被类型主要为灌木、杂草，植被覆盖率较高；由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量较少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没。生态环境质量一般。 3.2环境质量现状 3.2.1大气环境质量现状 本项目位于湖南省永州市新田县，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.1.2二级评价项目，6.1.2.1 调查项目所在区域环境质量达标情况；6.1.2.2 调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状”。本次选定2023年为评价基准年，收集了永州市新田生态环境监测站发布的《2023年度1-12月份全市环境质量状况的通报》新田县环境空气质量统计数据。根据永州市生态环境局发布的监测数据可知，2023年新田县环境空气中污染物年均浓度统计见下表3-1。 表3-1 2023年新田县空气质量监测结果一览表 单位：µg/m3(CO：mg/m3) 污染物; 评价指标; 年均值; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 8; 40; 达标. PM10; 年平均浓度; 43; 70; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0; 4.0; 达标. O3; 8h平均第90百分位数; 105; 160; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 29; 35; 达标. 根据上表数据分析可知，新田县2023年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均浓度、O3最大8h平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故判定2023年新田县环境空气质量为达标区。 （2）项目特征污染物（TSP） 本次评价委托湖南中额环保科技有限公司对环境空气质量特征污染因子TSP进行了补充监测，监测结果见附件，补充监测点位及监测频率等情况具体如下。 监测因子：TSP； 监测点位：拟建项目场地； 监测时间：2024年4月8日至14日， 监测频次：连续监测7天，监测日均值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下： 式中：Pi——为第i个污染物的最大监测浓度占标率，%； Ci——为第i个污染因子的最大实测浓度，mg/m3； Coi——为第i个污染物相对应的评价标准，mg/m3。 项目特征污染物环境空气现状监测结果统计及评价详见表。 表3-2 环境空气现状监测及评价结果统计表 mg/m3 监测点位; 污染物; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 项目地; TSP; 0.3; 0.089-0.106; 35.33; 达标. 由表3-2可知，拟建项目评价范围内TSP日均最大浓度占标率小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。监测结果表明，项目所在区域环境空气质量现状较好。 3.2.2地表水环境质量现状 本项目采矿区东面100m处为野牛山水库，为了解野牛山水库水质现状，委托湖南中额环保科技有限公司对野牛山水库水质进行了现状监测，监测数据统计结果见下表3-3。 表3-3 区域地表水环境质量现状 检测 点位（采矿区东面100m处野牛山水库）; 检测因子; 采样日期及检测结果（单位：mg/L，pH无量纲）. 2024.5.23; 2024.5.24; 2024.5.25; 限值. 化学需氧量; 17; 19; 18; 20. 总氮; 1.92; 1.84; 1.88; 4. 悬浮物; 13; 11; 12; /. 氨氮; 0.73; 0.79; 0.76; 1.0. 总磷; 0.12; 0.11; 0.13; 0.2. 备注; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准. 由上表可知，本项目所在区域东面野牛山水库各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准限值，项目区域水环境质量较好。 3.2.3声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，本环评委托湖南中额环保科技有限公司于2024年4月8日以及2024年5月23日-5月24日进行了噪声监测。本次监测在项目处共设7个监测点位。项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，监测数据统计结果见下表3-4。 表3-4 声环境质量监测结果统计表 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果（单位：dB(A)）. 2024.5.23; 2024.5.24. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1珠美村1#; 55; 43; 56; 42. N2珠美村2#; 56; 44; 56; 43. N3珠美村3#; 56; 42; 55; 43. 2024.4.8. 昼间; 夜间. N1厂界东1m; 52; 40. N1厂界南1m; 51; 39. N1厂界西1m; 49; 40. N1厂界北1m; 50; 39. 限值; 60; 50; 60; 50. 监测结果表明，厂界四周厂界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目区域声环境质量良好。 3.3.4地下水环境质量现状、土壤 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于土砂石开采工程，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类)(试行)》要求，报告表项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。另外，根据《国民经济行业分类》(GBT 4754-2017)，本项目属于B1019粘土及其他土砂石开采，不涉及重金属矿产的开采。 本项目对土壤潜在影响全部污染为废气、废水和固废，其中生活污水和固废通过有效收集并采取严格的防渗措施，正常情况下不会泄露至土壤，无土壤环境影响途径；项目不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷、铅、六价铬、镍、石油类）。不属于土壤污染物评价指标，因此本项目无土壤环境特征影响因子。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行)》(HJ964-2018）关键要点解析“建设项目包括集中影响类型、有无影响途径、有无土壤环境特征影响因子；无影响途径的及对土壤环境不会产生影响的，可不开展土壤环境影响评价。”因此，本项目无土壤环境特征影响因子，对土壤环境不会产生影响，可不进行土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建矿山项目。 湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿（以下简称珠美灰岩矿），属已设采矿权调整。是将原新田县珠美远发材料厂采石场采矿权调整，调整后进行公开招拍挂出让采矿权。在拟设采矿权挂牌出让前，新田县自然资源局将对珠美远发材料厂采石场矿权予以注销。目前原有的珠美远发材料厂采石场已经注销关闭。 新田县珠美远发材料厂采石场，始建于2011年5月，由新田县自然资源局为其颁发了采矿许可证。珠美矿区灰岩矿产以往开发强度较大，珠美远发材料厂采石场目前已形成面积约0.0475km2的采损区，形成台阶2个，呈“圈椅”状，台阶高2~24m。2011年5月区内设置了珠美远发采石场，为县（区）级发证采矿权，开采已查明的建筑石料用灰岩矿石，均为新田县远发建材混凝土公司提供建筑材料用灰岩矿石。 根据现场调查，原珠美远发材料厂采石场在停产前已有部分生态修复工程，主要有修建截排水沟、挖损区复绿等。 原珠美远发材料厂采石场存在的主要环境问题见下： （1）生态破坏：占用土地面积破坏、占用的土地类型主要为裸地，破坏总面积约5.05hm2，其中生活管理区压占土地资源0.13hm2，废渣堆区压占土地资源0.42hm2，露采坑占压土地资源4.75hm2。矿业活动占用、破坏土地资源影响较重。矿山生态环境恢复治理难度中等。 （2）矿区内雨水无收集措施，未设置场地截排水沟和沉砂池。 （3）工业场地只有局部硬化，水土流失现象显著。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目所有废水均可实现有效利用，不外排，结合现场调查结果，项目周边水体主要为野牛山水库，位于项目的东面，属于农业用水区，项目风险外溢单元为该水库，项目周边不涉及饮用水源保护单元，本次评价将该水库纳入水环境保护目标。 （1）生态环境：项目用地范围无珍惜濒危树种或者国家重点保护的古树、大树及珍稀植物，周边无自然保护区、国家地质公园、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态公益林及天然林等生态敏感区域，项目不涉及生态敏感目标。 （2）环境空气：厂界周边无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和人群较集中的农村地区居民等保护目标，主要大气环境敏感目标为周边农村零散居民点。 （3）地表水：项目周边主要野牛山水库，水质保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 （4）声环境：项目厂界周边50m范围无居民点，项目不涉及声环境敏感目标。 （5）地下水环境：项目厂界周边外3km米范围内无地下水集中式饮用水水源、分布式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目不涉及地下水环境敏感目标。 根据项目特征及工程涉及范围内的环境特征，来确定本项目的环境保护目标。 根据导则规定，地表水环境保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。本项目选矿工程50m范围内无声环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 评价区域主要保护目标一览表 一、环境空气保护目标. 名称; 经纬坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对 距离. E; N. 珠美村; 112.148752319; 25.867594980; 居民区约500人; 人群健康; 二类功能区; 西侧; 550m. 香花井村; 112.164073097; 25.871124767; 35户150人; 东侧; 580m. 罗家场; 112.157866465; 25.861071848; 15户60人; 南侧; 860m. 毛里坪社区; 112.14759896; 25.860642694; 80户400人; 西南侧; 1100m. 二、地表水环境保护目标. 保护对象; 功能及规模; 方位与厂区边界最近距离/m; 执行标准. 野牛山水库; 农业用水区，V类水功能区; 东面，100m; GB3838-2002 中V类标准. 三、地下水环境保护目标. 保护对象; 功能及规模; 方位与厂区边界最近距离/m; 执行标准. 区域地下水; Ⅲ类水体; 项目所在水文地质单元周边10km2范围; GB/T14848-2017 中Ⅲ类标准. 四、土壤环境保护目标. 保护对象; 保护范围; 执行标准. 农用地; 场地及周边50m; GB15618-2018中其他类用地标准. 五、生态环境保护目标. 保护对象; 保护内容; 保护目标. 土壤环境; 水土流失; 减小对工程段水土流失的影响. 陆生生态环境; 工程影响范围内的原生植被、野生动物及鸟类等; 陆生生态完整性，减小对工程段附近陆生生态的影响. 水生生态环境; 涉及河段水生生态系统; 水生生态完整性，减小对工程段附近水生生态的影响. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）空气质量 本项目区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见下表3-6。 表3-6 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 浓度限值; 备注. 取值时间; 标准. TSP; 年平均; 0.2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 0.3. SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. NOx; 年平均; 0.05. 24小时平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 0.004. 1小时平均; 0.01. （2）地表水环境 本项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准，具体见下表3-7。 表3-7 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; COD; NH3-N; 总磷; 总氮; SS. 标准值V类; 40; 2.0; 0.2; 2.0; /. （3）声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体见下表3-8。 表3-6 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 指标; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放浓度监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. - （2）水污染物 项目生活污水经化粪池处理后给周边居民用作农肥，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后沿地势排放。 （3）噪声 营运期，厂界噪声值执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，排放标准详见下表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 污染物排放标准; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）2类; 60; 50. （4）固废 一般固体废物执行（GB18599-2020）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；危险废物暂存执行（GB18597-2023）《危险废物贮存污染控制标准》；生活垃圾处理处置执行（GB16889-2008）《生活垃圾填埋场污染控制标准》。 |
| 其他 | 1、水污染物总量控制指标 项目生产废水及生活污水经处理后，均不外排，故本评价无水污染物排放总量控制指标值。 2、大气污染物总量控制指标 本项目主要气型污染物为颗粒物，根据湖南省《关于进一步加强建设项目重点污染物排放总量指标审核及管理工作的通知》，颗粒物未列入总量控制指标内，但属于需备案登记的污染因子。因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目排土场依托原新田县珠美远发材料厂采石场现有采坑，施工期建设内容主要为施工道路、污水处理设施、沉淀池、雨水沟、撇洪沟、办公生活区等工程设施。建设过程中，造成生态破坏、水土流失、景观影响、噪声、扬尘、废水、弃土等的影响。 - 施工期大气环境影响分析 施工期环境大气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘。为减轻施工期大气污染物的污染程度和影响范围，本环评建议采取如下防治措施： （1）车辆尾气 施工机械主要有挖土机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此其排放的污染仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。根据同类型工程监测结果，离施工现场50m处，一氧化碳、NOx1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。施工使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备，并对消烟除尘装置进行定期检测。 （2）扬尘 项目施工过程将产生扬尘，主要包括建材运输车辆产生的交通扬尘、排土场扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。为减少施工扬尘对周围环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： ①在施工现场四周设置围栏，减少影响距离； ②对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持路面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 ⑥加强施工作业人员的劳动保护。对处于产尘量较大的现场施工人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘物品。 ⑦尽量避免在大风天气下进行施工作业。排土场等扬尘的产生跟风力的大小及气候等有较大的关系，南方地区空气湿润，降雨量多会对扬尘一定程度上抑制。 ⑧根据永州市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到八个百分之百，即现场封闭管理100%、现场湿法作业100%、场区道路硬化100%、渣土物料覆盖100%、物料密闭运输100%、车辆出入清洗100%、扬尘监控安装100%、工地内非移动机械车辆100%达标。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 ⑨在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运施工场内车行道路须采用混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10cm以上。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期废水主要来自于车辆冲洗水及施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、SS、石油类等。施工人员生活污水主要污染因子为CODcr、BOD5、氨氮、SS等，生活污水依托化粪池处理后用于周边耕地浇灌用肥；施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，经洗车平台沉淀池进行沉淀处理后回用。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境。项目施工期废水在不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。本环评要求建设单位在施工期采取以下措拖： （1）车辆进行集中清洗，经隔油和沉淀处理后循环使用。 （2）建设方对施工场地设置必要的挡渣设施和初期雨水收集池，初期雨水经矿区雨水池沉淀后用于洒水抑尘，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙排入平溪江。 （3）场地内设置截留管沟和沉淀池收集处理各类施工生产废水，经收集处理后回用于作业场地洒水降尘。 （4）施工人员生活污水主要是施工人员日常排放的污水，生活污水依托生活区化粪池处理后用于周边耕地浇灌用肥。 通过上述措施，施工期废水及雨水均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 项目施工噪声主要来自于施工机械噪声和施工运输车辆的流动噪声。 由于施工机械多在露天作业，噪声传播远，影响范围大但有时段性；施工结束后，其噪声影响也将随之消失。 本项目排土场、工业广场、矿山道路各施工区常见的施工机械有：挖掘机、装载机、运输车辆等，其噪声级在85～90dB（A），各种施工机械噪声在距施工点50m 内的噪声级较大，尤其是部分强噪声机械对环境噪声的影响明显，其噪声级达81～96dB（A），对环境噪声质量可形成较明显的影响；但随着距离的加大，均有明显的衰减，至200m处的噪声贡献值一般在50dB（A）以下。本项目施工区300m范围内无居民点，项目施工噪声对其将产生不利影响有限，通过选用低噪设备、设置隔声间及声屏障、严控作息等措施后，项目施工对周边影响可得到有效降低，对其影响不大。 4、施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的表层土壤、弃土及乔灌木杂草等临时堆存于排土场用于后期复垦，石方堆存于临时堆存区后期用作加工碎石、机制砂的原料；施工产生的土石方基本可以在场区平衡，不需外运处理，多余的进行妥善保管，堆放于排土场内，并进行覆盖，防止扬尘污染及水土流失，用于闭矿期复垦绿化；乔灌木杂草交由当地村民处理，可得到综合利用。施工期施工人员产生的生活垃圾经袋装收集、集中暂存，送村垃圾收集点后由环卫部门统一进行处理。对周围环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 项目用地在建设过程中，会扰动表土结构，破坏场地原有地貌和植被，造成部分土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀、水土流失现象。这种现象尤其是在雨季或暴雨天气会变得更为突出。主要是项目建设时场地平整、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。 （1）施工期对动植物的影响 ①对植被和植物的影响分析 项目开采区所在区植物覆盖率较好，无国家和地方重点保护野生植物分布。项目生活办公区、矿山公路、截排水沟、蓄水池、排土场的修建对地表植被的破坏主要表现在建设过程中对原有的地表进行清理平整过程中对现有的地表植被进行清理，导致原有地表植被不复存在。 项目施工中过程，运输车辆产生的扬尘，施工过程挥洒的石灰和水泥，会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。石灰和水泥若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分和矿物质的吸收。另外，原材料的堆放还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。 ②对动物的影响分析 工程对野生动物的影响主要表现在施工占地和开挖对生境的破坏，以及施工机械噪声的干扰等。项目施工期产生的噪声将使当地动物产生避让、惊扰等，从而对当地动物捕食、繁殖、迁徙、生理性休眠等行为造成一定影响但在距离施工区域较远的区域，这些动物又将重新相对集中分布，且随施工结束，这些动物可能会逐渐回到原有生境。同时施工期扬尘、汽车尾气、发电机燃油废气等将一定程度改变影响区域大气化学成分，影响区域内动物化学信息反应，对动物捕食、回避、求偶等行为造成影响。项目施工期产生的粉尘、废气影响范围有限，且该影响将随着施工作业结束而停止。 （2）对土地利用的影响 施工期对土地的占用，改变了土地利用性质，使评价范围植被覆盖率下降，林地面积减少，耕地利用压力增大；工业广场的开挖、排土场等的施工，破坏了地表植被和地形、地貌，而这些变化若是路基占用部分，则是永久无法恢复的；该项目的施工、建设，在一定时段和一定区域将造成水土流失，土壤肥力和团粒结构发生改变；工程活动打破了原有的自然生态和环境，还会对对评价区的动植物的生长、分布、栖息和活动产生一定不利的影响。 项目区土地利用类型主要为有林地、其他林地、工业用地，其中以有林地为主，项目区受人为干扰较少，土地利用现状基本保持原始林地状态；项目区外围工业场地、排土场办公生生活区为建设用地。 项目工程占地为临时占地，不涉及永久占地。本项目施工建设占地考虑了占地最小、扰动地表最少的原则，使项目建设对原地表、植被影响降到了最低。 本次环评要求建设单位边开采，边复垦，在保证排土场容积能满足产生废弃表土及废石的产生速率的同时，也能在一定程度上减缓影响，恢复部分景观。在矿山闭矿期，严格按照《湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿矿山生态保护修复方案》中的相关措施后，不影响矿区生态系统的生态功能。 总体说来，本工程的施工将带来人为活动增多、施工噪声增加与废水废气污染增多等弊端，使得评价区兽类生活环境有所缩减，兽类会迁移到附近相似的生境栖息。 （3）水土流失影响分析 项目的实施在一定程度上改变、破坏原有地面的土壤结构，不同程度上对原有水土保持功能造成了损坏，根据现场勘查结果，项目建设期未对周围环境造成较大破坏，要求建设单位积极落实水保措施，避免造成大规模水土流失现象。 （4）建设单位拟采取的防治措施 ①在设计过程中因地制宜，利用当地地形高差营造错落的层次感，作好挖方和填方的平衡，尽量减少土石方开挖量，减少渣土的运出量； ②施工期会剥离一些表土，对这部分表层种植土需要做好堆放及临时防护工作，以备植被恢复之用； ③对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理，并尽量回栽原有可用树木； ④临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失； ⑤雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； - 一般来说，在采取上述水土保持措施后，水土流失强度和年均水土流失总量将有极大的下降，故在加以预防后，不会对生态环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、废水 本项目废水包括生活污水、车辆清洗废水和初期雨水。 （1）穿孔冷却水 潜孔钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热量，需进行水冷，否则钻头会因温度升高而损坏。钻机耗水量为8~12L/分钟，本次环评取最大值12L/分钟。本工程穿孔有效工作时间以4h/d计，钻机耗水量为2.88m3/d、864m3/a。废水中污染物主要有SS，采石场由于开采位置不固定，该部分废水难以回收，而直接经石缝等渗漏、蒸发损失，实际排放量不大，影响极小。 （2）抑尘用水 项目抑尘用水主要包括爆破抑尘用水、生产线抑尘用水及装卸抑尘用水。 ①爆破抑尘用水：为防止爆破等工段的扬尘污染，需事先在现场洒水。同时爆破后需及时用高压水枪喷水，这部分水全部蒸发或渗漏。本项目以每天一次爆破计，爆破面洒水按每次6m3计，则项目爆破抑尘用水1800m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏。 ②装卸抑尘用水：项目矿石装卸过程中需要喷淋洒水抑尘，本项目设有7台自卸汽车，喷淋用水量以每台0.5m3/h计，项目非雨天180天/a，每天工作8小时，则铲装抑尘用水量为5040m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏损失。 （3）车辆清洗用水 厂区设置洗车平台，建设单位安排专人对出入厂区的运输车辆车轮等局部进行冲洗，以减少运输扬尘产生，故会产生车辆清洗废水，项目车辆进出工厂区域平均每天来回运输车次将增加至850辆次，冲洗频率为1次/2车次。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）中汽车冲洗用水定额，载重汽车循环用水冲洗补水量为40~60L/（辆·次），本次评价取平均值50L/（辆·次）。经计算，车辆冲洗用水量为21.25t/d。蒸发损耗水量按总水量40%计，则废水产生量为12.75t/d（3570t/d）。此部分废水中主要污染物成分为SS。 根据类比现有工程洗车平台运行情况，洗车过程产生的废水均得到了有效收集，同时汇集至沉淀池进行处理后，全部回用，未外排，能够满足环保要求，不会对周边环境产生明显影响。 ### 表4-1 车辆清洗废水产污情况一览表 车辆清洗废水; 废水量（m3/a）; 污染因子. SS. 产生浓度（mg/L）; 3570; 500. 污染物产生量（t/a）; 1.785. 处理后浓度（mg/L）; 100. 处理后污染物含量（t/a）; 0.357. （4）生活用水 生活污水产生于员工日常办公、生活过程，依据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工生活用水系数以145L/人▪d计，项目厂区劳动定员为10人，年作业300天，则生活用水量为1.45m3/d（435m3/a），产污系数以80%计，则生活污水产生量为1.16m3/d（348m3/a）。此部分污水水质较为简单，主要水污染物为COD、氨氮、BOD5、SS等。拟依托现有工程化粪池处理后，用于周边农地浇灌，不外排，不会对周边环境带来明显影响。通过类比分析，项目废水污染物产排源强如下。 表4-2 废水污染物源强核算一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 污染因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 348; 300; 150; 250; 25; 30. 污染物产生量（t/a）; 0.10; 0.05; 0.08; 0.008; 0.01. 处理后污染物浓度（mg/L）; 200; 100; 200; 18; 20. 处理后污染物含量（t/a）; 0.07; 0.03; 0.07; 0.006; 0.007. 项目位于农村地区，项目周边农地面积广阔，且项目生活污水产生量较少，故区域农地完全具备消纳此部分污水的能力。结合上表污染物核算结果可知，生活污水水质简单，经化粪池处理后，能够满足农地消纳要求，故评价认为，生活污水回用于农地，能够满足环保要求，措施可行。 （4）初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后20min的污染较大的雨水量。初期雨水中主要污染因子为尘粒等物质，若不收集将会伴随雨水进入环境，对环境造成影响。 初期雨水量按下式计算： Q=F.ψ.q（L/s） 式中：Q--雨水流量（L/s） F--汇水面积（ha），采区面积取96000m2，折为9.6ha计算； Ψ--径流系数，取0.9 q--设计暴雨强度（L/s.ha） 暴雨强度公式： q=1020（1+lgP）/（t+1） 式中：P--设计降雨重现期（a），取1a； t——降雨历时（min），取15min； 通过上式计算得，项目区汇集的初期雨水量为550.8L/s，一般初期雨水量以15min雨水作为初期雨水，则排土场初期雨水量约为495.72m3/次，建设单位拟在厂区四周设雨水收集沟，在厂区设置2个初期雨水收集池（总容积为500m3），初期雨水经雨水沟收集后进入沉淀池暂存，用于运输车辆清洗、洒水降尘，不外排。 环评要求项目生产区地面应该采取硬化处理，同时保持一定的坡度，防止生产区雨水淤泥淤积，同时便于雨水收集；对初期雨水池、雨水管道应采取防渗硬化处理，同时雨水管道末端必须设置雨水切换阀门。在落实以上措施的条件下，初期雨水措施能够满足规范要求，措施可行。 2、废气 （1）废气源强 本场内产生的废气污染物主要包括采场粉尘、爆破粉尘、装卸粉尘、运输扬尘、排土场起尘、堆场扬尘。 ①采场粉尘 采场粉尘产生于开挖、凿岩机钻孔、矿石搬动等节点，呈无组织形式排放。评价根据经验公式Q=0.009U4.1e-0.55w（kg/a·m2）计算源强，其中U为风速（新田县平均风速为1.1m/s），W为矿石含水率（取2%）。采场面积为96000m2，则扬尘量为1.2656t/a。在天气干燥情况下，通过对采掘面上方进行水炮喷雾增湿，可减低约85%的粉尘排放量，故矿山采掘粉尘排放量为0.1898t/a，均以无组织形式外排。 ②爆破粉尘 根据首都经济贸易大学的张兴凯、北京科技大学李怀宇1996年《金属矿山》第3期发表的《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》中的数据及类比相同企业可知，露天矿爆破粉尘产生量为54.2kg/t（炸药），爆炸时CO排放量为34kg/t（炸药）。每次爆破所需炸药量为156kg，每5天爆破一次，则所需炸药量总计为8.74t/a，经过计算得出爆破污染物产生量为：粉尘0.47t/a、CO:0.30t/a。爆破粉尘为无组织排放，通过水封爆破并对爆破面进行洒水抑尘，同时增设水炮喷雾增湿，可降低约85%的粉尘排放量，故爆破粉尘排放量为0.071t/a，均以无组织形式外排。 项目爆破过程中会产生一定的NOx，矿山开采过程中爆破5天进行一次，产生的NOx属于间歇性、无组织排放，难以定量；项目地势开阔，产生的NOx容易扩散对周边环境影响较小。 ③装卸粉尘 由于矿石装卸过程，存在机械落差，故易起尘，此部分粉尘产生量参照交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为：  式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，（kg/s）； U—平均风速，新田县取1.1m/s； H—物料落差，取2m。 w—物料含水率，%，2%； t—物料装车所用时间，t/s，取3。 经计算，一次矿石装卸时机械落差起尘量为0.027kg/s，本项目运营期每年需运输矿石60万t，每辆自卸汽车每次载重量为30t，则矿石堆场需卸料2万次，则本项目运营期自卸汽车卸料起尘量约为5.4t/a。通过采用洒水车每天定期洒水降尘，去除效率能达到85%，此部分粉尘排放量约为0.81t/a，均以无组织形式外排。 ④运输扬尘 挖掘机、铲车、货车在矿区工作过程中产生一定的运输扬尘，其强度与路面种类、季节干湿以及运输车运行速度等因素有关。运输道路上所产生的扬尘采用经验公式，即： Qi=0.0079VW0.85P0.72 式中：Qi——每辆运输车行驶扬尘量，kg/km.辆； V——运输车行驶速度，30km/h； W——运输车载重，30t； P——道路表面粉尘量，0.2kg/m2。 由以上参数计算每辆运输车形式扬尘量为1.34kg/km.辆。矿山平均运距0.3km，年运输辆次119000辆次，经运输车道路扬尘计算和类比同类矿山运输引起的无组织粉尘量约为47.838t/a，公路两侧粉尘浓度监测一般在10mg/m3左右。通过对道路两侧设置喷淋头，在厂区设置洒水车，对厂区路面实行硬化处理，同时厂区设置洗车平台，对进出厂区车辆进行保洁清洗，可将粉尘降低85%，排放量为7.18t/a。 ⑤排土场起尘 遇干旱天气，排土场松散的土壤易丧失水分，遇风易起尘，此部分粉尘产生量按照堆场起尘的经验公式计算，具体如下： 式中，Q1—堆场起尘量，kg； α—货物类型起尘调节系数（取0.6）； U—风速，m/s； S—堆表面积，1310m2； U0—混合粒径颗粒的起动风速，3.23m/s； W—含水率，%（取6%）； 本项目排土场面积为1310平方米，在风速低于3.23m/s的情况下，排土场不会产生扬尘，在风速为4m/s的情况下起尘量为0.1793t/a，此部分粉尘均以无组织形式外排。 - （2）环境影响分析 ①采场粉尘 采场粉尘产生于开挖、凿岩机钻孔、矿石搬动等节点，其主要污染物成分为粉尘，由于开采过程均为局部开采，采面小，在天气干燥情况下，通过对采掘面上方进行水炮喷雾增湿，可减低约85%的粉尘排放量，粉尘排放量较少，在经过大气稀释、绿地吸收、距离衰减后，此部分粉尘的排放对周边环境影响甚微，不会造成明显环境污染。 ②爆破粉尘 此部分粉尘产生于矿山爆破过程，其主要污染物成分为粉尘、CO、NOx，以无组织形式排放，项目采用水封爆破并对爆破面进行洒水抑尘，同时增设水炮喷雾增湿，可降低约85%的粉尘排放量，爆破粉尘排放量少，由于此部分废气产生源强较小，且项目地势开阔，绿地面积较广，通过距离衰减、绿地吸收后，对排放量极少，其给周边环境带来的影响很小。 本项目爆破开采对道路上的行人、车辆有一定的影响，环评要求建设单位严格遵照项目安全生产评价报告及当地安全生产管理部门有关要求落实好爆破工作，设置警戒线、专人安排，加强管理等措施处理。本项目爆破生产时涉及的安全问题依照项目安全生产评价报告及当地安全生产管理部门有关要求为准。 ③装卸粉尘 此部分粉尘产生于矿石装卸过程， 采矿区矿石装卸粉尘产生量与风速、物料落差、物料含水率等相关，经过预测，装卸粉尘产生量约为10.8t/a。通过采用洒水车每天定期洒水降尘，去除效率能达到85%，均以无组织形式外排，由于排放量较少，经大气稀释、植被吸收后，此部分污染物对周边环境影响很小。 ④运输扬尘 挖掘机、铲车、货车在矿区工作过程中产生一定的运输扬尘，其强度与路面种类、季节干湿以及运输车运行速度等因素有关。建设单位拟对道路两侧设置喷淋头，在厂区设置洒水车，对厂区路面实行硬化处理，同时厂区设置了洗车平台，对进出厂区车辆进行保洁清洗，可将粉尘降低85%。经大气扩散、绿地吸收后，其排放量将进一步减少，对周边环境影响不大，评价要求建设方应根据天气情况，加严洒水降尘频次。减少运输扬尘对环境的影响。 ⑤排土场起尘 遇燥热天气，松散的排土场涂层容易丧失水分，遇风容易产生粉尘，根据前文分析可知，在风速低于3.23m/s的情况下，排土场不易产生扬尘，在风速为4m/s的情况下起尘量为0.1793t/a。建设单位采取对排土场定期进行洒水降尘，遇燥热天气将加大洒水频次，以保持土层湿度，降低粉尘产生源强，由于排土场周边居民距离较远，且有山体阻隔，区域地势较为开阔，植被繁茂，经距离衰减、植被吸收后，粉尘无组织排放量更少，影响面更窄，对周边环境带来的影响很小。 环评要求生产期间对堆场加强管理，定期洒水防尘，遇到大风、干燥天气须加大排土场洒水次数，同时覆盖防尘篷布，降低堆场扬尘对周边环境的影响。 - （3）环保措施可行性分析 - 项目废气主要经洒水降尘、布袋收尘处理后，再以无组织形式外排，属于排污许可证申请与核发技术规范中的可行技术，故评价认为此部分废气处理措施可行。 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期主要高噪声设备为全液压挖掘机、轮式装载机、一体式露天潜孔钻车、矿用自卸汽车、洒水车、直倾铲推土机、雾炮机、洒水车等，其噪声级为75-95dB（A）。 表4-3 项目噪声源强调查清单 序号; 设备名称; 测点距施工机具距离; 最大声级（dB）. 1; 全液压挖掘机; 5; 84. 2; 轮式装载机; 5; 84. 3; 一体式露天潜孔钻车; 5; 84. 4; 矿用自卸汽车; 5; 82. 5; 洒水车; 5; 82. 6; 直倾铲推土机; 5; 84. 7; 雾炮机; 5; 75. 8; 洒水车; 5; 82. （2）评价方法与预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐模式。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ①户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 本次评价只考虑几何发散衰减，按下式计算： 式中：LA(r) —距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) —参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv —几何发散引起的衰减，dB。 无指向性点声源的几何发散衰减按下式计算： 式中：Adiv —几何发散引起的衰减，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 （3）预测结果与评价 本项目夜间不生产，根据类比同类项目《湖南省洞口县竹市镇枇杷托建筑石料用灰岩矿项目》可知，本项目营运期厂界噪声预测结果见表4-4。 表4-4 项目噪声排放厂界达标分析表 dB（A） 预测场界名称; 噪声源; 与场界 最近距离（m）; 设备贡献值dB(A); 预测值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧边界; 全液压挖掘机; 15; 49.1; /; 54.9; /. 轮式装载机; 17; 45.4; /. 一体式露天潜孔钻车; 15; 44.1; /. 矿用自卸汽车; 25; 32.4; /. 洒水车; 10; 50; /. 直倾铲推土机; 35; 39; /. 雾炮机; 13; 47.7; /. 洒水车; 40; 37.9; /. 南侧边界; 全液压挖掘机; 35; 39.1; /; 46.1. 轮式装载机; 39; 38.2; /. 一体式露天潜孔钻车; 45; 36.9; /. 矿用自卸汽车; 50; 36.0; /. 洒水车; 35; 39.1; /. 直倾铲推土机; 40; 37.9; /. 雾炮机; 45; 36.9; /. 洒水车; 35; 39.1; /. 西侧边界; 全液压挖掘机; 33; 39.6; /; 47.3. 轮式装载机; 35; 39.1; /. 一体式露天潜孔钻车; 27; 41.3; /. 矿用自卸汽车; 25; 42.0; /. 洒水车; 73; 32.7; /. 直倾铲推土机; 55; 35.2; /. 雾炮机; 70; 33.1; /. 洒水车; 50; 36.0; /. 北侧边界; 全液压挖掘机; 25; 42.0; /; 52.7. 轮式装载机; 23; 42.7; /. 一体式露天潜孔钻车; 18; 44.9; /. 矿用自卸汽车; 10; 50.0; /. 洒水车; 25; 42.0; /. 直倾铲推土机; 30; 40.5; /. 雾炮机; 27; 41.4; /. 洒水车; 58; 34.5; /. 注：拟建项目夜间不生产。. 本项目营运期间厂界噪声贡献值在46.1-54.9dB（A）之间，说明本项目营运期间各厂界噪声满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类排放标准。 由于矿区周边50m范围内无声环境保护目标，因此，不对声环境保护目标进行预测。 （3）运输噪声影响分析 项目建成后势必会增加周边道路运输噪声级别，为有效保护运输路线周边居民点声环境。本项目产品采用公路运输方式，运输车辆时速按30km/h考虑，平均每天667吨，按20吨/车计算，每天运输34辆次，折算后每小时10辆/h （其中满载车辆为5辆/h，空载车辆为5辆/h)。根据类比资料，大型车辆时速为30km/h时，平均辐射噪声级（运输道路交汇处）在71.3dB (A）左右。 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则一一声环境》(HJ2.4-2009) 中公路（道路）交通运输噪声预测模式推荐公式进行预测。 ②预测结果 根据预测结果，在时速30km/h的情况下，运输道路与珠美村，叠加居民点背景值后（根据声环境质量现状监测结果：56B）噪声预测值为52.4dB(A)，噪声预测值为52.4dB（A）未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 ③运输噪声减缓措施 运输车辆途经道路沿线等居民点的路段时，应减速缓行，禁止鸣笛；严格控制运输车辆的行驶速度，不得高于30km/h；加强运输车辆保养，避免运输车辆带病上路。 ④对省道的影响及保护措施 本项目运营后，车辆频繁出入矿区，势必给现有省道带来较大的运输压力，因此评价提出一下环保要求： 建设单位需要严格控制载重汽车载重量，不得超载上路；定期对使用范围内省道进行维护，定期观测道路地表，避免乡道出现下沉、裂缝、凹凸不平等问题。 （4）声环境影响分析 1）设备噪声 噪声设备噪声源强约为60～105dB（A）。建设单位拟对产生噪声的设备在基础上加装振动垫、消声器、隔声罩等降噪措施，减震降噪效果为20dB（A）。另外项目最近的居民点位于东面距离较远（约500m），其中项目生产区距离周边居民点均超过了200m范围，超出了声环境评价范围。周边居民与生产作业区有山体阻隔，设备噪声经自然衰减、植被降噪、山体阻隔后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值要求，对周边环境影响较小。 2）爆破噪声、震动 矿山爆破瞬间将产生局部地表震动和巨大声响，震动的强弱、声响的高低与爆破的装药量成正比。 爆破噪声：项目爆破点外200m范围内无居民点，矿石爆破的瞬间爆响声虽大，但有自然山体阻隔爆破产生的强噪声源通过距离衰减可得到适量的缓解。 爆破震动：爆破震动对相距较近的居民区房屋结构及居民生活有一定的影响，因此，采石场要对居民房屋实时监控，及时掌握情况，同时爆破时要科学、合理配置炸药用量，尽量减少爆破作业产生的震动，降低对居民房屋结构产生的震动影响。 本项目爆破产生的噪声、震动影响是瞬时的，爆破结束后马上消失。经核定，项目周边居民均在矿山安全生产距离之外，符合爆破的安全距离要求。 - 3）噪声及振动防控措施 为了进一步减小噪声及振动对最近居民的影响，建议采取以下措施加以防控： ①采取矿山爆破新技术，如：预裂爆破、缓冲爆破、减振孔、密集空孔爆破法联合技术。 ②采用超深预裂孔、新的装药结构（径向不耦合或轴向不耦合装药结构）、针对不同边坡地质条件，选取适宜的预裂爆破参数。 ③爆破作业人员应经过安全技术培训考核，取得爆破安全作业证，方可准担任爆破作业，禁止非爆破员进行爆破作业，且必须使用符合国家标准的爆破器材进行爆破。 ④严格遵守爆破安全操作规程，负责爆破器材的保管使用，不得丢失；负责爆破后工作面检查，发现盲炮及不安全因素，及时处理或上报。 ⑤爆破前应发布爆破通告，内容包括:爆破地点、每次爆破起爆时间、安全警戒范围、警戒标志、起爆信号等。 ⑥合理安排矿山爆破作业和生产作业时间，爆破（作业）时间应避开午休时间（12:00-14:00），禁止夜间生产作业、爆破。 ⑦加强机械设备的维护和维修工作，定期委托维修厂进行维护，确保设备设施正常运行； ⑧建议边开采边覆绿，加强绿化降噪效果，在矿区内种植花草、乔灌结合的绿化带，以消减噪声 通过以上一系列控制措施，可有效降低噪声、震动影响。 4、固体废物 一、固废种类及源强 项目营运期产生的固体废弃物包括生活垃圾、剥离物、污泥、废含油抹布和废矿物油。 （1）剥离物 剥离量分外剥离量和内剥离量。外剥离量是指矿体上覆岩层及开拓安全角部分岩层的剥离量；内剥离层是指矿体内部夹层和矿体与矿体之间夹层的剥离量。本矿区外剥离量为矿体上部的第四系残坡积层剥离量；无内剥离量。经估算，其剥离总量为3400m3，矿山建筑石料用灰岩矿可采矿体的总体积为 2223400m3。矿区剥采比为：剥离量÷矿石量=1900:1771500=0.0011：1(m3：m3)，远远小于0.5∶1，符合露采开采技术要求。 未来矿山开采过程中将形成剥离粘土量共0.19万m3，主要用于矿山露采场及 地面建设占损土地的绿化、复垦。 （2）污泥 污泥产生于污水处理过程，属于一般固体废物，根据类比废水源强分析可知，脱水处理后的污泥（去除40%的水分后）产生量约为5.55t/a。建设单位定期集中收集，与剥离表土一起堆放在排土场，后期进行综合利用，不会对周边环境产生明显影响。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生于员工办公生活过程，其主要污染物成分为蔬菜叶、水果皮、废弃食品类、杂草等，产生系数按照每人1kg/d计，劳动定员为10人，则员工生活垃圾量为10kg/d（3t/a）。建设单位拟设置垃圾桶进行统一收集，由工厂保洁人员送往村镇垃圾收集点集中暂存，定期由环卫部门清运处理，在采取以上措施加以处理后，不会对周边环境产生环境污染。根据现有工程生活垃圾处置情况，此部分固废均得到了有效收集，未出现生活垃圾乱扔乱弃情形，未对周边环境产生明显影响，措施可行。 （5）废矿物油 项目机械设备使用过程中会产生废机油及含有抹布，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物类别，危废代码为900-214-08。根据同类项目实际生产经验，废机油产生量约为0.02t/a，经危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。 （6）废含油抹布 - 项目机械设备检修过程中会产生含油抹布，根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油抹布属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49。根据同类项目实际生产经验估算，含油抹布产生量约为0.01t/a，经危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。 - 在落实以上措施后，此部分固废不会对周边环境产生明显影响。 - 二、危险废物环保要求 项目危险废物为废矿物油和废含油抹布，统一收集后暂存于危险废物暂存间，应委托有资质的单位进行处理处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）设置危险废物暂存间。并加以防风、防渗、防雨、防晒处理，其储存处设置明显的危险废物临时储存场所标识，并严格按照国家危险废物的相关管理要求及规范进行管理。 项目对生产过程中产生危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）。具体如下： ①收集和运输 采用不易破损、变形、老化的容器，能有效地防止渗漏和扩散。容器上必须贴上标签，在标签上详细说明：1、装有容器的重量、成分；2、发生渗漏和扩散时应采取的应急措施。 ②转移 危险废物必须有防渗防漏包装并扎紧包装袋口。厂内转移须填写危险废物产生单位内部转移记录表，标明废物类别及数量，做好交接记录。 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 ③贮存 危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）实行。 本项目对于不能及时进行处理处置的危险废物，应设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并要设立危险废物标志。对危险废物贮存设施建设的要求如下： A、采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； B、地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； C、基础防渗层应为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 D、根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 一、运营期生态环境影响分析 1、土地利用影响分析 根据项目总体布局，结合项目区土地利用现状统计分析，项目占地面积为96000m²，整个项目的扰动主要集中于开采区、运输道路等，且改变了项目的用地性质。其中开采区及运输道路面积为96000m2，土地利用现状主要为有林地为主。本次评价要求建设单位在林地使用前，应当向林业主管部门、自然资源主管部门进一步查询确认林地类型及管理等级，依据该结果，按照相关法律法规、规范性文件向林业管理部门、自然资源部门等相关管理部门提出申请，取得行政许可后，依据行政性批复文件执行，严禁违规、违法使用林地。采矿结束后，项目将对临时占用场地进行土地整治、植被恢复或复林，以最大限度的恢复土地功能。 本项目采矿权符合矿产资源规划，项目采矿权不涉及自然保护区、国家公园、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、永久基本农田保护区、建设项目压覆区、矿产资源规划禁止区、生态红线保护范围等重要地区范围，本项目不在生态保护红线范围，不涉及基本农田保护区。 2、对植物的影响 项目开采平台及运输道路等的建设会使大面积的水土保持设施遭到破坏，林草覆盖度降低，影响局域生态环境。 项目开采过程中会因表土剥离使部分植被完全被铲除，进而易造成地表裸露，对原生的地形地貌景观产生影响。建设时需临时占用林地，清理一定面积的地表植被，此外，人为踩踏也会对地表植被造成直接影响，此类人为活动产生的最直接影响为导致生物量的毁损，间接影响是导致整体生产力的少量降低。 项目对植被影响主要集中于开采区及运输道路，开采区及运输道路面积为96000m2，占用植被类型主要为灌木草丛、暖温性针叶林，植被结构简单，物种组成单一，自然植被生长情况良好；评价区周边还有较多同类植被类型分布，工程建设对植被造成的影响十分有限；生态环境质量现状调查范围内目前未发现国家重点保护野生植物，也未发现省级重点保护野生植物分布，也未见珍稀、濒危植物、名木古树及其他需要特殊保护的狭域种及特有树种分布，因此，项目开采工作不会导致珍稀物种灭绝问题，亦不会造成当地常见树种出现基因交流阻隔，不会打断种子生产和种子库更新等过程。 矿区采剥会使地表裸露，由此诱发的滑坡、泥石流等，滑坡使基岩裸露、植被破坏，泥石流的发生则会冲毁或掩埋沿途植被，物种的多样性和植被覆盖度及植物群落生产力逐渐下降。但矿山开采对植被的影响仅限于矿区范围内，对周边其他区域内的植被不会造成破坏，且在矿山关闭之后，随着矿山生态恢复计划的实施，开采区将进行复垦及生态建设工作，矿区内因工程遭受破坏的植被将逐渐得以恢复。 本评价要求建设单位在开采工作过程中，加强生态环境保护，最大限度地控制对地表植被的清理破坏面积；若开采过程中发现保护植物，应立即上报给相关部门，由相关部门组织对其采取保护措施，不得实施破坏行为；开采工作结束后，采取积极有效的生态环境保护措施，进行生态恢复，减少对地表植被的影响。 （3）对动物的影响 工程运营期间，工程占地使荒山灌丛类动物生境缩小。运营期间各种机械作业和人为活动惊扰开采区的野生动物，会对它们的觅食与正常活动产生一定影响，尤其是钻机噪声将对鸟类产生惊吓，对繁殖期的鸟类来说噪声影响更加明显，可造成鸟类的显著不安，甚至弃巢放弃繁殖。鸟类繁殖期进行机械施工还会破坏鸟巢及鸟卵，造成鸟类的繁殖失败；施工人员的日常生活及工作会对当地的鸟类产生一定的干扰，妨碍鸟类取食、繁殖等日常活动的进行。 但开采区占地面积较小，工程建设对动物类群的生境影响程度较小。动物 5、生态环境影响分析 项目占用土地类型为林业用地、自然保留地。本项目对生态环境的影响主要体现在项目实施对土石环境的破坏较重，造成地形地貌改变、植被损毁，动物迁移，水土流失、区域景观影响等。 （1）对植物的影响 本项位于农村山林地带，植被覆盖率较高，主要植被为松、杉树及低矮灌木、草本类植物等，无珍稀名贵物种。在矿山开采过程、工程占地区域，将有大面积的植被将被清除，造成开采区、工程占地区植被的全部丧失。随着矿山开采的推进，对自然景观的干扰和破坏程度也逐步扩大。同时造成自然景观比例大为降低。 当地自然体系将由原来的以山地、自然植被为主要特征的景观演变为以矿山、工矿地为主的景观，体现出人为干扰对当地景观会产生明显的影响。 本项目矿区开采过程中将对植被造成全面性的破坏，林地、灌木丛等全部被开挖，但在开采过后，及时对开采区种植合适物种，对矿区进行植被修复，基本不会对生态环境造成明显的影响。 - 对动物的影响 本项目矿区、物料运输等产生的噪声干扰了工程区内动物的生活、取食、迁徙、繁衍，一系列的生产活动，改变其生境。但由于矿区生物多样性不丰富，野生动物种类较少，因此，只要注意规范采矿活动，本项目对野生动物的影响很小。 （3）水土流失 开采期是水土流失防治的重点时段，石料开采区、临时堆土场、上山道路区是产生水土流失的重点区域，也是水土流失防治和监测的重点区域。另外，在工程营运期需对这些区域进行水土保持监测和巡查，及时发现工程造成的水土流失现象及其防治过程中存在的问题，并加以解决和处理。因此上述重点区域在建设和生产过程中必须及时采取防护措施，施工后期及时实施植被恢复措施，保护生态环境，确保水土流失量控制到最低限度。 本矿山开采所带来的经济效益是显著的，但是开采过程中所造成的水土流失也是不容忽视的。目前，项目所在地的水土流失现状为轻度流失。本工程施工期间山体开挖等施工活动，严重破坏原地貌、土壤植被，导致土壤结构破坏，降低表层土壤的抗侵蚀性，造成一定的水土流失。结合矿区地形、地质、土壤、植被以及施工方式、开采方式等特点，本工程可能造成水土流失危害主要表现在以下几方面： A、占用破坏土地资源 项目建设区域占用的土地以灌木丛为主，开采过程中将破坏区域内的植被和土地资源，露天开采区开挖量较大，破坏了原地貌，增大了裸露面积。故项目结束之后需在各标高平台及底部进行复土、适当种植一些灌木和攀爬植物以恢复植被。 B、加剧水土流失 项目建设区域属于丘陵区，开采过程中形成了大量的松散堆积物、区域植被遭到严重破坏，在降雨条件下水土流失会急剧增大。项目采用露天开采的方式，工程开挖量较大，形成的松散土石方和堆积物多，在暴雨和重力的作用下，极易产生大量的水土流失，对料场本身安全生产也可能带来隐患。 C、淤积排水沟渠 由于工程的生产建设，可能将导致短期内水土流失量大幅度增加，大部分泥砂会进入排水沟渠而造成淤积。 D、形成潜在的水土流失因素 本项目闭坑生态恢复所需的表土剥离物暂时堆放于临时排土场，由于排土场位置较高，如未做好拦挡措施将会造成严重的水土流失。 虽然矿山施工期间会造成一定的水土流失，但进入工程运行初期，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在各项水土保持措施实施后逐渐消失，并且随着时间的推移，水土保持措施功能日益得到发挥，生态环境逐步得到新的稳定状态。水土流失带来的影响较小。 （4）景观影响分析 矿区表层剥离，植被清除，石料开采、生活设施的布置等改变了矿区原有的地形、地貌，破坏了地表结构，影响地表形态的连续性和协调性。植被、土壤及山体的破坏将造成地表裸露，高边坡，人工痕迹明显，与地表生物群落景观不和谐，影响视感景观，在原来较为单纯的山地景观上增加了“斑块”。因此，矿山应注重土地、边坡整理与植被恢复，使项目建设对景观的影响降低到最低。 （5）生态环境保护措施 生态保护措施是指采取一定措施尽量避免对生态环境造成影响，采取的措施包括： 1）排土场的废石、表土尽量利用，表土用于采场工作面复垦或者回填，项目废石堆存在废石场内，后期用于铺填矿山凹陷地，植树种草复垦，同时定期应对排土场播撒草种，加速植被恢复，固定土壤，减少粉尘产生，降低水土流失； 2）加强绿化和生态恢复。应对矿区做到边开采变恢复，边坡两侧、进场公路及主运输公路两侧进行重点绿化，对台阶工作面和边坡进行生态恢复，可采用乔、灌、草相结合的方法，进行植被恢复和景观再造； 3）组织专人定期巡视矿区开采面、堆场边坡稳定性状况，及时采取工程措施，防止崩塌、滑坡等地质灾害发生。 4）采场设置围栏，防止人为活动及场地污染物排放对外围植被的破坏。 5）排土场周围划定明显的范围，限制用地开发，保护排土场周边的生态，同时下部设挡渣墙，禁止废石随意丢弃堆放，避免废石排放造成额外的生态破坏。 6）加强排土场进出道路管理，尽量采用碎石筑路。经济允许的条件下，建议对进出排土场的路面进行硬化处理，同时应定期对进出道路进行维护，减少因道路破损带来的影响，以减少进出排土场道路的水土流失影响。 7）采取绿化措施。绿化是生态工程的一部分，加强区内自然植被保护与绿化工作，建立绿化保护体系，对改善矿区、排土场、石料加工区等的环境质量，控制与缓解由于矿山开采所带来的生态压力，均有不容忽视的重要意义。场区绿化根据各场区布置特点，重点可充分利用石料加工场道路两侧、建筑物周围、场区空地、露天采掘工作面周边以及进场道路两侧进行。 8）委托具有水土保持资质的单位编制矿山开发水土保持方案，进行水土保持设计，并严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施。 9）表层剥离和矿石开采应紧密衔接，要随剥随采，不可剥而不采。减少表土暴露时间，降低水土流失的机率。 10）严格按照有关规范进行采矿作业，雨季开采需做好各项防范措施。采场各开采平台周边修建挡水墙和排洪沟，防止地表水体进入场内，减少水土流失。 11）开采过程中不得将弃土石方任意弃置，堆存时须做好防雨水冲刷措施，以免遇强降水引起严重的水土流失。 12）矿山开采过程中，对终止开采的地块及时进行生态恢复，覆土、复垦和恢复植被，减少水土流失和防止土地荒漠化。 13）对道路、边坡施工区等易产生强烈水蚀的区域，除采取植物措施外，还应考虑设置截排水沟等相应的工程措施。 14）针对排土场区域，建设方应该尤为重视，尽量控制排土场周边用地的开发，减少排土场周边泥石流等自然灾害发生的风险，加强排土场区域生态保护，堆土过程应尽量压实，加大排土场周边的植被种植，在排土场四周设置挡土墙，上坡面修建截排水沟，出水口设置沉沙池。 15）项目采矿区采取自上而下剥离开采方式开采，各工作面设置工作平台。根据开发利用方案，在进行下一个工作面开采的同时，可对上一个已经开采的工作面进行覆土种植，同时对工作平台进行永久绿化。在台阶边坡上种植能攀爬的藤蔓植物，在绿化树种的选择上，应优先考虑耐贫瘠、适应性强、竞生能力强的本土树种，如毛白杨、胡枝子、刺楸、榆树、女贞、重阳木、刺槐、大叶黄杨等。对于不能及时复绿的裸露地块要进行全范围遮盖，不得有裸露现象。 6、闭矿期环境影响分析 采矿业作为仅次于农业的人类第二大生产活动，除了在矿体开采和生产加工过程中对区域环境造成不同程度污染外，采矿和生产活动结束后整个矿区的生态恢复越来越受到人们的重视。根据我国《矿产资源法》和其他相关法律，目前正在开采或即将开采的矿山，在矿山开采过程中和开采活动结束后，应该有完善的废弃物处置与土地生态恢复的方案。 （1）生产设备处理 企业闭矿以后，应处置其设备。属于行业淘汰的范围、不符合当时国家产业政策和地方政策的设备，应予报废，设备可按废品出售给回收单位。不属于行业淘汰范围的、符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给同行业企业。 （2）原材料和产品处理 该项目原材料和产品均不含危险物品，可出售给相关企业，对环境无影响。 （3）土地生态恢复 项目闭矿后，应由企业负责进行生态恢复，防治因土壤裸露而造成水土流失等环境问题。生态恢复在不同时期和不同国家因社会经济发展程度不同，其所要求达到的目的也不尽相同。 本评价所称生态恢复是指对采矿过程引发的结构缺损、功能失调的极度退化的生态系统，借助人工支持和诱导，对其组成、结构和功能进行超前性的计划、规划、安排和调控，使已退化生态系统发生逆向演替，最终重建一个符合实际需求的可持续的生态系统。 1）恢复目标 矿山废弃生态恢复是一个多目标的活动，主要体现在三个方面：环境污染控制、社会经济利用和自身维持系统的监理。这三个目标相互是紧密联系的，环境污染的长期和有效控制必须依赖于自身维持生态系统的建立，废弃的社会经济利用必须是基于良好的生态环境的基础，同时，社会经济利用也可能是污染控制的一个有效手段。 对于本项目而言，闭矿后生态恢复的具体目标为以下几项： ①环境污染控制 ②景观改善 ③生物多向性保护 ④生态系统复原。 2）技术指标 矿山生态恢复主要是对矿业开发损毁压占的土地，采取和整治措施，经过林地和监测、管理、修复两个阶段，使其变成林地等，恢复土地的使用价值和环境生态。 主要技术指标如下： ①有土复垦农业种植技术，复垦后2~3年成为有持续农业生产力的农田，其农作物产量达到或超过当地平均水平。粮食作物无污染，可食用。 ②无土复垦生态恢复技术，使复垦后的土地具有自我维持和发展能力，植被覆盖率可达到或超过90%以上。达到生态多样目标，草坪、灌木、乔木多品种互生，昆虫小鸟等小动物在此栖息。 3）生态恢复的技术手段 矿山废弃地的生态恢复问题是一个技术复杂的问题，它与生态、地址、土壤、废料、作物栽培、农林、农田水利、环境保护、毒理、没学、农艺、地理等许多学科有关。就当前各学科发展和生态恢复理论研究水平来看，一下集中技术手段通常被认为是可行的。 ①植被重建技术 根据废弃地地理化性质，基本的植被重建技术有三类：直接种植普通植物、改良基质后种植耐性植物和表层处理后种植植物。各种植被重建方法都有其优势和问题，见表4-5。 表4-5 基本的植被重建技术比较 性质; 植被重建技术; 面临问题. 重金属毒性低酸碱度不强; 1、经改良后或直接播种农作物、观赏草类或豆科植物。若pH＜6可使用石灰，物理性质不良则添加有机质，亦可添加颗粒状复合肥，普通方法播种或水播均可。; 可能需要长期维护。在某些情况下，需严格检测植物本中有毒元素的积累情况，并严格控制动物取食。. 重金属毒性低，气候适宜、酸碱度不强、重金属毒性高或较高、盐分含量高; 2、改良并直接种植乡土植物或耐性植物。基质改良（如化肥、石灰）后直接播种或种植乡土植物，也可散播薄薄一层本地表土以引入种子库。 3、表层处理后直接播种农作物、观赏曹磊或豆科植物。表层覆盖10~50cm无毒性的矿业废弃物（如剥离土）。必要时施工用石灰、化肥或有机质。; 干旱季必须灌溉。选择乡土种需要专业知识，劳动强度大。可能需要长期施肥。相对而言，只有少数植物才能形成耐性生态型，不宜动物取食，商品化的耐性植物尤其少。若覆盖层较薄，重金属会向表层迁移，从而导致重建植被的退化。表面覆盖材料难于获得，或是运输、施工成本很高。. 重金属含量非常高、毒性极大极度的酸、碱性; 4隔离层。在废弃物表层铺上30~100cm无毒性的材料（如非矿质岩石）作为隔离层，在隔离层上面再铺上一层能提供植物生长的基质（如亚层基质土壤），必要时使用石灰、化肥或有机质。; 如果表层覆盖物的持水性能不好或厚度不够，植被受干旱影响较大。作为隔离底层的材料难于获得，且费用高昂，植物根系的渗透作用也会影响隔离层的完整性。. ②废弃地基质改良技术 矿山废弃地是一种极端生境，不具备正常土壤的基本结构和肥力，土壤生物不复存在，几乎没有具活力植物繁殖体，作为一种极端裸地，植物地自然定居和生态系统地原生演替过程及其缓慢。 考察矿山废弃地中影响植物定居的胁迫因子，主要有以下几项： a、不良的物理结构和较差持水保肥能力； b、极端贫瘠，N、P、K和有机质含量极低，或是养分不平衡； c、有害元素含量过高，影响植物代谢途径，植物吸收营养元素和植物根系的生长； d、极端pH。硫化物氧化后产生硫酸，严重时pH接近2；酸性条件加剧了有害元素的溶出和增强了其毒性，强碱性条件也会引起植物的养分不足和酶的不稳定性等； e、干旱或盐分过高引起的生理干旱。 上述不利因素可单独或几种同时出现在各种不同类型的矿山废弃地中。因而在生态恢复中必须有正对性的采取相关的短期或长期措施来解决这些不利因素。 根据当前已经具备的成熟技术手段，参考过国内已有矿山的成功经验，对本项目退役后的废弃地进行生态恢复规划。 4）矿山闭矿植被修复 矿山开采完毕后，对矿区滑坡、地表水水量进行监测，在出现滑坡后，对其进行圈围，并划出危险区域，禁止人、牲畜进入。其次对其采矿区内破坏地表和石料加工场进行植被恢复。 植被复垦时必须引入耐性强的草种植被作为先锋植被，在进行植被复垦之前必须进行表层覆土，表土可利用堆存与排土场中采矿区剥离的表土，或从其他荒地处取土，取土应注意保护取土处的生态环境防治造成二次破坏，表土的覆盖厚度要求在50~60cm之间。 根据南方第七的气候特征和本矿的特性，采用“立地植被恢复演替”的模式进行生态恢复。该模式是利用改善植被群落演替规律，根据矿山废弃地立地条件，通过植被种类筛选和合理的植被顺序，达到矿山废弃地利用和植被恢复的目的，从而恢复矿区的植被，改善矿区的生态环境，最终实现林业利用。 由于土地贫瘠可先选择耐受性强的草本之辈如：芒草、类芦、百喜草、香根草、象草等，使得裸地迅速被植被所覆盖，当立地生境得到一定的改善后，可逐渐采用对土壤改良作用较强的紫花苜蓿、沙棘、田菁等最为更新草种，草本植物群落发展到一定阶段，及时引进一些阳性、吸光先锋灌木，逐渐形成针叶林、针阔混交林，从而矿山区域的生态环境，栽树时应栽混交林，不得栽纯林，以利于树苗生长和防治病虫害。 项目业主还必须在闭矿后的生态环境恢复这段时间负责进行生态恢复措施实施情况进行监管，以防治出现生态恢复措施落实不到位的现象。 （4）生态恢复措施 1）矿山生态恢复工程措施闭矿期生态恢复工作主要是对矿山周围生态环境受到破坏的地区，进行复绿、复垦治理工作，是治理后的生态环境不存在地质灾害的隐患点，不存在岩土体直接裸露地表的地段，破坏区域内的植被得以恢复。 ①露天采场治理措施：矿山闭矿后，为避免上体裸露造成水土流失和坍塌、滑坡的危险，应对裸露的山体和最终边坡进行绿化，恢复植被。将矿山开采剥离的表土用于终了平台覆土、平整，恢复植被。 ②不稳定边坡治理措施：矿山闭矿后，最终边坡角应小于或等于安全边坡角45-65°及时处理危石、险石，整治好的边坡，加固护坡，进行绿化，恢复植被，防止水土流失和坍塌、滑坡的危险。 ③排土场及临时设施：矿山建有沉砂池，矿山闭矿后应将上述临时设施拆除，并对场地进行清理、平整、进行覆土（覆土0.5m），并连同排土场的空余面积进行生态环境恢复治理，恢复植被。 ④矿山道路治理措施：矿山闭矿后，应对矿区范围内的矿山道路进行治理，通过在道路内侧挖掘排水沟，在道路旁进行植树等措施，以恢复绿化，防止水土流失。 2）矿山开采完毕，采坑占用了一部分土地，破坏了原有的自然生态景观，既浪费了土地资源又容易造成水体流失，本矿开采堆积的废渣为表土，风化岩石已用于修路，堆积存储部分的表土可作为复绿时的回填土。本矿复垦方案如下： ①边坡稳定性治理 矿山严格按照设计方案设计台阶开采，边坡角不超过设计边坡角50°，一般不会出现边坡失稳。边坡上的危岩要及时清理，在开采过程中应注意节理裂隙的发育情况，以确定节理裂隙对边坡稳定性的影响；对局部裂隙发育等因素造成的边坡不稳定地段，要进行放坡处理，要求边开采边治理，确保边坡稳定和开采安全。在矿山结束开采后，对边坡稳定性作出最终安全评估及治理措施。 ②排土场治理 矿山生态恢复植物措施按照适地适树、适地适草的原则，项目复垦工程设计主要栽种松木、草本，根据同类型矿山生态环境恢复治理的案例，建议选取乔木、灌、藤、草结合，进行地表植被破坏区的绿化措施，定期还应播撒草种，加速生体啊植被恢复。 7、地下水及土壤环境影响及措施分析 本项目所用到的原料及产品均不属于风险物质，不会污染地下水及土壤。设备维修所用润滑油和维修后的废矿物油和废含油抹布属于风险物质，存在泄漏的风险。项目不设储油区，对危废暂存间采取重点防渗措施，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；并设有容积不小于0.2m3的托盘，一旦发生泄漏，风险物质可暂存入托盘内，不会污染周边的地下水及土壤。 8、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 - 根据对本项目所涉及的原辅料及产品分析，本项目所涉及到的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质为润滑油、废机油，炸药、雷管参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2中爆炸物，临界量为1t。厂区内废润滑油及废机油抹布最大贮存量为0.03t，炸药最大在线量0.5t，雷管最大在线量30个。润滑油储存在设备间，废润滑油储存在危废暂存间，炸药雷管由民爆公司直接运至采矿区爆破点。附录B中序号381的油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等，生物柴油等）最大贮存量0.5＜1。项目对爆破、开采等工艺过程及废机油贮存过程中会产生的环境风险进行简单分析。 - （1）环境风险识别 - ①本项目采矿过程中主要为爆破炸开矿石，使用的炸药、雷管均为易燃易爆危险品。因此该类危险品的储存、使用都存在风险隐患。项目爆破委托具有资质的公司，所需的炸药均由其自行携带，厂区不存在炸药、雷管等存储不当引起库区火灾或爆炸事件。所以本项目营运期主要风险为：凿岩钻孔、爆破时对周围环境的影响。 - ②项目矿区位于山体之上，露天开采导致植被覆盖率下降，采矿产生的废土石如随意堆放可能存在泥石流灾害，排渣作业不规范、排水设施不完善，容易造成边坡失稳，进而引发滑坡，产生泥石流灾害。 - ③润滑油储存区包装桶破裂、危废间废油包装桶破裂润滑油、废机油泄漏出单元可能会污染水环境和土壤环境。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油污，不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的油污还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水区域导致污染。地下水一旦遭到油性物质的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，导致地下水无法饮用。 - （2）环境风险分析 - 1）爆破事故影响分析 - 采剥过程中的爆破工序往往伴随着巨大的能量释放，这些能量对岩石作功外，还可产生多种危害，如冲击波、振动、飞石以及扬尘等。它对附近的人、畜、建筑物、生态环境可产生较大的影响，因此必须给以足够的重视。 - 2）润滑油储存区、危废间油品泄漏事故影响分析 - 润滑油储存区设接液托盘，防止润滑油泄漏流入外环境污染周边土壤及水环境。 - 废机油均贮存于危废间中，储存区设接液托盘，将废油桶放置在接液托盘内，定期委托有资质单位进行转移，转移频次为1次/年。本项目危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，按要求设置危废标识。危废间设有堵截泄漏的裙角，地面和裙角采用厚度为15cm水泥防渗，渗透系数≤10-10cm/s，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-022）中图示危险废物标签。危险废物在厂区内转运过程需要根据实际情况确定转运路线，避开办公区和生活区，转运结束后对转运路线进行检查清理，确保无危险废物遗失在转运路线上；危险废物外部运输至有资质单位进行处理，运输由持有危险废物经营许可证的的单位负责实施，承担危险废物运输的单位当获得交通运输部颁发的危险货物运输资质。上述措施实施后，废机油泄漏产生环境污染可能性较低。 - （3）环境风险防范措施及应急要求 - 1）防范措施：爆破过程中安全防治措施主要以下几个途径： - ①冲击波的强度是由装药量决定的，因此在爆破时根据敏感点分布情况确定合适的装药量； - ②确定合理的爆破参数，以促使爆炸能充分用于破碎岩石，减少形成空气冲击波的条件； - ③保证有足够的充填长度，提高充填质量，必要时可采取分段装药反向起爆，以防止产生冲天炮； - ④禁止采用裸露药包破碎大块岩石；在地面洒水，减少地面扬尘； - ⑤选择合理的最小抵抗线，保护充分破碎岩石，消除夹制爆破条件，防止大量爆炸气体从顶部集中送出； - ⑥爆破前应通知附近的居民、单位，并选择影响最小的时段进行爆破，爆破时间确定后不要任意变更； - ⑦加强现场的管理，现场操作及管理严格按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》要求运行；加强汛前、汛期、安全工作的领导，安全防汛制度，落实安全责任。 - 润滑油泄漏防治措施：泄漏润滑油设置接液托盘，将泄漏至接液托盘内的油品及时转移至完好容器内，制止事故成功后，应对润滑油罐体内的残液实施输转作业，以避免造成二次泄漏。并将破损容器一并交由资质单位处置。 - 废机油泄漏防治措施：废机油储存区设防泄漏接液盘，将废油桶放置在接液盘上。一旦发生泄漏，将接液盘泄漏的废机油及时转移至应急桶内，收集后交由有资质单位进行无害化处理与处置。 - 2）应急要求 - 本次评价根据爆破事故分析，制定应急预案，建设单位及管理部门参考，事故应急预案应在安全管理中具体化和进一步完善。本项目最主要是事故爆炸及泄漏事故影响的周边地区的建筑、道路等。 - ①企业的应急救援指挥部应由公司总经理任总指挥，各部门领导出任副总指挥；②制定事故应急救援预案；③组成应急救援专业队伍，监督检查和做好各项救援准备工作；④发布和解除应急救援令，指挥应急队伍，实施应急行动；⑤向上级汇报并向社会救援组织通报事故情况；⑥组织调查事故原因，总结应急救援工作的经验教训，并做好善后工作；⑦总指挥：发布和解除应急救援令，指挥应急队伍和应急救援行动；⑧副总指挥：协助总指挥协调应急救援行动，负责事故报警与日报告，报救援情况及事故处理工作的协调工作；⑨并设有专人负责事故报警、报告及事故处理工作；协助领导做好事故处理及布置安全、环保防范措施，落实事故现场环境监测工作；组织成立抢险、抢修队，负责现场抢险、抢险工作；负责治安、警戒、疏散人群和现场保卫工作；负责现场医疗救护，受伤人员抢救及护送工作。企业在发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报上级环保主管部门。 - 本项目炸药使用及废机油贮存虽存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照要求严格操作，并认真执行评价所提出的各项风险防范措施，可把事故发生的概率降至最低，采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围。 - 表4-6 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿开采项目. 建设地点; （湖南）省; （永州）市; （新田）县; 龙泉街道珠美村1组. 地理坐标; 经度; 112.0907; 纬度; 25.5215. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为润滑油、废机油。车辆加油自行去附近加油站，润滑油位于润滑油储存区，废机油位于危废暂存间，硝酸铵由 爆破公司负责运输、使用，不在项目内储存。. 环境影响途径及危害后果; 炸药爆炸后产生的有害气体及粉尘主要对大气环境产生影响，由于本项目使用炸药量较小，爆炸产生的有害气体影响有限，由于是瞬间产生，随时间及空气传播，很快对周围环境影响消失。润滑油、废机油泄漏，会污染水环境和土壤环境。油类物质泄漏造成地面漫流污染周边土壤及水环境，采取泄漏防治措施和应急方案紧急处理后对周边环境影响较小。. 风险防范措施要求; ①炸药运输及装卸期间，防治炸药遇到明火后发生事故； ②搬运和储存火工品必须符合有关规定并严禁撞击，摔打火工品； ③事故状态下，安排专员进行疏散通道，并进行安置； ④炸药运输及装卸前，采用洒水车定期湿润地面，并安排洒水车在采区待命； ⑤润滑油储存区设接液托盘；危废暂存间设接液托盘、应急空桶；应急处置后沾油吸油毡或砂土收集后交由有资部门进行无害化处理与处置； ⑥建设方在采区、排土场周边设截流沟，靠坡一面设浆砌拦挡墙，排土场撒播草籽绿化，同时做好安全作业、检查、排水设施。. 填表说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表，本项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。. |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目用地选址环境合理性分析 本项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道珠美村1组，地理坐标为（E112度09分07秒，N25度52分15秒）。按照相关法律规定，禁止在依法划定的饮用水水源保护区、自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地等区域内采矿；禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内建设采石、采砂生产企业。 本项目已于2024年4月11日取得永州市自然资源和规划局发放的采矿许可证，属于《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》、《新田县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021~2025年）》中允许开采区块。根据2021年8月湖南省地质调查所编制提交的《湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿采矿权申请范围核查报告》(永采矿权核查评字[2022]05 号)和2022年9月湖南省地球物理地球化学调查所提交的《湖南省新田县珠 美矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》(永自然资储备字[2022]005号)以及永州市自然资源和规划局委托湖南省地质调查所编制《湖南省新田县珠美矿区建筑石料用灰岩矿资源开发利用方案》评审意见书相关内容（具体详见附件），本项目采矿权范围未涉及限制开采区、“三线一单”禁止范围、不在城乡建设和国家重大工程建设规划区、不涉及禁止、限制性矿种和国家总量调控矿种等情况。采矿区与生态保护红线和各类自然保护地不重叠，地表主要为林地，根据新田县水利局2023年3月6日出具的使用方案的审查意见（详见附件），原则上同意本项目建设。 因此，本项目选址合理。 - 2、表土堆场和弃渣场选址合理性分析 本项目在矿区西南侧区内设排土场。中间使用混凝土挡墙分隔。排土场总占地面积1310m2，堆高2m，容量约为2.6万m3。本项目采用边开采边生态恢复的方式，表土堆场和弃渣场满足周转需求。 排土场汇水面积较小，且四周设置有截排水沟，沉砂池一座。表土堆场占地范围内无保护动植物，周边200m范围内无集中居民点分布；临空区设置有挡墙，且堆土边坡角不大于1:1.5，保障了堆体稳定。故从环保角度考虑，表土堆场的选址总体可行。 项目表土堆场和弃渣场为临时用地，在项目闭坑后，暂存的表土或弃渣将全部回用，并统筹进行复耕或覆绿措施，运营期带来的不利影响可以慢慢消除，综上，本项目表土堆场和弃渣场选址合理。 拟建项目属于建筑石料用灰岩开采项目，位于湖南省永州市新田县龙泉街道珠美村1组（详见附图1），通过现场踏勘，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目用地不占用基本农田，项目周边3km以内无风景旅游区以及水源保护区。本项目在新田县矿产资源开发利用规划范围内，故项目用地满足规划要求。结合区域环境质量现状监测结果，项目所在区域空气质量良好，项目区域还具有较大的环境容量，项目选址无环境制约因素，选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态保护措施 （1）植被破坏 对矿区内的现有植被，能保留的尽量保留，对于必须破坏的地段，在施工期或结束后，能恢复的地段及时恢复，尽量减少绿地面积的破坏和减少；保护和利用好表层的熟化土壤，施工前把表层的熟化土壤集中起来；待施工扰动结束后，再覆土于新塑地貌区，以利于植被恢复；项目在施工过程中应设置隔离带，以保护施工区外植被，防止施工区外植被遭到破坏。 （2）野生动物保护措施 严格控制施工临时占地区域，严禁破坏施工区外动物生境；加强对施工人员的宣传教育和管理禁止滥捕乱猎，保护野生动物。 （3）水土流失保护措施 水土流失缓解措施： 1）施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施，施工开挖阶段尽量避开雨季，施工结束后，尽快对矿区道路和排土场进行压实； 2）当暴雨来临时应使用一些防护物进行覆盖，同时设置沉沙池，这两项措施同时实施的效果更好。 3）原料堆棚设土工布围栏，以减少建材随雨水流失造成的环境影响。 4）地面开挖后尽可能降低地面坡度，除去易于侵蚀的土垄背。 5）合理安排工期，尽量避开雨季弃土。降雨时，对裸露地面覆盖薄膜，避免雨水对地面的直接冲刷。 6）做到文明施工，施工前应结合建设工程弃土量进行施工，预先将选址区域表层植被、表土剥离，合理处置表层植被，表土进行压实处理。 7）施工过程中，保证工程质量和落实设计的重要内容，把水土保持作为单项工程监理的一项重要内容，保证水土保持施工质量。 8）在场地内设置导流沟渠，防止场地四周冲沟的产生，雨水收集沉淀处理达标后排放，严禁初期雨水直接排入周边地表水体。 2、施工期废气防治措施 施工期环境大气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘。为减轻施工期大气污染物的污染程度和影响范围，环评建议采取如下防治措施： （1）车辆尾气 ①选择经车辆检测机构检测综合性能、尾气排放达标的车辆及作业设备，防止机械设备带病运行。 ②机械设备能源应选择轻质柴油、汽油等清洁能源。 ③选择气象扩散条件较好的天气进行施工作业，重污染天气情况下严禁施工。 （2）扬尘 ①项目对进行表土剥离以及沉淀池开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。 ②施工场地产生的土方应及时清运至排土场，并注意随时压实、撒水防止扬尘。 ③运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 ④根据永州市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到八个百分之百，即现场封闭管理100%、现场湿法作业100%、场区道路硬化100%、渣土物料覆盖100%、物料密闭运输100%、车辆出入清洗100%、扬尘监控安装100%、工地内非移动机械车辆100%达标。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 通过加强施工管理，采取以上措施后，可大幅度降低施工造成的大气污染，上述均为常用措施且效果明显，施工场界废气污染均可达标排放，措施合理可行。 ### 3、施工期废水防治措施 本项目施工期废水主要来自于车辆冲洗水及施工人员生活污水。施工人员生活污水依托化粪池处理后用于周边农田菜地浇灌用肥；施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，经冲洗平台旁的截留沟收集至洗车沉淀池进行沉淀处理后回用于洗车。 ### 施工期废水及雨水均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 4、施工期噪声防治措施 施工噪声主要来源于装载机、挖掘机、吊车等施工机具和原材料、渣土运输车辆。为减少施工噪声对项目周边声环境的影响，建议采取以下措施： ①尽量选用低噪声系列工程机械设备。 ②合理布置高噪声的施工设备，大于80dB(A)的施工设备布置远离声环境敏感点。 ③对较高噪声值的固定设备，应在北面近居民侧设置隔声间或声屏障。 ④施工作业安排在白天进行，矿山夜间、午间12-14点禁止施工作业。 采取上述措施后，可有效地降低施工噪声，保证施工场界噪声不对声环境敏感点造成影响。 5、固体废物 本项目基础阶段产生的弃土堆放于排土场堆存，后期用于绿化覆土，故项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 - 本项目施工期建筑垃圾可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置；施工期施工人员产生的生活垃圾集中收集暂存，送村垃圾收集点后由环卫部门统一进行处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 项目属于采掘类项目，生态环境的破坏及影响是该项目的主要污染特征，矿山开采过程将不可避免地导致生态环境的破坏和变化。本次评价主要从工程占地、动植物资源的破坏、景观影响、水土流失等方面分析矿山开采对生态环境的影响。恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复拟采取的减缓生态影响对策措施： （1）排土场生态恢复 在矿区西南侧平坦地区内设排土场，弃渣场和表土堆场合建。中间使用混凝土挡墙分隔。排土场总占地面积1031m2，堆高2m，容量约为0.26万m3。本项目采用边开采边生态恢复的方式，表土堆场和弃渣场满足周转需求。遵循“边开采，边治理”的原则用于平台的复垦复绿，首采区开完后利用先前堆放的剥离物进行土地复垦，拟估覆土厚度0.5m，恢复成林地、灌草地。排土场的边坡角为16.1°，周边设截流沟、挡渣墙，提高边坡的稳定性，定期进行边坡监测及稳定分析和评价，积极预防崩塌、滑坡、泥石流等灾害的产生。 （2）露天采场生态恢复 在露天开采场外围砌建截水沟截断地表水流入场内、砌建防护拦网，由于矿山开采完毕后将形成露天采坑，采坑底部闭坑后要对其覆土造田，对于地表以上的边坡，可在安全平台和清扫平台，上铺设0.5~1.0m厚的土层种植本地藤类植物，经过雨季后可逐步恢复生态环境；利用第四系残坡积粉质粘土覆盖层剥离物对矿区开展土壤重构、场地平整，做好林草植被生态修复工程，复垦为灌木林地。露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土，并做好水土保持措施，恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 （3）矿区道路生态恢复 本项目矿区道路约200长，道路路面12m宽，采用泥结碎石路面，矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。拟利用第四系残坡积粉质粘土覆盖层剥离物对矿区开展土壤重构、场地平整，做好林草植被生态修复工程，复垦为灌木林地。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 （4）工业广场生态恢复 根据区域生态植物生长情况，恢复林地按照乔木搭配灌木树种，乔灌比为1:3。乔木树种优选本土树种如杉树、杨树、刺槐等（均带土球），苗高1m以上；灌木树种选择油茶、蔷薇、夹竹桃等，苗高0.3m以上；乔木的株行距2.0m×2.0m，树坑大小为0.5m×0.5m×0.5m；灌木的株行距2.0m×2.0m，在乔木行中间栽种。植树全部采用穴状（圆形）整地栽植，幼苗为带土球大苗，采用列植方式进行栽植。坑栽完毕后，再在表面土壤上撒播草籽（50Kg/hm2），并用水浇湿。 2、水土保持措施 矿山开采过程中，由于扰动地貌、平整场地所造成的地表植被破坏和土壤裸露，遇降雨天气，极易引起水土流失。裸露面被雨水冲刷流失的泥土随着径流的雨水流向低洼处或进入附近水体，会影响地表水体水质。 项目针对可能造成的水土流失状况，在采矿区周边设置截排水沟，将矿区外汇集的雨水有序的沿矿区周边排走，减少雨水进入采区内，从而控制水土流失量。项目建设及营运期水土流失量及工程措施如下 ①采矿区 在采矿区边界修建截排水沟，修建护坡3处，定期对采露天采场边坡及其上方岩体定期进行监测，修整边坡，清除松散土体及不稳定边坡，消除崩塌、滑坡等地质灾害隐患，最大限度地减少或避免矿山地质灾害的发生。根据开采进度，对未开采到的矿段，先保留其上的植被，待开采到该矿段时再清理，以此尽量减少新增水土流失量和缩短流失时间。 ②工业场区 营运期在工业场区四周修建截排水沟，并设有沉淀池，最大限度减少雨季雨水冲刷，服务期满后废渣清运、表土回填、种植树木。 ③矿山道路 对矿山道路采取开挖树坑、表土回填、坑栽灌木、土地翻耕、土地培肥、种植绿肥、播撒草籽等措施复垦为林地。矿山道路内侧边坡采取浆砌片石骨架内种杂草防护，且浆砌片石骨架要与上坡植被措施衔接完好。矿山道路外侧边坡采取草灌木植被进行防护。且在矿山道路的内侧设置排水沟（截水沟），从而减轻水土流失。 ④排土场 拟设排土场需要的容积约0.26万m3。拟设排土场面积约为1310m2，经计算排土场堆呈阶状堆积，堆高2m时的总容积可达0.26万m3；且矿山遵循边开采边修复原则，拟设完全满足矿山剥离量填埋需求。矿区剥离土方后期主要用于进行统一绿化、复垦使用。 通过以上措施可以有效的减缓水土流失。 3、矿山大气污染防治 采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被；运输剥离土、灰岩矿、废石的道路洒水降尘，车辆进出矿区对车轮进行冲洗，运输车辆车轮严禁带泥出场，有效控制车辆运输扬尘；排土场扬尘采用洒水降尘，灰岩矿开采、爆破采用洒水降尘，采区周边设防尘帷幕。矿区配备1台洒水车，1套洒水喷淋装置，采取措施后能有效控制矿区粉尘逸散，确保厂界无组织粉尘达标排放。 4、噪声污染防治 1.爆破噪声防治措施 ①采用延期爆破。不仅能够降低爆破的地震效应，还能降低爆破噪声。将总药量分成几段小的药量，减小了爆破噪声。实际应用时，应注意方向效应，以免产生噪声的叠加。实践证明，只要布局合理，采用秒或毫秒延期爆破，降低噪声强度 1/3~1/2。 ②安排合理的爆破时间，避免在早晨或下午较晚时进行爆破。 ③严密堵塞炮孔和加强覆盖，可大大减弱爆破噪声。 采取措施后爆破噪声得到有效的控制，防治措施可行。 2.设备噪声防治措施 露天采场高噪设备产生的噪声主要对矿山工作人员产生影响，减噪措施如下： ①严格控制生产作业时间，尽量避免在人们休息时间进行采矿作业，夜间不得进行生产。 ②选用功能好、噪音低的生产设备，加强生产机械设备的日常维护，钻孔机、挖掘机等生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度。 ③噪声对岗位操作工人影响较大，应给施工人员佩戴耳塞，以减少噪声对施工人员的影响。 ④对高噪声设备采用消声、隔声、减震等措施，各种噪声设备的噪声值可以得到较大幅度的削减。 在采区上述的防护措施后，各生产设备噪声对周边环境的影响均在环境可承受的范围之内，防噪措施可行。 3.交通噪声防治措施 除了加强对运输汽车的日常维修保养工作，应严禁夜间进行汽车运输，禁止超载、超速、超负荷运行，以减少交通噪声对项目周围敏感点的影响。防治措施可行。 5、矿山水污染防治 矿山废水主要为车辆冲洗、径流雨水（含初期雨水、矿坑水）、生活污水。车辆冲洗废水沉淀处理后循环使用，不外排；矿坑水通过开采平台道路旁截流沟进入采区西南面沉淀池沉淀后回用于矿山开采区及排土场处的洒水抑尘；矿区地表径流雨水通过矿区截流沟导入沉淀池（矿区西南面设沉淀池，根据地势高差合理布设）。初期雨水经导流沟收集再沉淀处理后回用于生产或降尘；岩溶水、径流雨水经截流沟收集沉淀后沿地势排放；排土场径流雨水经排土场沉淀池沉淀后用于洒水降尘或用于退役页岩矿周边植被绿化涌水；生活污水经化粪池处理后做农肥，不外排。 6、生态修复方案及要求 1.修复目标 ①促进矿山企业按《矿山生态保护修复方案》开展生态环境保护与复垦工作，消除地质灾害安全隐患，使矿山地质坏境得到保护，矿区生态环境得以改善。 ②定期监测，矿山废水做到达标排放。 ③灾害治理率达100％；对矿区可能存在的灾害隐患点定期监测、巡查及时消除安全隐患，对发生的灾害及时治理到位。 ④土地复垦率100％；矿山闭坑后对所有占用、破坏的土地及时复垦。 ⑤矿区生态环境保护方面能达标绿色矿山建设要求，能保持区域整体生态系统功能得到保护和修复。 ### 2.修复措施 矿山生态保护修复措施主要有保护保育、自然恢复、人工辅助修复等。本次根据枇杷托石灰岩矿生态问题诊断，结合自然恢复，采取改善物理环境，参照本地生态系统引入适宜物种，移除导致生态系统退化的物种等中小强度的人工辅助措施，引导和促进生态系统逐步恢复。根据以上修复模式相关要求和主要做法： ①矿山开采前期间沿采坑封闭圈修建安全防护围栏并设立警示标识，矿界外围、排土场外围修建截排水沟及沉淀池。 ②矿山开采后设置地质灾害监测点，对可能的地质灾害进行防治。 ③开采期间严格按照设计留设采场边坡，并对其开展地质灾害监测工程。中段终了后，对露采场边坡表面存在的明显松动的危岩体和浮石进行清除，沿平台修筑排水沟，并对平台、坡面进行覆土复绿。 ④矿山闭采后，全面复垦，露采场底盘、排土场复垦为林地和草地。 ⑤开采期间对矿山排水和废水进行处理、综合利用及水质监测，使矿山废水达标排放。 ⑥对于生态修复完毕的土地，开展3年的管护期，防止土地的退化。 本矿山区位条件不与“生态公益林”、各类“自然保护区”相邻，但矿山后续矿业活动应严格控制矿山建设工程计划用地，保护建设场地以外往的生态环境，禁止非建设的乱砍滥伐、毁损植被和猎捕行为。将生态保护理念贯穿至矿山开采全生命周期。 未来矿山闭坑后需全面恢复植被，因此本次不再设计景观修复工程。但是矿山在建设过程中应严格按照绿色矿山建设方案的设计，加强绿化，尤其是办公生活区的美化工作。 3.复垦方向的选择 矿山复垦单元共有4个，即露采场、工业广场、排土场以及矿山公路。 ①根据矿山所在地的自然、交通条件分析土地的复垦方向 矿山交通条件十分便利，周边为大面积的林地，南部、北部有农田分布。根据自然、交通条件等因素分析，基本可以确定，未来土地复垦方向以林地、旱地为宜，矿山公路部分作为林间道保留，部分复垦为林地，这符合因地制宜的原则。 ②根据当地居民的意见确定复垦方向 本次现场调查收集了当地居民的意见，大家基本一致认为工业广场北部复垦为旱地，工业广场南部及其他区域未来复垦为林地比较适宜。 ③根据耕地保护的原则确定复垦方向 矿山修复单元占用少量耕地，结合当地村民意见，工业广场北部修复单元复垦为旱地，矿山道路不复垦。 综上所述，本方案设计未来矿山闭坑后矿山公路保留作为村道及林间道路使用，工业广场北部复垦为旱地，工业广场南部及其余区域均复垦为林草地（林间为草地）。 4.土地复垦的质量要求和标准 ①土地复垦的质量要求 依据《土地复垦质量控制标准（TD/T 1036-2013）》，结合矿区的现状，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目的土地复垦质量要求如下： A、复垦利用类型应当与当地地形、地貌和周围环境相协调； B、复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证； C、不同的破坏类型标准应不一样； D、保存原有地表表层土壤。单独剥离，单独贮存，应充分利用原有表土为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重应满足复垦利用要求； E、复垦场地要有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求； F、复垦场地有控制水土流失的措施； G、复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水等； H、复垦场地的道路、交通干线布置合理； I、用于覆盖的材料应当无毒无害。材料如含有有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦。 5.复垦植被的选择 ①植被种类筛选：优选乡土树种，并结合破坏后的复垦条件选择适宜的树种，保持生物的多样性，提高修复区的景观性。乔木树种可选有春衫、枫树、杨树、刺槐等，灌木树种可选油茶、红叶石楠、蔷薇、夹竹桃等。草种可选择狗牙根、高羊茅、勋章菊等。露天采场边坡区平台内侧处可种植爬山虎、络石、葛藤等攀爬类藤本植物，平台外侧种植油麻藤、五叶地锦、凌霄、葛藤等垂挂类藤类植物。应根据各复垦地段的日照时长、土壤等特征进行组合，常绿和落叶乔灌木搭配，满足多样性需要。 ②苗木规格：乔木规格宜为地径2-5cm或高度1m以上，灌木的冠径宜在 40cm以上。藤本植物栽植的苗木质量要求应选用移栽3年生以上、含有3个侧枝以上且须根系发达的控根容器苗。 ③初始种植密度：植树间距为2.5m×2.5m；藤类间距0.25m每根。 ④树坑规程：长、宽、深 均为0.5m。 - 7、土地复垦 应严格按照《土地复垦规定》（中华人民共和国国务院1989年1月1日令）和《关于加强生产建设项目土地复垦的通知》（国土发[2006]225号）的相关要求，遵循“谁破坏，谁复垦”的原则，业主单位要切实做好土地复垦工作。本矿山目前已编制完成《土地复垦方案》，应严格按照土地复垦方案进行土地复垦。 ①做到边开采边复垦，按照开采计划，将先采完的采区及平台进行生态恢复，减少开采过程中的生态影响。 ②复垦时尽量保持原有的耕作形式，保证原有耕地质量不降低；原本是岩石裸露的荒地可恢复为林地或草地，改善当地的生态环境。 ③建设单位应成立专门的土地复垦部门，复垦所需专项资金由建设单位作为运行费用列出，做到专款专用。 ④在还林还草时尽量选用本地种且保持和周围景观、物种的一致性。 - 8、植被恢复 覆土后进行植树恢复植被。根据本项目区及区域生态植物生长情况，恢复林地按照乔木搭配灌木树种，乔灌比为1:3，采用坑栽，乔木选用本地树种如春衫、枫树、杨树、刺槐，灌木选择油茶、红叶石楠、蔷薇、夹竹桃等，种植后，在熟化表面散布狗牙草、高羊茅草籽（20kg/hm2）进行保水、绿化。树坑规格为0.5m×0.5m×0.5m，并暴露一段时间，栽植乔灌木树苗。乔灌木种植的株行距 2.0m×2.0m，乔木规格宜为地径2-5cm或高度1m以上，灌木的冠径宜在40cm以上，造林时间一般为春季。植苗造林根据“三埋一提三踩”原则，要做到栽紧踏实。 - 闭矿期生态环境保护措施 - 项目露天开场主要为林地、灌草地，建设中对环境造成不同程度的影响，矿山关闭时，若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要有： - （1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害以及采矿活动易造成地表开裂。 - （2）采场、排土场裸露，地表疏松，在地表径流和降雨影响下，易形成水土流失，且水土流失程度较开采前大大加重。 矿山服务期满后，需另行编制生态恢复方案，按有关规定进行生态治理，植物资源、自然景观将得到部分恢复。主要是对采场的生态治理，且矿山生态治理资金应从工程营运开始时就要有所规划，安排落实措施，在收益中逐年留取适当资金作为矿山服务期满后的生态治理资金。 按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。矿山采区退役后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，受破坏的地表尽量恢复原貌等工作。在采矿场营运期已进行了一些生态恢复的基础工作，闭矿后要做的主要工作就是全场修整、表土覆盖、植被绿化等。 首先，对形成的采坑进行调整边坡角、削坡处理、开采境界外修建截水沟等方式，保证采场边坡的稳定性。对可能出现的滑坡、崩塌、泥石流相应的位置设置有多种文字的警示标志和围栏，防止人、畜误入。拆除矿山生产、生活设施，全场整理，恢复地表原貌。加固边坡稳定性，防止滑塌伤害人、畜或野生动物。 预留矿山复垦费用，建设单位必须留有足够的资金用以矿山开采期满后的生态工程建设工作，使被挖损的和堆填的土地尽量恢复其本来功能，使矿山开发对区域生态的影响控制在可接受的范围内，保持区域生态环境的平衡。 矿山服务期满后，建设单位还应对废弃的办公生活用房及其它地面建筑进行拆除，并进行相应的植被恢复工作，恢复所占土地植被。 ①总体要求：对露天开采的矿体要在开采活动结束前向主管部门提出关闭矿山申请和地质报告，按照批准的关闭矿山报告，完成有关的水土保持、土地复垦或缴清土地复垦和环境保护的有关费用，确实落实工程环境影响报告表和水土保持方案中的工程措施和生物措施，及时恢复适宜地方生长的农作物及经济林，控制泥石流、滑坡等不利因素发生，减少因工程占地给农业、林业生产带来的经济损失。 ②开采区：按设计要求进行绿化和种植经济林。该矿区可种植适宜当地生长的经济林。 ③矿山运输道路：以人工恢复为主，辅以自然恢复。行道树应以人工恢复为主，边坡植被以自然恢复为主。 ④加强矿山的管理：矿山的生态恢复是采掘行业环境保护工作的重要内容之一，企业领导一定要将矿山的生态恢复工作落到实处。 ⑤矿山复垦费用：《土地复垦规定》第十六条指出：基本建设过程中破坏的土地，土地复垦费用和土地损失补偿费从基本建设投资中列支；生产过程中破坏的土地，土地复垦费用从企业更新改造资金和生产发展基金中列支。 - 复垦可行性分析 项目生态修复工程主要为监测和闭坑后对场地复垦等，矿山建设、生产期间和闭坑后设置的生态修复工程工艺简单，难度小，场区土地复垦较适宜；按上述工程实施后，矿区环境会得到及时治理和恢复。矿区生态修复技术上可行。预期矿山按照本方案实施生态保护修复后的各场地安全稳定，对人类和动植物无威胁；对周边环境不产生污染；复垦方向与周边自然环境和景观相协调；恢复了土地基本功能，因地制宜地实现土地可持续利用。通过矿山生态修复形成了绿色经济产业链，持续带动地方经济发展，还给群众另一座绿水青山、金山银山。复垦方案切实可行。 |
| 其他 | 1、环境管理与监测 - （1）环境管理 为有效地防止本项目对自然环境及环境质量的影响，企业应加强该项目环境保护管理工作，设置专门的环保机构，配备专业的环保管理人员，负责工程运行过程中的环境管理工作及监测计划；并根据环境影响报告中提出的环保措施及实际造成的环境影响，详细制定本工程环境保护规章制度。 - 一、环境管理机构 本项目环境管理的实施单位是建设单位。项目法人是环境管理的第一责任人。建议建设单位安排有1名专职环境管理人员，在项目法人的领导下负责项目环境管理工作，协调解决生产过程的环境问题。 - 二、环境管理工作职责 （1）执行国家、地方和行业环保部门的环境保护要求。 （2）制定和完善本工程生产期环境保护规章制度。 （3）落实“三同时”制度，对环保设施进行检查和维护。 （4）协助当地环保部门开展环境保护工作，处理与工程有关的环境问题。 （5）掌握工程区环境状况，对污染物排放和生态破坏情况进行统计。 （6）积累、保存、管理与本工程环境保护有关的资料、文件。 （7）做好生产人员的环保宣传和教育工作。 三、营运期环境管理 营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实和维护，建议重点做好以下工作。 - （1）针对采矿区、仓储区分别制定操作规章制度，应包括具体操作流程、安全规范、环保要求等，对于原料、半成品和成品堆放区应做到分类分区存放、对于厂区的主要生产单元、仓储单元和环保单元，应设置醒目标识标牌，厂区管理建议按照“6S精益管理”方法进行。 （2）做好风险防范设施的运行管理和维护，保证运行效果。 （3）项目产生的固体废物集中收集并送到相应部门妥善处理。 （4）做好废水处理设施的运行管理和维护，保证运行效果。 （5）要做好绿化的建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水分，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。绿化要及时进行，绿化面积要达标。在营运期要做好绿化花草树木的管理工作。勤浇水、勤施肥，勤治虫，勤补种和更换花草，保证绿化成功率，并不断地提高绿化的档次。 根据矿山具体情况，本评价初步制定了其环境保护管理计划见下表5-1。 表5-1 环境管理任务计划表 阶 段; 环境管理主要任务内容. 施工期; - 废石运输排土场，土石分区堆存，及时用于恢复边坡台阶。 - 施工废水主要是车辆轮胎清洗废水，经沉砂池处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 - 施工人员生活污水依托租赁民房旱厕进行处理后农用，不外排； - 施工期严格管理，易扬撒物料密闭运输，施工场区有针对性的洒水抑尘，文明施工； - 合理安排施工时间，优化设备布局，运输车辆限速、禁鸣，高噪声设备设置在临时设备房内或离声环境敏感目标较远的区段； - 生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处置； - 建筑垃圾用于施工期矿区道路的建设； - 监督使用环保、优质材料；. 运营期; ① 贯彻执行国家、地方及产业政策相关环境保护法律法规和标准，完善和落实各项环保手续； ② 制定并严格执行各项生产环境管理规章制度，对各项污染治理设施建立操作、维护和检修规程，落实岗位责任制，保证生产正常运行； ③ 建立定期环境监测制度，加强环境监督、检查；申报排污许可证，建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； ④ 按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； ⑤ 设立环境监理机构，明确其职能，资金落实到位，落实生态影响防护与恢复的监督管理措施。 ⑥ 完善矿区环境管理目标与任务，落实矿区污染防治及生态保护恢复方案，配合地方环保部门制定区域环境综合整治规划；加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平。. 管理工 作重点; ① 加强污染源监控与管理，保证废水全部不外排，表土全部利用； ② 坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，强化环境管理力度； ③ 严格控制生产全过程废气、噪声和固废排放，保护矿区生态环境。. （2）环保设施标识标牌 应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-95）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。企业废水不外排，废气均以无组织形式排放，故项目图形标志牌见表5-2所示。环境保护图形标志牌应设置在醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 - 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 2; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. （3）环境监测计划 营运期废气、噪声污染物监测参照下表5-3；表5-4执行。 表5-3 废气监测内容一览表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界上下风向; 颗粒物; 每半年1次，监测1天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值. 表5-4 噪声监测内容一览表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北厂界外1米; 连续等效A声级; 每年一次，监测1天，昼间、夜间各监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| 环保投资 | 根据项目污染源产生及排放情况，建设单位计划对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废等采取相应的污染防治措施，并在服务期满后进行生态恢复和复垦。建设单位总投资约4000万元，其中环保投资为448万元，占总投资的11.2%，环保治理措施及投资见下表5-5。 表5-5 项目环保措施及投资一览表 阶段; 类别; 污染源; 环保措施; 环保投资 （万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 洒水喷淋、防尘网; 5. 废水; 车辆冲洗废水; 沉淀池; 6. 生活废水; 化粪池; 2. 噪声; 施工机械噪声; 选用低噪声设备、隔声屏障、减震垫; 10. 固废; 建筑垃圾、生活垃圾; 垃圾桶、建筑垃圾处理; 5. 营运期; 废水; 初期雨水; 采区、排土场及工业广场四周均设置截排水沟、沉淀池; 20. 洗车废水; 洗车平台+沉淀池; 8. 生活污水; 化粪池; 2. 大气污染; 开采区扬尘; 防尘帷幕、湿式凿岩钻孔、炮雾机; 50. 道路扬尘; 地面硬化、洒水车; 20. 噪声; 设备噪声; 选择低噪设备、基础减振、厂房隔声、风机口安装消声器; 40. 固废; 剥离表土; 绿化、复垦; 3. 沉淀池沉渣; 自然晾干后回填矿山采空区; 3. 废润滑油、废含油抹布; 暂存于危废暂存间，设置专门容器储存，定期交由有资质单位转运处置; 8. 生活垃圾; 垃圾桶收集，交由环卫部门统一处置; 1. 生态治理与恢复; 采矿区; 边开采边复垦复绿；矿山服务期满后复垦以及种植乔、灌木绿化，恢复为林地，采矿区边界设置截排水沟，护坡; 200. 矿山道路; 沿矿山道路两侧修建截排水沟渠，道路两侧种植绿化带进行补偿，闭矿后对矿山道路侵占损毁的林地进行复绿。; 50. 环境管理; 增加标识标牌、绿色矿山宣传标语，加强企业绿色矿山建设宣传、定期开展污染源及环境质量监测; 15. 合计; 448. . |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护 措施 | 验收 要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式；施工期应合理安排工程进度，建筑垃圾及时清理，原材料在该区域内堆放的时间不应过长，减少堆放量和受压面积。 | / | 实施绿色矿山建设方案，采取边开采边复垦的方式；尽量将矿区内高大乔木就近移栽至周边区域种植；在采区设置警示牌，按采矿区范围采矿，不得越界开采；剥离的土壤应单独堆存，并做好水土保持工作，用于后期矿区的土地复垦。排土场应及时进行生态恢复，排土场设置挡土墙和截排水沟，进场道路硬化、边坡防护措施；林地植被恢复采用灌木+草木树种组成。 | 边开采边复垦，项目裸露区域及时进行绿化。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）在施工区域布设临时污水处理设施，对施工过程中产生的施工废水进行处理。 （2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业。 （3）施工人员依托附近村庄民房，不设置施工营地，生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。 | 落实施工期废水环境保护措施 | 采场四周均设置截排水沟，采场分别设置雨水沉淀池；初期雨水处理后回用于洒水降尘等；工业广场清洗平台配套洗车废水沉淀池；生活污水经化粪池处理后委托当地农民清运用作农肥，不外排。 | 废水经处理后全部回用或综合利用，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 隔声、合理布局。 | （GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | 合理布局、选用低噪声设备、高噪声设备减震处理、厂房隔声、定时爆破、夜间不运行等 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 大气环境 | 防尘网、洒水车 | 落实施工扬尘防治措施 | 采矿区采取洒水抑尘、湿法爆破、喷雾防尘帷幕，地面硬化、洒水抑尘、设置洗车平台等措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放标准 |
| 固体废物 | 垃圾桶 | 落实施工期固废废物污染防治措施 | 剥离表土堆存于矿山排土场内，全部废土用作矿区填方修路及矿区复垦使用；废机油及废含油抹布收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位转运处置；垃圾桶收集，交由环卫部门统一处置 | （GB18599-2020）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》第Ⅰ类一般工业固体废物要求；（GB18597-2023）《危险废物贮存污染控制标准》，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）做到处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 润滑油储存区设接液托盘；危废暂存间设接液托盘、应急空桶；采场、排土场周边设截流沟，做好爆破安全作业。 | / |
| 环境监测 | / | / | 参照表5-3，表5-4进行。 | / |
| 其他 | / | / | 闭矿期生态恢复：开采结束后拆除矿区构筑物，对迹地清理和复绿；对开采范围内的矿坑区域进行回填和覆土，将弃渣回填至矿坑底部，耕作层土壤回填至顶部，覆土后施肥，并进行植被恢复。对矿山开采区采用喷浆、放缓边坡覆土、框格覆土、绿化等相结合的措施进 行生态复绿。在生产区设备设置提示牌、安全警示牌牌，设置绿色矿山宣传标语，加强企业绿色矿山建设宣传。项目建成后，按时完成竣工保护验收、完成突发环境事件应急预案备案、完成排污许可证管理 | （TD/T1036-2013）《土地复垦质量控制标准》 |

- 七、结论

1、项目评价总体结论 本项目符合国家产业政策及地方相关政策，项目选址可行，平面布局合理。在切实落实报告表提出的各项环保措施和矿山生态保护修复方案提出的各项生态修复措施的前提下，本项目废水可实现全部回用或综合利用，不外排；废气、噪声均可实现达标排放，固体废物可达到有效利用或处置，生态环境能够得到有效保护，项目营运对周边环境及其环境保护目标的影响较小，能够满足环境功能规划要求，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。 2、建议 （1）环境保护设施工程设计应当由具有环境保护设施工程设计资质的单位承担。建设单位应当向环境保护行政主管部门提供环境保护设施的设计文件。不得擅自变更环境保护设施的设计文件；确需变更的，应当符合环境影响评价文件的要求，并报负责审批的环境保护行政主管部门备案。 （2）建设单位须对环保治理设施进行日常检查与维护，确保其长期处在正常安全状态下运行，确保各污染物达标排放，杜绝污染事故发生。 （3）矿山开采时必须注意对作业边坡的安全防护，认真做好对滑坡、泥土流失等地质灾害隐患消除工作，尤其是要注意矿区开采境界边坡稳固程度和矿山爆破作业可能对周边环境造成的影响，并及时做好露采边坡、台阶的生态保护修复工作。 （4）矿山生产产生废碴、废水，应进一步做好合理规划、达标排放，严格按照“生态优先、绿色发展”的总原则，制定有效治理措施保护矿区生态环境，并在将来的建设和生产中落到实处，做到生态保护修复与矿山开发协调发展。 （5）建设单位根据本环评报告，将各项环保设施落实到位，减轻对周边环境的影响。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  |  |  | / |  | / |  |
|  | NOx |  |  |  | / |  | / |  |
|  | CO |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | / |  | / |  |
| 废水 | COD |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 剥离表土 |  |  |  | 0.19万m3/a |  | 0.19万m3/a |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 5.55t/a |  | 5.55t/a |  |
| 危险废物 | 废矿物油 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
|  | 废含油抹布 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01 t/a |  |
| 生活垃圾 |  |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a |  |